# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью проведения лабораторных работ является овладение научными методами анализа, систематизация и обобщение теоретических знаний, приобретенных при изучении материала по дисциплине «Управление процессами технической эксплуатации летательных аппаратов», получение навыков и умений применять теоретические знания в решении практических задач технической эксплуатации летательных аппаратов.

1.2. Лабораторные работы включают решение задач управления процессами технической эксплуатации изделий функциональных систем летательных аппаратов (ЛА) при разных стратегиях технического обслуживания и ремонта.

1.3. Пособие по каждой лабораторной работе содержит название  темы и цель работы, характеристики объекта, необходимые теоретические сведения по теме, вопросы, рекомендуемые к рассмотрению, методические указания по выполнению. Предусмотрены варианты исходных данных. Кроме того преподаватель может выдать студентам дополнительные варианты.

1.4. По результатам выполнения каждой лабораторной работы студенты составляют отчет, который должен содержать тему и цель работы, исходные данные выполненного варианта, необходимые расчетные зависимости, примеры расчета с подстановкой исходных данных, результаты расчета в виде таблиц и графиков, выводы. Отчет подписывается студентом.

# 2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1  (4 ч)

# Тема. Управление процессами технической эксплуатации изделий ЛА

Цель. Практическое освоение методов управления процессами технической эксплуатации  изделий ЛА при разных стратегиях их диагностирования и замены.

2.1. Объект лабораторной работы.

Объектом лабораторной работы является изделие ЛА. Техническое состояние изделия определяется параметрами  ηi, i=1, K, изменения которых во времени представляет собой монотонную случайную функцию ηi, i=1, K времени t (рис. 2.1). Установлены предельно допустимые значения параметров  ηi∗, i=1, K, пересечение их реализациями  случайной функции означает отказ. С учетом предъявленных требований по надежности могут быть определены минимальные предотказовые значения параметров ηi, i=1, K, пересечение их реализациями случайной функции означают повреждение. Интервал Δη=η∗-η образует упреждающий допуск. Область  0, ηi назовем исправным состоянием (состояние 1), область ηi,  ηi∗ - состоянием профилактических замен (состояние 2), область ηi,  ∞ - неработоспособным состоянием (состояние 3).

В качестве объекта выбран аксиально-поршневой насос регулируемой подачи  гидравлической системы самолета, для оценки технического состояния которого определяются значения параметров:

объемный КРД - ηγ (блок подачи);

максимальное давление - ηр (регулятор подачи);

суммарный осевой люфт - ηδ (шарнирные соединения поршневых пар);

параметр вибрации - ηk (подшипники);

0

параметр внешней герметичности - ηs(корпус).

tповр

tотк       t

1

2

3

Рис. 2.1. Схема процесса изменения технического состояния изделия

2.2. Техническое задание

Лабораторная работа состоит из решения следующих задач:

- формирование моделей диагностирования и замены изделий ЛА;

- определение характеристик модели процесса технической эксплуатации изделий ЛА;

- определение показателей эффективности процесса технической эксплуатации изделий ЛА.

2.3. Необходимые теоретические сведения.

Летательный аппарат как объект технического обслуживания и ремонта может быть представлен совокупностью изделий, заменяемых в процессе технической эксплуатации. Съемные изделия, относящиеся к классу восстанавливаемых или ремонтируемых, образуют свой процесс технической эксплуатации, который включает следующие состояния:

Иi,   i=1 - использование изделия на ЛА в исправном состоянии;

Нj,   j=1,m - ожидание ремонта в неработоспособном состоянии;

Пl,   l=1,r - диагностические проверки;

Зq,   q=1,m - профилактические замены;

Вk,   (k=1) - восстановление (ремонт);

Cs,   (s=1) - хранение на складе в исправном состоянии.

Классификация моделей диагностирования и замены элементов и изделий выполнена по следующим признакам (табл. 2.1).

По признаку стратегии замены элементов и изделий:

- замена по ресурсу,

- замена при отказе,

- профилактическая замена при непрерывном контроле,

- профилактическая замена при дискретном контроле.

По признаку вида элементов (изделий):

а) неремонтируемые элементы,

б) ремонтируемые элементы,

в) ремонтируемые изделия.

Для формального описания процесса технической эксплуатации изделий используется математический аппарат полумарковских процессов.

Совокупность матрицы вероятностей переходов Р=Pij и вектора абсолютных частот π=(π1, π2, ... πN) попадания в i-е состояние i=1,N определяют процесс переходов, а совокупность функций распределения времени  пребывания в состояниях Fi(t),  i=1,N определяет процесс пребывания изделия в i-ом состоянии.

Вероятности переходов определены по статистическим данным о числе попаданий ni изделия в i-е состояние и числе переходов niK из i-го в k-е состояние

Рiк=niкni.			(2.1)

Таблица 2.1

Схемы моделей диагностирования и замены элементов и изделий

| Стратегии замены | Модели “М” замены не-ремонтируемых “а” эле-ментов | Модели “М” замены ремон-тируемых “б” элементов | Модели “М” замены ремонтируемых “в” изде-лий |
| --- | --- | --- | --- |
| И Н В С … Н1 Нi И В С M1в Замены по ресурсу М1 M1a Tp t ηпр η(t) M1б |  |  |  |
| И Н В С Н1 Нi И В С Замены при отказе М2 η(t) η(t) ηпр t M2a M2б … M2в |  |  |  |
| И С В З З1 Зi И В С Профилак-тические замены при непрерыв-ном конт-роле М3 ηпр ηдоп t М3a М3б … М3в |  |  |  |
| η(t) T3 T2 T1 t И Н 3 П В С З1 Зi И В С … Н1 Нi П Профилак-тические замены при дискре- T1 T2 T3 t ηпр ηдоп М4a М4б … М4в ном конт-роле М4 |  |  |  |

Вероятности попадания изделия в i-е состояние πi(t) могут быть определены из систем дифференциальных уравнений Колмогорова, для составления которых имеется удобное  мнемоническое правило:

1) производная dπi(t)dt вероятности пребывания системы в i-ом состоянии равна алгебраической сумме, число слагаемых которой равно числу ребер на графе состояний и переходов, соединяющих это состояние с другими состояниями;

2) если ребро направлено в i-е состояние, то слагаемое в сумме берется со знаком «+», если направлено из i-го состояния, то со знаком «-»;

3) каждое слагаемое равно произведению вероятности того состояния, из которого направлено ребро на вероятность перехода по данному направлению;

4) число отрицательных слагаемых равно числу ребер, направленных из i-го состояния, число положительных – числу ребер направленных в i-е состояние.

Пользуясь этим правилом, составим систему дифференциальных уравнений вида:

−ΣNj=1Pijπi(t)+ΣNj=1Pjiπj(t)=dπi(t)dt.                                 (2.2)

Для эргодического процесса, учитывая что

limt→∞dπi(t)dt=0,

limt→∞πi(t)=πi

система уравнений (2.2) превращается в систему алгебраических уравнений вида:

−ΣNj=1Pijπi(t)+ΣNi=1Pjiπj(t)=0.                                    (2.3)

Такие уравнения составляются для каждого из состояний и добавляется уравнение нормировки

ΣNi=1πi=1.                                                   (2.4)

Одно из уравнений (2.3) может быть исключено.

На основе заданных значений вероятностей отказов Pij и средних значений времени пребывания в j-ом состоянии μj, а также полученных значений вероятностей пребывания в j-ом состоянии πj определяются показатели эффективности процесса технической эксплуатации изделий ЛА:

коэффициент в j-ом состоянии

Кj=πj μjк=1Nπк μк ,                                                (2.5)

коэффициент использования

КИ=πi μi Нск=1Nπк μк 24,  i∈И ,                                      (2.6)

коэффициент удельных простоев

КП=lπl μl 24πi μi Нс,  l∈Н, П, З,  В, С,  i∈И,                        (2.7)

где  Нс - суточный налет, ч/сутки.

Для выбора управляющих воздействий по повышению эффективности процесса технической эксплуатации изделий ЛА необходимо определить доминирующие состояния, ранжируя по убыванию значения величин

πl μl,  l∈Н, П, З,  В, С.                                        (2.8)

2.4. Методические указания по выполнению лабораторной работы.

2.4.1. Вопросы, рекомендуемые к рассмотрению.

1. Какие состояния включает модель процесса технической эксплуатации изделий ЛА?

2. Какие стратегии замены изделий ЛА используются при управлении процессами технической эксплуатации ЛА?

3. По каким признакам выполнена классификация моделей замены и диагностирования изделий ЛА?

4. Какая математическая модель используется для описания процесса технической эксплуатации изделий ЛА?

5. Как составить систему дифференциальных уравнений Колмогорова?

6. Какие показатели эффективности процесса технической эксплуатации изделий ЛА определяются при управлении?

2.4.2. Получение исходных данных.

Варианты задания формируются в соответствии с данными табл. 2.2, 2.3.

Выбор варианта задания студентами производится согласно шифру зачетной книжки по сумме трех последних цифр. Например, для шифра М73496, вариант №19 (4+9+6).

2.4.3. Порядок решения задач.

Задача №1. Формирование моделей диагностирования и замены изделий ЛА.

Выполнить анализ аксиально-поршневого насоса гидравлической системы ЛА как объекта технической эксплуатации и обосновать выбор параметров, определяющих его техническое состояние.

На основе анализа классификации моделей диагностирования и замены изделий ЛА (табл. 2.1), исходных данных (табл. 2.2, 2.3) обосновать выбор  вида модели  и сформировать граф состояний  и переходов процесса технической эксплуатации изделий ЛА.

Таблица 2.2

Исходные данные: вероятности переходов Pij

| Вар № | PИН1 | PИН2 | PИН3 | PИН4 | PИН5 | PПЗ1 | PПЗ2 | PПЗ3 | PПЗ4 | PПЗ5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,010 | 0,015 | 0,005 | 0,026 | 0,021 | 0,025 | 0,055 | 0,035 | 0,045 | 0,015 |
| 2 | 0,024 | 0,005 | 0,025 | 0,013 | 0,036 | 0,040 | 0,020 | 0,003 | 0,030 | 0,050 |
| 3 | 0,020 | 0,055 | 0,032 | 0,045 | 0,015 | 0,030 | 0,040 | 0,010 | 0,056 | 0,023 |
| 4 | 0,045 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,053 | 0,042 | 0,025 | 0,056 | 0,072 | 0,065 |
| 5 | 0,052 | 0,023 | 0,040 | 0,018 | 0,033 | 0,081 | 0,038 | 0,062 | 0,044 | 0,055 |
| 6 | 0,075 | 0,018 | 0,050 | 0,023 | 0,025 | 0,012 | 0,027 | 0,095 | 0,011 | 0,035 |
| 7 | 0,015 | 0,035 | 0,012 | 0,046 | 0,055 | 0,023 | 0,042 | 0,035 | 0,012 | 0,012 |
| 8 | 0,025 | 0,016 | 0,042 | 0,054 | 0,032 | 0,035 | 0,024 | 0,052 | 0,092 | 0,045 |
| 9 | 0,032 | 0,019 | 0,053 | 0,027 | 0,065 | 0,070 | 0,015 | 0,032 | 0,025 | 0,062 |
| 10 | 0,020 | 0,042 | 0,035 | 0,027 | 0,072 | 0,085 | 0,020 | 0,015 | 0,053 | 0,042 |
| 11 | 0,045 | 0,023 | 0,035 | 0,018 | 0,055 | 0,018 | 0,035 | 0,022 | 0,037 | 0,065 |
| 12 | 0,022 | 0,050 | 0,030 | 0,012 | 0,018 | 0,012 | 0,035 | 0,018 | 0,042 | 0,052 |
| 13 | 0,035 | 0,027 | 0,052 | 0,090 | 0,042 | 0,023 | 0,018 | 0,042 | 0,035 | 0,060 |
| 14 | 0,072 | 0,018 | 0,032 | 0,025 | 0,062 | 0,035 | 0,015 | 0,055 | 0,027 | 0,035 |
| 15 | 0,045 | 0,010 | 0,025 | 0,037 | 0,055 | 0,024 | 0,065 | 0,015 | 0,013 | 0,036 |
| 16 | 0,032 | 0,045 | 0,076 | 0,054 | 0,025 | 0,022 | 0,054 | 0,034 | 0,042 | 0,019 |
| 17 | 0,045 | 0,025 | 0,052 | 0,071 | 0,065 | 0,042 | 0,018 | 0,023 | 0,034 | 0,055 |
| 18 | 0,082 | 0,037 | 0,060 | 0,042 | 0,057 | 0,055 | 0,025 | 0,042 | 0,015 | 0,030 |
| 19 | 0,036 | 0,022 | 0,050 | 0,085 | 0,045 | 0,028 | 0,018 | 0,040 | 0,052 | 0,034 |
| 20 | 0,085 | 0,025 | 0,016 | 0,055 | 0,043 | 0,025 | 0,041 | 0,037 | 0,028 | 0,070 |
| 21 | 0,024 | 0,016 | 0,045 | 0,037 | 0,056 | 0,038 | 0,028 | 0,050 | 0,089 | 0,045 |
| 22 | 0,023 | 0,055 | 0,036 | 0,045 | 0,023 | 0,030 | 0,048 | 0,072 | 0,055 | 0,028 |
| 23 | 0,019 | 0,037 | 0,025 | 0,039 | 0,068 | 0,046 | 0,025 | 0,032 | 0,021 | 0,052 |
| 24 | 0,025 | 0,041 | 0,038 | 0,085 | 0,018 | 0,018 | 0,036 | 0,015 | 0,048 | 0,057 |
| 25 | 0,040 | 0,028 | 0,052 | 0,070 | 0,067 | 0,048 | 0,018 | 0,028 | 0,035 | 0,056 |
| 26 | 0,035 | 0,048 | 0,015 | 0,052 | 0,025 | 0,025 | 0,052 | 0,035 | 0,042 | 0,019 |
| 27 | 0,087 | 0,025 | 0,018 | 0,052 | 0,045 | 0,025 | 0,045 | 0,038 | 0,029 | 0,075 |
| 28 | 0,020 | 0,052 | 0,032 | 0,045 | 0,018 | 0,035 | 0,040 | 0,072 | 0,050 | 0,025 |

PHjB=PЗjB=PBС=PCN=1

Задача №2. Определение характеристик модели процесса технической эксплуатации изделий ЛА.

Для графа состояний и переходов процесса технической эксплуатации изделий ЛА, сформированного в задаче №1 в соответствии с мнемоническим правилом, приведенным в пункте 2.3, составить систему алгебраических уравнений вида (2.3) и уравнение нормировки (2.4). Решить систему (2.4) относительно πi,  i=1,N.

Таблица 2.3

Исходные данные: среднее время пребывания в i-ом состоянии μi,  i=1,N

и суточный налет Nc

| Исходные величины | Состояние | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,2 | 3,4 | 5,6 | 7,8 | 9,10 | 11,12 | 13,14 | 15,16 | 17,18 | 19,20 | 21,22 | 23,24 | 25,26 | 27,28 |
| μi, i=1,N,сутки | Иj, j=1 | 210 | 150 | 180 | 120 | 200 | 140 | 150 | 190 | 170 | 160 | 130 | 150 | 170 | 190 |
|  | Нj, j=1,5 | 86 | 60 | 50 | 45 | 75 | 40 | 70 | 80 | 55 | 65 | 50 | 65 | 55 | 90 |
|  | Пl, l=1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
|  | Зq, q=1,5 | 65 | 40 | 35 | 30 | 55 | 50 | 60 | 45 | 40 | 65 | 35 | 50 | 60 | 45 |
|  | BK, K=1 | 169 | 110 | 98 | 80 | 120 | 90 | 125 | 150 | 90 | 115 | 85 | 80 | 110 | 100 |
|  | Cs, s=1 | 165 | 120 | 102 | 100 | 80 | 130 | 140 | 160 | 110 | 85 | 60 | 90 | 70 | 90 |
| Hc, ч/сут-ки |  | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |

Задача №3. Определение показателей эффективности процесса технической эксплуатации изделий ЛА.

Определение по формуле (2.5) коэффициента Кj, пребывания изделия в    j-ом состоянии,  j=1,N и представить в форме табл. 2.4.

Таблица 2.4

Оценка коэффициента Кj,  j=1,N и определение доминирующих состояний

| Состояние | πj | μj | πj μj | Кj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | j=1Nπj μj |  |

Определение коэффициента использования КИ по формуле (2.6) и коэффициента удельных простоев по формуле (2.7). Определение доминирующих состояний по величине πj μj (табл. 2.4) и формирование управляющих воздействий по повышению эффективности процесса технической эксплуатации изделий ЛА.

# 3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2  (8 ч)

# Тема. Управление процессами технической эксплуатации изделий ЛА,    заменяемых по состоянию

Цель. Использование моделей экранов и замены изделий, подверженных износу и старению, для управления процессами технической эксплуатации.

3.1. В качестве объекта выбран аксиально-поршневой насос регулируемой подачи гидравлической системы самолета (см.п.2.1), оценка технического состояния которого определяется по значениям параметров:

объемный КПД - ηγ (блок подачи);

максимальное давление - ηρ (регулятор подачи);

суммарный осевой люфт - ηδ(шарнирные соединения).

3.2. Техническое задание

Лабораторная работа состоит из решения следующих задач:

1) формирование модели процесса технической эксплуатации изделий, заменяющих по состоянию;

2) определение связи периодичности проверок с упреждающими допусками на контролируемый параметр;

3) определение характеристик процесса технической эксплуатации изделий, заменяемых по состоянию;

- определение показателей эффективности процессов технической эксплуатации изделий, заменяемых по состоянию.

3.3. Необходимые теоретические сведения

Для изделия, техническое состояние которого определяется значениями контролируемых параметров ηi(t),i=1,n__, представляющих собой монотонную случайную функцию времени t и заданы предельно допустимые значения параметров ηi∗,i=1,n, доказана теорема, устанавливающая связь периодичности проверок τ=T2−T1 и упреждающего допуска на контролируемый параметр Δηi=ηi∗−η, следующего содержания: для монотонного случайного процесса η(t) с заданными T1 (момент первой проверки) и η∗ очередной срок диагностики T2 и минимальное предотказовое значение параметра η удовлетворяют следующему уравнению (рис.3.1):

f  ( t,η** )

η(t)

3

η**

c

f  ( t,η* )

2

η*

b

1

a

φ (η, t = 0)

φ (η, T2)

φ (η, T1)

t

T1

T2

Рис. 3.1. Связь периодических проверок τ=T2−T1 с упреждающим допуском на диагностический параметр Δη=η∗−η(модель экранов)

T1T2f(t,η)dt=ηη∗ϕ(η,T2)dη,                                                                     ( 3.1)

где: f(t,η) - плотность распределения времени (наработки) достижения параметром минимального предотказового значения параметра η,

ϕ(η,T2) - плотность распределения параметра η в момент T2.

Момент первой проверки T1 определим из условия заданного уровня надежности qдоп=1−Pзад.

P.                                                  (3.2)

Пусть для нормального распределения ϕ(η,ti) моментные функции: математическое ожидание  mη(t) и среднее квадратичное отклонение ση(t) аппроксимированы линейной зависимостью:

mη(t)=ma+mbt                                                          (3.3)

Для нормального распределения ϕ(η,ti) на основании выражений

(3.1-3.3) получим:

η=η∗(σa+σвT1)+(maσв−mвσa)τσa+σвT1+σвτ,                                     (3.4)

T1=η∗−ma−U1−qдопσаmв+U1−qдопσв,                                           (3.5)

где: U1−qдоп - квантиль нормального распределения, отвечающий вероятности Pзад=1−qдоп.

# Поясним физический смысл теоремы (3.1) с использованием представлений о горизонтальных η,η∗и вертикальных T1,T2 экранах. Будем называть отрезок Δη=η∗−η, означающий упреждающий допуск, вертикальным поглощающим экраном, а отрезок ΔT=Ti+1−Ti - горизонтальным экраном, который может быть как поглощающим, так и прозрачным. При периодических проверках (см.рис.3.1) горизонтальный экран (ab) становится прозрачным и траектории случайного процесса достигают вертикального поглощающего экрана (bc).

Выполнение условий теоремы (3.1) обеспечивает такое расположение экранов, при котором все траектории процесса, прошедшие через горизонтальный экран (ab) попадают на вертикальный (bc). Математическую модель (3.1) назовем моделью экранов.

Для управления процессами технической эксплуатации изделий ЛА, заменяемых по состоянию и подверженных износу и старению, используется полумарковская модель, включающая следующие состояния (рис. 3.2):

Иi,i=1,r−1 - использование изделия на ЛА в исправном состоянии;

Нj(j=1,m) - ожидание ремонта в наработанном состоянии;

Пl,L=1,r    - диагностические проверки;

Зq(q=1,m)   - профилактические замены;

Bk(k=1)     - восстановление (ремонт);

Cs(s=1)     - хранение на складе в исправном состоянии.

Для изделий, подверженных износу и старению вероятность замены зависит от наработки ti. Для фиксированных значений периодичности τi и номера проверки r вероятность замены будет постоянной. Это свойство наблюдаемого случайного процесса, вытекающее из модели экранов (см.рис.3.1), можно использовать при построении модели процесса технической эксплуатации с заменой изделий по состоянию с дискретным контролем параметров.

Для сохранения марковского свойства процесса в модели М4в (см.       табл. 2.1) введены дополнительные исправные состояния Иi,i=0,r−1 и соответствующие им состояния проверок П,l=1,r, различаемые по номеру межпроверочного периода при фиксированной периодичности проверок τi.

При принятых предложениях о полном восстановлении работоспособности изделий при ремонте, а также о замене на новые изделия, в случае необходимости, процесс будет регенерирующим; точками регенерации являются моменты возвращения процесса в состояние И0.

Граф состояний и переходов процесса технической эксплуатации изделий, подверженных износу и старению, представлен на рис. 3.2.   Вероятности переходов Иi→Нj,Иi→Пi+1,Пi+1→Зq,Пi+1→Иi+1  определяются моделью экранов (см. рис.3.1).

PИiHj=1−P(A),                                                  (3.6)

PИiПi+1=P(A),                                                        (3.7)

PПi+1Зq=Р(А−)−Р(В−)Р(А),                                      (3.8)

PПi+1Иi+1=1−PПi+1Зq,                                  (3.9)

где: А - событие "изделие не было заменено вследствие отказа до момента ti",

B - событие "изделие не было заменено профилактически до момента ti".

Количество проверок определяется по формуле:

r=Tr−T1τ−1,                                                           (3.10)

где Tr - момент последней (r-й) проверки.

При принятых предложениях: о нормальном распределении ϕ(η,ti) параметров, о линейных зависимостях моментных функций mη(t),ση(t) (3.3) и о полном восстановлении работоспособности изделия, с использованием выражений (3.1-3.3), определим вероятности событий P(A),P(B), моменты  первой T1 и последней Tr проверок, минимальное предотказовое значение параметра ηдля двух возможных случаев изменения диагностических параметров η(t) по наработке:

1) монотонно возрастающей зависимости  диагностического параметра от времени η(t) (верхнее расположение η∗ и η), что соответствует, например,

Иr-1

И1

И0

H2

H1

Hm

С

В

З2

З1

Зm

П1

П2

Пr

Рис. 3.2. Схема модели замены ремонтируемых изделий, подверженных 	износу и старению

изменению суммарного осевого люфта δ(t)в поршневых парах аксиально-поршневого гидравлического насоса;

- монотонно убывающей зависимости диагностического параметра от времени η(t) (нижнее расположение η∗ и η), что соответствует, например, изменению объемного КПД γ(t) и максимального давления P(t) в линии нагнетания аксиально-гидравлического насоса.

При монотонно возрастающей зависимости диагностического параметра по времени η(t) (верхнее расположение η∗ и  η):

T1=η∗−ma−U1−qдопσamb+U1−qдопσb,                                          (3.11)

η=η∗(σa+σbT1)+(maσb−mbσa)τσa+σbT1+σbτ,                  (3.12)

Tr=η−ma+UPЗНσamb−UPЗНσb,                                              (3.13)

Pк(А)=F0(η∗−ma−mbTкσa+σbTк),к=1,r,                        (3.14)

Pк(B)=F0(η−ma−mbTкσa+σbTк),к=1,r,                          (3.15)

где: U1−qдоп- квантиль нормального распределения, соответствующий   вероятности безотказной работы 1−qдоп=Pзад,

UPЗН- квантиль нормального распределения, соответствующий  вероятности PЗН того, что к моменту Тr все реализации η(t) достигли уровня η∗.

При монотонно убывающей зависимости диагностического параметра по времени η(t)(нижнее расположение η∗ и  η):

T1=ma−η∗−U1−qдопσamb+U1−qдопσb,                                            (3.16)

η=η∗(σa+σbT1)+(maσb+mbσa)τσa+σbT1+σbτ,                      (3.17)

Tr=ma−η+UPЗМσamb+UPЗНσb,                                                 (3.18)

Pк(А)=F0(ma−mbTк−η∗σa+σbTк),к=1,r,                          (3.19)

Pк(B)=F0(ma−mbTк−ησa+σbTк),к=1,r.                            (3.20)

3.4. Методические указания по выполнению лабораторной работы

3.4.1. Вопросы, рекомендуемые к рассмотрению:

1. Что представляет собой упреждающий допуск на диагностический параметр изделия?

2. Изложите содержание теоремы, устанавливающей связь периодических проверок с упреждающим допуском на диагностический параметр?

3. Как определить момент первой проверки?

4. Какой зависимостью апроксимируются моментные функции?

5. Что представляет собой монотонно возрастающая и монотонно убывающая зависимости диагностического параметра от времени?

6. Как обосновывается сохранение Марковского свойства процесса в модели эксплуатации ремонтируемых изделий, подверженных износу и старению?

7. При каких предположениях определяются характеристики модели эксплуатации ремонтируемых изделий, подверженных износу и старению?

3.4.2. Получение исходных данных.

Вариант задания формируется по с данным табл. 3.1, 3.2 согласно шифру зачетной книжки по сумме трех последних цифр.

3.4.3. Порядок решения задач

Задача № 1. Формирование модели процесса технической эксплуатации изделий, заменяемых по состоянию.

Выполнить анализ аксиально-поршневого насоса гидравлической системы самолета регулируемой подачи и обосновать выбор стратегии его диагностирования и замены.

На основе модели технической эксплуатации изделий, подверженных износу и старению и исходных данных построить граф состояний и переходов процесса технической эксплуатации аксиально-поршневого насоса для принятой стратегии диагностирования и замены.

Задача № 2. Определение связи периодичности проверок с упреждающим допуском на контролируемый параметр.

1. При монотонно возрастающей зависимости параметра от времени η(t) (верхнее расположение η∗ и  η) расчет выполняется в следующем порядке:

1) определение момента первой проверки T1  по формуле (3.11), квантиль нормального  распределения определяется по табл. П.1;

2) расчет минимального предотказового значения параметра η по формуле (3.12) при τ=300ч.;

3) определение момента последней (r-ой) проверки Tr по формуле (3.13); квантиль нормального распределения по табл. П.1;

4) определение числа проверок r по формуле (3.10), при r≤3 принимаем полученные значения T1,η, Tr и r; в противном случае подбираем τ, при котором r≤3 и выполняем повторный расчет η, Tr и r при фиксированном T1;

5) расчет значений вероятностей событий Pк(А),Pк(B) для значений Tк=T1, T2=T1+τ,T3=T1+2τ, по  формулам (3.14, 3.15), вероятность нормального распределения по табл. П.1.

2. При монотонно убывающей зависимости параметра от времени η(t) (нижнее расположение η∗ и  η), расчет выполняется в следующем порядке:

1) определение момента первой проверки T1 по формуле (3.16);

2) расчет минимального предотказового значения параметра  η по формуле (3.17) при τ=300ч.;

3) определение момента последней (r-ой) проверки Tr по формуле (3.18);

4) определение числа проверок r по формуле (3.10) при r≤3 принимаем полученные значения T1,η, Tr и r, в противном случае подбираем τ, при котором r≤3 и выполняем повторный расчет η, Tr и r при фиксированном T1;

5) расчет значений вероятностей событий Pк(А),Pк(B) для значений Tк=T1, T2=T1+τ, T3=T1+2τ, по  формулам  (3.19, 3.20).

## Задача № 3. Определение характеристик процесса технической эксплуатации изделий, заменяемых по состоянию.

## Расчет выполняется в следующем порядке:

## 1) определение вероятностей переходов PИiH, PИiПi+1, PПiЗ, PПi+1Иi+1  модели процесса технической эксплуатации изделий, подверженных износу и старению (см. рис.3.2) по формулам  (3.6-3.9).

## Вероятности безальтернативных переходов: PHB=PЗВ=PBC=PCИ0=1;

## 2) для графа состояний и переходов процесса технической эксплуатации изделий, сформированного в задаче № 1 в соответствии с мнемоническим правилом, приведенным в п.2.3 составить систему алгебраических уравнений вида (2.3) и уравнение нормировки (2.4). Решаем систему (2.4,2.3) относительно πi, i=1,n

Задача № 4. Определение показателей эффективности процессов технической эксплуатации изделий, заменяемых по состоянию.

Определение по формуле 2.5 значений коэффициента Ki пребывания изделия в i-ом состоянии i=1,n и представление результатов в форме табл.2.4.

Определение коэффициента использования KИ по формуле (2.6) и коэффициента простоя KП по формуле (2.7). Определение доминирующих состояний по величине πiМi (табл.2.4) и формирование управляющих воздействий по повышению эффективности процесса технической эксплуатации изделий ЛА.

###### Таблица 3.1

Исходные данные: параметры изделий

| #### Наименование | Обоз начение | Ед. изм. | Вар. | ma | mb | a | b | ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максималь-ное давление нагнетания | ηр | кг/см2 | 1,2 | 219,3 | 0,0034 | 3,6 | 0,0006 | 205 |
|  |  |  | 3,4 | 219 | 0,0032 | 3,5 | 0,0005 | 205 |
|  |  |  | 5,6 | 220 | 0,0035 | 3,6 | 0,0006 | 205 |
|  |  |  | 7,8 | 219,5 | 0,0033 | 3,4 | 0,0005 | 205 |
|  |  |  | 9,10 | 220,2 | 0,0035 | 3,5 | 0,0006 | 205 |
| Объемный КПД | η | б/р | 11,12 | 0,915 | 0,000062 | 0,02 | 0,000012 | 0,750 |
|  |  |  | 13,14 | 0,910 | 0,000061 | 0,022 | 0,000010 | 0,750 |
|  |  |  | 15,16 | 0,920 | 0,000064 | 0,02 | 0,000012 | 0,750 |
|  |  |  | 17,18 | 0,918 | 0,000063 | 0,025 | 0,000015 | 0,750 |
|  |  |  | 19,20 | 0,914 | 0,000065 | 0,03 | 0,000010 | 0,750 |
| Суммарный осевой люфт в шарнирных соединениях поршневых пар | ηδ | мк | 21,22 | 51,73 | 0,0397 | 18,5 | 0,0012 | 150 |
|  |  |  | 23,24 | 52 | 0,0398 | 18,0 | 0,0015 | 150 |
|  |  |  | 25,26 | 51,8 | 0,0395 | 18,2 | 0,0013 | 150 |
|  |  |  | 27,28 | 52,1 | 0,0390 | 19,0 | 0,0015 | 150 |
|  |  |  | 29,30 | 52,3 | 0,04000 | 19,2 | 0,0016 | 150 |

##### Таблица 3.2

Среднее время пребывания в i-ом состоянии μi,i=1,n и суточный налет НС

| ## Вариан- ## ты | Состояния |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | И0 | Иi,i=1,r−1 | Нj,j=1,m | Пl,l=1,r | Зq,q=1,m | Вк,к=1 | Сs,s=1 | HC |
| 1,2 | 127,9 | 21,5к | 86 | 0,041 | 0,104 | 196,6 | 65,6 | 6 |
| 3,4 | 130 | 21к | 80 | 0,05 | 0,15 | 200 | 60 | 5 |
| 5,6 | 135 | 23к | 75 | 0,07 | 0,18 | 180 | 55 | 4 |
| 7,8 | 137 | 23,5к | 70 | 0,08 | 0,2 | 170 | 50 | 6 |
| 9,10 | 140 | 24к | 65 | 0,09 | 0,25 | 160 | 45 | 5 |
| 11,12 | 130 | 22к | 75 | 0,07 | 0,18 | 170 | 55 | 4 |
| 13,14 | 135 | 24к | 70 | 0,08 | 0,18 | 190 | 60 | 6 |
| 15,16 | 150 | 25к | 80 | 0,05 | 0,15 | 170 | 50 | 5 |
| 17,18 | 140 | 22к | 60 | 0,1 | 0,2 | 150 | 55 | 4 |
| 19,20 | 150 | 25к | 50 | 0,12 | 0,15 | 140 | 45 | 6 |
| 21,22 | 120 | 20к | 45 | 0,2 | 0,08 | 120 | 40 | 5 |
| 23,24 | 140 | 21к | 55 | 0,05 | 0,15 | 110 | 50 | 4 |
| 25,26 | 125 | 25к | 40 | 0,08 | 0,12 | 100 | 60 | 6 |
| 27,28 | 115 | 0,2к | 70 | 0,1 | 0,2 | 150 | 45 | 5 |
| 29,30 | 155 | 25к | 50 | 0,06 | 0,16 | 120 | 50 | 4 |

Примечание: при =100, к=1, при =200, к=2,…

# 4. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 (4 ч)

# Тема: Управление режимами технического обслуживания и ремонта изделий ЛА с учетом старения и частичного восстановления

Цель. Практическое освоение методов управления режимами технического обслуживания и ремонта изделий ЛА.

4.1. Объект лабораторной работы:

Объектом лабораторной работы является ЛА, изделия которого по мере старения подвергаются частичному восстановлению. Пусть ИК,  0≤К≤N состояние объекта в зависимости от числа восстановлений , а В – состояние частичного восстановления, в котором с вероятностью P0 («качество восстановления») изделие заменяется новым (полностью восстанавливается), а с вероятностью q0=1-P0 продолжает эксплуатироваться в прежнем состоянии (рис. 4.1а). Установлен заданный уровень безотказности: вероятности безотказной работы P=1-q, где q - допустимая вероятность отказа. Состояние UК является смешанным состоянием, т.е. среднестатистический объект, находящийся в состоянии UК с вероятностью PSК,  0≤S≤N,  SPSK=1, является объектом проработавшим время sτ0 без восстановления, где τ0 - периодичность технического обслуживания (ремонта) ЛА.

4.2. Техническое задание

Лабораторная работа состоит из решения следующих задач:

1) определение параметров закона распределения Вейбулла наработки изделия до отказа;

2) оценка параметров функции затрат на техническое обслуживание и ремонт ЛА;

3) определение оптимальной периодичности технического обслуживания и ремонта изделий ЛА;

4) управление режимами технического обслуживания и ремонта изделий ЛА.

4.3. Необходимые теоретические сведения

Для изделия, полное восстановление (замена на новое) которого производится с вероятностью P0 (q0=1-P0 - вероятность продолжения эксплуатации в том же состоянии) при каждом техническом обслуживании (ремонте), выполняемом с периодичностью τ0, установлена заданная вероятность безотказной работы P=1-q, где q - допустимая вероятность отказа. Задача управления режимами технического обслуживания и ремонта ЛА

заключается в определении периодичности τ0 (и, возможно, «качества восстановления» P0), обеспечивающей минимальные удельные затраты на техническое обслуживание и ремонт C (τ0, P0) при заданном уровне надежности P≥1-q. Блок-схема модели оптимизации режимов технического обслуживания и ремонта изделий с учетом старения и частичного восстановления приведена на рис. 4.1.

При решении задач приняты следующие предположения:

1) наработка изделий до отказа имеет распределение Вейбулла с плотностью:

f0(t)=λαtα−1⋅e−λtα,                                           (4.1)

где λ, α - параметры распределения Вейбулла, определяемые по формулам:

λ=1ab,  α=b.                                                     (4.2)

2) функция затрат на техническое обслуживание и ремонт имеет вид:

M0t=A1+A2t+A3tβ,  β>0,                               (4.3)

где:A1 - разовые затраты;

A2t - затраты пропорциональные времени (наработке);

A3tβ - затраты на восстановление.

Оценка параметров функции затрат выполняется по формулам:

M0t=A1+A3tβ,                                                          (4.4)

где: β=i=1nln M0i⋅ln ti−1ni=1nln M0i⋅i=1nln tii=1nln ti2−1ni=1nln ti2,                                             (4.5)

A3=exp1ni=1nln M0i−β1ni=1nln ti,                                                        (4.6)

A1=M01+ΔM01α при A3<0M01−ΔM01α при A3>0,                                                            (4.7)

ΔM0α=tfαSM0n, α=0,99, f=n−1,                                                (4.8)

К = 0

K = 0

а)                                                                                           б)

Po

qo

К = 1

Определение

qk

Po

qo

К = 2

К = 3

К =L

Списание объекта (по надежност-ному крите-рию)

Ик

t =  t + τo

В (частичное восстановление с вероятностью Ро)

K = K+1

qk > q*

qo

qo

Po

Po

Po

Рис. 4.1. Модель управления режимами технического обслуживания и ремонта изделий с учетом старения и частичного восстановления:           	а) – механизм формирования технического состояния изделий;	 б) – блок-схема модели процесса технической эксплуатации 	изделий

qo

SM0=i=1nM0i2−1ni=1nM0i2n−1,                                                            (4.9)

где tfα - коэффициент Стьюдента при уровне значимости α и числе степеней свободы f для выборки объема n.

При заданных значениях P0, q, найденных выше параметрах распределения Вейбулла α,  λ и параметрах функции затрат A1,  A3,  β, оптимальная периодичность технического обслуживания и ремонта определяется следующим образом:

А. В предположении выполнения условия бесконечного времени жизни изделия вычисляем τ0:

τ0=A1A3⋅Гβ+1⋅β−11β⋅ln q0,                             (4.10)

где Гβ+1 - гамма-функция.

Б. Проверка условия бесконечного времени жизни изделия:

q0ln q0τ00∞f0te−tln q0τ0dt≤q.                             (4.11)

Если f0t имеет распределение Вейбулла (4.1), то соотношение (4.11) можно заменить на

λτ0a⋅P02⋅Гα+1q0ln q0α+1≤q.                                   (4.12)

В. Если значение τ0 из (4.10) удовлетворяет неравенствам (4.11), (4.12), то вычисленная по (4.10) периодичность технического обслуживания и ремонта является оптимальной.

В противном случае τ0определяется из уравнения:

q0ln q0τ00∞f0te−tln q0τ0dt=q                         (4.13)

или, в случае распределения Вейбулла, по формуле:

τ0=q0⋅qln q0α+1λ⋅P02⋅Гα+11α.                             (4.14)

Управление режимами технического обслуживания и ремонта можно производить, варьируя значением вероятности полного восстановления («качества восстановления») P0.

4.4. Методические указания по выполнению лабораторной работы

4.4.1. Вопросы, рекомендуемые к рассмотрению.

1. Каким параметром определяется частичное восстановление (обновление) объекта?

2. Как задается уровень безотказности объекта?

3. Какой критерий принимается при оптимизации периодичности технического обслуживания объекта?

4. Какой закон распределения наработки до отказа предполагается в данной работе?

5. Как оцениваются параметры закона распределения наработки до отказа?

6. Какая функция затрат используется в данной работе?

7. Как определяются параметры функции затрат?

8. Как определяется оптимальная периодичность технического обслуживания и ремонта?

9. Варьируя каким параметром  можно управлять режимами технического обслуживания и ремонта?

4.4.2. Получение исходных данных

Варианты исходных данных формируются в соответствии с данными    табл. 4.1.

Выбор варианта задания студентами производится согласно шифру зачетной книжки по сумме трех последних цифр.

4.4.3. Порядок решения задач

Задача №1. Определение параметров закона распределения Вейбулла наработки изделия до отказа. Вычислить коэффициент вариации по формуле:

V=σtmt,

где: mt и  σt - математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение наработки до отказа соответственно.

По табл. П.2 определить параметр α=b и коэффициент Kb, по которому вычислить  по λ по формуле (4.2).

Задача №2. Оценка параметров функции затрат на техническое обслуживание и ремонт ЛА:

1) вычислить параметр β по формуле (4.5). Расчеты рекомендуется выполнить с использованием табл. 4.2;

2) определить A3 по формуле (4.6);

3) по табл. П.3 определить коэффициент Стьюдента для α=0,99, f=n−1, приняв n = 25.

Определить ΔM0α по формуле (4.8), приняв SM0=M02;

4) вычислить A1 по формуле (4.7) с учетом полученного значения параметра A3.

Задача №3. Определение оптимальной периодичности технического обслуживания и ремонта ЛА.

Расчеты выполнить в следующем порядке:

1) в предположении условия бесконечного времени жизни изделия определить τ0 по формуле (4.10), значения гамма-функции определить по    табл. П.4;

2) проверить условие бесконечного времени жизни по формуле (4.12);

3) если значение τ0 из (4.10) удовлетворяет неравенству (4.12), то вычисленная по (4.10) периодичность технического обслуживания и ремонта τ0 является оптимальной;

4) в противном случае τ0 определяется по формуле (4.14).

Задача №4. Управление режимами технического обслуживания и ремонта изделий ЛА.

Варьируя значениями вероятности полного восстановления P0, определить значения периодичностей технического обслуживания и ремонта, повторив расчеты по формулам (4.10) или (4.14). Построить график τ0P0 и выполнить анализ полученных результатов.

Таблица 4.1

Исходные данные

| Вариант | t, ч | M0i, чел-ч | P | P0 | mt | σt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1,2 | 300 900 1800 | 85,0 177,3 274,4 | 0,95 | 0,30 | 1000 | 550 |
| 3,4 | 300 900 1800 | 91,5 277,3 360,2 | 0,90 | 0,25 | 2000 | 1100 |
| 5,6 | 300 900 1800 | 176,5 454,9 634,6 | 0,85 | 0,20 | 3000 | 1600 |
| 7,8 | 300 900 1800 | 112,5 257,3 421,2 | 0,80 | 0,15 | 3500 | 1900 |
| 9,10 | 300 900 1800 | 133,4 302,2 570,3 | 0,75 | 0,12 | 2800 | 1500 |
| 11,12 | 300 900 1800 | 142,2 295,5 570,2 | 0,95 | 0,18 | 2500 | 1400 |
| Продолжение табл.4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13,14 | 300 900 1800 | 156,1 342,5 590,4 | 0,92 | 0,16 | 3200 | 1800 |
| 15,16 | 300 900 1800 | 84,7 123,6 198,2 | 0,80 | 0,15 | 4000 | 2100 |
| 17,18 | 300 900 1800 | 39,1 71,2 176,0 | 0,75 | 0,10 | 5000 | 2600 |
| 19,20 | 300 900 1800 | 123,8 194,6 374,8 | 0,70 | 0,05 | 6000 | 3200 |
| 21,22 | 300 900 1800 | 98,2 210,4 395,3 | 0,90 | 0,20 | 4600 | 2500 |
| 23,24 | 300 900 1800 | 135,2 250,1 480,5 | 0,95 | 0,15 | 3700 | 2000 |
| 25,26 | 300 900 1800 | 67,2 150,3 290,4 | 0,85 | 0,25 | 5200 | 3000 |
| 27,28 | 300 900 1800 | 98,3 210,2 450,5 | 0,98 | 0,18 | 4200 | 2400 |
| 29,30 | 300 900 1800 | 127,2 280,4 620,3 | 0,85 | 0,20 | 3800 | 2000 |

Таблица 4.2

Расчет параметра β

| ti | M0i | ln ti | ln M0i | ln ti⋅ln M0i | ln ti2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | i=1nln ti | i=1nln M0i | i=1nln ti⋅ln M0i | i=1nln ti2 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П.1

Значения F0(X)

| X |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 5000 | 5040 | 5080 | 5120 | 5160 | 5199 | 5239 | 5279 | 5319 |
| 0.1 | 0 | 5398 | 5438 | 5478 | 5517 | 5557 | 5596 | 5636 | 5675 | 5714 |
| 0.2 | 0 | 5793 | 5832 | 5871 | 5910 | 5948 | 5987 | 6026 | 6064 | 6103 |
| 0.3 | 0 | 6179 | 6217 | 6255 | 6293 | 6331 | 6368 | 6406 | 6443 | 6480 |
| 0.4 | 0 | 6554 | 6591 | 6628 | 6664 | 6700 | 6736 | 6772 | 6808 | 6844 |
| 0.5 | 0 | 6915 | 6950 | 6985 | 7019 | 7054 | 7088 | 7123 | 7157 | 7190 |
| 0.6 | 0 | 7257 | 7291 | 7324 | 7357 | 7389 | 7422 | 7454 | 7486 | 7517 |
| 0.7 | 0 | 7580 | 7611 | 7642 | 7673 | 7704 | 7344 | 7764 | 7794 | 7823 |
| 0.8 | 0 | 7881 | 7910 | 7939 | 7967 | 7995 | 8023 | 8051 | 8078 | 8106 |
| 0.9 | 0 | 8159 | 8186 | 8212 | 8238 | 8264 | 8289 | 8315 | 8340 | 8365 |
| 1 | 0 | 8413 | 8438 | 8461 | 8485 | 8508 | 8531 | 8554 | 8577 | 8599 |
| 1.1 | 0 | 8643 | 8665 | 8686 | 8708 | 8729 | 8749 | 8770 | 8790 | 8810 |
| 1.2 | 0 | 8849 | 8869 | 8888 | 8907 | 8925 | 8944 | 8962 | 8980 | 8997 |
| 1.3 | 0.9 | 0320 | 0490 | 0658 | 0824 | 0988 | 1149 | 1308 | 1466 | 1621 |
| 1.4 | 0.9 | 1924 | 2073 | 2220 | 2364 | 2507 | 2647 | 2785 | 2922 | 3056 |
| 1.5 | 0.9 | 3319 | 3448 | 3574 | 3699 | 3822 | 3943 | 4062 | 4179 | 4295 |
| 1.6 | 0.9 | 4520 | 4630 | 4738 | 4845 | 4950 | 5053 | 5154 | 5254 | 5352 |
| 1.7 | 0.9 | 5543 | 5637 | 5728 | 5818 | 5907 | 5994 | 6080 | 6164 | 6246 |
| 1.8 | 0.9 | 6407 | 6485 | 6562 | 6637 | 6712 | 6784 | 6856 | 6926 | 6995 |
| 1.9 | 0.9 | 7128 | 7193 | 7257 | 7320 | 7381 | 7441 | 7500 | 7558 | 7615 |
| 2 | 0.9 | 7725 | 7778 | 7831 | 7882 | 7932 | 7982 | 8030 | 8077 | 8124 |
| 2.1 | 0.9 | 8214 | 8257 | 8300 | 8341 | 8382 | 8422 | 8461 | 8500 | 8537 |
| 2.2 | 0.9 | 8610 | 8645 | 8679 | 8713 | 8745 | 8778 | 8809 | 8840 | 8870 |
| 2.3 | 0.9 | 8928 | 8956 | 8983 | 9010 | 9036 | 9061 | 9086 | 9111 | 9134 |
| 2.4 | 0.99 | 1802 | 2024 | 2240 | 2451 | 2656 | 2857 | 3053 | 3244 | 3431 |
| 2.5 | 0.99 | 3790 | 3963 | 4132 | 4297 | 4457 | 4614 | 4766 | 4915 | 5060 |
| 2.6 | 0.99 | 5339 | 5473 | 5603 | 5731 | 5855 | 5975 | 6093 | 6207 | 6319 |
| 2.7 | 0.99 | 6533 | 6636 | 6736 | 6833 | 6928 | 7020 | 7110 | 7197 | 7282 |
| 2.8 | 0.99 | 7445 | 7523 | 7599 | 7673 | 7744 | 7814 | 7882 | 7948 | 8012 |
| 2.9 | 0.99 | 8134 | 8193 | 8250 | 8305 | 8359 | 8411 | 8462 | 8511 | 8559 |
| 3 | 0.99 | 8650 | 8694 | 8736 | 8777 | 8817 | 8856 | 8893 | 8930 | 8965 |

Значения F0(X) (продолжение)

| X |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 0.99 | 8650 | 8694 | 8736 | 8777 | 8817 | 8856 | 8893 | 8965 | 8999 |
| 3.1 | 0.93 | 0324 | 0646 | 0957 | 1260 | 1553 | 1836 | 2112 | 2636 | 2886 |
| 3.2 | 0.93 | 3129 | 3363 | 3590 | 3810 | 4024 | 4230 | 4429 | 4810 | 4991 |
| 3.3 | 0.93 | 5166 | 5335 | 5499 | 5658 | 5811 | 5959 | 6103 | 6376 | 6505 |
| 3.4 | 0.93 | 6631 | 6752 | 6869 | 6982 | 7091 | 7197 | 7299 | 7493 | 7585 |
| 3.5 | 0.93 | 7674 | 7760 | 7842 | 7922 | 7999 | 8074 | 8146 | 8282 | 8347 |
| 3.6 | 0.93 | 8409 | 8469 | 8527 | 8583 | 8637 | 8689 | 8739 | 8834 | 8879 |
| 3.7 | 0.93 | 8922 | 8964 | 9004 | 9043 | 9080 | 9116 | 9150 | 9216 | 9247 |
| 3.8 | 0.94 | 2765 | 3052 | 3327 | 3593 | 3848 | 4094 | 4331 | 4777 | 4988 |
| 3.9 | 0.94 | 5190 | 5385 | 5573 | 5753 | 5926 | 6092 | 6252 | 6554 | 6696 |
| 4.0 | 0.94 | 6833 | 6964 | 7090 | 7211 | 7327 | 7439 | 7546 | 7748 | 7843 |
| 4.1 | 0.94 | 7934 | 8022 | 8106 | 8186 | 8264 | 8338 | 8409 | 8542 | 8605 |
| 4.2 | 0.94 | 8665 | 8723 | 8778 | 8832 | 8882 | 8931 | 8978 | 9066 | 9107 |
| 4.3 | 0.95 | 1460 | 1837 | 2198 | 2544 | 2876 | 3193 | 3497 | 4066 | 4332 |
| 4.4 | 0.95 | 4588 | 4832 | 5065 | 5288 | 5502 | 5706 | 5902 | 6268 | 6439 |
| 4.5 | 0.95 | 6602 | 6759 | 6908 | 7051 | 7187 | 7318 | 7442 | 7675 | 7784 |
| 4.6 | 0.95 | 7888 | 7987 | 8081 | 8172 | 8258 | 8340 | 8419 | 8566 | 8634 |
| 4.7 | 0.95 | 8699 | 8761 | 8821 | 8877 | 8931 | 8983 | 9032 | 9124 | 9166 |
| 4.8 | 0.96 | 2067 | 2554 | 2822 | 3173 | 3508 | 3827 | 4131 | 4696 | 4958 |
| 4.9 | 0.96 | 5208 | 5446 | 5673 | 5888 | 6094 | 6289 | 6475 | 6821 | 6981 |
| 5.0 | 0.96 | 7134 | 7278 | 7416 | 7548 | 7672 | 7791 | 7904 | 8113 | 8210 |
| 5.1 | 0.96 | 8302 | 8389 | 8472 | 8551 | 8626 | 8698 | 8765 | 8891 | 8949 |
| 5.2 | 0.97 | 004 | 056 | 105 | 152 | 197 | 240 | 280 | 354 | 388 |
| 5.3 | 0.97 | 421 | 452 | 481 | 509 | 539 | 560 | 584 | 628 | 648 |
| 5.4 | 0.97 | 667 | 685 | 702 | 718 | 734 | 748 | 762 | 787 | 799 |
| 5.5 | 0.97 | 810 | 821 | 831 | 840 | 849 | 857 | 865 | 880 | 886 |
| 5.6 | 0.97 | 893 | 899 | 905 | 910 | 915 | 920 | 924 | 933 | 936 |
| 5.7 | 0.98 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 63 | 65 |
| 5.8 | 0.98 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| 5.9 | 0.98 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 89 | 90 |
| 6.0 | 0.98 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Таблица П.2

# Коэффициенты для распределения Вейбулла

| b | Kb | Cb | V |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 120 | 1900 | 15.83 |
| 0.3 | 8.86 | 46.9 | 5.29 |
| 0.4 | 3.32 | 10.4 | 3.14 |
| 0.5 | 2 | 4.47 | 2.24 |
| 0.6 | 1.50 | 2.61 | 1.74 |
| 0.7 | 1.27 | 1.86 | 1.46 |
| 0.8 | 1.13 | 1.43 | 1.26 |
| 0.9 | 1.05 | 1.17 | 1.11 |
| 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.1 | 0.965 | 0.878 | 0.910 |
| 1.2 | 0.941 | 0.787 | 0.837 |
| 1.3 | 0.924 | 0.716 | 0.775 |
| 1.4 | 0.911 | 0.659 | 0.723 |
| 1.5 | 0.903 | 0.612 | 0.678 |
| 1.6 | 0.897 | 0.574 | 0.640 |
| 1.7 | 0.892 | 0.540 | 0.605 |
| 1.8 | 0.889 | 0.512 | 0.575 |
| 1.9 | 0.887 | 0.485 | 0.547 |
| 2 | 0.886 | 0.463 | 0.523 |
| 2.1 | 0.886 | 0.441 | 0.489 |
| 2.2 | 0.886 | 0.425 | 0.480 |
| 2.3 | 0.886 | 0.409 | 0.461 |
| 2.4 | 0.887 | 0.394 | 0.444 |
| 2.5 | 0.887 | 0.380 | 0.428 |
| 3 | 0.893 | 0.326 | 0.365 |
| 3.5 | 0.900 | 0.285 | 0.316 |
| 4 | 0.906 | 0.255 | 0.281 |

mt=aKb, t(t)=aCb

Таблица П.3

Значения коэффициента Стьюдента tβ

| f=k | β |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.995 | 0.999 |
| 2 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 | 9.925 | 14.09 | 31.60 |
| 3 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 | 5.841 | 7.453 | 12.92 |
| 4 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 | 4.604 | 5.595 | 8.610 |
| 5 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 | 4.032 | 4.773 | 6.869 |
| 6 | 1.440 | 1.943 | 2.447 | 3.143 | 3.707 | 4.317 | 5.959 |
| 7 | 1.415 | 1.895 | 2.365 | 2.998 | 3.500 | 4.029 | 5.408 |
| 8 | 1.397 | 1.860 | 2.306 | 2.897 | 3.355 | 3.833 | 5.041 |
| 9 | 1.383 | 1.833 | 2.262 | 2.821 | 3.250 | 3.690 | 4.781 |
| 10 | 1.372 | 1.813 | 2.228 | 2.764 | 3.169 | 3.581 | 4.587 |
| 11 | 1.363 | 1.796 | 2.201 | 2.718 | 3.106 | 3.497 | 4.437 |
| 12 | 1.356 | 1.782 | 2.179 | 2.681 | 3.055 | 3.428 | 4.318 |
| 13 | 1.350 | 1.771 | 2.160 | 2.650 | 3.012 | 3.373 | 4.221 |
| 14 | 1.345 | 1.761 | 2.145 | 2.625 | 2.977 | 3.326 | 4.141 |
| 15 | 1.341 | 1.753 | 2.131 | 2.603 | 2.947 | 3.286 | 4.073 |
| 16 | 1.337 | 1.746 | 2.120 | 2.584 | 2.921 | 3.252 | 4.015 |
| 17 | 1.333 | 1.740 | 2.110 | 2.567 | 2.898 | 3.222 | 3.965 |
| 18 | 1.330 | 1.734 | 2.101 | 2.552 | 2.878 | 3.197 | 3.922 |
| 19 | 1.328 | 1.729 | 2.093 | 2.540 | 2.861 | 3.174 | 3.883 |
| 20 | 1.325 | 1.725 | 2.086 | 2.528 | 2.845 | 3.153 | 3.850 |
| 22 | 1.321 | 1.717 | 2.074 | 2.508 | 2.819 | 3.119 | 3.792 |
| 24 | 1.318 | 1.711 | 2.064 | 2.492 | 2.797 | 3.091 | 3.745 |
| 26 | 1.315 | 1.706 | 2.056 | 2.479 | 2.779 | 3.067 | 3.707 |
| 28 | 1.313 | 1.701 | 2.048 | 2.467 | 2.763 | 3.047 | 3.674 |
| 30 | 1.310 | 1.697 | 2.042 | 2.457 | 2.750 | 3.030 | 3.646 |
| 40 | 1.303 | 1.684 | 2.021 | 2.423 | 2.705 | 2.971 | 3.551 |
| 50 | 1.299 | 1.676 | 2.009 | 2.403 | 2.678 | 2.936 | 3.496 |
| 60 | 1.296 | 1.671 | 2.000 | 2.390 | 2.660 | 2.915 | 3.460 |
| 80 | 1.292 | 1.664 | 1.990 | 2.374 | 2.639 | 2.887 | 3.416 |
| 100 | 1.290 | 1.660 | 1.984 | 2.364 | 2.626 | 2.871 | 3.391 |
| 150 | 1.287 | 1.655 | 1.976 | 2.352 | 2.609 | 2.849 | 3.357 |
| 200 | 1.286 | 1.653 | 1.972 | 2.345 | 2.601 | 2.839 | 3.340 |
| 300 | 1.284 | 1.650 | 1.968 | 2.339 | 2.592 | 2.828 | 3.323 |
| 500 | 1.283 | 1.648 | 1.965 | 2.334 | 2.586 | 2.82 | 3.310 |
| ∞ | 1.282 | 1.645 | 1.960 | 2.326 | 2.576 | 2.807 | 3.291 |

Таблица П. 4

Значения гамма-функции

| X | Г(х) | X | Г(х) | X | Г(х) | X | Г(х) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 1.0000 | 1.25 | 0.9064 | 1.50 | 0.8862 | 1.75 | 0.9191 |
| 1,01 | 0,9943 | 1,26 | 0.9044 | 1.51 | 0.8866 | 1.76 | 0.9214 |
| 1,02 | 0,9888 | 1,27 | 0.9025 | 1.52 | 0.8870 | 1.77 | 0.9238 |
| 1,03 | 0,9835 | 1,28 | 0.9007 | 1.53 | 0.8876 | 1.78 | 0.9262 |
| 1.04 | 0.9784 | 1.29 | 0.8990 | 1.54 | 0.8882 | 1.79 | 0.9288 |
| 1.05 | 0.9735 | 1.30 | 0.8975 | 1.55 | 0.8889 | 1.80 | 0.9314 |
| 1,06 | 0,9687 | 1,31 | 0.8960 | 1.56 | 0.8896 | 1.81 | 0.9341 |
| 1,07 | 0,9642 | 1,32 | 0.8946 | 1.57 | 0.8905 | 1.82 | 0.9368 |
| 1.08 | 0.9597 | 1.33 | 0.8934 | 1.58 | 0.8914 | 1.83 | 0.9397 |
| 1.09 | 0.9555 | 1.34 | 0.8922 | 1.59 | 0.8924 | 1.84 | 0.9426 |
| 1.10 | 0.9514 | 1.35 | 0.8912 | 1.60 | 0.8935 | 1.85 | 0.9456 |
| 1.11 | 0.9474 | 1.36 | 0.8902 | 1.61 | 0.8947 | 1.86 | 0.9487 |
| 1.12 | 0.9436 | 1.37 | 0.8893 | 1.62 | 0.8959 | 1.87 | 0.9518 |
| 1.13 | 0.9399 | 1.38 | 0.8885 | 1.63 | 0.8972 | 1.88 | 0.9551 |
| 1.14 | 0.9364 | 1.39 | 0.8879 | 1.64 | 0.8986 | 1.89 | 0.9584 |
| 1.15 | 0.9330 | 1.40 | 0.8873 | 1.65 | 0.9001 | 1.90 | 0.9618 |
| 1.16 | 0.9298 | 1.41 | 0.8868 | 1.66 | 0.9017 | 1.91 | 0.9652 |
| 1.17 | 0.9267 | 1.42 | 0.8864 | 1.67 | 0.9033 | 1.92 | 0.9688 |
| 1.18 | 0.9237 | 1.43 | 0.8860 | 1.68 | 0.9050 | 1.93 | 0.9724 |
| 1.19 | 0.9209 | 1.44 | 0.8858 | 1.69 | 0.9068 | 1.94 | 0.9761 |
| 1.20 | 0.9182 | 1.45 | 0.8857 | 1.70 | 0.9086 | 1.95 | 0.9799 |
| 1.21 | 0.9156 | 1.46 | 0.8856 | 1.71 | 0.9106 | 1.96 | 0.9837 |
| 1.22 | 0.9131 | 1.47 | 0.8856 | 1.72 | 0.9126 | 1.97 | 0.9877 |
| 1.23 | 0.9108 | 1.48 | 0.8857 | 1.73 | 0.9147 | 1.98 | 0.9917 |
| 1.24 | 0.9085 | 1.49 | 0.8859 | 1.74 | 0.9168 | 1.99 | 0.9958 |
| 0.5 | 1.7725 | 1.5 | 0.8862 | 2.5 | 1.3294 | 3.5 | 3.3233 |
| 0.5 |   | 1.5 | 12  | 2.5 | 34 | 3.5 | 158  |

# ЛИТЕРАТУРА

1. Ицкович А.А. Управление процессами технической эксплуатации летательных аппаратов. Часть 2. Методология программного управления процессами технической эксплуатации летательных аппаратов: учебное пособие. – М.: МГТУ ГА, 2002.

2. Ицкович А.А., Файнбург И.А. Управление режимами поддержания летной годности изделий летательных аппаратов, заменяемых по состоянию.     // Научный вестник МГТУ ГА, серия Навигация и УВД. – 2007. - № 121(11).

3. Файнбург И.А. Выбор и оптимизация режимов поддержания летной годности летательных аппаратов. // Научный вестник МГТУ ГА, серия Аэродинамика и прочность. – 2007. - № 119(9).

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2. Лабораторная работа №1. Тема. Управление процессами технической эксплуатации изделий ЛА.	3

3. Лабораторная работа № 2. Тема. Управление процессами технической эксплуатации изделий ЛА, заменяемых по состоянию.	11

4. Лабораторная работа №3. Тема. Управление режимами технического обслуживания и ремонта изделий ЛА с учетом старения и частичного восстановления.	20

ПРИЛОЖЕНИЕ	27

ЛИТЕРАТУРА	32