ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие “Инженерные основы летно-технической эксплуатации ЛА” написано в соответствии с программой учебной дисциплины “Инженерно-авиационное обеспечение полетов”, читаемой для студентов 5-го курса механического факультета. Запланированный объем учебного пособия не позволил отразить такие вопросы, как планирование и организация полетов, расчет элементов полета и ряд других вопросов, которые достаточно полно изложены в разделе “Инженерные вопросы летно-технической эксплуатации ЛА” учебника по технической эксплуатации [ ] и в учебном пособии “Организация летной работы” [ ] (автор Юркин Ю.А.).

Глава “Эксплуатация двигателей и систем ЛА при выполнении полетов” состоит из разделов, названия которых соответствуют основным этапам полета. Перечень и рубрикация разделов данной главы соответствуют рубрикации, принятой в РЛЭ: руление на старт, взлет, набор высоты, полет по маршруту, заход на посадку, посадка, руление после посадки. Каждый раздел содержит краткую характеристику параметров и режимов рассматриваемого этапа полета, а также особенности контроля и управления режимами работы двигателей и систем ЛА на данном этапе.

ГЛАВА 1. КОМПЛЕКСНАЯ ПОДГОТОВКА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ К ПОЛЕТАМ

Комплексная подготовка (КП) ЛА к полету является завершающим этапом деятельности всех служб эксплуатационного авиапредприятия, направленной на подготовку ЛА к выполнению его целевой функции – осуществлению авиаперевозок.

Под комплексной подготовкой ЛА к полету понимается полный комплекс работ технического и других видов обслуживания ЛА, выполняемых инженерно-техническим персоналом, членами экипажа и другими службами аэропорта с целью своевременной подготовки ЛА к выполнению рейса.

  - Содержание комплексной подготовки ЛА к полету

В процессе КП ЛА к полету можно выделить три этапа: предварительная подготовка, оперативное управление и анализ эффективности КП. Содержание всех этапов подготовки представлено на рис. 1.1.

  - Организация процесса комплексной подготовки ЛА к полету

Общее управление и координацию деятельности всех служб авиапредприятия в процессе КП ЛА к полету осуществляет производственно-диспетчерская служба предприятия (ПДСП). Схема диспетчеризации и управления процессом КП ЛА к полету представлена на рис. 1.2.

Комплексная подготовка ВС к полету

I этап                                    II этап                               III этап

Оперативная подготовка

Анализ эффективности КП

Предварительная

подготовка

Предварительная подготовка

Корректировка                      Формирование                         Анализ

суточного плана                   перечня работ                          эффективности

полетов                                   по замечаниям                        использования

экипажа и                               средств ТО

Формирование                        информации СОК

бригады ТО                                                                            Анализ расхода

Формирование                       запасных

Распределение                        перечня работ                        частей и

работ между                            по результатам ВС                 расходных

бригадами                                                                                материалов

Построение

Планирование                         рабочего                                 Анализ

режима работы                        технологического                 эффективности

бригад                                       графика КП                          мероприятий

по совершен-

Подготовка и                           Контроль событий                ствованию

распределение                         технологического                 процесса КП

заданий между                         графика КП и его

цехами АТБ                             корректировка

Выбор варианта

типового

Предварительная

заправка топливом

Рис. 1.1. Содержание задач комплексной подготовки ЛА к полетам

См. начальник

ПДСП

1.Сменный

начальник

производства

2.Диспетчер

ПДО

4. Начальник

смены

9.Диспетчер

аэродромно-диспетчерного

пункта

10.Диспетчер

службы

пассажирских

перевозок

11.Диспетчер

по загрузке

6.Диспетчер

службы

спецавтотран-спорта

7.Диспетчер

ГСМ

8.Диспетчер

ПДСП

14.

Дежурный

по встрече и посадке

пассажиров

Экипаж

ВС

3.Диспетчер

смены

12.Бригада                 13.Бригада

ТО                      загрузочная

15. Контроллер перрона Цех оперативного ТО 5. Инженер смены

………………………………………………………………………………………………… Рис. 1.2. Система управления и диспетчеризации работ комплексной подготовки ЛА к полетам

Контроль и оперативное управление процессом КП ЛА к полету выполняется с применением технологических графиков. Используются две модели технологического графика: сетевая и масштабно-линейная в координатах “время-исполнители”. Для непосредственного управления процессом КП ЛА к полету используются рабочие технологические графики, которые разрабатываются на основе типовых технологических графиков путем расчета параметров работ переменной трудоемкости: заправка ЛА топливом, разгрузка-погрузка бортпитания, посадка-высадка пассажиров, заправка водой и химжидкостью, уборка пассажирских и грузовых кабин, выгрузка-загрузка багажа. В случае необходимости рабочий технологический график дополняется фрагментами, учитывающими необходимость буксировки ЛА к месту запуска двигателей, а также дополнительные затраты времени на устранение неисправностей, подогрев двигателей, обработку поверхностей ЛА от снега, льда, инея и другие дополнительные работы, учитывающие конкретные условия аэропорта вылета и условия выполняемого рейса.

Сетевая модель КП ЛА к полету (рис. 1.3.) представляет собой графическую модель, основными элементами которой являются события (факт свершения какой-либо технологической операции подготовки ЛА к полету) и работы. Сетевые модели строятся по правилам, изложенным в [3]. Исходными данными для построения сетевого графика являются данные таблицы параметров подготовки ЛА к полету и технологических указаний по выполнению регламентных работ технического обслуживания ЛА. События обычно обозначаются кружками и содержат данные о ранних (плановых) сроках свершения событий, а работы – направленными линиями, над которыми проставляется продолжительность соответствующей работы. Построение сетевой модели заканчивается выделением на ней критического пути с указанием общей продолжительности работ, лежащих на критическом пути.

Масштабно-линейная модель (масштабно-линейный технологический график) (рис. 1.4.) строится в координатах “время-исполнители” и представляет собой график кусочно-линейной функции. На масштабной оси “время” отмечается продолжительность работ подготовки ЛА к полету.

Типовые технологические графики разрабатываются для каждого вида оперативного технического обслуживания и рассматривают следующие варианты организации процесса КП ЛА к полету: подготовка в базовом аэропорту к начальному вылету, подготовка в транзитном порту, подготовка в конечном порту, подготовка в базовом аэропорту после окончания рейса.

Анализ технологического графика позволяет определить моменты рубежного контроля с целью организации и управления процессом КП ЛА. Эти моменты наносятся на шкалу времени технологического графика.

Оптимизация процесса КП ЛА к полету может проводиться с использованием следующих критериев оптимизации: минимум общей продолжительности КП, минимум числа исполнителей, минимум трудоемкости процесса КП ЛА. Для этого необходимо выполнить анализ работ, лежащих на критическом пути технологического графика. Критическим называется путь на графе, имеющий наибольшую суммарную продолжительность работ, лежащих на этом пути.

  - Подготовка летательного аппарата к полету инженерно-техническим персоналом АТБ.

В соответствии с НТЭРАТ ГА [4] подготовленным к полету считается ЛА, на котором имеется достаточный ресурс для выполнения задания, бортовые системы заправлены ГСМ, спецжидкостями и заряжены рабочими газами в соответствии с заданием на полет и регламентом ТО,

| № | Наименование работ |  | Время |  | Продолж-сть работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 30 |  |  | 40 |  | 50 |  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 1 |  | Посадка, руление ВС на МС | -0,15 | 0:00 | 0:16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Установка ВС на место стоянки |  | 0:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Установка упорных колодок | 0:01 | 0:02 | 0:02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Заземление ВС | 0:02 | 0:03 | 0:02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Подключение наземного электропитания | 0:03 | 0:04 | 0:02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Открытие трапа | 0:04 | 0:06 | 0:03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Прибытие ООПК, таможни |  | 0:04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Санитарно- карантинный контроль | 0:07 | 0:10 | 0:04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Слив химжидкости, воды (при необходимости) | 0:08 | 0:27 | 0:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Подача автобусов, высадка пассажиров | 0:04 | 0:14 | 0:11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Пограничный и тамож. контроль, в том числе: салона багажника | 0:15 0:30 | 0:30 0:40 | 0:16 0:11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Прохождение пас-рами тамож. и погр. контроля | 0:24 | 0:33 | 0:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Пограничное и тамож. оформление экипажа | 0:15 | 0:34 | 0:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Прибытие, съем быт. имущества | 0:35 | 0:44 | 0:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Снятие остатков бортпитания | 0:45 | 1:00 | 0:16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Открытие рампы, снятие груза | 0:40 |  | норматив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Уборка кабины ВС | 1:00 | 1:30 | 0:31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Передача АСС | 1:10 | 1:20 | 0:11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Обработка санузлов | 1:00 | 1:30 | 0:31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Уборка грузового гермоотсека |  |  | по оконч. разгр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Закрытие рампы |  |  | по оконч. разгр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Отключение электропитания | 0:00 | 0:01 | после закр.рампы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Закрытие трапа |  |  | по оконч. уборки гермоотсека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 30 |  | 40 |  |  | 50 |  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Под пассажирами понимаются сопровождающие груз, либо другие физические лица, имеющие право перелета на грузовом ВС.

Рис. 1.4.  ВРЕМЕННОЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ГРАФИК

послеполетное обслуживания ВС Ил-76 по прилету международного рейса АК «Ист Лайн»

судовая документация находится на борту ЛА, бортовое аварийно-спасательное оборудование и снаряжение укомплектованы согласно описям и перечням в бортовом журнале, проведены работы по обеспечению вылета, должностные лица АТБ подписали в карте-наряде на ТО заключение о том, что ЛА подготовлен к полету и вылет его разрешен.

Организацию работ по подготовке ЛА к полету осуществляет сменный инженер АТБ, который руководит работой авиатехников и координирует работу инженеров других специальностей, работающих на данном ЛА, принимает меры по устранению и предотвращению отказов АТ, нарушений регулярности полетов, анализирует брак и ошибки в работе ИТП, принимает сообщения экипажа о работе АТ в рейсе, проверяет записи в бортовом журнале о неисправностях, выявленных в полете, контролирует качество и своевременность выполнения заказов цехами АТБ, обеспечивает передачу ЛА экипажу, оформляет рабочую документацию на ТО, представляет начальнику смены и диспетчеру-контролеру перрона сведения о ходе подготовки ЛА к полету.

Кроме выполнения регламентных работ ТО в процессе подготовки ЛА к полету возникает необходимость в проведении дополнительных работ, связанных с дозаправкой бортовых систем ГСМ, спецжидкостями, дозарядкой рабочими газами, удалением с поверхности ЛА снега, льда, инея, кондиционированием пассажирских кабин, подогревом двигателей, буксировкой ЛА и других работ.

  - Подготовка ЛА к полету экипажем

Техническая подготовка ЛА к полету выполняется экипажем в процессе предполетной подготовки, которая начинается не позже чем за 1 час до вылета. Техническая подготовка ЛА заключается в проведении внешнего осмотра  ЛА  членами  экипажа  и  проверке исходного положения органов

управления. Маршруты и объекты осмотра определяются РЛЭ. Перед запуском двигателей экипаж проверяет кабину, остекление, аварийно-спасательное оборудование, осматривает приборные доски и пульты управления, проверяет состояние системы электроснабжения, уровень жидкости в гидробаках и давление в гидроаккумуляторах тормозов, заправку ВС топливом и соответствие показаний топливомера документам на заправку, уровень масла в маслобаках, исправность системы противопожарной защиты, осматривает пассажирские салоны, проверяет исправность кислородного оборудования, устанавливает задатчик абсолютного давления системы регулирования давления в гермокабине на фактическое давление аэродрома, проверяет встроенным контролем радиотехнические системы, выполняет контроль по карте “Перед запуском двигателей”. После запуска двигателей перед выруливанием на старт экипаж включает насосные станции гидросистемы в автоматический режим работы, проверяет работоспособность системы управления интерцепторами, тормозными щитками и системы управления стабилизатором, проверяет механизм триммерного эффекта. На самолетах, оборудованных комплексной информационной системой сигнализации (КИСС), проверяется техническое состояние бортовых систем путем вызова на экран КИСС соответствующих мнемокадров.

  - Комплексная подготовка ЛА к полетам в условиях сбойных ситуаций

Подготовка ЛА к полету может проходить в условиях, отличных от стандартных, что может послужить причиной возникновения сбойных ситуаций. Сбойные ситуации могут возникать в результате резкого изменения  погодно-климатических  условий,  отказов  АТ  в   предыдущем

полете, неисправностей, выявленных при предполетном ТО, повреждения ЛА на земле и др.

Для оперативного управления процессом КП ЛА к полету в условиях сбойных ситуаций рекомендуется использовать формализованное описание сбойной ситуации в виде графических информационных моделей, на которых представлены задачи КП ЛА, решаемые в данной ситуации, участвующие службы и подразделения, а также все виды используемой и генерируемой информации. Информационная модель функции: формирование перечня работ по устранению отказа, обнаруженного в полете, представлена на рис. 1.5., модель сбойной ситуации: неблагоприятные погодные условия – на рис. 1.6.

  - Особенности комплексной подготовки к полетам группы летательных аппаратов

Особенности подготовки к полету группы ЛА проявляются, прежде всего, на предварительном этапе КП ЛА. Основными из них являются следующие:

- выделение и подготовка резервных ЛА, в зависимости от количества запланированных рейсов и типов ЛА, а также поддержание их в состоянии “горячего резерва”;

- определение очередности технической подготовки и предварительной заправки ВС топливом в соответствии с планом вылетов;

- подготовка и распределение заданий между цехами и службами АТБ;

- распределение работ между бригадами ТО и корректировка режима их работы;

- определение порядка отправки в подразделение полетной информации носителей полетной информации для их расшифровки;

- расстановка ВС на перроне с учетом закрепления их за бригадами ТО;

- определение обработки поверхности ВС от снега, льда, инея.

Основными исполнителями комплекса задач подготовки к полетам группы ВС являются начальник смены и сменный инженер цеха оперативного ТО АТБ.

ГЛАВА 2.ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ И СИСТЕМ ЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЕТА В ОЖИДАЕМЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 2.1.Взлет самолета

В транспортной авиации более 30% авиационных происшествий и инцидентов происходит на этапе взлета. Опасность отказов двигателей систем ВС на взлете объясняется тем, что парирование их последствий осуществляется в условиях жестких ограничений по времени и с малыми запасами по скорости и высоте полета.

## Взлетом называется ускоренное движение самолета от начала разбега до набора высоты 10 м и достижения  эволютивной (безопасной) скорости полета. В практике летной эксплуатации находит применение также понятие «полный взлет», который заканчивается выходом самолета на высоту круга (400-450 м) и достижением полетной конфигурации самолета.

2.1.1. Взлетные характеристики самолета

Траектория движения самолета при нормальном*  взлете (рис.2.1. ) состоит из четырех этапов: 1- разбег, 2- начальный набор высоты 10 м и увеличение скорости до безопасной, 3- разгон самолета до высоты и скорости уборки механизации крыла, 4- окончание перехода самолета к полетной конфигурации.

Этап разбега заканчивается отрывом от ВПП колес основных опор шасси. На этапе начального набора высоты с целью уменьшения лобового

сопротивления уборка шасси производится с предварительным подтормаживанием колес. Если самолет не оборудован системой автоматического подтормаживания колес, эту операцию выполняет экипаж с использованием системы основного торможения. В конце третьего этапа взлета производится уборка закрылков до промежуточного положения (для самолета Ту-154 - 15). Поэтапная уборка закрылков позволяет экипажу своевременно парировать последствия несинхронного выпуска закрылков. На последнем этапе взлета производится полная уборка крыла и перестановка стабилизатора в полетное положение.

Скоростные характеристики взлета представлены на рис   .

Основными из них являются:

V- скорость самолета на старте (при использовании методики взлета без остановки на ВПП, V  0);

V1- скорость принятия решения о прекращении взлета;

VR- скорость подъема (отрыва от ВПП) колес передней опоры шасси;

Vотр- скорость отрыва самолета (скорость отрыва от ВПП колес основных опор шасси);

V2 – безопасная (эволютивная) скорость полета;

jрср- среднее ускорение самолета при разбеге.

Основными геометрическими характеристиками взлета являются:

Lр- длина разбега;

Lву- длина воздушного участка взлета;

Lвзл- взлетная дистанция.

Кроме названных геометрических характеристик в инженерных расчетах элементов полета используются такие характеристики, как располагаемая    длина     разбега    (РДР)   и     располагаемая      дистанция

прерванного взлета (РДПВ), физический смысл которых понятен из рассмотрения рис. 2.1.

Скорость подъема колес передней опоры шасси VR зависит от скорости отрыва самолета и равна (0,6-0,75) Vотр.

Ускорение при разбеге может быть выражено в виде:

jр=g/G-[X/G +f(1-Y/G)],

где   P- сила тяги;

G- вес самолета;

X- сила лобового сопротивления;

f -коэффициент трения;

Y- подъемная сила.

Учитывая, что силы, действующие на самолет в процессе разбега изменяются с возрастанием скорости, можно использовать в выражении (2.1.) средние значения этих сил:

jр.ср=gPср/G-[Xср/G+f(1-Yср/G)]

Среднее значение силы тяги ср определяется путем введения поправочного коэффициента Kраз:

Pср=KразP,

где P- сила тяги при работе двигателя на месте.

Средние значения раз для различных типов двигателей следующие: для ТРД раз= 0,93-0,95, для ТВД раз= 0,8-0,9.

Скорость отрыва самолета Vотр определяется из условия равенства подъемной силы и веса самолета в момент отрыва самолета:

mg=Cу.отр··V²отр/2×S .

Откуда имеем для скорости отрыва самолета:

Vотр=mg/Cу.отрS,

где     m-масса самолета;

Cу.отр- коэффициент подъемной силы в момент отрыва самолета;

- массовая плотность воздуха;

S- площадь крыла.

Безопасная (эволютивная) скорость взлета связана со скоростью сваливания Vс соотношением V2=1,15Vс. До достижения безопасной скорости самолет из-за неблагоприятного стечения таких факторов, как порывы ветра, отказ двигателя, ошибочные действия штурвалом может выйти на режим сваливания. Другое название этой скорости связано с тем, что только после ее достижения допускаются эволюции самолета для изменения его пространственного положения.

Длина разбега является основным показателем взлетных качеств самолета и определяется как путь, пройденный самолетом при прямолинейном ускоренном движении

Lр=V²отр/2jр.ср ,

Lp=Lp.o·K·Kw·Ki·KG·Kf .

Влияние эксплуатационных факторов на взлетные характеристики самолета.

На процесс взлета самолета оказывают влияние различные факторы, конструктивные (форма крыла в плане, тип шасси и давление в пневматиках колес, количество и расположение двигателей и др.); эксплуатационные, не зависящие от пилота (тяга двигателя, масса самолета, температура и давление атмосферного воздуха, состояние аэродрома, направление и скорость ветра, величина и направление уклона ВПП); эксплуатационные, зависящие от пилота (угол атаки при отрыве, скорость при подъеме колеса носовой опоры шасси или хвостового колеса, техника выдергивания направления самолета при разбеге и др.)

Плотность воздуха зависит от высоты аэродрома над уровнем моря, а на одном и том же аэродроме — от температуры воздуха и атмосферного давления. При увеличении температуры или уменьшении атмосферного давления (при увеличении высоты аэродрома) плотность воздуха уменьшается, а истинная скорость отрыва увеличивается. Отрыв самолета на одном и том же угле атаки с заданной полетной массой происходит на одной и той же приборной скорости, так как ρV22	 остается величиной постоянной.

Длина разбега зависит от взлетной массы самолета, температуры и давления воздуха, тяги двигателя, вида и состояния ВПП, от уклона ВПП, направления и скорости ветра, высоты расположения аэродрома и др. При изменении различных эксплуатационных факторов длину разбега можно выразить с учетом поправочных коэффициентов

lp=kmkpkfkikWlp0

где km — коэффициент, учитывающий изменение взлетной массы самолета; kp — коэффициент, учитывающий изменение температуры окружающего воздуха и давления; kf — коэффициент, учитывающий изменение состояния ВПП; ki -коэффициент, учитывающий величину и знак уклона ВПП; kW — коэффициент, учитывающий скорость и направление ветра; lp0- длина разбега, подсчитанная для стандартных условий.

Формула удобна в том отношении, что если какой-либо фактор не отклоняется от стандартных условий, то соответствующий коэффициент будет равен единице. Степень влияния каждого из перечисленных факторов различна. Так, при увеличении взлетной массы на 1% длина разбега при взлете с твердой ВПП увеличится более чем па 2%, а с мягкого грунта — на 3% и более.

При повышении температуры окружающего воздуха длина разбега увеличивается, при понижении— уменьшается. Так, при взлете с твердой ВПП при повышении температуры на каждые 10° С разбег увеличивается на 12—13%, а при понижении уменьшается на 8—10% при тех же режимах работы силовой установки.

Повышение (понижение) давления на 1,3 кПа приводит к уменьшению (увеличению) длины разбега на 2-—3% . Увеличение тяги двигателя на 20—40% путем форсирования почти на столько же процентов сокращает длину разбега на ВПП с твердым покрытием.

Влияние высоты расположения аэродрома сводится к влиянию изменения температуры и давления воздуха. Если считать, что эти изменения происходят в соответствии с изменением стандартной атмосферы, то увеличение высоты на 500 м приводит к увеличению длины разбега на 8—9%.

Состояние ВПП, характеризуемое коэффициентом трения качения, fk (табл. 2.1.)  влияет на длину разбега вследствие изменения среднего ускорения.

###### Таблица 2.1.

# Характеристики поверхности ВПП

| Характеристика поверхности ВПП | Коэффициент трения качения колес fк | Характеристика поверхности ВПП | Коэффициент трения качение колес fк |
| --- | --- | --- | --- |
| Бетон сухой мокрый Твердый грунт ВПП с низким травяным покровом | 0,02-0,04 0,04—0,06 0,03-0,05 0,06-0,065 | ВПП С высоким травяным покровом ВПП с мокрым травяным покровом Мягкий песчаный грунт Сырой вязкий грунт | 0,14-0,15 0,10-0,11 0,12-0,30 0,25-0,35 |

При взлете под уклон составляющая силы mg дополнительно ускоряет движение самолета и сокращает длину разбега. На длину разбега существенное влияние оказывают скорость и направление ветра. Для разбега при встречном ветре Lp сокращается, а при попутном увеличивается. Боковой ветер оказывает косвенное влияние на длину разбега, увеличивая ее. Объясняется это тем, что в первой половине разбега, когда руль направления неэффективен, пилот парирует разворот самолета от действия ветра с помощью тормозов или изменением тяги двигателей, что уменьшает ускорение и увеличивает длину разбега.

На длину разбега большое влияние оказывают факторы, зависящие от действия в процессе взлета. К ним относятся: момент подъема колеса носовой опоры шасси, угол атаки и использование механизации крыла на разбеге, способ парирования разворота самолета от действия бокового ветра. Опыт эксплуатации показывает, что в зависимости от квалификации пилота фактическая длина разбега может изменяться в пределах 15%.

Для сокращения длины разбега самолета необходимо увеличивать ускорение разбега или уменьшать скорость отрыва. Уменьшение скорости отрыва может быть достигнуто за счет увеличения коэффициента подъемной силы, что имеет место при отклонении взлетно-посадочных устройств (закрылки, щитки, предкрылки и др.). Увеличение коэффициента подъемной силы во всех случаях приводит к уменьшению скорости отрыва, но при выпуске взлетно-посадочных устройств одновременно увеличивается и лобовое сопротивление, которое уменьшает ускорение разбега. Поэтому увеличение угла отклонения закрылков не всегда приводит к сокращению длины разбега.

Для современных самолетов закрылки при взлете выпускаются на 15—30° независимо от тяговооруженности. Это связано с тем, что при отклонении закрылков на большой угол ухудшается разгон самолета, кроме того, понижается эффективность рулей, что небезопасно на этом этапе полета.

Одним из возможных способов сокращения длины разбега является уменьшение взлетной массы за счет более точного расчета необходимого количества топлива на предстоящий полет, а при необходимости и снижения коммерческой загрузки.

2.1.2. Режимы взлета

В практике летной эксплуатации самолетов с ГТД применяются следующие режимы взлета: традиционный (в нормальных условиях), с кратковременной остановкой на взлетно-посадочной полосе, без остановки на взлетно-посадочной полосе.

Традиционный режим взлета предполагает взлет с тормозов. При этой методике взлета обеспечивается качественный контроль параметров работы двигателей и систем ВС, а также минимальная длина разбега. После получения разрешения на взлет командир ВС дает команду о начале взлета и сообщает скорость принятия решения о прекращении взлета. После вывода двигателей на взлетный режим плавно отпускаются тормоза и начинается разбег самолета. Направление разбега выдерживается управлением разворотом передних колес и несинхронным подтормаживанием колес основных опор шасси, а затем по мере увеличения скорости разбега, и отклонением руля направления. На современных ВС с ГТД разбег начинается на угле атаки, близком к стояночному. При достижении скорости VR командир ВС взятием штурвала на себя начинает подъем передней опоры шасси. Отрыв самолета от взлетно-посадочной полосы переходит с зафиксированным углом тангажа 7-8º при достижении скорости отрыва. После отрыва самолета производится разгон с набором высоты таким образом, чтобы с достижением высоты 10м скорость была не менее безопасной скорости взлета. Для уменьшения лобового сопротивления на высоте 5-10 м производится уборка шасси с предварительным подтормаживанием колес. После достижения скорости начала уборки механизации крыла производится поэтапная уборка закрылков , а затем уборка предкрылков и перестановка стабилизатора. При уборке механизации крыла усилия на штурвале снижаются триммированием руля высоты или стабилизатора до нулевых значений. После уборки механизации крыла самолет разгоняется до наивыгоднейшей скорости набора высоты и на высоте круга уменьшается режим работы двигателей.

Традиционный режим взлета обеспечивает максимально возможное сокращение длины разбега и взлетной дистанции, поскольку с самого начала разбега самолет приобретает наибольшее возможное ускорение.

Режим взлета с кратковременной остановкой на взлетно-посадочной полосе предусматривает остановку самолета на исполнительном старте на несколько секунд для выполнения завершающих контрольных и технологических   операций  по  подготовке  к взлету. Вывод двигателей на

взлетный режим производится на начальной стадии разбега. Так как разгон самолета начинается на режиме работы двигателей меньше взлетного, несколько увеличивается длина разбега и взлетная дистанция.

Режим немедленного взлета (Rollinqsturt) обеспечивает дополнительную экономию топлива за счет использования имеющейся к моменту увеличения тяги двигателей начальной скорости разбега. Однако применение режима немедленного взлета требует выполнения ряда технологических и контрольных операций (выполнение взлетно-посадочного режима управления разворотом передних колес, контроль сигнала готовности к взлету и др.) после выруливания самолета на ось взлетно-посадочной полосы, что отрицательно сказывается на безопасности взлета.

При использовании режимов взлета с кратковременной остановкой на взлетно-посадочной полосе и немедленного взлета устанавливается контрольная скорость разбега, к моменту достижения которой двигатели должны выйти на взлетный режим, Если к моменту достижения контрольной скорости не поступил доклад бортинженера «Режим взлетный», командир ВС немедленно прекращает взлет. Для обеспечения безопасного прекращения взлета скорость должна быть на 15-20% меньше скорости принятия решения о прекращении взлета.

Применение нетрадиционных режимов взлета позволяет сократить непроизводительные затраты топлива при работе двигателей на предварительном и исполнительном стартах.

2.1.3.Управление двигателями и системами ВС при взлете

Взлет самолета выполняется на взлетном или номинальном режимах работы двигателей. Перед выводом двигателей на взлетный режим они должны  быть  прогреты.  С  целью  экономии   топлива  и  времени работы

двигателей, для прогрева используется время руления на исполнительный старт. Взлет на номинальном режиме разрешается без предварительного прогрева. С точки зрения безопасности полетов, экономии топлива и уменьшения шума взлет на номинальном режиме работы двигателей является более предпочтительным.

Прогрев двигателей при использовании взлетного режима необходим для избежания значительных температурных напряжений из-за неравномерности прогрева  «горячей» части двигателя. Неравномерность прогрева лопаток и дисков турбина приводит к разрушению и образованию на них термоусталостных трещин, деформации.

На исполнительном старте по команде пилотирующего бортинженер переводит РУД-ы на взлетный режим. Для исключения помпажа вывод двигателей на взлетный режим при всех способах взлета (нормальный, немедленный, взлет с кратковременной остановкой на ВПП) производится поэтапно: сначала двигатели плавно и синхронно выводятся на обороты перестройки механизации компрессора и погасания табло «КЛАПАНЫ ПЕРЕПУСКА», «СНА ПРИКРЫТ», затем после выдержки 2-3 с вес РУДы плавно переводятся в положение «ВЗЛЕТ». После вывода двигателей на взлетный режим бортинженер удерживает РУДы в положении взлетного режима, контролируя работу двигателей по приборам и светосигнализаторам. Процесс выхода двигателей на взлетный (номинальный) режим контролируется по синхронности изменения идентичных параметров и по своевременному срабатыванию светосигнализаторов. Параметры контролируются по горизонтали слева направо по каждому ряду индикаторов. Нормальной работе двигателей должно соответствовать одинаковое заданное в соответствии с режимом и внешними условиями  положения стрелок идентичных приборов и отсутствие предупредительных  световых и звуковых сигналов. На многодвигательных      ВС    оценка    параметров   производится   методом

сравнения  показаний индикаторов всех двигателей. Контроль начинают с проверки состояния светосигнализаторов критических режимов работы двигателя, а затем оценивают показания тахометров и термометров . При обнаружении отключения одного из индикаторов от нормального значения маршрут контроля изменяется для оценки показаний вертикального ряда индикаторов. Если при выполнении взлета произойдет загорание любого сигнального табло двигателя (кроме табло «ФИЛЬТР ЗАСОРЕН» одного двигателя) на скорости, меньшей скорости принятия решения, экипаж обязан прекратить взлет.

При эксплуатации турбовинтовых двигателей  обязательным условием является постановка воздушного винта перед взлетом на упор. Развиваемая двигателем мощность контролируется по давлению масла в измерителе крутящего момента.

При взлете бортинженер контролирует работу функциональных систем. Система контролирования воздуха в процессе взлета требует минимального объема контроля и управления, так как с целью обеспечения беспомпажной работы двигателей взлет производится без отбора воздуха от двигателей.

Контролируются также наличие давления в гидросистеме (прежде всего  в системе аварийного торможения колес), процессы уборки шасси, механизации крыла и перестановки стабилизатора.

Деятельность экипажа по контролю и управлению режимами работы двигателей и системы ВС можно представить в виде циклограммы как одной из наиболее наглядных форм изложения комплекса контрольных и технологических операций, выполняемых на определенных этапах полета или при определенных условиях ( например, при отказах функциональных систем), когда такой комплекс связан с жесткой последовательностью действий членов экипажа. Циклограмма действий экипажа по контролю и управлению двигателями и системами самолета представлена в табл. 2.2.

2.1.3.1.Особенности управления двигателями и системами ВС при взлете без остановки на ВПП

В процессе движения самолета по осевой линии ВПП пилотирующий пилот включает взлетно-посадочный режим управления поворотом колес передней опоры шасси. После вывода самолета на ось ВПП дает команду: «Двигатели на взлетный».

Бортинженер контролирует включение взлетно-посадочного режима управления поворотом колес передней опоры шасси, выводит двигатели с режима малого газа на взлетный режим. После проверки параметров работы двигателей докладывает: «Двигатели на взлетном. Параметры в норме».

## 2.1.3.2.Особенности управления самолетом при взлете с боковым ветром

Разбег самолета начинается на режиме 0,7 номинального. На взлетный режим двигатели выводятся при достижении контрольной скорости. Тенденция самолета к развороту против ветра и кренения по ветру парируется отклонением руля направления и штурвала. При боковом ветре  6м страгивание самолета разрешается производить на взлетном режиме.

Особенности управления системами ВС при взлете в условиях обледенения.

Противообледенительная система двигателей включается непосредственно после запуска, а обогрев стекол в режиме «сильно» - на предварительном старте. На воздушном участке взлета проверяется автоматическое отключение противообледенительной системы планера. Перед уборкой механизации крыла проверяется по пнемокадру комплексной системы сигнализации отсутствие обледенения механизации крыла. Противообледенительная система двигателей и режим «сильно» обогрева стекол отключается после выхода из зоны обледенения.

#### Таблица 2.2.

Циклограмма действий экипажа по управлению двигателями и системами ВС при взлете (на примере самолета Ил-96)

| Пилотирующий пилот | Не пилотирующий пилот | Бортинженер |
| --- | --- | --- |
| Дает команду: «Двига-тели на взлетный» и удерживает самолет на тормозах |  | Поэтапно выводит все двигатели (одновременно или поэтапно) на обороты срабатывания механизации компрессора, а затем на обороты взлетного режима. Контролирует работу механизации компрессора и соответствие оборотов двигателей расчетному значению. Докладывает о выходе двигателей на взлетный режим. |
| Дает команду: «Взлетаем» и плавно отпускает тормоза. Выдерживает направление разбега разворотом колес передней опоры шасси и отклонением руля направления | Докладывает скорости при взлете | Фиксирует рычаги управления двигателя во взлетном положении. В процессе разбега контролирует параметры двигателей. |
| На скорости подъема передней опоры шасси отключает управление поворотом колес передней опоры шасси и взятием штурвала на себя устанавливает взлетный угол тангажа |  | Контролирует отключение управления поворотом колес передней опоры шасси |
| На высоте  5м дает команду: «Шасси убрать» | Убирает шасси и контролирует процесс уборки | Контролирует процесс уборки шасси и докладывает: «Шасси убрано» |
| При взлете ночью (или до входа в облачность) дает команду: «Фары выключить и убрать» |  | Выключает и убирает фары |
| На высоте  120м дает команду: «Механизацию убрать» | Контролирует ход уборки механизации крыла | Поэтапно убирает и контролирует процесс уборки механизации крыла. Докладывает: «Механизация убрана» |

2.1.3.4.Особенности управления двигателями и система ВС при взлете с уменьшенным шумом

Взлет самолета и начальный набор высоты выполняется на взлетном режиме работы двигателей без уборки механизации крыла до достижения рубежа ограничения уровня шума. Непосредственно перед рубежом ограничения уровня шума производится дросселирование двигателей. На высоте, обеспечивающей требуемый уровень шума, режим работы двигателей увеличивается до номинального.

2.2.Набор высоты

По расходу топлива этот этап полета занимает важное место в общем балансе расхода топлива за полет. Установившимся набором высоты называется равномерное и прямолинейное движение самолета вверх по наклонной траектории. Кроме того, в режиме набора высоты наиболее часто проявляются недостатки, связанные с некачественной подготовкой ВС к полету и нарушениями технологии эксплуатации систем в полете.

Из схемы сил, действующих  на  самолет  при  наборе   высоты    (рис. 2.2.) вытекают условия установившегося набора высоты:

- условие прямолинейного полета:

Y =Gв = mgcos = CrS (V2н.в.) /2 ,                             (2.1.)

где θ – угол набора высоты;

- условие равномерного движения:

PH.B.=X+GГ=X+mgsinθ                                       (2.2.)

Рис. 2.2. Схема сил, действующих на самолет при наборе высоты.

Выражение (2.1.) и (2.2.) приведены в предположении, что подъемная сила и сила лобового сопротивления приложены в центре тяжести самолета (хотя они приложены в центре давления), а сила тяги двигателей проходит через центр тяжести (хотя боковые проекции оси двигателей и оси фюзеляжа не совпадают).

2.2.1.Характеристики набора высоты

Основными характеристиками набора высоты являются:

- угол траектории набора высоты - θ ;

- скорость набора высоты –Vн.в.;

- вертикальная скорость –Vу ;

- время набора высоты – Тн.в.;

- путь, пройденный в наборе высоты –Lн.в;

- расход топлива в наборе высоты - Gт .

Величина потребной скорости набора высоты определяется из условия прямолинейного полета:

VH.B.=2mgcosθCYρS

Для большинства самолетов угол траектории набора высоты не превышает 10-15º. Поэтому величина  cosθ в выражении (2.3.)  приблизительно равна 1, и потребная скорость для набора высоты приблизительно равна потребной скорости горизонтального полета на том же угле атаки.

Значение вертикальной скорости определяется избытком тяги для заданной полетной массы.

Из выражения (2.3.) следует, что для того чтобы выполнять набор высоты, надо увеличить тягу двигателей или уменьшить скорость набора высоты и увеличить угол атаки. Скорость по траектории, по которой достигается наибольшая скороподъемность, называется наивыгоднейшей скоростью набора высоты.

Характеристики времени, пути и расхода топлива в наборе высоты определяются по номограммам РЛЭ и зависят от взлетной массы самолета, температуры воздуха и высоты эшелона горизонтального полета.

2.2.2. Режимы набора высоты

Для каждого типа ВС используют несколько режимов набора высоты, которые характеризуются параметрами приборной скорости (числа М) и вертикальной скорости набора высоты. Так, для самолета Ил-96 рекомендовано набор  высоты  производить  на скорости Vприб=560 км/ч до

высоты 8800 м, на которой достигается число М = 0,78. Дальнейший набор высоты производится на постоянном числе М = 0,78.

Основными режимами набора высоты являются: режим максимальной скороподъемности и максимальный крейсерский режим (скоростной).

При использовании режима максимальной скороподъемности увеличивается рейсовое время и общий расход топлива на набор высоты. Скорость по траектории, при которой достигается максимальная скороподъемность, называется наивыгоднейшей скоростью набора высоты. Режим максимальной скороподъемности применяется для прохождения зоны интенсивного воздушного движения, обледенения, атмосферной турбулентности, облачности, при наборе высоты в зоне аэродрома и при быстрой смене эшелона.

Максимальный крейсерский режим набора высоты характеризуется значительно большей приборной скоростью (отсюда название «скоростной»), которая остается постоянной в течение всего времени набора высоты. Применение этого режима обеспечивает удельный расход топлива, близкий к минимальному, и сокращение рейсового времени.

Сравнительную характеристику обоих режимов набора  высоты можно формализовать следующим образом:

| Режим максимальной скороподъемности | VY1→max,Vприб1→VAR | VприбII>VприбI ТрежII<ТрежI |
| --- | --- | --- |
| Максимальный крейсерский режим (скоростной) | VYII→VAR,VприбII=const |  |

Кроме рассмотренных выше режимов может использоваться специальный режим набора высоты, обеспечивающий снижение уровня шума на местности.

2.2.3.Управление двигателями и системами ВС при наборе высоты

Для набора высоты на самолетах с ГТД в нормальных условиях используют номинальный режим работы двигателей. В процессе набора высоты производится комплексная оценка двигателей по светосигнальным табло и приборам. Кроме основных параметров (частоты вращения роторов и температуры выходящих газов) проверяются давление топлива перед форсунками, давление и температура масла, расход топлива, уровень вибрации.

После набора заданной высоты открываются краны отбора воздуха от двигателей, импульсами увеличивается расход воздуха до (7-8) единиц, и работа системы кондиционирования воздуха переводится в автоматический режим. Контролируется скорость изменения давления в кабине, которая не должна превышать 3 м/с. В случае превышения этой величины, увеличивается расход воздуха по включенной системе кондиционирования. После набора заданного эшелона проверяется высота в гермокабине, которая на максимальном эшелоне не должна превышать 2400 м, и перепад давления «кабина – атмосфера». В случае отклонения перепада давления от нормы, корректируется положение ручки задатчика «избыточное давление» на командном приборе.

В процессе набора высоты периодически (через каждые 15 минут) контролируется работа топливной системы по сигнальным лампам насосов подкачки и перекачки, указателям количества топлива в баках. В случае нарушения программы выработки топлива или отказа топливных насосов, топливная система переводится на ручной режим управления. Особое внимание уделяется контролю работы топливной системы, выполненной по принципу питания всех двигателей из одного расходного бака, так как отказ в системе перекачки топлива в расходный бак может привести к выключению    двигателей   в   полете.  Противооблединительная   система

включается перед входом самолета в облачность или по сигнализации о наличии обледенения. При включении противообледенительной системы происходит повышение температуры выходящих газов на (30-40)ºС. При включении электронагревательных элементов противообледенительной системы контролируется потребление тока в системе электроснабжения. После выхода из зоны обледенения проверяется отсутствие обледенения лопаток компрессоров двигателей путем измерения уровня вибрации каждого двигателя.

2.3.Полет по маршруту

Горизонтальный полет является частью крейсерского полета и выполняется на заданном эшелоне. Горизонтальный полет разрешается производить  на любом режиме работы двигателя, до номинального включительно.

2.3.1.Параметры и характеристики горизонтального полета

Режимы полета летательных аппаратов определяются рядом независимых параметров, характеризующих движение летательного аппарата в каждый момент времени и степень напряженности работы силовых установок. Для самолетов с ГТД основными параметрами, определяющими режим горизонтального полета, являются высота – Hг.п. и скорость полета – Vг.п. . Они однозначно определяют и режим работы двигателя. Для выдерживания заданного режима полета экипаж также должен контролировать и частоту вращения ротора двигателя. Кроме того по значению частоты вращения ротора двигателя можно судить об изменении аэродинамических характеристик данного летательного аппара-та. Увеличение частоты вращения ротора  двигателя (потребной для полета

тяги двигателей) может происходить из-за плохого состояния обшивки планера (деформация, загрязнение, выступление заклепок, нарушение лакокрасочного покрытия), неплотного прилегания щитков и крышек люков и др.

Режимы горизонтального полета летательных аппаратов с турбовинтовыми двигателями, у которых программа регулирования осуществляется по закону n=const, также характеризуется двумя основными параметрами – высотой и скоростью полета. Дополнительным параметром является положение РУД.

Основными характеристиками горизонтального полета являются: продолжительность (время) горизонтального полета –Lг.п. и расход топлива в горизонтальном полете (топливо, расходуемое в полете по маршруту) – Gт . Эти характеристики рассчитываются по следующим формулам:

Lг.п. =L - (Lнаб.+Lсниж.),

где L – длина маршрута; Lнаб, Lсниж – путь, пройденный в наборе высоты и при снижении с эшелона соответственно. В расчетную дальность горизонтального полета вносится поправка на ветер ∆Lw .

Тг.п.=Т - (Тнаб+Тсниж+Тзах),

где Т – продолжительность полета по расписанию; Тнаб, Тсниж,Тзах – время набора высоты, снижения и захода на посадку. Тнаб и Тсниж определяются по номограммам руководства по летной эксплуатации, а Тзах – задается для каждого типа ЛА.

Gтг=Lг.п./l ,

где l – удельная дальность (км пути / т топлива). Значения удельной дальности определяются по номограммам или таблицам руководства по летной эксплуатации как функция высоты, скорости полета и средней массы самолета на горизонтальном участке - Gcpг. Рассчитанное значение Gтг используется для определения потребного запаса топлива на полет.

Участок горизонтального полета оказывает определяющее влияние на баланс затрат времени и топлива за полет, и, следовательно, и на общее рейсовые эксплуатационные расходы.

2.3.2. Режимы горизонтального полета

Режимы горизонтального полета определяются рядом независимых параметров, характеризующих движение ЛА в каждый момент времени и степень напряженности работы силовых установок. Такими параметрами являются высота и скорость полета, курсовой угол, углы траектории, крена и скольжения, а также параметры, характеризующие работу силовых установок (тяга или мощность, частота вращения ротора двигателя, угол УПРТ, величина наддува).

При горизонтальном полете ЛА с ТРД основными параметрами, характеризующими режим полета, являются высота и скорость. Они определяют и режим работы силовой установки, т. е. тягу и частоту вращения. Дополнительным параметром является частота вращения ротора двигателя.

Горизонтальный полет ЛА с турбовинтовыми двигателями, у которых программа регулирования осуществляется по закону п = соnst, также определяется двумя основными параметрами — высотой и скоростью полета. Дополнительным (контрольным) параметром является положение рычага управления подачей топлива (α УПРТ).

На заданной высоте режим горизонтального полета ЛА однозначно определяется значением скорости полета. В связи с этим принята классификация режимов горизонтального полета по значению скорости. Основными из них являются следующие режимы: максимальной скорости горизонтального полета Vмах, который имеет место при максимальной тяге (мощности) двигателей, скорости, соответствующей номинальной тяге (мощности) силовых установок, Vрном ; максимальной дальности полета, которому соответствует минимальный километровый расход топлива Vсkmin; максимальной продолжительности полета, при которой достигается минимальный часовой расход топлива, Vсhmin . Кроме указанных основных режимов полета, в зависимости от конкретных условий и характера выполняемых задач широко используются и другие (промежуточные) режимы.

Современные ЛА на максимальном режиме работы двигателей в горизонтальном полете, а особенно при снижении могут достигать таких значений скорости, при которых заметно ухудшаются их устойчивость и управляемость, появляются большие перегрузки, вибрация и другие нежелательные явления. Поэтому для каждого типа ЛА устанавливают ограничения по скорости (числу М).

При полете на малых и средних высотах в плотных слоях атмосферы ограничения по скорости обусловливаются прочностью конструкций ЛА при действии скоростного напора рV2/2. В некоторых случаях ограничивающим фактором могут служить колебания элементов конструкции типа «флаттер». Поэтому для указанных высот в качестве критериев ограничения скорости устанавливаются значения максимально допустимой приборной скорости Vпр.махдоп, что равносильно ограничению по скоростному напору.

При полетах на больших высотах в качестве критерия ограничения скорости полета  берется число М. Это  объясняется  тем,  что   на больших

высотах полета различного рода аномальные явления в поведении ЛА обычно связаны с появлением и последующим интенсивным развитием волнового кризиса на крыле, хвостовом оперении и фюзеляже. При этом ухудшается устойчивость и управляемость ЛА, уменьшается эффективность действия рулей и элеронов. Могут также появиться и автоколебания.

В соответствии с требованиями безопасности и экономичности полетов для ЛА гражданской авиации режимы полетов на скоростях Vмах и близких к ним используются очень редко и главным образом в аварийных ситуациях, например при экстренном снижении в случае разгерметизации кабины на большой высоте, при выходе из зоны обледенения, для обхода грозового фронта и т. п. Полеты на этих скоростях сопровождаются большими километровыми и часовыми расходами топлива. Продолжительность работы двигателей на максимальных режимах ограничивается по времени, что обусловливается соображениями обеспечения надежности их работы.

Наиболее широко распространены полеты в области крейсерских режимов, особенно на режимах, соответствующих Vс kmin и близких к ним, когда продолжительность работы двигателей не ограничивается и обеспечивается наиболее высокая безопасность и экономичность полетов.

На заданной высоте крейсерского полета режим горизонтального полета самолетов с ГТД однозначно определяется значением скорости полета. В связи с этим основные режимы горизонтального полета классифицируются по величине скорости:

- режим максимальной скорости горизонтального полета – Vmax; достигается минимальная продолжительность полета;

- режим максимальной дальности полета; достигается  минимальный километровый расход топлива - Vck min ;

- режим максимальной продолжительности полета; достигается минимальный часовой расход топлива - Vch min ;

- режим полета по оптимальным высотам; достигается минимальный рейсовый расход топлива.

Для транспортных ВС режим горизонтального полета определяется временем прибытия по расписанию и выбирается из области крейсерских режимов.

Кроме указанных основных режимов, в зависимости от конкретных условий и характера выполняемых задач используются и другие режимы горизонтального  полета  (режим  со  ступенчатым профилем полета, режим полета с оптимальным числом М, режим вертикальной навигации и др.).

Как отмечалось выше наиболее экономичным режимом горизон-тального полета , обеспечивающим минимальный расход топлива за весь полет, является режим полета по потолкам.

2.3.3. Управление двигателями и системами ВС в горизонтальном полете

Для летательных аппаратов с ТРД при установившемся горизонтальном полете имеет место вполне определенная зависимость между скоростью полета и частотой вращения ротора двигателя, однозначно определяющая величину тяги. Значение величины тяги однозначно определяется положением рычага управления двигателем. Поэтому для ТРД изменение режима работы и, следовательно, скорости полета осуществляется изменением положения рычага управления двигателем. После выхода самолета на заданный эшелон крейсерского полета устанавливается крейсерский режим работы двигателей (вплоть до номинального), обеспечивающий расчетную скорость горизонтального полета. В дальнейшем производится периодическая оценка работы двигателей сравнением показателей приборов и светосигнальных табло всех двигателей. Кроме периодического контроля должен производится контроль двигателей при попадании самолета в зону сильной турбулентности, а также в случае потери самолетом скорости и выхода на большие углы атаки, так как в этом случае может возникнуть неустойчивая работа двигателей, которая проявляется в росте температуры газов за турбиной и падении частоты вращения роторов. Режим работы двигателей в нормальных условиях горизонтального полета остается постоянным, за исключением полета в режиме вертикальной навигации, когда устанавливается новый режим работы двигателей и автомат тяги переключается на требуемое число М.  Периодически изменяется режим работы  двигателей также при полете «по потолкам» в соответствии с изменением частоты вращения роторов двигателя.

В полете периодически (через каждые 15 минут) контролируется работа топливной системы по сигнальным лампам насосов подкачки перекачки, расход топлива по показателям топливомера и по сигнализаторам остатка топлива. Для выравнивания количества топлива переходят на ручное управление топливными насосами, ускоряя или замедляя его выработку из соответствующих баков.

Система кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в горизонтальном полете работает в автоматическом режиме. После набора заданного эшелона необходимо проконтролировать по указателю высоты и перепада давления условную высоту и перепад давления в гермокабине, которые на максимальном эшелоне должны иметь установленные для каждого типа ЛА максимальные значения. В дальнейшем эти параметры, а также температура воздуха в пассажирских и пилотских кабинах периодически контролируются.

В случае отклонения перепада давления от нормы, необходимо медленным поворотом ручки задатчика «избыточное давление » на командном приборе восстановить нормальный перепад (при быстром повороте ручки наблюдается резкое изменение давления в гермокабине, что вызывает боль в ушах). Если такая манипуляция не восстановила заданный перепад давления, необходимо перевести работу системы автоматического регулирования давления от дублирующего командного прибора, предварительно уменьшив расход воздуха по указателю расхода воздуха до 3 едениц, а затем восстановить его нормальное значение импульсными включениями крана наддува гермокабины.

Работа гидравлической системы периодически контролируется по указателям уровня гидрожидкости в гидробаках, а также по указателям давления и сигнализаторам падения давления в гидроаккумуляторах. Падение давления в гидросистеме из-за внутренней негерметичности восстанавливается периодическим автоматическим включением насосной станции.

На завершающем этапе горизонтального полета за 10-15 минут до начала снижения с эшелона экипаж производит предпосадочную подготовку. Это связано с тем, что на завершающих этапах полета (снижение, заход на посадку, посадка) возможны усложнения условий полета, связанные с отказами авиационной техники, усложнением навигационной обстановки, неблагоприятными метеорологическими явлениями (обледенение, гроза ухудшение видимости) и другими факторами. В процессе выполнения предпосадочной подготовки выполняются следующие операции по управлению системами ВС:

- проверяется количество топлива и распределение его по бакам, при необходимости производится выравнивание топлива в правой и левой консолях крыла;

- на задатчике давления командного прибора системы автоматического регулирования давления в гермокабине устанавливается абсолютное давление аэродрома посадки;

- задатчики высотомеров устанавливаются на значение высоты круга и высоты принятия решения;

- рассчитывается остаток топлива, посадочная масса и центровка ВС на посадке;

- проверяются параметры работы двигателей, гидравлической, топливной систем и систем кондиционирования воздуха;

- при необходимости производится охлаждение воздуха в кабинах для создания комфортных условий при посадке.

Предпосадочная подготовка заканчивается проверкой выполнения контрольных и технологических операций членами экипажа по карте контрольной проверки.

2.4. Снижение с эшелона.

Снижением называется полет самолета по наклонной траектории вниз при постоянной или малоизменяющейся скорости и на частично задросселированных двигателях. Задачей снижения является вывод самолета в исходную точку предпосадочного маневра в заданное время и с заданной предпосадочной скоростью. Этап снижения существенно влияет на баланс затрат времени топлива за полет. Снижение происходит по установленным схемам.

2.4.1.Параметры и характеристики снижения.

Основными параметрами этапа снижения являются:

- угол наклона траектории снижения - сн;

- вертикальная скорость снижения – Vу.сн.;

- горизонтальная (приборная) скорость снижения – Vприб.сн.;

Эти параметры определяют основные характеристики снижения:

- путь, пройденный при снижении – Lсн;

- продолжительность (время снижения – Тсн;

- расход топлива при снижении – Gт.сн;

Угол наклона траектории снижения определяется принятой схемой снижения и потребными значениями вертикальной и горизонтальной скоростей снижения.

Вертикальная скорость ограничивается требованиями прочности конструкции ВС, обеспечения характеристик устойчивости и управляемости минимального времени снижения и не должна превышать 15 м/с.

Вертикальная скорость снижения после разгерметизации кабины ограничена физиологическими требованиями и не должна превышать 3м/с.

Горизонтальная скорость на начальном участке снижения должна обеспечивать сохранение исходного значения числа М крейсерского полета. Дальнейшее значения этой скорости устанавливаются в зависимости от высоты полета и требований улучшения управления воздушным движением в зонах подходов аэродромов.

Характеристики снижения Lсн, Tсн и Gт.сн зависят от потребных значений скоростей снижения и определяются по номограммам (таблицам) руководства по летной эксплуатации в зависимости от полетной массы самолета и температуры наружного воздуха.

2.4.2.Режимы снижения

В качестве критериев для классификации режимов снижения с эшелона обычно принимают экстремальные (максимальные и минимальные) значения характеристик этапа снижения:

- минимальное время снижения (режим экстренного снижения)

- максимальная дальность рейса

- минимальное расстояние, проходимое при снижении

- минимум расхода топлива за полет или минимум себестоимости эксплуатации (экономический режим)

Правильный выбор режима снижения позволяет улучшить экономические характеристики полета.

Выдерживание расчетных значений вертикальной и горизонтальной скоростей для выбранного режима снижения осуществляется подбором угла тангажа по авиагоризонту и работой спойлеров на высотах, рекомендованных руководством по летной эксплуатации.

Режим экстренного снижения применяется в тех же случаях, что и режим максимальной скороподъемности, а также в случае разгерметизации кабины или возникновении пожара. При снижении с большими вертикальными скоростями требуется для выдерживания расчетного значения горизонтальной скорости увеличивать режим работы двигателей, что приводит к увеличению расхода топлива и неэффективному использованию потенциальной энергии самолета. Выпуск интерцептеров при быстром снижении и увеличение режима работы двигателей используется для повышения эффективности противообледенительной системы самолета при полетах в условиях обледенения (для компенсации отбора воздуха в противообледенительную систему требуется увеличить режим работы двигателя).

Одним из требований к применению режима быстрого снижения является ограничение минимального предельного времени снижения. Такое требование предъявляется исходя из условия недопущения разгерметизации кабины самолета на высотах, больших высоты полета по кругу. В случае снижения ВС до высоты круга за время, меньшее чем минимально предельное, давление в кабине выравнивается с атмосферным на высоте, большей высоты круга. При дальнейшем снижении во избежание деформации фюзеляжа срабатывают предохранительные клапаны системы автоматического регулирования давления и давление  в кабине выравнивается с атмосферным. Скорость снижения после разгерметизации не должна превышать 3 м/с (по медицинским требованиям), что существенно затрудняет маневрирование самолета в зоне подхода аэродрома посадки.

Режим максимальной дальности рейса, несмотря на некоторое увеличение расхода топлива и времени при снижении, обеспечивает существенное увеличение дальности полета. Так, при использовании этого режима на самолете Ту-154	при снижении с высоты 12100 м при полетной массе в начале снижения 70 т дальность полета увеличивается на 35% по сравнению с экономическим режимом снижения.

В зависимости от условий полета снижение производится в автоматическом или штурвальном режимах. При полете в условиях сильной атмосферной турбулентности снижение производится в штурвальном режиме с выдерживанием скоростей снижения, заданных в руководстве по летной эксплуатации.

2.4.3. Управление двигателями и системами ВС при снижении

В процессе снижения бортинженер контролирует работу двигателей и систем ВС с той же периодичностью  (15 мин.) и по той же технологии, что

и в горизонтальном полете, при этом контролируется работа топливной автоматики и выработки топлива. Особое внимание уделяется контролю работы системы кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в гермокабине по расходу воздуха, перепаду давления воздуха и уменьшению скорости снижения  по кабинному высотомеру. Увеличение скорости более 3 м/с докладывается командиру ВС для принятия мер по изменению режима снижения.

Перед входом в облачность, а в ночное время перед снижением, бортинженер включает противообледенительную систему. При этом устанавливается повышенный режим работы двигателей (не ниже 0,4 номинального) для повышения эффективности работы противо-обледенительной системы. Контроль работы противообледенительной системы  осуществляется по загоранию сигнальных ламп включения противообледенительной системы и температуре воздуха. После выхода из зоны обледенения экипаж должен убедиться в отсутствии отложений льда на поверхностях самолета и через 10-15 минут выключить противо-обледенительную систему.

Снижение с эшелона производится на частично задросселированных двигателях. Степень дросселирования определяется заданными значениями вертикальной и приборной скоростей снижения. Как правило снижение самолета производится на режиме полетного малого газа. При достижении высоты круга устанавливается режим работы, соответствующий скорости захода на посадку и включается автомат тяги, если используется автоматический режим захода на посадку. Перед включением автомата тяги проверяется отсутствие стопорения рычагов управления двигателями.

2.5.Заход на посадку и посадка

Заход на посадку и посадка воздушного судна являются самыми сложными этапами полета. Задачей этапа захода на посадку является: вывести самолет на посадочный курс и обеспечить посадочную конфигурацию самолета и посадочную скорость. Основным параметром полета при заходе  является скорость захода на посадку – Vзп, которая устанавливается в зависимости от посадочной массы самолета в соответствии с таблицами руководства по летной эксплуатации.

Заход на посадку начинается с предпосадочного маневра, который выполняется с момента освобождения эшелона перехода с последующим «вписыванием» в прямоугольный маршрут на высоте круга. Построение предпосадочного маневра производится в соответствии с установленной для каждого аэродрома схемой и указаниями службы движения.

В зависимости от рельефа местности и интенсивности движения ВС применяются следующие режимы захода на посадку:

- заход на посадку по прямоугольному маршруту;

- заход на посадку «с прямой» или с доворотом к точке четвертого разворота;

- заход на посадку с выходом на дальний приводной радиомаяк (ДПРМ) на установленной высоте и снижение по схеме.

В зависимости от условий посадки, технической оснащенности ВС и квалификации экипажа могут применяться и другие специальные режимы захода на посадку (заход на посадку в режиме системы слепой посадки, заход на посадку по неточным средствам: VOR, ДМЕ и др.).

Основой построения схем захода на посадку является прямоугольный маршрут («коробочка») (рис…..). Началом маневра при заходе на посадку является ДПРМ, выход на который производится в нижнем воздушном

пространстве на эшелонах, расположенных выше исходной высоты для прямоугольного маршрута.

После выхода на ДПРМ с посадочным курсом самолет переводится в режим снижения с вертикальной скоростью 10 м/с и скоростью по прибору согласно руководству по летной эксплуатации. После разворота на курс, обратный посадочному, продолжается снижение ВС с сохранением прежнего режима полета с погашением скорости до скорости выпуска шасси. Выпуск шасси производится на траверзе ДПРМ перед третьим разворотом. После третьего разворота выпускаются закрылки в промежуточное (взлетное) положение. На самолетах с совмещенным управлением механизацией крыла и стабилизатором необходимо убедиться в перестановке стабилизатора в посадочное положение, отклонении предкрылков и отключении полетных загружателей бустерной системы управления. После выхода из четвертого разворота перед входом в глиссаду выпускаются закрылки в посадочное положение. Данная очередность выпуска шасси и механизации крыла для некоторых типов может изменяться. Например, при заходе на посадку по данной схеме выпуск шасси на самолете Ил-96 производится после четвертого разворота, а на траверзе ДПРМ производится только выпуск механизации крыла.

Режим захода на посадку «с прямой» является самым экономичным и применяется в том случае, если рельеф местности и воздушная обстановка позволяют снижаться с маршрута визуально на высоту, равную высоте входа в глиссаду на расстоянии 30 км от ВПП, и направление подхода к аэродрому совпадает с направлением посадки или отличается от него на угол не более 45. Шасси и закрылки выпускаются на удалении от ВПП не менее 20 км, и выполняется маневр выхода на предпосадочную прямую.

Перед входом в глиссаду скорость полета уменьшается до рекомендованной  руководством  по летной эксплуатации в зависимости от

посадочной массы самолета. Выдерживание постоянной скорости на глиссаде обеспечивается соответствующим режимом работы двигателей таким образом, что суммарная тяга двигателей должна составлять:

Рдв=mg(sin+Cx/Cy),

где  - угол наклона глиссады;

Sin=(Pдв-X)/mg.

# Посадка является наиболее сложным этапом полета. Сложность посадки обусловлена большим объемом информации, поступающей к экипажу, и малым временем для ответных действий экипажа. Назначение этапа посадки: приземление самолета и пробег после приземления до полной остановки или скорости руления.

Посадка состоит из следующих участков: предпосадочное снижение, выравнивание, выдерживание, парашютирование (приземление), пробег (рис…..).

Рис 2.4. Траектория движения самолета при выполнении посадки

Участок предпосадочного снижения является продолжением глиссады и представляет собой прямолинейное движение по наклонной траектории с постоянной скоростью. Установленные схемы посадок предусматривают полет над входной кромкой ВПП (над торцем ВПП) на высоте 15м со скоростью, которая называется минимальной скоростью пересечения кромки ВПП.

Участок выравнивания обычно начинается на высоте 6-10м. В начале этого участка двигатели дросселируются до полетного малого газа. В зависимости от положения двигателей относительно центра тяжести самолета при дросселировании двигателей возможно появление пикирующего или кабрирующего моментов.

Выдерживание самолета с ТРД производят по пологой наклонной траектории с постоянным уменьшением высоты и скорости и заканчивают на высоте 0,5-0,25м. Уменьшение скорости компенсируется непрерывным увеличением угла атаки, обеспечивая примерное равенство подъемной силы и силы тяжести самолета. На некоторых типах самолетов (Ту-154) посадка производится без участка выдерживания из-за сильного влияния воздушной подушки, так как при выдерживании значительно увеличивается расстояние, проходимое самолетом над ВПП до приземления.

Когда угол атаки приблизится к значению на 2-3меньше критического, а скорость уменьшится настолько, что подъемная сила станет меньше силы тяжести самолета, произойдет его парашютирование (приземление). Приземление считается грубым при вертикальной скорости встречи с землей свыше 3 м/с.

Участок пробега начинается после приземления самолета на колеса основных опор шасси и заканчивается остановкой самолета на ВПП (или достижением скорости руления). На пробеге должна быть погашена большая    доля   кинетической   энергии  самолета,  которую  он  имел    на

планировании. Направление на пробеге выдерживается поворотом колес передней опоры шасси, и при необходимости - раздельным торможением колес основных опор шасси.

Основными посадочными характеристиками самолета являются: посадочная скорость – Vпос, ускорение торможения при посадке – jпос, длина пробега – Lпр, длина воздушного участка – Lву, посадочная дистанция – Lпос, посадочная масса самолета – mпос.

Посадочная скорость – это скорость самолета в момент касания ВПП колесами основных опор шасси. Она определяется из условия равенства подъемной силы и силы тяжести самолета в момент приземления.

Vпос=(2*mпос*g/Cy.пос**Sкр),

где Су.пос – коэффициент подъемной силы при посадке.

При пробеге по ВПП на самолет действует те же силы, что и при взлете. Отличие состоит в том, что при пробеге тяга двигателей значительно меньше суммы замедляющих сил трения качения и лобового сопротивления. Тормозящая сила определяется как разность замедляющих сил и силы тяги двигателей:

Rторм=(X+F)-P,

где X – сила лобового сопротивления при посадке; F – сила трения торможения.

В результате действия тормозящей силы появляется отрицательное ускорение (ускорение торможения):

Jпос=Rторм/mпос=((X+F)-P)/mпос.

При практических расчетах используют средние значения входящих в формулу (2.4.) величин.

Длина пробега – это расстояние, проходимое самолетом с момента касания ВПП колесами основных опор шасси до полной остановки или скорости руления. Длина пробега определяется по формуле:

Lпроб=Vпос2/(2*jпос.ср),

где jпос.ср – средняя величина ускорения торможения на пробеге.

Воздушный участок посадки – это расстояние по горизонтали, проходимое самолетом от момента пересечения торца ВПП на высоте 15м до приземления.

Посадочная дистанция – это расстояние по горизонтали, проходимое самолетом от момента пересечения торца ВПП на высоте 15м до полной остановки на ВПП:

Lпос=Lву+Lпроб.

Посадочная масса самолета рассчитывается на предполетной подготовке экипажа и уточняется перед снижением с эшелона.

Посадочные характеристики самолета зависят от ряда конструктивных и эксплуатационных факторов. Основными конструктивными факторами являются: аэродинамическое качество самолета, эффективность тормозных устройств, тип шасси, количество и расположение двигателей, давление в пневматиках и др. Основная посадочная характеристика самолета – длина пробега зависит от таких эксплуатационных факторов, как посадочная масса самолета, температура и давление атмосферного воздуха, направление и скорость ветра, уклон и состояние ВПП и др. Ряд эксплуатационных факторов зависит от профессиональной подготовки экипажа: выдерживание глиссады, скорость опускания передней опоры шасси, степень торможения при пробеге и др.

2.5.1.Управление двигателями и системами ВС при посадке

Последовательность выполнения контрольных и технологических операций по управлению двигателями и системами ВС при посадке строго регламентированы по высоте и скорости полета.

Начиная с высоты 15м, командир ВС берет на себя управление режимом работы двигателей и на высоте выравнивания устанавливает им режим малого газа (на некоторых типах ВС двигателями управляет бортинженер по командам пилотирующего пилота). После приземления плавно опускается передняя опора шасси на скорости 5-10км/ч и меньше скорости пересечения торца ВПП. В процессе опускания передней опоры шасси выпускаются интерцепторы, и включается реверс тяги. Включение реверса тяги производится на строго рекомендованной скорости движения самолета, так как преждевременное включение при несимметричной тяге реверсирующих двигателей может привести к боковому выкатыванию самолета за пределы ВПП.

Бортинженер контролирует выпуск интерцепторов и выход двигателей на режим максимальной обратной тяги по кратковременному загоранию табло «замок реверса» и погасанию зеленого табло «створки реверса». При неустойчивой работе двигателей на режиме обратной тяги (рост температуры выходящих газов, снижение частоты вращения роторов) двигатель должен быть выключен. При достижении рекомендованной РЛЭ скорости пробега производится плавное торможение колес. После опускания передней опоры шасси включается взлетно-посадочный режим управления передних колес для выдерживания направления пробега.

Действия экипажа при посадке представлены в циклограмме табл. 2.3.

## Таблица 2.3.

Циклограмма действий экипажа самолета Ил-96 по управлению двигателями и системами самолета на посадке

| ### Командир ВС | Второй пилот | ### Бортинженер |
| --- | --- | --- |
| В процессе выравнивания самолета дает команду «малый газ» | Контролирует выравнивание самолета | Устанавливает РУД в положение «малый газ» |
| После приземления самолета опускает переднюю опору шасси и включает взлетно-посадочный режим управления колесами передней опоры шасси | Отключает автопилот кнопкой на штурвале | Контролирует включение взлетно-посадочного режима управления поворотом колес передней опоры шасси и давление в системе торможения колес |
| В процессе опускания передней опоры шасси дает команду: «Интерцепторы, реверс» | Производит отсчет скоростей (начала торможения, выключения реверса и др.) | Выпускает интерцепторы и включает реверс тяги двигателей. Контролирует выпуск интерцепторов и выход двигателей на режим максимальной обратной тяги |
| На скорости менее 265км/ч применяет торможение колес |  |  |
| Выдерживает направление пробега отклонением педалей руля направления, удерживая штурвал в отклоненном от себя положении | Контролирует пробег самолета | Контролирует давление в гидросистеме и системе торможения колес (основного и аварийного) |
| На скорости 120 км/ч дает команду: «Реверс выключить» | В конце пробега включает вентиляторы охлаждения колес | Выключает реверс тяги двигателей и контролирует перекладку створок реверса в положение прямой тяги |
| На скорости руления включает рулежный режим управления поворотом колес передней опоры шасси и освобождает ВПП | Осуществляет контроль переключения режима |  |

На скорости 120-100 км/ч выключается реверс тяги, и бортинженер контролирует процесс его выключения по тем же светосигнальным табло, что и при включении реверса. Выключение реверса на малой поступательной скорости движения самолета по ВПП может привести к помпажу двигателей из-за нарушения потока входящего в двигатель воздуха, а также попаданию в них частиц, поднимаемых с ВПП направленной вперед струей выходящих газов. При необходимости (осадки на ВПП, ошибки экипажа, отказ основного торможения колес и др.) разрешается использовать реверс тяги до полной остановки самолета. В конце пробега на ВС, оборудованных системой охлаждения колес, включаются вентиляторы охлаждения тормозных колес шасси.

2.5.2.Эксплуатационные факторы ,влияющие на длину пробега

Посадочные характеристики самолета зависят от многих эксплуатационных и конструктивных факторов. К конструктивным факторам относятся: нагрузка на крыло, аэродинамическое качество, эффективность тормозных устройств, тип шасси, количество и расположение двигателей, давление в пневматиках колес и др.

Длина пробега самолета зависит от ряда эксплуатационных факторов. Некоторые из них  зависят от пилота (угол атаки, выдерживание глиссады, скорости  опускания  колес,  носовой  опоры  шасси,  степень торможения и др.).

Другие факторы не зависят от пилота. К ним относятся: посадочная масса самолета, температура и давление атмосферного воздуха, направление   и   скорость   ветра,  уклон  и  состояние   ВПП   и  др.    При

увеличении посадочной массы самолета длина пробега увеличивается пропорционально увеличению его массы.

Температура и давление атмосферного воздуха определяют плотность, от которой зависит посадочная скорость. Чем больше плотность воздуха, тем меньше длина пробега.

При наличии уклона ВПП от действия посадочной массы самолета будет  возникать дополнительная ускоряющая или замедляющая сила, так как величина тg раскладывается на две составляющие. Если  пробег самолета происходит в направлении уклона, то длина пробега возрастает; при пробеге на уклон она уменьшается.

На влажной и мокрой ВПП величина силы сопротивления, качения колес возрастает, а сила сцепления колес при торможения падает (в сравнении с сухим покрытием). Так как второй фактор при этом влияет более эффективно, то при посадке на влажную и мокрую ВПП длина, пробега увеличивается.

При посадке со встречным ветром длина пробега будет меньше, так как величина путевой посадочной скорости уменьшается на величину встречной составляющей скорости ветра. При попутном ветре длина пробега увеличивается.

Длину пробега для различных эксплуатационных условий посадки, отличающихся от стандартных, можно определить по методике, аналогичной для определения длины разбега. Так как аналитический расчет длины пробега или посадочной дистанции очень сложен и требует большого количества расчетов, то для облегчения и ускорения определения длины посадочной дистанции или длины пробега широко применяются специальные номограммы.

На пробеге применяют различные средства торможения: тормоза колес, реверс тяги ТРД или отрицательная тяга воздушных винтов ТВД, аэродинамические  тормоза (интерцепторы, парашюты, спойлеры, щитки и

др.) и аэродромные средства торможения. Тормоза колес и реверс тяги являются основными средствами торможения, а остальные вспомогательными.

Эффективность торможения зависит не только от энерговооруженности тормозного устройства, но и от навыков и умения пилота их применять. Применением тормозных устройств колес наибольшего эффекта торможения можно достичь в том случае, если тормоз включается во время пробега в тот момент движения колеса, когда сила сцепления достигает предельного значения, а тормозной момент находится около своего возможного максимума и не превышает величины момента сцепления. При этом качение колеса должно происходить без «юза».

Задача обеспечения безопасного и вместе с тем предельного эффективного торможения на большой скорости в настоящее время обеспечивается применением автоматической системы торможения. Для определения наивыгоднейшего режима торможения необходимо исходить не только из условий работы колеса при автоматическом торможении, но и из условий взаимодействия колеса (пневматика) с поверхностью ВПП в процессе перехода от качения к блокировке.

Необходимым условием для качения колеса как особого вида движения является наличие силы сцепления между колесом и опорной поверхностью. Под силой сцепления понимают тангенциальную силу Т, которая возникает в плоскости контакта тормозного колеса с опорной поверхностью независимо от режима движения колеса (качения, скольжения, качения со скольжением). Природа силы сцепления контактирующих тел пневматик - ВПП аналогична природе силы трения при их относительном смещении.

Сцепление колес с покрытием принято оценивать коэффициентом сцепления μс:

μс= T/N

где N — нормальная нагрузка, действующая на колесо.

Величина коэффициента сцепления зависит от скорости движения, состояния поверхности, степени износа шины, давления в пневматике и нагрузки па колесо. С увеличением скорости движения самолета коэффициент сцепления уменьшается.

Мокрая поверхность ВПП приводит к уменьшению коэффициента сцепления из-за наличия жидкой пленки между пневматикой и поверхностью, которая препятствует непосредственному контакту взаимодействия тел. Наличие рисунка на протекторе увеличивает фактическую длину периметра контакта, создает благоприятные условия для вытеснения пленки воды и тем самым увеличивает коэффициент сцепления по сравнению с протектором, имеющим гладкую поверхность. Еще большее уменьшение коэффициента сцепления наблюдается на поверхности ВПП, покрытой мокрым снегом. Торможение самолета в этих условиях весьма затруднительно, так как при относительно небольшой величине силы сцепления малейшее превышение тормозного момента над моментом сцепления приводит к блокировке одного из основных колес шасси, что может вызвать разворот самолета в сторону заблокированного колеса.

Коэффициент сцепления на мокрой и покрытой снегом ВПП уменьшается по сравнению с коэффициентом сцепления на сухой ВПП в среднем в 1,5—2 раза, при этом примерно во столько же увеличивается длина пробега.

Коэффициент сцепления в значительной степени зависит от давления в пневматике. Удельное давление шины на поверхность примерно равно давлению, воздуха в пневматике. С ростом давления в пневматике уменьшается коэффициент сцепления, так как увеличивается удельное давление на поверхность и уменьшаются номинальная и контурная площади контакта.

Для сокращения длины пробега широкое применение находит реверс тяги. Преимуществом его является независимость от состояния ВПП и незначительная зависимость от скорости пробега. Величина реверсивной тяги зависит в основном от массы, скорости и увеличения угла поворота газа, истекающего из реверсивного устройства. Для реверсирования тяги турбореактивных двигателей могут применяться различные типы устройств, задачей которых является изменение направления истечения газов под определенным углом.

Реверсивное устройство включается для торможения самолета после приземления, а также в аварийном случае — при прерванном взлете самолета. Кроме того, реверс может использоваться на режиме выравнивания и выдерживания.

Отрицательная тяга силовой установки с ТВД может быть получена за счет постановки лопастей воздушного винта на такие углы установки, при которых углы атаки их оказываются отрицательными. При наличии поступательной скорости отрицательная тяга воздушного винта может возникнуть при положительных углах установки лопастей. Это достигается переводом РУД на режим земного малого газа.

После опускания носовой опоры шасси воздушные винты снимают с упора. В этом случае лопасти воздушного винта становятся в положение минимального установочного угла, что приводит к образованию отрицательной тяги, и тем большей, чем больше скорость самолета на пробеге. К концу пробега самолета отрицательная тяга уменьшается и по достижении определенной минимальной скорости совсем исчезает — появляется нулевая или положительная тяга. Поэтому, чтобы лучше использовать эффект действия отрицательной тяги на пробеге, переводят РУД  на  земной   малый  газ  и  снимают  винты  с  упора  сразу  же  после

приземления самолета. Направление движения самолета во время пробега выдерживается рулем направления и управления колесом носовой опоры шасси, в случае необходимости — тормозами колес. Тормозной парашют является аэродинамическим тормозным средством, его тормозная сила не зависит от состояния ВПП. Эффективность использования тормозного парашюта определяется выбором времени его выпуска. Чем раньше выпускается тормозной парашют, тем больше будет эффект его применения. Выпуск тормозного парашюта производится обычно  после приземления самолета. В процессе эксплуатации тормозных парашютов возможны случаи обрыва фала в момент выпуска тормозного парашюта по причине превышения скорости выпуска его сверх допустимых значений, а также из-за динамической нагрузки, обусловленной неправильной укладкой парашюта.

Существенное влияние на пробег оказывает выпуск интерцептора (щитков, спойлеров) за счет значительного увеличения лобового сопротивления и снижения подъемной силы.

2.5.3 Способы сокращения посадочной дистанции

Посадочная дистанция может быть сокращена за счет уменьшения воздушного участка посадочной дистанции и длины пробега, которое может быть достигнуто за счет мастерства экипажа, точности расчета, эффективности использования механизации крыла. От опыта и мастерства экипажа зависит и участок пробега. Здесь важно своевременно и правильно использовать различные средства торможения (тормоза колес и реверс тяги). За счет правильного применения тормозов можно уменьшить длину пробега до 50 %. Тормоза включаются при касании ВПП всех колес шасси самолета. Эффективность тормозов решающим образом зависит от состояния поверхности ВПП, которая характеризуется коэффициентом сцепления.

Использование отрицательной тяги ТВД является наиболее эффективным способом уменьшения длины пробега, так как не зависит от состояния ВПП. Уменьшение длины пробега может достигать 50 %.

Как известно, отрицательная тяга возникает, когда угол атаки лопастей винтов становится отрицательным. Это достигается снятием винта с упора при работе двигателя на режиме малого газа. Отрицательная тяга будет тем больше, чем больше скорость самолета на пробеге. Поэтому снимают винт с упора только после опускания передней опоры.

Для ТРД отрицательная тяга достигается изменением направления истечения газов из сопла, т. е. реверсированием тяги. Реверсивная тяга зависит в основном от массы, скорости и угла поворота газа, истекающего в обратном направлении. Отрицательную тягу принято оценивать коэффициентом реверсирования, который представляет собой отношение получаемой отрицательной тяги к статической тяге двигателя;

σ  = Ррев/ Рст

где Ррев — отрицательная (реверсивная) тяга, Рст — статическая тяга двигателя

Для лучших реверсивных устройств σ = 0,5...0,7. При торможении за счет реверсирования тяги уменьшается износ покрышек. Эффективность торможения не зависит от состояния ВПП. Включение реверсивных устройств должно производиться после приземления самолета.

2.6. Руление после посадки.

В конце пробега самолета на скорости руления включается рулежный режим поворота колес передней опоры шасси. Движение самолета по РД производится на внутренних двигателях, работающих на режиме малого газа. Внешние двигатели выключаются на прямолинейном участке руления

после их охлаждения на режиме малого газа не менее 2 мин. В ночных условиях включаются рулежные и боковые фары. В процессе руления экипаж убирает закрылки, предкрылки и устанавливает стабилизатор в стояночное положение. Выключается также обогрев приемников полного давления воздуха и электрообогревных стекол пилотской кабины. При посадке в условиях обледенения, а также на ВПП, покрытую атмосферными осадками, уборка закрылков и предкрылков производится на стоянке после их осмотра.

После заруливания самолета на место стоянки выключается управление поворотом колес и включается стояночный тормоз. Проверяется давление в гидроаккумуляторах тормозов. При необходимости их подзаряжают от насосной станции. После подсоединения наземного источника электропитания и подключения его к бортсети самолета выключаются внутренние двигатели. На стоянке необходимо осмотреть двигатели, реверс тяги которых выключился на скорости  120 км/ч.

ГЛАВА 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОСОБЫХ СИТУАЦИЯХ ПОЛЕТА

3.1. Полеты в условиях обледенения

В атмосфере при отрицательных температурах содержатся переохлажденные частицы влаги. При соударении с элементами конструкции летящего с большой скоростью ЛА они замерзают и с течением времени образуют слой льда. Обледенение происходит главным образом при полете в облаках, тумане, дожде и мокром снеге, где имеется видимая сконцентрированная влага. Наиболее «благоприятные» температурные условия для обледенения ЛА – О0 ...100С, хотя обледенение возможно и в более широком диапазоне температур.

Интенсивность обледенения, определяющаяся скоростью нарастания ледяного покрова в единицу времени, зависит от скорости полета размеров капель и концентрации сконденсировавшейся влаги в 1 м3 воздуха (водности воздуха). Толщина водяного покрова зависит от продолжительности полета в зоне обледенения. При полете ЛА на небольших скоростях, при которых обтекаемые поверхности имеют температуру ниже О °С, форма ледяного покрова зависит от размера пере-охлажденных капель. При малом диаметре капель форма льда обычно имеет пикообразный вид (рис. 3.1, а). Если переохлажденные капли крупных размеров, то при соударении с передними кромками обтекаемых поверхностей они сначала растекаются, а потом уже замерзают. В этом случае поверхность обледенения больше, чем при каплях малого размера (рис. 3.1, б). Обычно это полупрозрачный ледяной покров, имеющий пологое корытце на носке.

- Рис.3.1. Виды обледенения Л А

При повышенных скоростях полета, когда передняя кромка профиля вследствие аэродинамического нагрева имеет положительную температуру, обледенение ЛА имеет желобкообразную (роговидную) форму (рис. 3.1, в). Это объясняется тем, что осевшая на передней кромке влага не замерзает, а сдувается воздушным потоком к более холодной части профиля, где и примерзает к обтекаемой поверхности. При сдувании капли сливаются друг с другом, образуя сплошную пелену. Поэтому желобковая форма льда не содержит пустот и имеет стекловидную структуру. С дальнейшим увеличением скорости полета, а следовательно, и аэродинамического нагрева, когда обтекаемые поверхности имеют положительные температуры, обледенение ЛА становится невозможным. Аэродинамический нагрев передней кромки приближенно может быть определен как:

Δt = V2/2000 ,

где V - скорость полета, м/с.

Эта формула справедлива для условий адиабатического нагрева.

В реальных условиях обледенения вследствие теплоотдачи и испарения влаги с обтекаемой поверхности ЛА нагрев оказывается на 40... 50 % ниже расчетных значений. Если, например, самолет пробивает облака со скоростью 720 км/ч, то средний нагрев передней кромки крыла будет не 20 °С. как это следует из формулы, а всего лишь 10... 12 °С. В этом случае при температуре  облаков  ниже - 12 °С  произойдет  обледенение  самолета, так

как температура обтекаемой его поверхности окажется ниже нуля. При температуре облаков выше --12 °С или скорости полета выше 720 км/ч обледенение ЛА исключается.

Наиболее часто подвержены обледенению передние кромки крыла, стабилизатора и киля, лобовые стекла фонаря, воздухозаборники двигателей, элементы силовой установки, расположенные во всасывающем канале (стойки, лопатки направляющего аппарата, защитные сетки), антенны и приемники воздушного давления.

В результате обледенения искажаются формы профилей крыла и хвостового оперения, что может существенно увеличить Сх, массу ЛА, снизить Су, ухудшить устойчивость и управляемость ЛА. Появление на передней кромке горизонтального оперения даже сравнительно небольшого слоя льда может существенно осложнить пилотирование ЛА, особенно на предпосадочном планировании после выпуска закрылков. В этом случае угол атаки стабилизатора может приблизиться к критическому значению. Указанные явления относятся в первую очередь к ЛА, имеющим мощную механизацию крыла.

При обледенении воздухозаборника и элементов силовой установки во всасывающем канале уменьшается расход воздуха, а следовательно, уменьшается и тяга двигателя, повышается его температурный режим. При этом возможны неустойчивая работа (помпаж) и тряска двигателя. Ото- рвавшиеся куски льда могут попасть в компрессор и вывести его из строя. Учитывая это, при наличии условий обледенения командир экипажа и диспетчер службы движения перед вылетом должны выбрать такой эшелон полета, который дал бы возможность лететь вне зоны обледенения. Если это не удается сделать и невозможно также обойти зону обледенения по маршруту полета, то экипаж должен привести в действие все бортовые противообледенительные средства. Для повышения надежности работы последних включение их в полете производят заранее, перед входом ЛА в зону обледенения. Если по тем или иным причинам включение противооб-леденительных средств не дает желаемых результатов и обледенение продолжается, то необходимо потребовать замены эшелона для выхода из зоны обледенения, а при необходимости посадить самолет на ближайшем аэродроме.

Полеты в условиях обледенения могут выполняться только на ЛА, оборудованных противообледенительными системами. На современных ЛА получили распространение воздушно-тепловые, электротепловые и электроимпульсные противообледенительные системы (ПОС). Они обеспечивают защиту от образования льда, а также удаление льда с обогреваемых поверхностей ЛА. От обледенения на ЛА защищаются предкрылки, носки крыла, стабилизатора и киля, воздухозаборники и входной направляющий аппарат двигателей, лобовые стекла и форточки фонаря кабины экипажа, приемники полного давления, датчики углов атаки, передние кромки лопастей и коки воздушных винтов. Функционирование электротепловых и электроимпульсных ПОС обеспечивается самолетными источниками электропитания, а воздушно-тепловых - горячим воздухом, отбираемым от двигателей.

Информацию о начале обледенения самолета экипаж получает от сигнализаторов обледенения планера и двигателей. Часть предкрылков, носков крыла и воздухозаборников двигателей может быть осмотрена экипажем в полете через форточки кабины экипажа и окна в пассажирских салонах. Основное управление ПОС осуществляется с пульта бортинженера. Включается ПОС крыла и оперения только в полете до входа в зону обледенения и выключается через 10 мин после выхода из нее.

Обогрев стекол включается с земли на все время полета независимо от климатических условий, а двигателей на земле  - независимо от обледенения при температуре наружного воздуха ниже +5 °С при наличии тумана, мороси, дождя или снегопада. Опыт эксплуатации доказывает, что воздушно-тепловые системы достаточно эффективны и надежны в работе. Следует иметь в виду, что при полете на пониженных режимах работы двигателя снижаются расход и температура воздуха, отбираемого для про-тивообледенительной системы. При снижении, например, температура воздуха на входе в противообледенительную систему может быть ниже в 2 раза, чем в режиме набора высоты. При этом снижается и эффективность действия системы. Не рекомендуется также включать воздушно-тепловую систему на максимальном режиме работы двигателя, так как с уменьшением расхода воздуха может значительно повыситься температура газа и даже появиться помпаж компрессора.

На некоторых типах ЛА (Ил-86, Ил-96) применяется электроимпульсная ПОС крыла и хвостового оперения. Удаление льда производится созданием импульсной упругой деформации в обшивке защищенных поверхностей. Деформация создается электромагнитными индукторами, размещенными в обогреваемых участках крыла и хвостового оперения.

3.2. Полеты в условиях атмосферной турбулентности

Причиной атмосферной турбулентности является наличие в атмосфере градиентов температур, давлений и скоростей. На возникновение турбулентности в атмосфере оказывает влияние наличие резких фронтов погоды, струйных течений, рельефа местности.

В установившемся горизонтальном полете сумма вертикальных сил, действующих на ЛА, равна нулю, а перегрузка равна 1:

nY=Y/(mg)=1.

При действии вертикального порыва на ЛА изменяется угол атаки, а следовательно, и подъемная сила. Это вызывает вертикальные и угловые перемещения ЛА, которые дополнительно влияют на изменение угла атаки. При этом возрастает перегрузка на величину Δnу:

ny ={у+ΔY}  (mg)= 1 = Δnу.

Учитывая, что вертикальные потоки (порывы) могут быть восходящими и нисходящими, и приращение перегрузки может быть как положительным, так и отрицательным, т.е. ΔnY=±ΔY(mg). Это вызывает дополнительные напряжения в силовых  элементах конструкции. При большой турбулентности атмосферы возникающие нагрузки могут вызвать напряжения, превосходящие установленный запас прочности данного ЛА.

Дополнительную перегрузку при полете в турбулентной атмосфере можно определить следующим образом.

Увеличение угла атаки от вертикального порыва ветра (рис.3.2.)

tgΔα=WV

где  W — скорость вертикального порыва ветра; Δα — приращение угла атаки

Учитывая, что Δα мало, можно принять Δα = W/ V.

Увеличение перегрузки вследствие изменения угла атаки.

Рис. 3.2. Увеличение угла атаки за счет вертикального порыва ветра

ΔnY=±ΔYmg=±CYαρV2S2mgΔα=±CYαWρVS2mg

Из этой формулы видно, что при данном значении скорости вертикального порыва прирост перегрузки пропорционален скорости полета.

При полете в атмосферной турбулентности действующие на ЛА неуравновешенные силы вызывают не только вертикальные, но и боковые перегрузки ΔnZ. Однако горизонтальные составляющие порывов ветра обычно меньше влияют на движение ЛА.

При полете в атмосферной турбулентности действующие на ЛА неуравновешенные силы вызывают не только вертикальные, но и боковые перегрузки Δnz. Однако горизонтальные составляющие порывов ветра обычно меньше влияют на движение ЛА.

При полете в зоне турбулентности интенсивные порывы воздуха, изменяя углы атаки и скольжения, вызывают не только дополнительные перегрузки, продольные и боковые колебания ЛА, но и ухудшают его устойчивость и управляемость. При скорости вертикальных порывов, превышающих 10.. 12м/с, ЛА может выйти на режим тряски, вызванной срывами потока на возросших углах атаки. Дальнейшее увеличение вертикальных скоростей, а следовательно, и углов атаки может вызвать сваливание на крыло ЛА.

Пилотирование и выдерживание режима полета в турбулентной атмосфере выполняется в соответствии с требованиями Руководства по летной эксплуатации данного типа ЛА. При большой турбулентности командир экипажа имеет право (с разрешения диспетчера) изменить высоту полета или обойти зоны большой атмосферной турбулентности на безопасном расстоянии, особенно зоны с грозовой деятельностью и пыльной бурей. ЛА достаточно устойчивы и, как правило, сами без помощи пилота стремятся сохранить исходное балансировочное положение. Поэтому пилот не должен реагировать рулями на каждое отклонение ЛА от направления установившегося движения.

3.3.Самовыключение и запуск ГТД  в полете

При полете на больших высотах не исключена возможность самовыключения ГТД, что объясняется сужением диапазона устойчивой работы камер сгорания с подъемом на высоту (рис. 3.3).

При этом непосредственными причинами самовыключения двигателей в полете могут быть: резкое изменение положения РУД, выключение или отказ в работе насосов подкачки, резкие эволюции самолета, особенно такие, которые связаны с уменьшением подачи воздуха в камеры сгорания, чрезмерное изменение положения регулирующей иглы воздухозаборника, помпаж компрессора. Во всех этих случаях нарушается соотношение между массой подаваемого в двигатель топлива и воздуха, что вызывает изменение коэффициента избытка воздуха а. В тех случаях, когда а выходит за пределы устойчивой работы камер сгорания, происходит срыв пламени.

Рис. 3.3.  Уменьшение диапазона устойчивой работы камеры сгорания с  подьемом на высоту

Рис.  3.4. Изменение частоты вращения при работе двигателя на малом газе и авторотации (1)

Ротор остановившегося двигателя авторотирует под действием энергии набегающего потока. Поэтому под запуском двигателя в полете подразумевается переходный процесс, при котором двигатель с режима авторотации переходит на режим малого газа вследствие возобновления горения в камерах сгорания. На запуск двигателя в полете оказывают влияние давление, температура и скорость воздуха на входе в двигатель, коэффициент избытка воздуха и качество распыла топлива форсунками. При этом, чем выше давление и температура воздуха на входе в камеры сгорания на режиме авторотации, тем благоприятнее условия смесеобразования, а следовательно, и запуска двигателя. Низкие температуры и давление, наоборот, ухудшают условия запуска.

На успех запуска двигателя в полете также влияет и соотношение частот вращения ротора двигателя при работе на малом газе и режиме авторотации. При постоянной приборной скорости полета частота вращения ротора двигателя nавт с увеличением высоты возрастает, что объясняется увеличением перепада давления воздуха на последних ступенях компрессора и на турбине. Частота вращения на режиме малого газа nмг многих двигателей с системами регулирования, обеспечивающими постоянный расход топлива, с увеличением высоты увеличивается быстрее, чем nавт (Рис. 3.4.). С подъемом на высоту разрыв между nмг и nавт увеличивается, а следовательно, увеличивается продолжительность запуска двигателя. При этом возникает опасность перегрева двигателя.

Для запуска двигателей на больших высотах требуется более точная дозировка топлива специальными автоматическими системами. При отсутствии таких систем запуск двигателя на больших высотах, как правило, более медленный. Иногда он сопровождается «зависанием частоты вращения», повышением температуры и в ряде случаев помпажем, что вызывается обогащением топливовоздушной смеси, уменьшением полноты сгорания, снижением перепадов давления на турбине. В настоящее время максимальная  высота  надежного запуска серийных двигателей составляет 8 - 9 км. При наличии специальных устройств она может быть увеличена.

Запускать в полете разрешается только исправный двигатель, когда экипажу известна причина его остановки и когда запуск не угрожает безопасности полета. Если полет производился на больших высотах, то необходимо снизиться и войти в зону высот надежного запуска для данного типа ЛА, установить рекомендуемые в Руководстве по летной эксплуатации скорость полета и частоту вращения авторотации двигателя. Перед запуском следует убедиться, что пожарный кран открыт. После этого нужно нажать кнопку «Запуск в воздухе» и через 3 - 5 с перевести рычаг управления двигателем из положения «Стоп» в положение «Малый газ». О характере процесса запуска двигателя судят по увеличению частоты вращения и температуры газа.

Если в течение 1 мин с момента нажатия на кнопку «Запуск в воздухе» частота вращения не увеличивается, то запуск двигателя прекращают (отпускается кнопка) и переводят рычаг управления двигателем в положение «Стоп». Перед повторной попыткой запуска необходимо снизиться на меньшую высоту полета, продуть двигатель на режиме авторотации не менее 30 с и затем повторить запуск. Чем ниже высота полета, тем лучше условия для запуска двигателей в полете. Однако по соображениям безопасности полетов на высотах ниже 2 км запускать двигатель не рекомендуется.

При запуске ТВД в полете выполяются в основном те же операции, что и для ТРД. Дополнительно перед включением кнопки «Запуск в воздухе» необходимо вывести винт из флюгерного положения и при достижении необходимой частоты вращения запустить двигатель. Учитывая, что в процессе вывода винта из флюгерного положения и запуска двигателя появляется отрицательная тяга, существенно усложняющая пилотирование самолета, остановившиеся ТВД в полете на самолетах с пассажирами запускать не рекомендуется.

3.4.Посадка ЛА с неисправными органами приземления

При отказе элементов систем управления уборкой и выпуском шасси могут быть случаи невыпуска передней опоры, одной из основных опор, обеих основных опор шасси. Если по тем или иным причинам не выпускается передняя опора шасси, то посадка ЛА производится следующим образом. Перед посадкой ЛА желательно его облегчить путем выработки или слива топлива, а также создать максимально возможную заднюю центровку, Командир экипажа докладывает руководителю полетов о неисправности шасси, получает разрешение на посадку и другие необходимые указания. Экипаж подготавливает переносные (бортовые) огнетушители в передней кабине, пассажиры пристегивают ремни, Заход на посадку, снижение и выравнивание выполняют в обычном порядке. В процессе выравнивания выключают все двигатели и закрывают пожарные краны.

Посадка ЛА производится на основные опоры шасси, и в двухточечном положении он удерживается штурвалом до тех пор, пока позволяет эффективность рулей высоты. В первой половине пробега, когда руль высоты еще достаточно эффективен, следует использовать имеющиеся средства торможения, взяв штурвал полностью на себя. Перед опусканием носа необходимо прекратить торможение. После остановки ЛА экипаж оказывает помощь в эвакуации пассажиров,

Если одна из основных опор шасси не выпускается, то посадка производится на другую (исправную). Всю подготовительную работу в этом случае выполняют так же, как и при посадке с невыпущенной передней опорой. Выравнивание и выдерживание производят с креном в сторону выпущенной опоры, перед приземлением выключают двигатели и автомат тормозов; закрывают пожарные краны. Приземляются на одну опору основного шасси, после чего самолет опускается на переднюю опору, для чего используются имеющиеся средства торможения. ЛА по возможности дольше удерживается элеронами от сваливания на крыло. В процессе пробега непосредственно перед сваливанием самолета на крыло в сторону невыпущенной опоры необходимо включить аварийное торможение колес выпущенной опоры шасси.

В тех случаях, когда шасси полностью не выпускается или выпускается только передняя опора, посадку самолета производят на фюзеляж. При этом переднюю опору, если она выпускается, необходимо убрать или снять с замка выпущенного положения. Подготовку к посадке ведут аналогично предыдущим случаям.

Посадку на фюзеляж производят по указанию руководителя полетов и только на грунт. При расчете посадки следует учесть уменьшенное лобовое сопротивление самолета из-за убранного шасси. Перед приземлением выключают двигатели, закрывают пожарные краны, обесточивают бортовую электрическую сеть, открывают аварийные люки. При возникновении пожара после посадки ЛА или ранения пассажиров экипаж под руководством командира организует тушение пожара и оказывает помощь пострадавшим.

ГЛАВА 4.ОТКАЗЫ ДВИГТЕЛЕЙ И СИСТЕМ ВС В ПОЛЕТЕ И ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА ПО  ПАРИРОВАНИЮ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Характер ответных действий экипажа по парированию последствий отказа в полете зависит от многих факторов: вида сигнала об отказе, степени его опасности, этапа полета и др. Кроме того,  эти действия происходят в условиях значительной неопределенности, связанной с неизвестным истинным техническим состоянием изделия по той причине, что данный внешний признак отказа может появиться либо из-за отказа изделия, либо из-за неисправности системы контроля изделия. Таким образом,  принятие решения о возможных воздействиях экипажа происходит в условиях неопределенности, обусловленной наличием помех, на фоне которых требуется выделить полезный сигнал.

Множество возможных вариантов решений ограниченны имеющимися в распоряжении экипажа техническими средствами контроля и управления, а также ограниченными возможностями  устранения причины возникшего отказа (замена отказавшего автомата в сети, замены предохранителя, замены перегоревшей электролампы светосигнализатора и др. элементарные воздействия по восстановлению технического состояния изделия в полете). В связи с этим, пространство возможных действий экипажа ограничено множеством следующих элементов:

- изменение режима работы отказавшего изделия;

- использование резервного изделия (например, перевод системы автоматического регулирования давления  воздуха в гермокабине на работу от дублирующего командного прибора);

- проверка неисправностей изделия с помощью средств встроенного контроля;

- поиск дополнительной информации (дополнительный признаков отказа) для принятия решения;

- отключение отказавшего изделия в системах с высокой степенью резервирования (например, одного из насосов подкачки топлива);

- проверка исправности системы  контроля отказавшего изделия;

- неотключение (неизменение режима работы) изделия в случае обнаружения системы контроля данного изделия;

- изменение плана или профиля полета;

- восстановление технического состояния отказавшего изделия средствами и способами доступными в условиях полета.

Типовая схема действий экипажа по уточнению технического состояния изделия, признак отказа которого обнаружен в полете, представлена на рис.4.1.7

Принимая решение об ответных воздействиях в случае обнаружения сигнала об отказе, экипаж должен знать о возможных последствиях своих решений.   Возможные последствия от выполнения принятых экипажем решений при обнаружении признаков отказа показаны на примере отказа двигателя при взлете (рис.4.2.)

Результаты проведенных в ГосНИИГА  опросов пилотов и бортинженеров гражданской аваиции,   имеющих большой опыт рейсовой и летно-испытательной работы позволили оценить  степень опасности возможных исходов от принятых решений по локализации отказов в полете. Наибольшая опасность возникает при отказе двтгателя на этапе продолженного взлета до набора безопасной высоты. Значительную опасность представляют такие отказы, как отказ стабилизатора типа «заклинивание»,  превышение допустимого уровня вибрации двигателя, несинхронный выпуск закрылков, отказ системы автоматического регулирования давления воздуха в гермокабине типа «перенаддув».

На основании анализа опасности последствий отказа экипаж принимает решение о воздействиях на систему ВС с целью парирования последствий отказа. В зависимости от степени влияния отказа на безопасность полетов принимается одно из двух возможных решений. Если  возможны опасные последствия отказов, принимается решение об экстренном воздействии на систему ВС. Если имеется запас времени, принимается решение о проверке дополнительных признаков отказа. Алгоритмы действий экипажа в обоих случаях показаны на примере отказа двигателя (рис. 4.3.).

Рассмотрим действия экипажа по парированию последствий перечисленных выше отказов.

4.1.Отказ двигателя при взлете

Действия экипажа по парированию последствий отказа двигателя при взлете существенно различны в зависимости от того, произошел отказ до или после достижения скорости принятия решения V1. Рассмотрим случай отказа двигателя после достижения скорости V1 как наиболее опасной.

Поскольку деятельность экипажа в случае отказа двигателя при взлете строго регламентирована, целесообразно представить эти действия в виде циклограммы.

Циклограмма действий экипажа по парированию последствий  отказа двигателя при взлёте после достижения скорости принятия решения ( на примере самолёта Ту-154) представлена в табл. 4.1.

Таблица 4.1.

Циклограмма действия экипажа по парированию последствий отказа двигателя при достижении скорости принятия решения

| Командир ВС | Второй пилот | Бортинженер |
| --- | --- | --- |
| После достижения скорости принятия решения даёт коман-ду: «взлёт продол-жаю» | Контролирует параметры полёта. Докладывает значения скорости. | Докладывает: «отказ двигателя №…» Контролирует параметры силовой установки. При необходимости экстренно выключает двигатель. |
| Продолжает разгон ВС до безопасной скорости. | Убирает шасси. | Контролирует уборку шасси. |
| На высоте 120 метров даёт команду: «убрать закрылки». Продолжает разгон ВС и набор высоты. | Импульсами убирает закрылки. | Контролирует параметры силовой установки. Контролирует уборку механизации ВС. |
| На высоте круга даёт команду: «выключить отказавший двигатель» | Докладывает диспетчеру о взлёте и отказе двигателя. | Контролирует параметры силовой установки. Выключает отказавший двигатель. Выключает генератор отказавшего двигателя. Закрывает краны: перекрывной топливный, отбора воздуха. Устанавливает номинальный режим двигателям. |

В соответствии с циклограммой действия экипажа выключение отказавшего двигателя производится по команде командира ВС. Однако в ряде случаев (помпаж двигателя, самовыключение двигателя, загорание табло «пожар» и др.) бортинженер производит экстренное выключение отказавшего двигателя с последующим докладом командиру ВС.

4.2.Отказ стабилизатора типа «заклинивание»

Одним из характерных отказов системы управления самолетом является отказ стабилизатора типа «заклинивание» при заходе на посадку. Если при заходе на посадку после выпуска закрылков произошла остановка стабилизатора (перестало гореть в режиме мигания табло «стабилизатор включён» и остановилась стрелка  указателя положения стабилизатора), необходимо выключить режим совмещённого управления и установить переключатель ручного управления стабилизатором в требуемое положение. Если после этого стабилизатор не переместился  в требуемое положение, необходимо установить переключатель управления стабилизатором в нейтральное положение  и уйти на второй круг. При этом следует проверить исправность указателя положения стабилизатора (признаками неисправного состояния указателя являются зашкаливание,  колебание или фиксация стрелки указателя в произвольном положении и при этом мигает табло «стабилизатор включен» на каждом этапе перекладки стабилизатора не более 15с.), а также необходимо убедиться, что балансировочное положение руля высоты находится в установленных пределах, что свидетельствует о нормальной работе стабилизатора в совмещенном режиме (рис. 4.4.).

4.3.Превышение допустимого уровня вибраций двигателя

Значительная часть отказов силовой установки на самолетах с ТРД связана с превышением допустимого уровня вибраций двигателя. Признаком недопустимого уровня вибраций является загорание в полете табло «вибрация велика». В этом случае с помощью переключателя выбора двигателя определяется двигатель с повышенным уровнем вибрации и (при исправной виброаппаратуре) уменьшается режим работы двигателя до угасания табло «вибрация велика» и уменьшения виброскорости по указателю до 40%. Исправность виброаппаратуры  проверяется с помощью средств встроенного контроля. Полет продолжается на вновь установленном режиме работы двигателя. Если при уменьшении режима работы двигателя виброскорость не снижается, двигатель следует

выключить. При неисправной виброаппаратуре двигатель не выключают, контролируя его работу по другим приборам контроля данного двигателя.

В каждом случае загорания табло «вибрация велика» экипаж делает в бортжурнале самолета запись о действиях по парированию последствий  данного отказа, а также о режиме работы двигателя (положение РУД, частота вращения роторов двигателя) и условиях полетв (скорость, высота, этап полета, полетная масса). Инженерно-технический персонал должен при очередном техническом обслуживании провести анализ технического сосотояния двигателя.

4.4.Отказ системы автоматического регулирования давления воздуха в гермокабине типа «перенаддув»

В процессе летной эксплуатации наиболее опасными отказами системы автоматического регулирования давления (САРД) воздуха в гермокабине являются разгерметизация и перенаддув гермокабины. Основными причинами разгерметизации кабины являются неисправная работа САРД и нарушение герметичности гермокабины. Основные причины перенаддува гермокабины связаны с нарушениями в работе основной САРД. Рассмотрим действия экипажа в случае перенаддува гермокабины.

После срабатывания сигнализации о перенаддуве гермокабины (звучание сирены и мигание табло «перенаддув») экипаж должен проверить параметры САРД по указателям высоты и перепада давления в гермокабине. Если перепад превышает установленный уровень, а высота в кабине меньше установленной для данной высоты полета, необходимо включить дублирующий командный прибор и снова проверить параметры работы САРД по кабинному прибору. При восстановлении работы САРД разрешается выполнение полета по заданию. Если же после включения дублирующей САРД перепад давления в кабине продолжает возрастать, а высота в кабине продолжает уменьшаться, произвести аварийное снижение.

ГЛАВА 5. ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАДАЧ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ АТ ОБНАРУЖЕННЫХ В ПОЛЕТЕ

Отказы АТ являются одной из причин авиационных происшествий и задержек вылетов ЛА. Особую значимость задачи поиска неисправностей приобретают в оперативном цикле технической эксплуатации, в том числе и в полете. Инженерно-авиационное сопровождение полетов при решении задач поиска неисправностей состоит в:

- разработке рекомендаций экипажу по выявлению и устранению причин неисправностей, обнаруженных в полете и парированию их последствий;

- проведении технической учебы с летным составом по методам и средствам поиска неисправностей;

- внедрении в практику технической эксплуатации прогрессивных технологий поиска и устранения неисправностей таких, как технология поиска неисправностей с использованием результатов расшифровки полетной информации, с применением автоматизированной информацион-но-управляющей системы технологической подготовки процессов поиска и устранения неисправностей в оперативном цикле технической эксплуатации, с использованием бортовых систем сигнализации об отказах, с использованием наземно-бортовых автоматизированных систем диагностирования, с применением диагностических экспертных систем и др.

5.1. Организация поиска и устранения неисправностей АТ в оперативном цикле технической эксплуатации

Оперативный цикл технической эксплуатации ЛА характеризуется тем, что техническое обслуживание ЛА выполняется только по оперативным формам ТО и время стоянки ЛА в аэропорту посадки строго ограничено. В этих условиях схема организации работ по оперативному поиску и устранению неисправностей функциональных систем ЛА существенно зависит от уровня технологического обеспечения процессов поиска неисправностей. Если в эксплуатационном предприятии применяется система кодирования внешних признаков отказа и существует библиотека алгоритмов поиска неисправностей, то работы по поиску и устранению неисправностей могут быть организованы по схеме, представленной на рис. 5.1. Характерной особенностью данной схемы является анализ условий ТО в аэропорту посадки с точки зрения обеспеченности контрольно-проверочной аппаратурой и запасными частями. Если это не выполняется в полном объеме, то необходимо разработать транзитный вариант алгоритма поиска неисправности. Транзитный вариант алгоритма не гарантирует определение причины неисправности по данному внешнему признаку, но позволяет в данных условиях оперативно принять обоснованное решение о возможности своевременной подготовки ЛА к вылету.

Приведенная схема организации работ по поиску неисправностей функционирует в рамках автоматизированной информационно-управляющей системы технологической подготовки процессов поиска и устранения неисправностей в оперативном цикле технической эксплуатации ЛА. Взаимосвязь этой системы с производственными процессами опе-ративного ТО в АТБ показана на рис.5.2. Существенным преимуществом

данной системы является возможность передачи в цех подготовки производства АТБ (связь “3”) заблаговременно до посадки ЛА задания на подготовку необходимой для поиска неисправности контрольно-проверочной аппаратуры и необходимых запасных частей.

Структурно автоматизированная ИУС состоит из трех подсистем (рис.5.3): организационной, технологической и системы информационного обеспечения. Основными технологическими документами системы являются сборник кодов внешних признаков отказа (СКВПО) и сборник алгоритмов поиска отказов (САПО). Эффективность функционирования системы во многом зависит от совершенства автоматизированной базы данных (БД). Например, автоматизированная БД системы “Поиск”, разработанная в АТБ аэропорта Шереметьево, для всех типов самолетов семейства “Ту” и “Ил” в средине 80-х годов, использует 95 реквизитов и позволяет в течение нескольких минут получить справку по произвольному запросу за трехлетний период эксплуатации данного типа ЛА. Одна из экранных форм этой БД показана на рис.5.4.

5.2. Технология поиска неисправностей с использованием результатов расшифровки полетной информации

Использование полетной информации в эксплуатационных авиапредприятиях осуществляется в соответствии с “Руководством по организации сбора, обработки и использования полетной информации в авиационных предприятиях ГА РФ”. Согласно этому документу функции сбора анализа и расшифровки полетной информации возлагаются на подразделения полетной информации АТБ. Обработка полетной информации производится по программам “пилотирование” и “техника”. Программа “техника” обеспечивает контроль работоспособности бортовых

систем ЛА путем регистрации разовых команд и аналоговых параметров с помощью бортовых регистраторов параметров полета типа МСРП.

Технология поиска неисправностей с использованием результатов расшифровки полетной информации состоит в следующем: подразделение полетной информации производит расшифровку и экспресс-анализ полетной информации и в случае появления диагностического сообщения и проверки достоверности результатов расшифровки оформляет сигнальный лист об отказе. Схема использования результатов расшифровки полетной информации для поиска и устранения причины неисправности представлена на рис.   . Порядок взаимодействия цехов и отделов АТБ после оформления сигнального листа об отказе представлен на рис.   .

Использование результатов расшифровки полетной информации для поиска и устранения причины неисправности позволяет повысить достоверность результатов поиска неисправности и сократить затраты времени на поиск и устранение неисправностей.

5.3. Технология поиска неисправностей на основе применения автоматизированных систем диагностирования

Автоматизированные системы диагностирования (АСД) являются составной частью системы технической эксплуатации современных ГТД и широко применяются зарубежными и отечественными авиакомпаниями.

Современные АСД представляют собой автоматизированные наземно-бортовые комплексы, осуществляющие оперативный контроль, предварительную обработку и регистрацию данных на базе бортовых ЦВМ, а также наземную статистическую обработку данных и поиск неисправностей.

Структуру и содержание задач, решаемых АСД, рассмотрим на примере получившей широкое применение в эксплуатации самолетов Ил-86 АСД “Анализ-86”. В ее состав входят:

- объекты диагностирования – силовая установка, система электро-снабжения, элементы планера, система измерения и регистрации данных;

- штатные датчики двигателя и самолета;

- система измерения и регистрации данных на магнитный носитель МСРП-256;

- средства предварительной обработки данных (декодирование зарегистрированной информации, формирование выборок);

- комплекс функциональных задач, осуществляющих распознавание состояния СД и их подсистем;

- автоматизированный банк данных;

- средства информирования  пользователей;

- комплекс технических средств (основой которого является ПЭВМ).

В процессе работы подсистемы осуществляются фильтрации входной информации, оценка состояния объектов диагностирования на различных режимах полета, анализ трендов и прогнозирование тенденций изменения параметров на базе хранящейся в банке статистической информации о предыдущих полетах.

Основными объектами диагностирования являются двигатели НК-86, в составе которых диагностируются:

- система автоматического регулирования;

- проточная часть;

- динамическая система ротора и его опор.

На всех этапах полета контролируется вибросостояние двигателей, а на взлетном режиме определяется значение тяги.

Анализ диагностической информации и принятие решения о состоянии двигателя осуществляет группа инженеров, состоящая из инженера по эксплуатации, инженера лаборатории диагностики и представителя завода-изготовителя. Алгоритм принятия решения представлен на рис. 5.7., последовательность решения задач диагностирования – на рис. 5.8.

На самолетах Ил-96 и Ту-204 (двигатели ПС-90А) применяется АСД “Диагноз-90”. Система обрабатывает 21 параметр двигателя, которые могут принимать значения: “больше ТУ”, “меньше ТУ”, “норма”, “изменение”, “тренд”. Выбранный для анализа параметр характеризуется четырьмя значениями: начальное, текущее, отклонение, скорость отклонения. АСД работает в режиме “тренд-анализ” и в режиме заключения о техническом состоянии. Кроме того, на экране дисплея отображается график изменения параметра по наработке, аппроксимированный по результатам статического анализа, и прогноз остатка наработки.

5.4 Организация поиска и устранении неисправностей с использованием бортовых систем сигнализации об отказах

Условия для оперативного поиска и устранение неисправностей функциональных систем ЛА значительно улучшается на самолётах, оборудованных комплексной информационной системой сигнализации. Система предназначена для:

- Предупреждения экипажа о возникновении опасных отказов(сигнальная информация);

- Выдачи экипажу и наземному персоналу информации о техническом состоянии бортовых систем в виде мнемокадров или распечатки на аналого-цифровом печатающем устройстве;

- Отображения информации об отказах и рекомендации экипажу по парированию последствий отказа.

Выдаваемая системой информация отображается на двух экранах в пилотской кабине. Управление индикацией осуществляется с пультов управления. Сигнальная информация отображается на экране индикатора в виде текста как в полете, так и на земле. Информация о параметрах технического состояния бортовых систем скомпонована в виде логически организованных элементов изображения (шкалы, символа, надписи) – мнемокадров. В зависимости от требуемой срочности действия экипажа система выдает информацию  трех категорий: аварийной, предупреждающей и уведомляющей. Каждая категория отображается на экране различными цветами. Аварийные и предупреждающие сигналы сопровождаются загоранием сигнальных огней и звуковым сигналом (гонг). Примеры мнемокадров сигнальной и уведомляющей информации представлены на рис. 5.9.

Информация об отказах может быть передана по каналам радиосвязи в аэропорт посадки и использована инженерно – техническим персоналом для подготовки к поиску и устранению отказа. Кроме того на земле может быть получена дополнительная информация, так как часть данных о параметрах технического состояния бортовых систем может быть получена и распечатана только на земле.

Основными направлениями развития бортовых систем сигнализации об отказах являются:

- Автоматическая фиксация признаков отказа на борту ЛА и передача их в закодированном виде в аэропорт посадки;

- Сопоставление всех данных об отказе и определение наиболее вероятной причины отказа;

- Автоматическое подключение резервных каналов или функциональных элементов бортового оборудования.

Глава 6. ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА В ПРОЦЕССЕ ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Более 90 °о расхода топлива в гражданской авиации связано с летной эксплуатацией, поэтому большое внимание уделяется вопросам экономии топлива в полете. Преждевременный запуск двигателей, длительное руление и ожидание взлета приводят к бесполезному расходу топлива Так, буксирование самолета Ту-154 вместо 5 мин руления дает экономию топлива 250 кг Подсчитано, что при сокращении времени ожидания взлета самолетов Ил-62, Ту-154 и Ту-134 в каждом рейсе всего на 1 мин можно достичь экономии топлива около 30 000 т в год Таким образом, четкое взаимодействие диспетчерской службы с экипажами и широкое применение буксирования вместо руления на старт - - один из путей экономии ГСМ.

После взлета экипаж должен стремиться сократить время работы двигателей на взлетном режиме и продолжительность маневрирования самолета в районе аэродрома за счет более точного выдерживания схемы, усыновленной для данного аэропорта. Как известно, взлетный режим характеризуется максимальным часовым расходом топлива. Поэтому, например, на парке самолетов Ту-154, где он составляет около 300 кг мин, сокращение продолжительности работы двигателей на взлетом режиме всего на 1 с обеспечивает экономию топлива 150 т в год.

Часовой и километровый расходы топлива существенно зависят от скорости, высоты полета и попетой массы ЛА. Наивыгоднейшая высота (эшелон) полета зависит от дальности, а наивыгоднейшая скорость примерно соответствует режиму минимального километрового расхода Скmin. Всякое отклонение от наивыгоднейших эшелонов и крейсерской скорости влечет за собой перерасход топлива в полете Так, на самолете Ту-154 увеличение скорости полета от наивыгоднейшей лишь на 10 км/ч приводит к увеличению расхода топлива на 150 кг/ч, а уменьшение высоты полета только на один эшелон—на 420 кг/ч. При полетах на большие расстояния можно значительно уменьшить расход топлива путем ступенчатого повышения высоты полета.

Экономию расхода топлива в полете обеспечивает также оптимальная масса заправляемого на каждый рейс топлива. Так, на самолете Ту-154 провоз 1 т «лишнего» керосина влечет за собой перерасход топлива на 120 кг/ч.

Рассмотрим влияние указанных выше эксплуатационных факторов на часовой и километровый расходы топлива.

Рис.   Зависимости Ск,Сh,Cуд и Pп от скорости полета V

Рис. Дроссельные характеристики ТРД.

Влияние скорости полета на часовой и километровый расход топлива выражается зависимостями:

CR=mTl

или

где Т г — масса  топлива, израсходованного в горизонтальном полете, кг, время горизонтального полета, ч;

l — путь, который пролетает ЛА за время t, км,

V - скорость полета, м/с,

Суд — удельный расход топлива,  кг/Н • ч,Н

В установившемся горизонтальном полете тяга двигателя равняется потребной тяге, т. е. Р

Ch = C уд Рn,  Cr = C уд Рn/(3,6V)

Таким образом, часовой расход топлива зависит от потребной тяги и удельного расхода топлива. Зависимость потребной тяги от скорости полета определяется кривой Н.Е.Жуковского (рис ), штриховой кривой представ-лена зависимость Суд = f (V). Удельный расход топлива находится в сложной зависимости от скорости полета. При n — const с увеличением скорости Суд возрастает, так как уменьшается удельная тяга двигателя. Но для увеличения скорости горизонтального полета приходится увеличивать тягу повышением режима работы, т. е. частоты вращения ротора двигателя. Последнее приводит к уменьшению Суд (рис   ), а в итоге Суд по скорости изменяется мало. В связи с этим зависимость часового расхода Сh = f (V) от скорости полета близка к зависимости потребной тяги от скорости полета. Минимальное значение Chmin соответствует минимальной потребной тяге. Продолжительность полета на этом режиме максимальная.

С увеличением скорости полета увеличивается часовой расход топлива, а следовательно, уменьшается продолжительность полета. При полете на режиме Ммах продолжительность полета уменьшается в 2. ..2. 5 раза по сравнению с режимом Vc hmin.

Рис.    . Изменение Суд по высоте полета при различной частоте вращения ротора двигателя (n1</n2<nном)

Рис.    .   Высотные характеристики ТРД

Рис.   .   Высотные характеристики ТРД

Рис.   Изменение Суд по высоте полета при различной частоте вращения ротора двигателя (n1</n2<nном)

Минимальный километровый расход топлива Сk min, очевидно, соответствует минимуму отношения СудРn/V, т. е. находится в точке касания прямой, проведенной из начала координат к кривой Сh =f{V). Дальность полета на режиме Vсk min максимальна. При увеличении или уменьшении скорости полета от Vсk min километровый расход топлива увеличивается, а следовательно, дальность полета уменьшается. При полете на режиме Vмах дальность полета уменьшается в 1,5...2 раза по сравнению с режимом   Vckmin.

Высота полета ЛА оказывает существенное влияние на часовой и километровый расход топлива. С подъемом на высоту до 11 км Суд уменьшается (рис.  ), т. е. экономичность двигателя повышается. Это объясняется главным образом тем, что с подъемом на высоту температура окружающего воздуха понижается, вызывая повышение степени сжатия воздуха за компрессором, а следовательно, улучшается теплоиспользова-ние вводимого в двигатель топлива. Кроме того, Суд с подъемом на высоту уменьшается еще и потому, что для сохранения заданной приборной скорости (например, Vсk min) необходимо поддерживать постоянной потребную тягу двигателя. С подъемом на высоту тяга уменьшается, и для поддержания ее постоянной РУД перемещают вперед, увеличивая тем самым частоту вращения ротора двигателя. При этом Суд уменьшается (рис. 34.6).Таким образом, с подъемом на высоту Суд уменьшается как за счет температуры окружающего воздуха, так и за счет повышения режима работы двигателя. Уменьшение Суд с подъемом на высоту вызывает уменьшение часового и километрового расхода топлива, а следовательно, увеличение продолжительности и дальности полета. Дальность полета, кроме того, увеличивается с подъемом на высоту вследствие увеличения истинной скорости.

Масса ЛА также оказывает влияние на Сh и Ck. С увеличением полетной массы возрастает и потребная скорость полета:

V = (2mg/(CyS))1/2

Это означает, что увеличивается потребная тяга. С увеличением массы можно летать и на прежней скорости, но при этом необходимо увеличить Су за счет увеличения угла атаки, что приводит к возрастав лобового сопротивления, и, следовательно, к росту потребной тяги расхода топлива. Кроме того, расход топлива увеличивается и потом что практический потолок более тяжелого ЛА снижается.

Температура и давление окружающего воздуха влияют прежде всего на часовой расход топлива:

Ch= Сhcm,(T/Tcm)1/2P/Pcm

где Сhcm, Т cm, Р cm — соответственно часовой расход топлива, температура давление окружающего воздуха при стандартных условиях. При постоянно давлении с понижением температуры окружающего воздуха расход топлив уменьшается, а при повышении температуры увеличивается.

Такая зависимость расхода топлива от температуры окружающего воздуха в основном объясняется изменением давления воздуха за компрессором. Изменение температуры окружающего воздуха не влияет на километровый расход топлива. Это объясняется тем, что значения и числителя, и знаменателя выражения Сh в одинаковой мере завися от изменения температуры окружающего воздуха. Как известно, истинная скорость полета при постоянном давлении изменяется по такому же закону:

V = V cm,(T/Tcm)1/2

Ветер практически не влияет на часовой расход топлива. Это объясняется тем, что часовой расход топлива определяется режимом работы двигателя и не связан с перемещением воздуха относительно земли. Километровый расход топлива зависит от скорости и направления ветра, т е. от путевой скорости. При попутном ветре километровый расход топлива уменьшается:

Сk=Ch/(3.6(V+Wэкв))

а при встречном ветре увеличивается:

Сk=Ch/(3.6(V-Wэкв))

Некоторую экономию топлива может дать внедрение режимов экономического снижения с эшелона полета. Для этого высота и дальность начала снижения выбирается таким образом, чтобы снижение проходило непрерывно с постоянным утлом наклона глиссады вплоть до конечного этапа захода на посадку. Саму посадку желательно осуществлять без выполнения круга, т.е. «с прямой», учитывая, что полет по кругу длится 5 .. .6 мин, а расход топлива примерно для самолета Ту-154 составляет 110 кг/мин.

Экономия топлива по окончании полета может быть достигнута за счет руления самолетов с ВПП на место стоянки с частью выключенных двигателей. Так, на самолете Ту-154 при рулении на одном двигателе вместо трех экономия достигает 30 кг/мин. Еще большая экономия (50 кг/мин) достигается, если этот самолет буксировать на стоянку тягачом. Не следует забывать и такого резерва экономии топлива, как повышение коммерческой загрузки ЛА. Ее увеличение только на 1 % по всему парку самолетов ГА приведет к экономии 112 000 т топлива в год. Важным источником экономии топлива является широко проводимая работа по спрямлению воздушных трасс.. Для сокращения расходов топлива исключают промежуточные посадки для дозаправки топливом ЛА, а также сокращают тренировочный налет за счет широкого использования тренажеров при подготовке экипажей к полетам.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………..…………………………………………………………3

ГЛАВА 1 КОМПЛЕКСНАЯ ПОДГОТОВКА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ К ПОЛЕТАМ….……………………………………………....4

1.1. Содержание комплексной подготовки ЛА к полету……………….….4

  - Организация процесса комплексной подготовки ЛА к полету……….4

  - Подготовка летательного аппарата к полету инженерно-техническим персоналом АТБ……………………………………..…………………………..9

  - Подготовка ЛА к полету экипажем…………………………..………..11

1.5.Комплексная подготовка ЛА к полетам в условиях сбойных ситуаций..12

1.6.Особенности комплексной подготовки к полетам группы летательных аппаратов………………………………………………………………………..13

ГЛАВА 2.ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ И СИСТЕМ ЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЕТА В ОЖИДАЕМЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ…………………………………………………………....16

# 2.1.Взлет самолета……………………………...………………………………16

2.2.Набор высоты……………………………………………………………….31

2.3.Полет по маршруту…………………………………....……………………36

2.4. Снижение с эшелона………………………………………...……………..44

2.5.Заход на посадку и посадка…………………………………………...……49

ГЛАВА 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ И ФУНКЦИОНАЛЬ-НЫХ СИСТЕМ В ОСОБЫХ СИТУАЦИЯХ ПОЛЕТА…………………..66

3.1. Полеты в условиях обледенения……………………………....…………..66

3.2. Полеты в условиях атмосферной турбулентности………….……………70

3.3.Самовыключение и запуск ГТД  в полете………………………………....73

3.4.Посадка ЛА с неисправными органами приземления…………………….76

ГЛАВА 4.ОТКАЗЫ ДВИГТЕЛЕЙ И СИСТЕМ ВС В ПОЛЕТЕ И ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА ПО  ПАРИРОВАНИЮ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ.78

4.1.Отказ двигателя при взлете…………………………………………………82

4.2.Отказ стабилизатора типа «заклинивание»………………………………..84

4.3.Превышение допустимого уровня вибраций двигателя…………………..85

4.4.Отказ системы автоматического регулирования давления воздуха в гермокабине типа «перенаддув»………………………………………..………87

ГЛАВА 5. ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАДАЧ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ АТ ОБНАРУЖЕННЫХ В ПОЛЕТЕ………...……88

5.1. Организация поиска и устранения неисправностей АТ в оперативном цикле технической эксплуатации………………………………………………89

5.2. Технология поиска неисправностей с использованием результатов расшифровки полетной информации……………………………………….….92

5.3. Технология поиска неисправностей на основе применения автоматизированных систем диагностирования………………………………95

5.4 Организация поиска и устранении неисправностей с использованием бортовых систем сигнализации об отказах…………………………….………99

Литература

1. Техническая эксплуатация ЛА: Учебник для вузов  Смирнов Н.Н., Владимиров Н.И., Черненко Ж.С. и др. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

2. Юркин Ю.А. Организация летной работы: Учебное пособие . – М.: МГТУ ГА, 2000. – 124 с.

3. Бродский В.М. Сетевые графики. – М.: МГА, 1970. – 6с.

4. Наставление по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники в ГА СССР (НТЭРАТ-ГА-93). – М.: Воздушный транспорт, 1995.

5. Наставление по производству полетов в ГА СССР (НПП ГА -85).- М.: Воздушный транспорт, 1985.

6. Давиденко М.Ф. Летная эксплуатация силовых установок и систем ВС: Учебное пособие. – Киев: КИИГА, 1986. – 144 с.

7. Микинелов А.Л. и др. Летная эксплуатация воздушных судов. – М.: Машиностроение, 1986. – 216 с.

* нормальным взлетом называется взлет самолета в условиях нормального функционирования

бортовых систем и в соответствии с требованиями руководства по летной эксплуатации.

Эшелон полета при снижении, на котором экипаж выставляет на высотомерах величину атмосферного давления на аэродроме посадки.