1. Цель работы

1.1. Закрепление знаний по разделу лекционного курса: “Эксплуатация функциональных систем ЛА в полете”.

1.2. Приобретение практических навыков по оценке и анализу изменения технического состояния полетных загружателей и их влияния на режимы функционирования системы управления самолетом на этапах взлета и посадки.

2. Подготовка к работе

2.1. В процессе подготовки к занятиям студент должен:

- ознакомиться с пособием по выполнению лабораторной работы;

- изучить конструкцию пружинного загружателя, принцип его работы и типовые неисправности [1];

- изучить конструкцию приспособления для снятия характеристик пружинного загружателя и технологию проверки пружинных загружателей [2];

- изучить технологию замены пружинного загружателя на самолете [3];

- изучить правила техники безопасности при техническом обслуживании систем управления самолетом  [3] и работе на приспособлении для снятия характеристик пружинного загружателя [2].

2.2. До начала проведения занятий ИТС УАТЦ должен:

- подготовить самолет и место его стоянки к проведению работ по замене пружинных загружателей системы управления самолетом;

- подготовить учебный класс и макетный образец пружинного загружателя.

2.3. Работники учебной лаборатории кафедры ТЭЛА и АД должны подготовить бланки учебной документации (Приложения 1, 2, 3, 4)

3. Вопросы по проверке знаний для допуска к лабораторной работе

3.1. Назначение, конструкция и принцип работы пружинного        загружателя.

3.2. Управление режимами работы пружинного загружателя в полете.

3.3. Типовые неисправности пружинного загружателя и возможные последствия его отказа в полете. Действия экипажа по их парированию.

3.4. В каких случаях производится проверка пружинного загружателя с использованием приспособления для снятия его характеристик?

3.5. Технология выполнения работ по замене пружинного загружателя на самолете.

3.6. Конструкция приспособления для снятия характеристик пружинного загружателя.

3.7. Технология проверки характеристик пружинных загружателей.

3.8. Правила техники безопасности при замене пружинного загружателя на самолете и проверке его характеристик.

3.9. Формулы для расчета рассогласования паспортных и фактических характеристик пружинного загружателя.

4. Порядок выполнения работы

4.1. Проверка подготовленности студентов и допуск их к выполнению работы.

4.2. Проведение инструктажа по технике безопасности на самолете (выполняет ИТС УАТЦ).

4.3. Выполнение подготовительных работ на самолете и на месте стоянки самолета.

4.4. Проведение работ по съему пружинного загружателя с самолета.

4.5. Установка пружинного загружателя в приспособление для снятия характеристик пружинного загружателя и его испытание.

4.6. Формирование исходных данных и расчет рассогласования паспортных и фактических характеристик пружинного загружателя.

4.7. Формирование заключения о техническом состоянии пружинного загружателя.

4.8. Снятие пружинного загружателя с приспособления для испытания и установка его на самолете.

4.9. Оформление отчета и сдача зачета по лабораторной работе.

5. Оформление отчета о лабораторной работе

Отчет о лабораторной работе должен содержать:

- описание порядка выполнения работы;

- заполненный протокол испытаний (Приложение 3);

- графики испытаний пружинного загружателя на растяжение и сжатие (Приложение 4);

- формулы, пояснения к ним и расчеты, выполненные при оценке рассогласования паспортных и фактических значений пружинного загружателя;

- выводы по результатам испытаний пружинного загружателя.

6. Контрольные вопросы для зачета по лабораторной работе

6.1. В каких органах системы  управления самолетом установлены полетные загружатели?

6.2. Назвать предварительные (заключительные) работы при съеме (установке) пружинного загружателя с самолета.

6.3. Как оценить степень рассогласования паспортных и фактических значений характеристик пружинного загружателя?

6.4. Какие дополнительные работы необходимо выполнить на приспособлении для снятия характеристик пружинного загружателя после испытания его на растяжение (перед началом испытаний на сжатие)?

6.5. Как проверить правильность установки пружинного загружателя на самолете?

6.6. Какие решения могут быть приняты по результатам проверки пружинного загружателя?

6.7. Сколько динамометров используется при проверке пружинного загружателя с усилием по графику свыше 500 кг?

7. Описание лабораторной установки

Лабораторная работа проводится на исправной системе управления самолетом и с использованием приспособления для снятия характеристик пружинных загружателей (рис. 1).

Приспособление состоит из: основания (1), двух направляющих (2), траверсы (7), на которой установлены винт (10) со штурвалом (8), динамометр (6), балка (5) и каретка (4).

При проверке пружинных загружателей с усилием по графику до 500 кг пользоваться одним динамометром, с усилием по графику свыше 500 кг – двумя динамометрами.

Пружинный загружатель устанавливается на нижний сектор (15) и соединяется с верхним сектором (14) на каретке (4), которая перемещается по направляющим (2).

При растяжении загружателя динамометр соединяется непосредственно с подвижной кареткой, при сжатии – с промежуточной балкой (7) с помощью фиксатора (13). Балка (5) и трос (11), соединяющий балку с основанием (1) через ролики (16), применяются при сжатии пружинных загружателей. Схема проверки загружателя на сжатие представлена на рис. 2, на растяжение – на рис. 3.

На линейке (3) против стрелки на каретке (4) фиксируется нейтральное положение пружинного загружателя.

Перемещение штока пружинного загружателя осуществляется вращением штурвала (8). Усилие на загружатель, определяемое по динамометру, суммируется с поправкой, указанной в паспорте на приспособление.

При проверке пружинного загружателя с усилием свыше 500 кг показания обоих динамометров суммируются.

Предварительная затяжка пружины регулируется с помощью крышки.

Шток пружинного загружателя соединяется с качалкой системы управления элеронами, а крышка – с электромеханизмом триммирования.

8. Методические указания к выполнению лабораторной работы

8.1 Общие положения

Проверка полётных (пружинных) загружателей системы управления самолётом производится при техническом обслуживании самолёта по Ф-3 или в случае неисправности системы управления самолётом.

Полётный загружатель устанавливается в системе управления рулями и служит для имитации аэродинамических усилий на органы управления. Полётный загружатель автоматически включается после взлёта самолёта при уборке закрылков и выключается перед посадкой при выпуске закрылков. В системе управления элероном устанавливается пружинный загружатель c триммирующим электромеханизмом. Загружатели имеют предварительное обжатие для центрирования рычагов управления.

Пружинный загружатель (рис.4) состоит из: крышки (1), двух вкладышей (2,5) стакана (3), пружины (4) и штока (6).

При растяжении пружинного загружателя вкладыш (2), движимый левым упором, сжимает пружину (4). Вкладыш (5) при этом выполняет роль упора. При сжатии пружинного загружателя упором для пружины (4) служит вкладыш (2).

В процессе технической эксплуатации самолёта отказы пружинного загружателя чаще всего сопровождаются замечанием экипажа “тугое управление рулями (элеронами)”.

8.2. Подготовительные работы на самолёте заключаются в демонтаже полётного (пружинного) загружателя. Демонтаж выполняется в соответствии с техническими указаниями [3] и производится студентами под руководством авиатехника УАТЦ.

Подготовка места стоянки самолёта выполняется совместно с техническим составом УАТЦ и заключается в очистке места стоянки от снега и неиспользуемого наземного оборудования, а также обеспечении его средствами пожаротушения.

После установки полётного (пружинного) загружателя на самолёте необходимо выполнить проверку системы управления (выполняется под контролем авиамеханика самолёта).

8.3. Формирование исходных данных для анализа характеристик полётного загружателя осуществляется путём заполнения “протокола испытания” (Приложение 3).

Усилия сжатия (растяжения) пружины полётного загружателя измеряются через каждые 20 мм хода штока загружателя.

Перед началом испытаний необходимо вращением маховичка (8) выбрать люфты в приспособлении.

Для повышения точности отсчёта показаний динамометра допускается условная разбивка деления шкалы динамометра.

8.4. Для формирования заключения о степени рассогласования фактических и паспортных характеристик полётного загружателя необходимо построить графики “на растяжение” и “сжатие” загружателя (Приложение 4). По величине максимального отклонения фактических данных от паспортных определяется степень рассогласования характеристик загружателя:

Рmax=max{  Рi=(Рiпасп-Рiфакт)}

где  Рmax –максимальное расхождение характеристик;

Рiфакт, Рiпасп- соответственно фактическое и паспортное значения усилия сжатия (расширения) загружателя при i-ом измерении.

Заключение необходимости замены (регулировки загружателя) принимается по значению величины     Рi, которое в соответствии с техническими требованиями не должно превышать 5%:

Вывод о соответствии характеристик пружинного загружателя техническим требованиям: с учётом поправки, указанной в паспорте на приспособление, максимальное рассогласование фактических и паспортных характеристик пружинного загружателя при испытании на сжатие составляет …%, при испытании на растяжение…%. Следовательно, состояние пружинного загружателя не соответствует нормам технических условий, требуется (не требуется) его регулировка или замена.

Приложение  1

МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Кафедра технической эксплуатации ЛА и АД

Отчёт защищён

Преподаватель

_______________

(Ф.И.О.)

_______________

(подпись, дата)

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЁТНОГО

ЗАГРУЖАТЕЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЁТОМ

Дисциплина: “Система технического обслуживания

летательных аппаратов и авиадвигателей”

Работу выполнил
                                                                                        студент группы ________

______________________

(Ф.И.О.)

(подпись, дата)

Приложение 2

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Кафедра технической эксплуатации ЛА и АД

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ

По дисциплине  Система технического обслуживания ЛА и АД_______ 

студента___________________________________ группы_____________

(Ф.И.О., шифр)

- наименование темы лабораторной работы:

«Исследование характеристик полётного загружателя системы  управления полётом»

2. задание и основные характеристики________________________________

2.1. Тип	     ________________________________

2.2. Тип полётного (пружинного)  загружателя  _______________________ _________________________________________________________________

Паспортные данные на пружинный (полётный) загружатель:

Усилие предварительной затяжки:____________________________________

Усилие при растяжении:____________________________________________

Усилие при сжатии:_________________________________________________

Руководитель: __________         _________         _________________________

(должность)          (подпись)                             (Ф.И.О.)

Студент:  __________       ____________________________________________

(подпись)                                              (Ф.И.О.)

«_____»_______________________20___г.

# Содержание

1. Цель работы……………………………………………………………………3

2. Подготовка к работе…………………………………………………………..3

3. Вопросы по проверке знаний для допуска к лабораторной работе………..3

4. Порядок выполнения работы…………………………………………………4

5. Оформление отчёта о лабораторной работе…………………………………4

6. Контрольные вопросы для зачёта по лабораторной работе………………...4

7. Описание лабораторной установки…………………………………………..5

8. Методические указания к выполнению лабораторной работы…………….5

Приложение 1. Титульный лист отчёта по лабораторной работе……………12

Приложение 2. Задание на выполнение лабораторной работы………………13

Приложение 3. Протокол испытаний полётного загружателя………………..14

Приложение 4. График работы пружинного загружателя…………………….15

Литература……………………………………………………………………….16