### 5. Синтез автоматов  с использованием Т-триггеров

5.1. Влияние типа триггера на  схему автомата

каждом такте работы автомата схема формирования следующего состояния (КС1) выдает сигнал Qt+1 , который поступает на входы элементов памяти. Сигнал Qt+1 записывается  в память и в следующем такте появляется на выходах элементов памяти как сигнал текущего состояния Qt (рис.5.1). При этом предполагается, что сигнал Qt  совпадает по значению с сигналом Qt+1,  но относятся к разным тактам.

КС1

КС2

Qt+1

Yt

ЭП

Xt

Qt

Рис.5.1

Такое предположение оправдывается лишь в случае, когда в качестве элементов памяти используются D-триггеры. Действительно, состояние D-триггера (сигнал на прямом выходе) совпадает с сигналом на его входе, поступившим в предыдущем такте.

Xt

КС1

КС2

Fв

Yt

Триггер

Qt

Рис.5.2.

При использовании триггеров, отличных от D-триггеров, состояние каждого триггера не всегда совпадает с сигналами на входах триггера в предыдущем такте. Это объясняется как различной логикой управления состояниями триггеров  различных типов, так и различным количеством входов. Поэтому для сохранения логики переходов автомата, заданной таблицей переходов, на входы триггеров следует подавать не сигнал Qt+1 , а некоторый другой сигнал, логика формирования которого задается в виде функции возбуждения триггеров Fв (рис.5.2.).

Функции возбуждения триггеров определяют сигналы, которые нужно подавать на входы триггеров в каждом такте, чтобы состояния автомата не зависели от типа триггеров.

Для составления функций возбуждения таблица переходов и выходов преобразуется в таблицу функций возбуждения триггеров. Таблица функций возбуждения триггеров по форме совпадает с таблицей переходов и выходов. Но в таблице функций возбуждения для каждого триггера указываются сигналы, которые следует подать  на входы триггера для перевода его из текущего состояния в заданное следующее. Преобразование таблицы переходов и выходов  выполняется с помощью характеристической таблицы соответствующего триггера.

5.2. Синтез автоматов на T-триггерах

Напомним, что Т-триггер (рис. 5.3) имеет один вход (кроме входа синхронизации). Логика работы Т-триггера описывается таблицей переходов, приведенной в табл. 5.1.

Т

С

q

T

q

Рис.5.3.

Таблица  5.1

| Входы | Состояния и выходы |  |
| --- | --- | --- |
| Т | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Характеристическая  таблица Т-триггера (табл.5.2) составляется по таблице переходов.

Таблица 5.2

| Состояния и выходы |  | Вход |
| --- | --- | --- |
| Qt | Qt+1 | Т |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Входами в характеристическую таблицу являются текущее (Qt) и следующее (Qt+1)  состояния триггера. В столбце "Вход" указываются значения сигнала Т, при поступлении которого  триггер переходит из состояния (Qt)  в состояние (Qt+1).

Т  =  Qt Qt+1   Qt Qt+1  =   Qt   Qt+1 .

Из таблицы 5.2 видно, что значение  сигнала Т  определяется как значение логической функции

Таким образом, на  вход T-триггера следует подавать символ "1", если нужно изменить его состояние.

Использование характеристической таблицы триггера для получения таблицы функций возбуждения рассмотрим на примере (см. п.3.3).

Задание

Синтезировать автомат с одним входом.  На вход автомата поступает произвольная последовательность символов 0 и 1. Автомат должен выдать сигнал  1, если на его вход поступила последовательность символов  101.

Заданы:

 тип ЦА  -  автомат Мили;

 тип элементов памяти  -  Т-триггеры;

 тип логических элементов  - элементы  И-НЕ.

Задание выполним  в соответствии с п.3.2.

Формализация задания.

ЦА

a

Y

a, Y  {0,1};

Y = 1, если на входе последовательность 101.

Рис.5.4

Количество входов автомата указано в задании. Автомат имеет один выход (см. п.3.3). Тогда обобщенная схема автомата может иметь вид, показанный на рис. 5.4.

Выбор типа автомата. В качестве типовой структуры задан автомат Мили.

Q0

Q1

Q2

1, 0

0,0

0,0

1,0

Рис.5.5

0,0  1,1

Составление графа состояний автомата.

Для автомата Мили граф состояний имеет вид, показанный на рис. 5.5.

Составление таблицы переходов и выходов.

Для графа, приведенного на рис.5.5, таблица переходов и выходов имеет вид табл.5.3.

Таблица 5.3

| Вход | Состояния и выходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Q0 | Q1 | Q2 |
| 0 | Q0 , 0 | Q2 , 0 | Q0 , 0 |
| 1 | Q1 , 0 | Q1 , 0 | Q0 , 1 |

Кодирование состояний.

Количество элементов памяти  n  =  log23 =2. Элементы q памяти обозначим q1  и  q2. Состояния автомата кодируем естественным образом:

Q0  q1 q2    00;     Q1  q1 q2    01;    Q2  q1 q2    10 .

Составление кодированной таблицы переходов и выходов.

Из таблицы 5.3 с учетом принятого способа кодирования получим кодированную таблицу переходов и выходов (табл.5.4).

###### Таблица 5.4

| Вход | Состояния и выходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q0 | Q1 | Q2 |
| a | q1 q2 | q1 q2 | q1 q2 |
|  | 0 0 | 0 1 | 1 0 |
| 0 | 0 0 , 0 | 1 0 , 0 | 0 0 , 0 |
| 1 | 0 1 , 0 | 0 1 , 0 | 0 0 , 1 |

Выбор типа элементов памяти.

В качестве элементов памяти заданы Т-триггеры.

Преобразование таблицы переходов и выходов в таблицу функций возбуждения Т-триггеров.

###### Таблица 5.5

| Вход | Состояния и выходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q0 | Q1 | Q2 |
| a | _ _ q1t q2t | _ q1t q2t | _ q1t q2t |
|  | 0 0 | 0 1 | 1 0 |
| 0 | 0 0 , 0 | 1 1 , 0 | 1 0 , 0 |
| 1 | 0 1 , 0 | 0 0 , 0 | 1 0 , 1 |

В соответствии с характеристической таблицей Т-триггера преобразование таблицы переходов заключается в суммировании по модулю 2 текущего  qt и следующего  qt+1 состояний каждого элемента памяти. В таблице 5.4 полужирным шрифтом и индексом выделены пары состояний  qt = 0  и qt+1 =0 (столбец Q0), qt = 0  и  qt+1 =1 0 (столбец Q1), qt = 1 и qt+1 =0  (столбец Q2). Соответствующие значения входных сигналов Т-триггеров также выделены в таблице функций возбуждения (табл. 5.5).

Запись функций возбуждения и выходов в СДНФ.

Функции возбуждения и выходов записываются так же, как и по таблице переходов и выходов.

Функции возбуждения Т-триггеров:

_  _         _     _             _

T1 =  aq1tq2t  aq1tq2t  aq1tq2t;

_   _     _ _

T2 =  aq1tq2t  aq1tq2t .

_

Функция выхода:         Y  = aq1tq2t .

Минимизация функций возбуждения и выхода.

При минимизации используем метод Карно. Диаграммы Карно для функций Т1 и  T2 показаны на рис.5.6.

a

q1

q2

a

q1

q2

1

1

1

1

Рис.5.6

1

T1

T2

На рис.5.6 видно,  что функция  Т1 может  быть минимизирована, а функция  T2  не упрощается. Результаты минимизации:

_ _              _

T1 =  aq1tq2t  q1tq2t ;

_  _      _ _

T2 =  aq1tq2t  aq1tq2t .

Функция выходов не минимизируется.

Выбор типа логических элементов.

Заданы элементы типа И-НЕ.

Преобразование функций возбуждения триггеров и выхода.

Преобразование выполняется путем двойной  инверсии:

Т1  =  aq1tq2t  q1tq2t =   aq1tq2t & q1tq2t ;

T2  =   aq1tq2t  aq1tq2t =    aq1tq2t & aq1tq2t .

Y   =   aq1tq2t .

Построение функциональной схемы автомата. Функциональная схема автомата строится по преобразованным функциям возбуждения и выхода и имеет вид рис. 5.7.

1

1

1

0

C

&

&

&

&

Рис.5.7.

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

Т

T

C

&

&

0

0

&

Y=0

Т

T

C

0

0

&

a    a    q1   q1   q2     q2

0

1

1

0

1

1

Проверка правильности работы автомата. Для проверки правильности

работы автомата рассмотрим случай,  когда автомат находится в состоянии Q1 и на его вход поступает сигнал  а = 0. Тогда:

Qt = Q1 , т.е. q t1 = 0  и  q t2  =  1 (см. кодирование состояний),

а = 0.

Значения сигналов на входах элементов схемы  для этого случая показаны  на рис. 5.7. В соответствии с логикой работы  элементов схемы на выходе автомата формируется сигнал  Y = 0 и  элементы памяти переходят в состояние q t+11 = 1  и  q t+12  =  0, т.е. автомат  переходит в состояние Q2. Таким образом, работа автомата соответствует таблице переходов и выходов.

###### Контрольные вопросы

 Для какого типа триггера состояние триггера совпадает с входным сигналом в предыдущем такте?

 Изменится ли логика работы автомата, если в его схеме заменить один тип триггера на другой?

Что нужно изменить в схеме автомата, чтобы замена типа триггера не повлияла на логику работы автомата?

Как таблицу переходов и выходов автомата преобразовать в таблицу функций возбуждения триггеров?

Почему для D-триггера таблица функций возбуждения триггеров совпадает с таблицей переходов и выходов автомата?

Опишите логику работы Т-триггера.

Какую информацию можно получить из характеристической таблицы триггера?

Как заполняется таблица функций возбуждения триггеров для Т-триггеров?

Запишите логическое выражение для функции возбуждения Т-триггера.

Сколько функций возбуждения записывается для каждого Т-триггера?