Контрольные вопросы по дисциплине

- Чем отличаются абстрактные системы от материальных?

  - Абстрактные системы – это те же материальные системы, но дорогие (сложные).

  - Абстрактные системы не существуют.

  - Абстрактные системы  в моделировании – это математические системы.

- Чем отличаются материальные искусственные системы от материальных естественных систем?

  - Материальные искусственные системы - это математические системы.

  - Материальные искусственные системы не существуют.

  - Материальные искусственные системы – это материальные системы, не являющиеся объектами природы.

- Как соотносятся в системе следующие связи со средой: внешние, входные, выходные?

  - Внешние связи - это входные связи.

  - Внешние связи - это выходные связи.

  - Внешние связи - это входные и выходные связи.

- Что понимается в описании свойств системы под «целостностью»?

  - В системе нет деления объектов на конструктивные блоки.

  - Объекты системы представляют собой некоторое единство в свойствах и поведении.

  - Система изолирована от окружения.

- Что понимается в описании свойств системы под «делимостью»?

  - В системе имеются делители напряжения.

  - Объект рассматривается в качестве объекта, состоящего из элементов.

  - Проектирование системы делится на временные этапы.

- Присутствует ли в детерминированном сигнале шум?

  - Да.

  - Нет.

  - Не всегда.

- Как реализуется программирование детерминированного сигнала «явным методом»?

  - В программе имеется строка «Явиться данному сигналу».

  - В программе должна быть команда, проверяющая знак (полярность) сигнала.

  - Сигнал, заданный функцией, моделируется путем обращения к библиотечной функции, соответствующей этой заданной функции.

- Как реализуется программирование детерминированного сигнала «табличным методом»?

  - В программе должна быть команда, связанная с клавишей клавиатуры «Tab».

  - В программе должна быть таблица умножения.

  - В программе сигнал задается массивом (таблицей) чисел.

- Как реализуется программирование детерминированного сигнала «методом порождающих уравнений»?

  - Используется уравнение, несложное решение которого порождает в рекуррентном алгоритме значение  сигнала в k-ый момент времени.

  - Такой метод не осуществим.

  - Требуется, чтобы сигнал был представлен суммой гармонических сигналов.

- Как реализуется программирование детерминированного сигнала «методом формирующего фильтра»?

  - Используется прохождение более простого сигнала через фильтр с определенной передаточной функцией.

  - Используется прохождение шума через фильтр.

  - Программирование в модели со схемой, включающей фильтр нижних частот.

- Как реализуется программирование случайных величин с требуемым законом распределения вероятностей «методом нелинейного преобразования»?

  - Используется модель детектора, на который поступает белый шум.

  - Используется модель транзистора, на который поступает белый шум.

  - Используется датчик случайных величин с равномерным законом распределения вероятностей и последующее нелинейное преобразование, определенным образом связанное  с требуемым законом распределения вероятностей.

- Как реализуется программирование случайных величин с требуемым законом распределения вероятностей «методом Неймана (методом исключения)»?

  - В случайном числе из m двоичных разрядов осуществляется реализация случайным образом значений разрядов, исключая последний.

  - Числа от двух независимых датчиков случайных величин с равномерным законом распределения вероятностей сравниваются. Если определенное неравенство выполняется, число одного из датчиков включается как найденное в массив искомых  случайных величин.

  - Числа от двух независимых датчиков случайных величин с нормальным законом распределения вероятностей перемножаются. Полученное число включается как найденное в массив искомых  случайных величин, исключая последний разряд.

- Какой закон распределения вероятностей реализуется в программе, где как найденное в массив искомых  случайных величин включается сумма случайных величин каких-либо датчиков?

  - Закон Райса.

  - Закон Рэлея.

  - Закон Гаусса.

- Какой закон распределения вероятностей реализуется в программе, где как найденное в массив искомых  случайных величин х включается результат обработки данных двух независимых датчиков случайных величин у1, у2 с нормальным законом распределения вероятностей. Формула преобразования:

.

  - Закон Райса.

  - Закон Рэлея.

  - Закон Гаусса.

- На чем основано моделирование систем, использующее для получения рекуррентных уравнений «метод Эйлера»?

  - На замене в дифференциальном уравнении производной на конечную разность.

  - На использовании преобразования Лапласа.

  - На использовании случайного поиска.

- Когда при моделировании систем, используется «метод Рунге-Кутта»?

  - При моделировании систем на основе их описания дифференциальным уравнением.

  - При моделировании импульсных систем.

  - При моделировании систем массового обслуживания.

- С какой целью при моделировании на ЦВМ «методом дискретной аппроксимации» аналогового фильтра обычно при разработке алгоритма учитывается дополнительная модель формирующего фильтра?

  - С целью применения преобразования Лапласа.

  - С целью аппроксимации (экстраполяции) входного сигнала фильтра, который в модели на ЦВМ является выборкой в фиксированные моменты времени из реального аналогового входного сигнала.

  - С целью сведения задачи программирования к стандартному применению метода Эйлера.

- Какую характеристику случайной величины отображает гистограмма?

  - Время работы программы.

  - Среднюю величину в единицу времени.

  - Законом распределения вероятностей.

- Укажите причину, по которой в программе (Mathcad) при моделировании явным методом не выполнено представление сигнала в виде графика?

  - По оси Y надо непосредственно указать sin(t) .

  - Это ошибка не программы, а Mathcad.

  - Неверно указан интервал дискретизации времени.

- Укажите причину, по которой в программе (Mathcad) при моделировании гармонического сигнала с использованием его описания в комплексной форме не выполнено представление сигнала в виде графика?

  - Надо исправить y(t) на Im(exp(jt)).

  - Надо исправить y(t) на exp(jt).

  - Mathcad «не понимает», что используется описание сигнала в комплексной форме.