6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АНАЛОГО-ДИСКРЕТНЫХ УСТРОЙСТВ

6.1. Техническое обслуживание аналого-дискретных устройств

Техническое обслуживание – это комплекс работ, проводимых обслуживающим персоналом в целях поддержания исправности и готовности его к применению по назначению с заданной эффективностью. Процесс технического обслуживания включает два этапа: оценку технического состояния объекта и поддержание или восстановление состояния работоспособности (ремонт). Техническое состояние объекта характеризует его свойства в данный момент времени. Они могут изменяться в процессе эксплуатации. Различают следующие виды технического состояния: функционирование, работоспособность, исправность, отказ.

Под функционированием понимают такое состояние объекта, при котором он выполняет заданную функцию, однако один или группа его показателей не удовлетворяет требованиям нормативно-технической документации.

Под работоспособностью понимают такое состояние объекта, при котором он выполняет заданную функцию, сохраняя значение заданных показателей в пределах, установленных нормативно-технической документацией. Если же значение хотя бы одного заданного показателя, характеризующего способность объекта выполнять заданные функции, не соответствует установленным требованиям, то объект находится в неработоспособном состоянии.

Под исправным состоянием понимают такое состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям, установленным нормативно-технической документацией. Из этого определения следует, что понятие исправности шире, чем понятие работоспособности; оно учитывает и дополнительные требования, не влияющие на качество функционирования, например требования к внешнему виду. Если объект не соответствует хотя бы одному из требований, установленных в нормативно-технической документации, он считается неисправным.

Отказом называют это состояние объекта, при котором он не выполняет заданную функцию.

Для обеспечения надежной работы устройств в процессе их эксплуатации проводят периодическое техническое обслуживание, которое охватывает комплекс профилактических и восстановительных работ, определяемых нормативно-технической документацией. В процессе выполнения профилактических работ проверяют техническое состояние устройства. От качества технического обслуживания зависит надежность работы объектов РЭО, а значит, и безопасность полетов ВС.

На борту воздушного судна (ВС) радиоэлектронное оборудование (РЭО) эксплуатируется только в состоянии исправности или работоспособности. Под влиянием внешних условий эксплуатации объекта РЭО изменяет техническое состояние, т. е. может оказаться в состоянии функционирования или отказа. В процессе технического обслуживания объектов РЭО необходимо оценить их техническое состояние, выполнить профилактические или восстановительные работы.

6.2. Контроль технического состояния аналого-дискретных устройств

6.2.1. Контроль состояния функционирования аппаратуры

Техническое состояние устройства проверяют после внешнего осмотра при включенном источнике питания и наличии напряжений источников сигналов. Проверку аналого-дискретных устройств на состояние функционирования осуществляют по наличию напряжения сигнала на нагрузке.

Для восстановления состояния работоспособности осуществляют поиск и устранение неисправностей. Поиск неисправной цепи или элемента осуществляется путем снятия карт сопротивлений и напряжений для постоянного и переменного токов. Состояние цепи анализируют поэтапно сравнением измеренных величин с нормативными, указанными в картах паспорта. Если на выходе какого-либо каскада отсутствует ожидаемый сигнал, то основными причинами такого состояния являются либо короткое замыкание, либо обрыв во входной или выходной цепи, а также в управляющем элементе.

Наиболее типичны неисправности, связанные с выходом из строя полупроводниковых приборов (транзисторов, диодов, микросхем), обрывами или межвитковыми замыканиями в трансформаторах и катушках индуктивности, уходом настроек резонансных контуров из-за старения сердечников, пробоем в конденсаторах или уменьшением емкости электролитических конденсаторов вследствие высыхания электролита, сопутствующим пробою транзисторов и диодов выгоранием резисторов.

По результатам испытаний выявляют отклонение параметров устройства за пределы допуска в процессе  эксплуатации, хранения или транспортировки и восстанавливают состояние функционирования схемы.

Для квалифицированного выполнения этих работ необходимо знать критерии и технологию проверки технического состояния, а также алгоритм поиска неисправностей и восстановления рабочего состояния.

Для восстановления состояния функционирования:

- проверяют наличие и номинальное значение напряжения источника постоянного тока и источника сигналов, при необходимости восстанавливают их работоспособность;

- определяют каскад (интегральную микросхему), который не функционирует по отсутствию сигнала на выходе каждого каскада при наличии его во входной цепи. Проверку осуществляют, начиная с оконечного каскада;

- проверяют на функционирование цепи и элементы каскада, после чего восстанавливают их работу.

6.2.2. Контроль  работоспособности аналого-дискретных устройств

Для получения объективной информации о пригодности устройства к эксплуатации проверяют его техническое состояние по определенным критериям, указанным в нормативно-технической документации, в условиях, максимально приближенных к применению. При полной проверке работоспособности аппаратуры предусматривают три вида контроля: электрический, механический и климатический.

При электрическом контроле проверяют обусловленные технической документацией параметры. Если устройство находится в состоянии работоспособности, то его параметры проверяются в лабораторных условиях определением показателей, от которых зависит прямое выполнение функций. Эти показатели должны соответствовать требованиям нормативной документации. Проверку осуществляют в лаборатории на стендах. Стенд – это специально оборудованное место для оператора. В состав его входят: рабочий стол; комплект контрольно-поверочной аппаратуры, размещенной в соответствии с требованиями инженерной психологии; источники питания со стабилизированными напряжениями и фильтрами защиты от помех; разъемы с кабелями для оперативного подключения испытуемой аппаратуры к элементам стенда; тумба для хранения инструмента и запасных частей; нагрузка или эквивалент нагрузки. Состояние работоспособности поддерживается при выполнении условий эксплуатации и выполнении перечня профилактических работ, определяемых технологией технического обслуживания. Основные причины отклонения технического состояния устройства от состояния исправности – нарушение требований технической эксплуатации и физический износ. Для восстановления состояния исправности проверяют также соответствие аппаратуры дополнительным требованиям нормативной документации: состояние шасси, отдельных элементов и звеньев, качество амортизации, жесткость монтажа и т. д. При необходимости проводят восстановительные работы, устраняя предпосылку отказа. Качественное техническое обслуживание устройств повышает надежность радиоэлектронного оборудования (РЭО).

Климатический и механический контроль проводят в отдельной лаборатории, имеющей следующие установки: вибростенд, ударный стенд, центрифугу, термобарокамеру, камеру солнечной радиации, камеру пыли соляного раствора, камеру грибообразования. В процессе проведения климатического и механическое контроля по параметрам, указанным в нормативно-технической документации, или после его завершения проверяют электрически показатели.

Вопросы.

1) Что понимают под техническим состоянием устройства? Какие его состояния известны?

2) Что понимают под состоянием функционирования? По каким критериям оценивают состояние функционирования многокаскадного усилителя?

3) Какие факторы влияют на изменение технического состояния аппаратуры?

4) Какие виды контроля позволяют дать объективную оценку техническому состоянию аналого-дискретных устройств?

5) Какие задачи решают при различных видах контроля аппаратуры? Как оборудуют рабочие места?

6) Что должен знать и уметь радиоинженер для качественного выполнения работ по определению технического состояния аналого-дискретных устройств, регулировке, отысканию и устранению неисправностей?

7) Что характерно для аппаратуры в состоянии работоспособности? По каким критериям дают заключение о состоянии ее работоспособности?

8) Что понимают под техническим обслуживанием РЭО и какое влияние оно оказывает на обеспечение безопасности полетов?

9) Каковы различия между понятиями: техническое состояние, состояние отказа, функционирования, работоспособности, исправности?

Литература

1. Сафоненков Ю. П. Схемотехника. Ч.1. Основы теории аналоговых схем:  Тексты лекций. – М.: МГТУ ГА, 2006.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИМПУЛЬСНЫЕ И ШИРОКОПОЛОСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ …………...….… 3

1.1. Связь параметров переходных и частотных характеристик ………...……. 3

1.2. Схемы коррекции низкочастотных искажений ………………………...….. 6

1.3. Схемы коррекции высокочастотных искажений ……………………...…… 7

2. УСИЛИТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ……………………………………... 10

2.1. Общие сведения об усилителях постоянного тока ………………………... 10

2.2. Дифференциальный каскад …………………………………………………. 12

2.3. Операционные усилители …………………………………………………... 18

2.4. Аналоговые перемножители сигналов …………………………………….. 21

3. ШУМЫ И РЕГУЛИРОВКИ В УСИЛИТЕЛЯХ ……………………………… 25

3.1. Шумы в элементах усилительных устройств ……………………………… 25

3.2. Регулировки в усилителях ………………………………………………...… 27

4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИГНАЛОВ …………………………………………. 34

4.1. Элементы преобразователей ………………………………………………... 36

4.2. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи сигналов ….... 44

4.3. Приборы с зарядовой связью (ПЗС) ……………………………………….. 53

4.4. Функциональные преобразователи сигналов ……………………………… 56

5. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ …………… 59

5.1. Понятие об устройстве электропитания радиоаппаратуры ………………. 59

5.2. Трансформаторы ………………………………...………………….……….. 61

5.3. Выпрямительные устройства ……………………………………………….. 64

5.4. Сглаживание выпрямленного напряжения ………………………………… 68

5.5. Стабилизация выпрямленного напряжения и тока ……………...………… 70

5.6. Преобразователи напряжения ………………………………………………. 75

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АНАЛОГО-ДИСКРЕТНЫХ УСТРОЙСТВ …………… 77

6.1. Техническое обслуживание аналого-дискретных устройств …………….. 77

6.2. Контроль технического состояния аналого-дискретных устройств ……... 78