ПРИЛОЖЕНИЕ 12.

#### ВОЛНОВОДНО-ЩЕЛЕВАЯ АНТЕННА

Нерезонансная волноводно-щелевая антенна

Антенны такого типа строят на основе волновода, который нагружается в конце на согласованную нагрузку, что приводит к тому, что в волноводе устанавливается бегущая волна типа H10 (рис. П12.1).

Щели располагаются на расстоянии d одна от другой, несколько отличном от λВ /2 (для поперечных щелей – отличном от λВ).

Рис. П12.1

Щели возбуждаются с прогрессивным фазовым сдвигом ψ=2πdλB для соседних синфазно связанных щелей и ψ=2πdλB−π  для соседних переменно-связанных щелей. Исходными данными для расчета антенны являются: рабочая длина волны ; коэффициент направленного действия D либо ширина диаграммы направленности (θ0,5o) и мощность излучения PΣ.

#### Методика расчета параметров антенны.

1. Выбирается прямоугольный волновод, в стенках которого вырезаются щели. Размеры волновода  a×bопределяются рабочей длиной волны λ.

2. Вычисляется длина волны в волноводе для волны H10

λB=λ1−(λ2a)2.                                             (П12.1)

3. Определяется количество щелей в антенне:

а) при заданном КНД для равномерного амплитудного распределения

N=D3,2;                                                       (П12.2)

б) при заданной ширине ДН для равномерного амплитудного распределения

N=51oλ2θ0,5od,                                            (П12.3)

где расстояние между щелями d выбирается так, чтобы в ДН не появлялись побочные главные максимумы.

4. Выбираем расположение щелей на стенке волновода (см. раздел «Резонансная волноводно-щелевая антенна», п.16).

5. Для равномерного амплитудного распределения по щелям антенны рассчитывается относительная мощность излучения любой n-й щели

Pn=ηAn=1Nfn2fn2,                                            (П12.4)

где  ηA - КПД антенны (можно принять ηA= 0,9…0,95); fn- нормированные значения амплитуд полей на щелях (для равномерного распределения falignl1=f2=…=fn=1).

6. Рассчитываются коэффициенты связи щелей с волноводом αn  и эквивалентные нормированные проводимости щелей gn (или эквивалентные нормированные сопротивления щелей rn)

α1=P1; α2=P21−P1;  … ;  αn=Pn1−(P1+P2+...+Pn−1) ;

gn=αn1−αn.                                                (П12.5)

7. По известным gn (или rn) определяются смещения щелей относительно оси волновода X или их угол наклона  (см. раздел «Резонансная волноводно-щелевая антенна», п.16, формулы (П12.13); (П12.14) и (П12.15) для случая m=1).

8. Рассчитываются проводимость или сопротивление излучения щели, напряжение между кромками щели, ширина щели, укорочение щели, резонансная длина щели (см. раздел «Резонансная волноводно-щелевая антенна», п.п.17…21).

9. Рассчитывается диаграмма направленности антенны

F(θ)=F1(θ)Fn(θ),                                          (П12.6)

где F1(θ) - диаграмма направленности одной щели (для плоскости Е щели F1(θ)=1, для плоскости Н щели F1(θ)=cos(π2sinθ)cosθ); Fn(θ)- множитель решётки, зависящий от числа щелей N в антенне

Fn(θ)=sinN2(kdsinθ−ψ)Nsin12(kdsinθ−ψ),                        (П12.7)

где k=2πλ; d – расстояние между щелями, ψ=2πdλВ - для синфазно связанных щелей с полем волновода; в случае переменнофазной связи ψ=2πdλВ−π.

10. Определяется отклонение главного максимума ДН от нормали к линии расположения излучателей из уравнения

sinθГЛ=1−(λ2a)2−æλd,                                   (П12.8)

где æ = 0 для синфазно связанных щелей с полем волновода и æ = 0,5 для переменнофазно связанных щелей.

11. Определяется тип возбуждающего устройства, рассчитываются его размеры (см. раздел «Рупорная антенна», Приложение 7, п.2).

12. Выбирается схема фидерного тракта и выполняется расчет линии передачи.

Резонансная волноводно-щелевая антенна

Антенна такого типа строится на основе закороченного на конце волновода. Расстояние между соседними щелями выбирают точно равным длине волны в волноводе для щелей, синфазно связанных с полем волновода, или точно равным половине длины волны для случая переменнофазно связанных щелей. В обоих случаях резонансные волноводно-щелевые антенны имеют синфазное возбуждение всех щелей и, следовательно, направление максимального излучения совпадает с нормалью к оси волновода.

Исходными данными для расчета антенны являются: рабочая длина волны λ, коэффициент направленного действия D либо ширина диаграммы направленности (2θ0,50;2ϕ0,50) и мощность излучения Ρ.

#### Методика расчета параметров антенны.

13. Выбирается прямоугольный волновод, в стенках которого вырезаются щели. Размеры волновода a x b определяются рабочей длиной волны λ (см. раздел «Рупорной антенны», Приложение 7, п.1).

14. Вычисляется длина волны в волноводе для волны H10

λВ=λ1−(λ2a)2.                                        (П12.9)

15. Определяется количество щелей в антенне:

a) при заданном КНД

N=m⋅n=D3,2;                                        (П12.10)

б) при заданной ширине ДН первоначально вычисляется длина антенны L1,2, а затем из соотношений

L1=md1,

L2=nd2                                          (П12.11)

определяется число рядов n и число щелей m в ряду. В (П12.11) d1 и d2 - расстояние между щелями. Длина L1,2 может быть вычислена по формуле

L1,2=51oλ2Δ0,5o,                                                    (П12.12)

где  2Δ0,50 - ширина ДН (2θ0,50 или 2ϕ0,50).

16. Выбираем расположение щелей на стенке волновода:

а) для продольной полуволновой щели, прорезанной в широкой стенке и сдвинутой относительно средней линии волновода на величину X1 (рис.П12.2), определяется величина смещения X1 из уравнения

g⋅m=2,09⋅a⋅mb⋅λBλ⋅cos2(π2⋅λλB)⋅sin2(πx1a)=1,               (П12.13)

где g – эквивалентная нормированная проводимость одной щели;

Рис. П12.2                                                  Рис. П12.3

б) для поперечной полуволновой щели, прорезанной в широкой стенке и сдвинутой относительно средней линии на величину X2 (рис. П12.3), определяется величина смещения X2 из уравнения

r⋅m=0,523(λBλ)2⋅λ2mab⋅cos2(π2⋅λ2a)⋅cos2(πx2a)=1,              (П12.14)

Рис. П12.4

где r – эквивалентное нормированное сопротивление одной щели.

Для наклонных щелей, расположенных на узкой стенке волновода (рис. П12.4), угол наклона щели γопределяется из уравнения                                 ,              (П12.15)

где g – эквивалентная нормированная проводимость одной щели.

17. Рассчитываются проводимость или сопротивление излучения щели, приведенные к пучности напряжения

G=73,12(60π)2,          R=2(60π)273,1.                      (П12.16)

18. Рассчитывается напряжение между кромками щели в пучности

UП=2PNG, или UП=2PRN.                      (П12.17)

19. Вычисляется ширина щели.

Ширина щели выбирается из условия обеспечения электрической прочности

bщ≥(2...4)UПEкр,                                      (П12.18)

где   значение  пробивной напряженности  можно  принять  равным   Eкр=30000 В/см.

20. Рассчитывается укорочение щели

Δl=42,5λ240π(ln4λπbщ−0,578).                            (П12.19)

21. Определяется резонансная длина щели

2l=λ2−2Δl,                                     (П12.20)

22. Рассчитывается диаграмма направленности антенны

F(ϕ)=F1(ϕ)Fm(ϕ);

F(θ)=F1(θ)Fn(θ),                                  П12.21)

где F1(...)- нормированная диаграмма направленности одиночной щели.

В плоскости E F1(...)=1, а в плоскости Н диаграмма направленности определяется так

F1(ψ)=cos(klsinψ)−coskl(1−coskl)cosψ,                                        (П12.22)

где угол   отсчитывается от нормали к плоскости щели, а k=2πλ.

Множители решётки Fm(...) и Fn(...) вычисляются по формуле

FS(ψ)=sin(Skd2sinψ)sin(kd2sinψ),                                                (П12.23)

где  S – количество рядов или количество щелей в ряду (т.е. n или m); d – расстояние между щелями в соответствующей плоскости; k=2πλ.

23. Выбирается конструкция соединения n секций щелевой антенны.

24. Выбирается схема фидерного тракта и выполняется расчет линии передачи.