ПРИЛОЖЕНИЕ 16.

#### ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА

Рис. П16.1,а

Рис. П16.1,б

Цилиндрическая спиральная антенна (рис. П16.1,а) состоит из проволочной спирали и металлического диска. Внутренний проводник питающего коаксиального фидера присоединяется к спирали, наружная оболочка – к диску.

Конструктивные параметры спирали на рис. П16.1,а,б обозначены следующими буквами:

L – длина спирали;

R – радиус спирали;

d – шаг спирали (расстояние между витками);

l1- длина одного витка спирали (см. развертку витка спирали на рис. П16.1,б);

α - угол подъема спирали (шаговый угол);

n – количество витков;

2r0- диаметр провода спирали;

2Rд- диаметр диска.

Для расчета конструктивных размеров и электрических параметров спиральной антенны основными исходными данными являются: ширина ДН (2θ0,50) и диапазон рабочих частот (fмин,fмакс). Вместо ширины ДН может быть задан коэффициент направленного действия (D) антенны.

#### Методика расчета параметров антенны.

1.  Определяются крайние длины волн рабочего диапазона

λмин=cf; λмакс=cfмин,                        (П16.1)

где  с=3⋅108, м/с.

2.  Длина витка спирали принимается равной средней длине волны

l1≈λcp=12(λмин+λмакс) .                                     (П16.2)

3. При заданном коэффициенте усиления длину антенны находим по формуле

L'=D⋅λcp15.                                             (П16.3)

При заданной ширине ДН длина антенны равна

L'=(61o2θ0,50)2⋅λcp.                                   (П16.4)

4. Шаг спирали находится из условия

d=0,22⋅λcp,                                            (П16.5)

если необходимо получить круговую поляризацию поля вдоль оси спирали; или из условия

d=0,22⋅λcp(1+λcp2L'),                                          (П16.6)

если необходимо получить от антенны максимальный КНД. В этом случае коэффициент неравномерности поляризационной характеристики в направлении оси спирали может быть найден из выражения m = 1/(1+1/2n).

5. Число витков спирали находится из выражения

n'=L'd                                                 (П16.7)

с коррекцией до целого числа n и должно быть больше 3. В дальнейших расчетах принимается L = nd. Если при этом n≤11, то можно ограничиться одной спиралью. Если n>11, то следует использовать плоскую решётку из спиралей при их числе N = 4. Ориентировочно можно считать, что КНД решетки излучателей Dp=N⋅D. При этом расчет одной спирали надо вести для более низкого значения (в N раз) КНД или для большего значения ширины ДН (2θ0,50).

6.  Радиус спирали находится из выражения

R=l12−d22π.                                                (П16.8)

7.  Диаметр диска экрана выбирается равным

2RД=(0,9...1,1)⋅λмакс.                                       (П16.9)

8.  Диаметр провода спирали выбирается из соотношения

2r0=(0,03...0,05)⋅λcp.                                      (П16.10)

9.  Входное сопротивление антенны определяется для средней и крайних длин волн

Rвx=140l1λ.                                                     (П16.11)

10. Диаграмма направленности одиночной спирали рассчитывается по приближенной формуле для средней и крайней длин волн

F(θ)=cosθ⋅sin[nkd2(ξ−cosθ)n⋅sin[kd2(ξ−cosθ)],                    (П16.12)

где  ξ=cVФ=1+λ2L; k=2πλ.

Для однородной решетки спиральных излучателей с синфазным питанием ДН имеет вид

F(θ)=cosθ⋅sin[nkd2(ξ−cosθ)]N⋅n⋅sin[kd2(ξ−cosθ)]⋅sin[Nkdp2sinθ]sin[kdp2sinθ],             (П16.13)

где N – число элементов в решетке; - шаг решетки.

11. Производится расчет фидерной линии.

- Общий КПД антенно-фидерной системы равен

η=ηФ⋅ηA,                                                  (П16.14)

где ηФ- КПД коаксиальной фидерной линии; ηA - КПД спиральной антенны, который можно принять равным 0,9…0,95.