ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

Кафедра безопасности полетов и жизнедеятельности

Н.И. Николайкин, Ю.В. Смирнова, Б.Н. Карпин

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

Загрязнение атмосферы авиадвигателями воздушных судов

ПОСОБИЕ

по выполнению практических занятий

и дипломного проектирования

для студентов

всех специальностей,

всех форм обучения

Москва-2011

# ББК 331.8

Н63

Рецензент д-р техн. наук, проф. Е. В. Коняев

Николайкин Н.И., Смирнова Ю.В., Карпин Б.Н.

Н63  Безопасность жизнедеятельности. Промышленная экология: Загрязнение атмосферы авиадвигателями воздушных судов: Пособие по выполнению практических занятий и дипломного проектирования.   – М.: МГТУ ГА, 2011. –68с.

Данное пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по Учебному плану для студентов всех специальностей, всех форм обучения.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 16.11.10г. и методического совета 18.11.10г.

Редактор Л.Е.Паталова

Подписано в печать 25.01.11 г.

Печать офсетная                                     Формат 60х84/16                                   2,89 уч.-изд. л.

3,96 усл.печ.л.                                          Заказ № 1186                                        Тираж200 экз.

### Московский государственный технический университет ГА

### 125993 Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20

##### Редакционно-издательский отдел

125493 Москва, ул. Пулковская, д.6а

©   Московский государственный

технический университет ГА, 2011

ВВЕДЕНИЕ

Научно-технический прогресс всегда способствовал всевозрастающему желанию человечества удовлетворять свои неограниченные потребности, способом и основой реализации которых являются разнообразные технические средства. Это вело к постоянному увеличению потребности в использовании природных ресурсов. Последствием такого развития было увеличение антропогенной нагрузки на окружающую среду [1].

Гражданская авиация (ГА) не является исключением, а с учётом постоянного возрастания значимости в коммуникационных связях человечества, её относительно небольшой вклад в негативные биосферные процессы увеличивается [2]. Это и многое другое заставляет человечество задуматься о своём будущем на нашей планете, разрабатывать меры по ограничению воздействия на биосферу и стремиться рационализировать свое потребление. В дальнейшем, по мере истощения природных ресурсов, потребуются меры по сокращению их потребления.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО), олицетворяющая собой мировое сообщество в решении межгосударственных проблем гражданской авиации, признала вопросы взаимодействия ГА и окружающей среды одним из важнейших направлений своей деятельности. Это нашло отражение как в решении о создании специализированного Комитета ИКАО по экологии (САЕР1), так и в принятии специальных международных норм и правил2.

Внимание ИКАО к проблемам охраны окружающей среды подтверждается также и тем, что в течение последних 20 лет на всех Ассамблеях ИКАО рассматривались экологические проблемы ГА и были приняты соответствующие решения, включая специальные резолюции. Кроме того, в зависимости от конкретной ситуации в различных странах и регионах, государства принимают собственные, как правило, более жёсткие нормативные акты по вопросам нормирования воздействия авиации на окружающую среду.

Актуальность проблемы нашла отражение в национальных авиационных правилах ряда стран (например FAR-34 [ 5 ], имеющих развитое авиастроение и регламентирующих процедуру сертификации гражданских воздушных судов (ГВС), а также ограничивающих их эксплуатацию. В наши дни соответствие ГВС требованиям действующих природоохранных норм рассматривается в качестве одного из основных элементов их летной годности.

Пособие предназначено для изучения проблемы загрязнения атмосферы отработавшими газами двигателей ГВС по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности», «Экология», «Промышленная экология».

Первое издание такого учебно-методического пособия было осуществлено в 2006 г. теми же авторами [ 23 ], и оно пользовалось большим спросом у студентов МГТУ ГА различных специальностей. В приложении к данному изданию  добавлены (см. прил. 16 … 19) экологические характеристики современных ГВС иностранного производства, которые содержатся в материалах ИКАО [ 24 ], они будут полезны студентам при выполнении выпускных квалификационных работ.

Пособие не может быть использовано для расчётов выбросов в реальных организациях ГА с целью представления статистической отчётности.

- ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Использованные в данном пособии широко распространённые в сфере гражданской авиации термины имеют в соответствии с "ФАП полётов в воздушном пространстве РФ" [ 6 ] следующие определения.

Аэродром – участок земли или поверхности воды с расположенными на нём зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлёта, посадки, руления и стоянки воздушных судов.

Аэропорт – комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, другие сооружения, предназначенные для приёма и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимое оборудование, авиационный персонал и других работников.

Взлёт – этап полёта с момента начала ускоренного движения воздушного судна с линии старта на земной (водной) или искусственной поверхности (момента отделения от указанной поверхности при вертикальном полёте) до момента набора установленных высоты и скорости полёта применительно к конкретному воздушному судну.

Взлётно–посадочная полоса – часть аэродрома, предназначенная для разбега при взлёте и пробега после посадки воздушных судов.

Воздушное судно – летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счёт взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отражённым от поверхности земли или воды.

Полёт – движение  воздушного судна с начала взлёта до окончания посадки.

Посадка – этап полёта от момента замедленного движения воздушного судна с высоты начала выравнивания (начала торможения при вертикальной посадке) до момента касания земной, водной или иной поверхности и окончания пробега.

Руление – движение воздушного судна по поверхности аэродрома за счёт собственной тяги, за исключением взлёта и посадки, а в отношении вертолётов – также перемещение над площадью маневрирования аэродрома в пределах диапазона высот, позволяющего использовать эффект земли, и на скоростях, принятых для руления, то есть руление по воздуху.

Эшелонирование – общий термин, означающий вертикальное, продольное или  боковое рассредоточение воздушных судов в воздушном пространстве на установленные интервалы.

Эшелон полёта – установленная поверхность постоянного атмосферного давления, отнесённая к давлению 760,0 мм ртутного столба (101 325 Па) и отстоящая от других таких поверхностей на величину установленных интервалов.

Эшелон перехода – установленный эшелон полёта для перевода шкалы давления барометрического высотомера со стандартного давления на давление аэродрома или минимальное атмосферное давление, приведённое к уровню моря.

2. Краткая теоретическая часть

Зона аэродрома (аэропорта) включает часть атмосферы над соответствующим участком земной поверхности условно ограниченной высотой 900 м от уровня земли или, по правилам ИКАО, 3000 футов1). Это соответствует принятой в метеорологии средней толщине пограничного (приземного) слоя атмосферы. Считается, что вещества, выброшенные в атмосферу на больших высотах, как правило уже не достигают уровня земной поверхности (не попадают в приземные слои) и не загрязняют воздух в районе аэропорта.

Зоны загрязнения атмосферы

Главной особенностью загрязнения атмосферы, характерной только для летательных аппаратов (ЛА), исключая космические, является выброс загрязняющего вещества (ЗВ) на следующих характерных высотах.

1. На уровне земной поверхности – как результат наземных гонок, запуска и остановки двигателей, руления перед взлётом и после посадки, опробования маршевых двигателей воздушных судов (ВС) в стационарных условиях, а также работы вспомогательных силовых установок (ВСУ) ВС.

2. В приземном слое атмосферы от уровня земли до высоты 900 м – как результат набора высоты и снижения.

3. На больших высотах выше 9002) м – как результат набора высоты, крейсерского горизонтального полёта и снижения ВС.

Время полёта ВС принято делить на четыре этапа, соответствующего различным зонам загрязнения атмосферы. Выделяют:

- взлётно-посадочный цикл (ВПЦ) в зоне аэродрома (высоты от 0 до 900 м);

- набор высоты от 900 м и до эшелона крейсерского полёта;

- крейсерский (горизонтальный) полёт по маршруту на высотах эшелона;

- снижение с высоты эшелона маршрутного полёта до высоты зоны аэродрома (900 м).

Масса загрязняющего вещества, образовавшегося в авиадвигателе в процессе сгорания топлива и выброшенного в атмосферу, зависит от:

- режима и времени работы двигателя;

- удельного показателя образования этого вещества, отнесённого к единице количества используемого топлива;

- расхода топлива на соответствующем режиме работы.

Наиболее сложные лётные операции самолёты совершают в зоне аэродрома. При этом авиадвигатели эксплуатируются в максимальном диапазоне изменения режимов работы, так как от них требуется обеспечить тяговые характеристики, необходимые ЛА для совершения операций ВПЦ.

Взлётно-посадочный цикл. С целью унификации описания режимов работы авиадвигателей различных типов и конструкций при выполнении воздушным судном операций в зоне аэродрома был разработан некий условный взлётно-посадочный цикл1, усреднённый по данным характерных международных аэропортов различных стран мира (см. рис. 1). Такой цикл принят в качестве “стандартного цикла ИКАО” [ 7 ] и используется в международной практике для различных испытаний, расчётов и сравнений, связанных с проблемами загрязнения атмосферы. При этом для каждого конкретного аэродрома, конкретного типа ВС, а при наличии нескольких взлётно-посадочных полос (ВПП) и для конкретной ВПП, существуют свои реальные усреднённые (для однотипных экземпляров ВС) взлётно-посадочные циклы.

Рис. 1. Стандартный взлётно-посадочный цикл ИКАО [ 8 ]

Международная стандартная атмосфера (МСА). В “Руководстве по стандартной атмосфере ИКАО” [ICAO Doc 7488] МСА определяется как "… атмосферные условия, по отношению к которым должны корректироваться эксплуатационные параметры всех двигателей" [ 10 ]. При этом, "З а  с т а н  -    д а р т н ы е   а т м о с ф е р н ы е   у с л о в и я   принимаются условия МСА на уровне моря, за исключением того, что стандартная абсолютная влажность принимается равной 0,00629 кг воды / кг сухого воздуха". На этом основании в специализированной технической литературе используется понятие "М С А н а      у р о в н е  м о р я",  которому соответствуют условия: температура Т = 288 К             (15 оС), атмосферное давление P = 760 мм рт.ст. и абсолютная влажность                    ρ = 6,29 г/кг (относительная влажность φ = 60 %) [ 9 ].

Понятие МСА используется для пересчёта экспериментально полученных значений показателей работы авиадвигателей при их сопоставлении между собой и при сравнении с нормативными значениями.

Режимы работы авиадвигателей различаются по создаваемой ими реактивной тяге или мощности 1. Так, при взлёте самолёта и наборе высоты (до       900 м) его двигатели практически всегда работают на 100 и 85 % от максимальной, располагаемой для взлёта тяги/мощности. Эта тяга/мощность носит название   установленная2 взлётная тяга/мощность – утверждённая для данного типа или модели двигателя максимальная тяга/мощность, развиваемая на земле (в статических условиях) при условиях МСА на уровне моря (без использования впрыска воды и чрезвычайных режимов 3) и утверждённая для осуществления взлёта с ограничением периода непрерывного использования не более 5 минут. Принятое международное обозначение этого параметра авиадвигателей самолётов с дозвуковой скоростью полёта – Foo, а единица измерения – килоньютон (кН).

При рулении самолёта используются режимы, которые большей частью совпадают с тягой "земного малого газа".

Для характеристики используемых режимов работы двигателей в стандартном ВПЦ применяется понятие величины тяги, выражаемое в долях от взлётной тяги Foo. В отечественных изданиях до последнего времени (до выхода Части 34 Авиационных правил – АП-34 [ 11 ], МАК-2003) использовалось понятие-синоним "о т н о с и т е л ь н а я  т я г а" (обозначение – R), то есть тяга на данном режиме, отнесённая к максимальной тяге, развиваемой при взлёте (обозначение – R ). В материалах ИКАО до сих пор используется понятие-синоним      "р е ж и м  т я г и" (обозначение – % FOO).

Для типичных операций ВПЦ, выполняемых воздушным судном (самолётом), которое оснащено наиболее широко применяемыми в современной гражданской авиации маршевыми газотурбинными двигателями, условно принимаются значения величин тяги двигателя, приведённые в табл. 1.

Таблица 1

Характерные операции самолёта (этапы ВПЦ) и соответствующие им режимы работы авиадвигателей в зоне аэродрома, принятые ИКАО в качестве стандартных, по                                                                                 АП-34 [ 11 ]

| Этап взлётно- посадочного цикла | Дозвуковые самолёты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Величина тяги двигателя на этапе | Продолжительность этапа, мин. |
| Взлёт | Foo | 0,7 |
| Набор высоты | 0,85 . Foo | 2,2 |
| Заход на посадку | 0,30 . Foo | 4,0 |
| Руление (земной малый газ) | 0,07 . Foo | 26,00 |

Показатели образования и выброса загрязняющих веществ. В международной практике оценку воздействия гражданской авиации на окружающую среду – образование и последующий выброс в атмосферу каждого  загрязняющего  вещества – характеризуют  у д е л ь н ы м    п о к а з а т е л е м  в ы б р о с а,   равным массе этого вещества, образовавшегося в авиадвигателе при сжигании единицы количества топлива1). Размерность удельного показателя выброса – грамм ЗВ на килограмм топлива, обозначение – ЕI. Удельный показатель выброса ЕI каждого загрязняющего вещества определяют для всех типов авиадвигателей экспериментально по принятой ИКАО стандартной методике при заданных характеристиках топлива и при определённых атмосферных условиях (в пересчёте на МСА).

В соответствии с действующими требованиями ИКАО регламентируется содержание в отработавших газах авиадвигателей оксида углерода (СО), несгоревших углеводородов – СnНm2), оксидов азота – NOX и число (показатель) дымности – SN. Имеющиеся официальные сведения об удельных показателях выбросов                 ЕI нормируемых загрязняющих веществ для всех сертифицированных двигателей занесены в “Банк данных ИКАО по эмиссии выхлопных газов двигателей. Doc 9646-AN/943” [ 12 ]. Форма представления таких данных в “Банке данных ИКАО …” на примере двигателя ПС-90А приведена в прил. 1, значения удельных показателей выбросов для отечественных двигателей в прил. 2, а для ряда иностранных авиадвигателей – в прил. 3.

Кроме того, для оценки выбросов в атмосферу ЗВ используются данные о значениях удельных показателей выбросов СО, СnНm, NOx для основных типов отечественных маршевых авиадвигателей и ВСУ, приведенные в “Отраслевых методических указаниях по расчёту вредных выбросов от авиадвигателей”             (МАП СССР, 1989 г.) [ 13 ]. В них дана более подробная градация режимов работы двигателей ВС (см. прил. 4), причём удельные показатели выбросов отнесены к единице времени (кг ЗВ за час работы).

Валовый выброс вещества – суммарное количество некоего загрязняющего вещества, поступающего в атмосферу за определённый интервал времени (год, месяц, сутки, час) или за время некоторого цикла, этапа и т.п. Валовый выброс ЗВ в атмосферу двигателя зависит как от показателя удельного выброса соответствующего вещества, так и от топливной эффективности этого двигателя.

Индекс эмиссии – термин, являющийся дословным переводом английского выражения "emission index", применяется в материалах ИКАО повсеместно. Это выражение встречается и в специализированной отечественной технической литературе, что нельзя считать корректным по следующей причине.

Слово "emission" переводится на русский язык как "выделение", "излучение" и как "распространение". В отечественной терминологии в области охраны окружающей среды от загрязнения используются два специальных термина "выделение" и "выброс", которые обозначают различные процессы: первый – образование загрязняющего вещества, а второй – поступление этого вещества в атмосферу из источника образования.

В общем случае выделившееся загрязняющее вещество может быть в большей или меньшей степени уловлено в газоочистном устройстве (оборудовании) и тогда выброс этого вещества в атмосферу уменьшается в соответствующей степени.

Поскольку неоднозначный перевод ведёт к ошибкам, то, в соответствии с                    ГОСТ 17.2.1.04-94 [ 14 ], применение термина "эмиссия" в нашей стране признано недопустимым. Правильным является термин "удельный показатель выброса", широко используемый в природоохранной терминологии смежных с гражданской авиацией отраслях транспорта и иных сферах экономики нашей страны. При этом заимствование условного обозначения "ЕI" в технической документации отечественной ГА не вызывает ошибок.

Стремление гармонизировать отечественные стандарты с международными стандартами в сфере разработки, испытания, сертификации и применения авиационной техники привело к тому, что в АП-34 [ 11 ] использован иностранный термин "эмиссия" в следующем словосочетании: «э м и с с и я с  в ы х л о п -  н ы м и  г а з а м и – выброс в атмосферу загрязняющих веществ через сопло двигателя». Таким образом, термин "эмиссия" в АП-34 имеет значение «выброс». Во избежание путаницы в данном пособии термин "эмиссия" по возможности не используется.

Контрольный параметр выброса в атмосферу. Негативное воздействие отработавших газов того или иного авиадвигателя на атмосферу в зоне аэропорта Международной организацией гражданской авиации ИКАО принято характеризовать отношением массы загрязняющих веществ ( М ), выброшенных в зоне аэродрома за взлётно-посадочный цикл, к взлётной тяге данного типа двигателя ( FOO ). Отношение М/FOO называют контрольным параметром выброса в атмосферу некого загрязняющего вещества для определённого типа двигателя [ 4, 2 ].

Масса каждого загрязняющего вещества M (в кг), образовавшегося в авиадвигателе и выброшенного в атмосферу за полный ВПЦ, может быть рассчитана по формуле:

| M = Σ EI i . G топл. i . τ i , |  |  |  |  | ( 1 ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где |  | EI i | – | удельный показатель выброса рассматриваемого загрязняющего вещества на i-м режиме работы двигателя; |  |  |
|  | G топл. i |  | – | расход топлива на i-м режиме работы двигателя; |  |  |
|  |  | τ i | – | продолжительность i-го режима работы двигателя; |  |  |
|  |  | i | – | режим работы двигателя в зоне аэропорта (этап ВПЦ). |  |  |

Контрольный параметр выброса в атмосферу является удобной удельной характеристикой авиационного двигателя как абсолютной, так и относительной.

Расчёт выброса авиадвигателями продуктов сгорания топлива. Методология расчётного определения выбросов ЗВ при эксплуатации ГВС предполагает несколько уровней сложности методик, зависящих от решаемых задач и используемой при этом исходной информации. В соответствии с этими уровнями созданы и используются в природоохранной деятельности гражданской авиации:

- оценочные методики;

- методики усреднённой оценки;

- методика детальной оценки.

Примером оценочной (простейшей) методики расчёта выбросов ЗВ является методика САЕР (Doc CAEP/5-IP/22, 2001) [ 15 ] по определению массы парниковых газов, выделяемых при работе авиадвигателей в зависимости от количества сожжённого авиатоплива G топл, которая (для случая применения стандартного авиакеросина с массовым содержанием серы не более 0,445 %) содержит следующие расчётные соотношения:

|  | М СО2 (кг) = 3,15 . G топл (кг) ; | ( 2 ) |
| --- | --- | --- |
|  | М H2О (кг) = 1,23 . G топл (кг) ; | ( 3 ) |
|  | М SО2 (кг) = 0,0009 . G топл (кг) . | ( 4 ) |

Методики усреднённой оценки предполагают использование заранее рассчитанных и обобщённых показателей выбросов ЗВ как по отдельным ингредиентам, так и по их сумме. Атмосферный воздух в районе аэропорта загрязняется выбросами оксидов углерода, азота, серы – СО, NOx, SOx 1 , несгоревших углеводородов – СnНm, дымом (включая сажу и иные частицы) от:

- маршевых двигателей при выполнении самолётами взлётно-посадочных операций до высоты 900 м;

- вспомогательных силовых установок;

- маршевых двигателей при их опробовании в процессе ТО ВС.

Механизм и особенности образования ЗВ в двигателях ВС подробно описаны в [ 2,8 ] .

В этом случае количество загрязняющего вещества (или суммы ЗВ), поступающего в атмосферу в зоне конкретного аэродрома от всех воздушных судов в течение определённого периода времени (за сутки, месяц, сезон, год) для каждого ЗВ могут быть рассчитаны по формуле:

| M АП = Σ М ВПЦT . N ВПЦ T + Σ М ОПT . N ОП T , |  |  |  | ( 5 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| где | М ВПЦT | – | количество нормируемого ЗВ, выбрасываемое ВС типа "т" за стандартный ВПЦ (см. прил. 5); |  |
|  | М ОПT | – | количество нормируемого ЗВ, выбрасываемое за цикл опробования двигателей ВС типа "т" (см. прил. 6); |  |
|  | N ВПЦ T | – | количество ВПЦ, совершённых всеми ВС типа "т" за рассматриваемый период времени; |  |
|  | N ОП T | – | количество циклов опробования двигателей за рассматриваемый период времени (определяется по регламенту технического обслуживания ВС типа "т" и наработки ВС, приписанных к данной авиационно-технической базе); |  |
|  | τ | – | индекс ВС соответствующего типа. |  |

Значения суммарных выбросов от всех маршевых двигателей и от ВСУ одного ВС указанного типа за стандартный ВПЦ приведены в прил. 5. Для раздельной оценки выбросов маршевых авиадвигателей при их опробовании на земле и выбросов ВСУ следует пользоваться данными прил. 6 и 7.

Количество загрязняющего вещества от воздушных судов типа "т", поступающее в атмосферу на высотах заданного эшелона (более 900 м) маршрутного полёта, может быть рассчитано для каждого ЗВ по формуле, кг:

| MТ КрВ = 0,001 . EIТ КрВ . ( GТ топл ∑ – GТ топл ВПЦ ) , |  |  |  |  |  | ( 6 ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где | EIТ КрВ | – | удельный показатель выброса ЗВ для “крейсерских” условий полёта ВС типа "т", г/кг топлива; |  |  |  |  |
| GТ топл ∑; GТ топл ВПЦ |  |  |  | – | расходы топлива двигателями ВС типа "т" суммарно за весь полёт и за ВПЦ в аэропортах вылета и прилёта, кг. |  |  |

В связи с тем, что выбросы соединений серы (в пересчёте на SO2) в атмосферу с отработавшими газами прямо пропорциональны содержанию серы в топливе, удельный показатель выброса оксидов серы (г/кг топлива) на всех режимах работы авиадвигателей определяют по формуле:

| EI SOx = 20 . S , |  |  |  | ( 7 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| где | - S | – | общее содержание серы в топливе в соответствии с паспортными данными топлива, например [ 16 ] и прил. 15, % (масс). |  |

При определении выбросов ЗВ ГВС по оценочной методике и по методикам усреднённой оценки в качестве исходных данных рекомендуется использовать материалы действующего Указания ДВТ Минтранса России от 10.04.96                № ДВ-45/И "Об утверждении нормативов расхода топлива и технических скоростей на эксплуатацию воздушных судов" [ 17 ], выдержки из которого приведены в прил. 8.

В случае, когда требуется оценить выбросы ЗВ для отечественных самолётов или вертолётов, фактические характеристики удельных нормативов выбросов  которых остаются пока недостаточно изученными, допустимо использовать метод аналогий и выбирать прототип из числа известных ВС.

Таким образом, методы усреднённой оценки выбросов ЗВ авиадвигателями используют средние для двигателя данного типа показатели удельного образования и выброса ЗВ в атмосферу, а также усреднённые показатели режимов работы двигателей. Однако двигатели одного и того же типа имеют “экземплярный” разброс удельных показателей выброса ЗВ, обусловленный фактическими отклонениями в пределах установленных допусков:

- геометрических размеров конкретных экземпляров;

- в настройке системы автоматического регулирования.

Поэтому самые точные расчёты могут быть выполнены по методикам детальной оценки при использовании удельных показателей выбросов не средних для типа, а индивидуальных показателей для конкретного экземпляра ГВС. При таком подходе необходимо использовать данные о фактической длительности режимов работы двигателей в условиях конкретного аэропорта, а также учитывать атмосферные условия (давление, температуру и влажность воздуха) во время полёта, например, приведённые в прил. 12. Расчёты при детальных оценках выбросов ведут с использованием ЭВМ и специальных расчётных программ.

При таком подходе для расчёта количества ЗВ, выброшенных в атмосферу конкретным экземпляром ВС при маршрутном полёте на высотах заданных эшелонов, используется формула:

.                                           Мэ= оτnЕIэ Gэ топл ⋅ dτ                                               ( 8 )

| где | EIЭ | – | удельный показатель выброса ЗВ данного экземпляра двигателя на режимах полёта ВС на высотах более 900 м; |
| --- | --- | --- | --- |
| GЭ топл |  | – | расход топлива двигателем экземпляра "э" на соответствующих режимах полёта ВС, кг; |
| τ |  | – | текущее время полёта; |
| τп |  | – | время полёта на высотах более 900 м. |

Для детальной оценки выбросов ЗВ в зоне аэродрома, по методике ГосНИИ ГА (1991 г.) [ 18 ] необходимо знание таких показателей, как:

- технические характеристики конкретного двигателя (дроссельные характеристики, параметр форсирования и объём жаровой трубы камеры сгорания, частота вращения ротора и др.);

- атмосферные (метеорологические) условия в зоне аэропорта;

- качество используемого топлива;

- прочие конкретные данные.

| Так, в частности, для учёта фактической температуры окружающей среды расчёт ведут по формуле: М ЗВ t = М ЗВ МСА . k t , |  |  |  |  |  |  | ( 9 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где |  | М ЗВ МСА , М ЗВ t |  |  | – | количество (масса) ЗВ, выброшенного в атмосферу, |  |
|  |  |  |  | пересчитанное на стандартную температуру МСА ( = 15 оС), и приведенное к фактической температуре окружающей среды t , соответственно; |  |  |  |
|  | k t |  | – | поправочный коэффициент, учитывающий реальную температуру окружающей среды t. |  |  |  |

В методике Европейского агентства по охране окружающей среды  EMEP/CORINAIR – 2001 [ 19 ]  при детальном расчёте учитывается также дополнительная информация, например выполнение полёта ВС осуществляется по приборам или по правилам визуальных полётов и т.п.

Вполне очевидно, что получить исходные данные для подобных расчётов очень трудоёмко, дорого и, как следствие, экономически не оправдано. Поэтому в повседневной природоохранной деятельности авиапредприятий проведение столь точных расчётов вряд ли целесообразно. Подобные расчёты используются для научно-исследовательских целей, при разработке путей и методов совершенствования конкретной авиатехники и т.д., и т.п.

Таким образом, описанные методики позволяют оценивать (рассчитывать) количество (массу) ЗВ, выбрасываемых в атмосферу, на всех этапах полёта с момента запуска двигателей ГВС перед взлётом и до их выключения после посадки.

Количество выброшенных в атмосферу ЗВ, рассчитанное по исходным данным реальных ВПЦ конкретных экземпляров ГВС в определённых аэропортах, пересчитанные от МСА к реальным атмосферным условиям взлёта, посадки и полёта, далее могут использоваться для расчётов уровней загрязнения в зоне рассмотренных авиапредприятий, то есть быть исходными данными проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) этих объектов ГА.

3. ПРИМЕРЫ РАСЧЁТОВ

При рассмотрении примеров решения задач в данном разделе принято, что если в условии задачи не указано иное, то с допустимой для учебных расчётов погрешностью можно:

- использовать данные об удельном выделении и выбросе ЗВ авиадвигателями, приведёнными в “Банке данных ИКАО…” [ 12 ], полученные (пересчитанные) для условий МСА;

- считать ВПЦ указанных в задачах ВС соответствующими условному (стандартному) ВПЦ, принятому ИКАО для нормирования.

Условная схема полёта самолёта, поясняющая условия примеров, приведена в прил. 11.

ПРИМЕР 1

Самолёт Ил-96-300 после запуска 4-х маршевых двигателей типа ПС-90А (прил. 9) выруливал по территории аэродрома на место начала разбега перед взлётом в течение 19 мин. (этап А прил. 11).

Определить величину валового выброса оксида углерода (СО) на этапе руления (без учёта выбросов ВСУ), считая ВПЦ стандартным.

Решение

Для двигателей типа ПС-90А величина удельного показателя выброса СО на режиме руления (малого газа) по данным “Банка данных ИКАО…” (прил. 2) составляет 6,90 г/кг при расходе топлива в каждом двигателе 0,178 кг/с.

Валовый выброс СО всеми двигателями самолёта вычислим по формуле ( 1 ):

M СО = Σ EI м.г. СО . G топл. м.г. . τ м.г. = 4 . 6,90 . 0,178 . (19 . 60) = 5,6 кг.

ПРИМЕР 2

Самолёт Ил-96-300 совершал действия, указанные в примере 1, при температуре воздуха на аэродроме минус 15 0С.

Определить величину валового выброса оксида углерода (СО) в этих условиях, считая ВПЦ стандартным, а атмосферные условия отличающимися от МСА только по температуре.

Решение

Валовый выброс СО двигателями самолёта для условий МСА, как видно из решения в примере 1, составил 5,6 кг за этап руления к месту начала разбега. Используя ориентировочное значение поправки на температуру окружающего воздуха для самолётов типа Ил-96-300, приведённые в прил. 12, вычислим величину валового выброса СО в заданных условиях по формуле (9):

M СО t = M СО МСА . k t = 5,6 . 1,61 = 9,016 ≈ 9 кг.

ПРИМЕР 3

В аэропорт за сутки прилетают и из него улетают 27 самолётов Ил-96-300, оснащённых двигателями типа ПС-90А, (этапы А, Б, В, И и К прил. 11).

Определить величину валового выброса оксида углерода (СО) в атмосферу в зоне аэропорта самолётами указанного типа, считая, что они совершают стандартные ВПЦ.

Решение

Для двигателей типа ПС-90А величины удельных показателей выброса СО, расходы топлива на этапах ВПЦ и их длительность по данным “Банка данных ИКАО…“ (прил. 2) составляют:

| Режим | Удельный показатель ВЫБРОСА СО, г/кг | Расход топлива, кг/с | Время, мин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| взлёт | 0,35 | 1,739 | 0,7 |  |
| Набор высоты | 0,40 | 1,431 | 2.2 |  |
| Заход на посадку | 0,90 | 0,489 | 4,0 |  |
| Малый газ | 6,90 | 0,178 | 26,0 |  |

Валовый выброс СО всеми 4-мя двигателями одного самолёта за полный ВПЦ вычислим по формуле ( 1 ):

M СО = Σ EI i СО . G топл. i . τ i = 4 . { 0,35 . 1,739 . (0,7 . 60) + 0,40 . 1,431 . (2,2 . 60) + + 0,90 . 0,489 . (4,0 . 60) + 6,90 . 0,178 . (26 . 60) } = 8 490,96 ≈ 8,5 кг.

Тогда валовый выброс СО в аэропорту от самолётов такого типа в количестве N шт составит:

M Σ СО = N . 8,5 = 27 . 8,5 = 229,5 ≈ 230 кг.

ПРИМЕР 4

Самолёт Ил-96-300 с двигателями ПС-90А и ВСУ-10, выполняя рейс Москва – Хабаровск, летел на высотах более 900 м на расстояние 6 169 км со средней скоростью относительно земли 858 км/ч (этапы Г, Д, Е и З прил. 11). За весь рейс было израсходовано 61600 кг топлива (прил. 8, табл. 8.2). Во время маршрутного полёта на высоте заданного эшелона маршевые авиадвигатели работали в таком же режиме, как и на этапе набора высоты стандартного ВПЦ.

Определить:

- величину валового выброса оксида углерода (СО) воздушным судном на высотах более 900 м за весь полёт;

- интенсивность выброса СО самолётом за час;

- долю (в %) валового выброса СО на высотах более 900 м от общего валового выброса СО за весь рейс.

Решение

Количество топлива, израсходованного ВС при полёте на высотах более   900 м, рассчитаем, используя данные, приведённые в решении примера № 3, а также известные данные о массе сжигаемого топлива при работе ВСУ Ил-96-300, которая (см. прил. 7) равна 210 кг за один самолёто-вылет, т.е.:

G топл ВПЦ = 4 . (1,739 . 0,7 + 1,431 . 2,2 + 0,489 . 4,0 + 0,178 . 26,0 ) . 60 + 210 = = 4 . 10,9495 . 60 + 210 = 2 627,88 + 210 = 2 837,88 ≈ 2 840 кг ≈ 2,84 т.

G топл высот = G топл ∑ – G топл ВПЦ = 61 600 – 2 840 = 58 760 кг ≈ 58,8 т.

Для двигателей типа ПС-90А величина удельного показателя выброса СО на режиме набора высоты по данным “Банка данных ИКАО… “ (прил. 2) составляет 0,40 г/кг топлива. Следовательно величину валового выброса СО на высотах более 900 м можно вычислить по формуле ( 6 ):

M СО КрВ = 0,001 . EI СО КрВ . ( GТ топл ∑ – GТ топл ВПЦ ) = 0,001 . 0,40 . 58760 = = 23,504 ≈ 23,5 кг за время полёта на высотах более 900 м.

Валовый выброс СО всеми 4-мя авиадвигателями одного самолёта за полный ВПЦ (как было рассчитано в примере № 3) составляет 8,5 кг, а выброс СО при работе ВСУ за один самолёто-вылет – 0,848 кг (см. данные для ВСУ-10 в прил. 7). Следовательно, общий валовый выброс СО за весь рейс ВС можно вычислить как сумму:

M СО ∑ = M СО АД + M СО ВСУ + M СО КрВ = 8,5 + 0,848 + 23,5 = 32,85 ≈ ≈ 33 кг за весь рейс.

Поскольку время полёта ВС на высотах более 900 м составило 6169858=7,19 часов, включая время ВПЦ, равное 32,9 мин. (0,55 часа), то валовый выброс СО двигателями самолёта за 1 час вычислим как:

M СО =   23,57,19 − 0,55 = 3,54 кг/час.

Долю валового выброса СО на высотах более 900 м от общего валового выброса СО за весь рейс ВС определим следующим образом:

23,532,85 ⋅ 100=71,65 ≈ 72 %.

ПРИМЕР 5

Самолёт Ил-96-300 после набора высоты и выхода за пределы зоны аэропорта поднялся на высоту заданного эшелона маршрутного полёта 10 100 м       (см. прил. 14) со средней вертикальной скоростью подъёма 600 м/мин. (10 м/с) (этап Г  прил. 11).

Определить величины валового выброса оксида углерода (СО) в атмосферу за время:

- всего подъёма до высоты заданного эшелона полёта 10 100 м;

- подъёма от эшелона  8 100 до эшелона 10 100 м.

Решение

Считаем, что режим работы двигателей во время подъёма – 0,85 от взлётного режима или 0,85 . Foo .

Для двигателей типа ПС-90А, которыми оснащён Ил-96-300, величина удельного показателя выброса СО на режиме набора высоты по данным “Банка данных ИКАО …” (прил. 2) составляет 0,4 г/кг при расходе топлива в каждом двигателе – 1,431 кг/с.

Определим время полёта (подъёма) самолёта:

- от высоты 900 м до высоты 10100 м, учитывая, что время набора высоты 900 м составляет 2,2 мин.:

t подъёма = 10 100−900600 + 2,2 = 15,33 + 2,2 = 17,53 мин.;

- от высоты 8 100 м до высоты 10 100 м:

t подъёма = 10100−8100600=3,33 мин.

Валовый выброс СО 4-мя двигателями самолёта вычислим по формуле ( 1 ):

- за время полного подъёма

M СО = Σ EI подъём. СО . G топл. подъём . τ подъём. = 4 . 0,4 . 1,431 . (17,53 . 60) = = 2 408,2 г ≈ 2,4 кг;

- за время подъёма от эшелона 8 100 м до эшелона 10 100 м (через эшелоны   8 600 м,    9 100 м,   9 600 м  –  см. прил. 14)

M СО =Σ EI эшелон. СО . G топл. эшелон. . τ эшелон. = 4 . 0,4 . 1,431 . (3,33 . 60) = = 457,46 г ≈ 0,46 кг .

ПРИМЕР 6

Самолёт Ил-96-300, выполняя рейс Москва – Хабаровск, после подъёма на высоту эшелона 10 100 м совершил горизонтальный маршрутный полёт на расстояние 6 069 км со средней скоростью относительно земли 858 км/ч (этап Д  прил. 11).

Определить величину валового выброса оксида углерода (СО) за время маршрутного полёта на высоте заданного эшелона 10 100 м.

Решение

Считаем, что режим работы двигателей во время подъёма – 0,85 от взлётного режима или 0,85 . Foo .

Для двигателей типа ПС-90А величина удельного показателя выброса СО на режиме крейсерского полёта по данным “Банка данных ИКАО … “ (прил. 2) составляет 0,4 г/кг при расходе топлива в каждом двигателе – 1,431 кг/с.

Вычислим время маршрутного полёта самолёта на высоте заданного эшелона 10 100 м:

6069858=7,07343 часов = 424,406 мин = 25 464 сек.

Валовый выброс СО всеми 4-мя двигателями самолёта за время маршрутного полёта вычислим, применив формуле ( 1 ): M СО = Σ EI СО м. пол. . G топл. м. пол . τ м. пол. = 4 . 0,4 . 1,431 . 25 464 = = 58 302,4 г ≈ 58,3 кг.

ПРИМЕР 7

Аэропорт ежемесячно принимает и отправляет 830 рейсов, из которых      305 рейсов выполняются самолётами Ил-96-300, а остальные 525 – самолётами  Ту-154М, при этом перед выполнением каждого пятого рейса в наземных условиях проводится опробование всех авиадвигателей ВС.

Определить:

- величину валового (за месяц) выброса оксида углерода (СО) воздушными судами в зоне аэропорта;

- долю (в %) валового выброса СО в результате работы ВСУ ВС от валового (за месяц) выброса ВС в целом.

Решение

Выделение СО маршевыми двигателями и ВСУ самолётов, совершающих рейсы из аэропорта, в соответствии с данными ГосНИИ ГА (см. прил. 5 …7) составляют:

.

| Тип ВС | Тип двигателя | Кол-во двигателей на ВС, шт | Количество выбрасываемого СО, кг /цикл |  | Тип ВСУ | Количество СО, выбрасываемого ВСУ за один самолёто-вылет, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за один цикл операций опробования маршевого двигателя | за один стандартный ВПЦ ВС |  |  |
| Ту - 154М | Д-30КУ-154 | 3 | 7,069 | 067,4 | # ТА-6А | 4,825 |
| Ил - 96 - 300 | ПС-90А | 4 | 0,733 | 008,5 | # ВСУ-10 | 0,848 |

Валовый выброс СО двигателями и ВСУ самолётов за месяц вычислим по формуле ( 5 ):

для ВС типа Ту – 154М

M АПTу = Σ М ВПЦTу . N ВПЦ Tу + Σ М ОПTу . N ОП Tу = = 67,4 . 525 + 7,069 . 3 . 5255 = 37 612 кг ≈ 37,6 т;

для ВС типа Ил – 96 –300

M АПИл = Σ М ВПЦИл . N ВПЦ Ил + Σ М ОПИл . N ОП Ил = = 8,5 . 305 + 0,733 . 4 . 3055 = 2 771,4 кг ≈ 2, 8 т.

Суммарный валовый (за месяц) выброс СО в аэропорту всеми ВС определим суммированием значений, полученных для ВС рассмотренных типов:

M АП∑ = M АПTу + M АПИл = 37 612 + 2 771,4 = 40 383,4 кг ≈ 40,4 т.

Валовый выброс СО от работы только ВСУ ВС рассчитаем следующим образом:

M ВСУ∑ = M ВСУTу . N ВПЦ Tу + M ВСУИл . N ВПЦ Ил = = 4,825 . 525 + 0,848 . 305 = 2 533 + 258,6 = 2 791,6 кг ≈ 2,8 т.

Таким образом определим, что доля валового выброса СО от работы ВСУ ВС от валового (за месяц) выброса ВС в целом составляет

МΣВСУМΣАП⋅100=2 791,640 383,4⋅100=6,9 % .

ПРИМЕР 8

Рейс по маршруту Москва–Лондон–Москва совершил самолёт Ил-96-300, при этом каждым двигателем типа ПС-90А было израсходовано в среднем по 12,8355 т топлива марки РТ.

Определить величину валового (за весь рейс) выброса в атмосферу оксидов серы (в пересчёте на SО2) от одного маршевого двигателя ВС.

Решение

Поскольку в условиях задачи не указано точное значение концентрации соединений серы в топливе, которым был заправлен самолёт, то воспользуемся информацией о действующих требованиях, предъявляемых к качеству реактивных топлив, приведённой в прил. 15 – для топлива марки РТ массовая доля серы должна быть не более 0,1 %.

Следовательно, по формуле ( 7 ) можно определить максимально возможное значение удельного показателя выброса в атмосферу соединений серы (в пересчёте на диоксид серы), а именно

EI SOx = 20 . S = 20 . 0,1 = 2 г/кг топлива.

Величину валового выброса в атмосферу оксидов серы от одного маршевого двигателя рассчитаем, используя формулу ( 1 ) и считая, что

G топл. i  . τ i  = G топл ∑ .

Тогда,

M SOx = EI SOx . G топл. ∑ = 2 . 12 835,5 = 25 671 г ≈ 25,7 кг SО2 за весь рейс.

ПРИМЕР 9

Самолёт Ил-96-300 совершил полёт, условия которого описаны в примере № 4.

Определить величины валовых выбросов в атмосферу парникового газа – диоксида углерода (СО2):

- в зоне аэропорта;

- за время полёта на высотах более 900 м.

Решение

При всех режимах работы авиадвигателей, на всех этапах и во всех условиях полёта ВС выброс продуктов полного сгорания углеводородов (СО2 и Н2О) стандартного авиатоплива строго пропорционален расходу топлива и может быть рассчитан по формулам ( 2 ) и ( 3 ), поэтому, воспользовавшись результатами промежуточных расчётов, проведённых в примере № 4, по формуле ( 2 ) определим искомые величины:

- валовый выброс СО2 в зоне аэродрома (при выполнении ВПЦ)

M СO2 ВПЦ = 3,15 . G топл ВПЦ = 3,15 . 2 840 = 8 946 кг ≈ 9 т;

- валовый выброс СО2 на высотах более 900 м

M СO2 высот = 3,15 . G топл высот = 3,15 . 58 760 = 185 094 кг ≈ 185 т.

ПРИМЕР 10

Самолёт Ил-96-300 с 4-мя двигателями ПС-90А выполнил промежуточную остановку в аэропорту Хитроу (Лондон) для дозаправки, при этом он совершил на аэродроме стандартный ВПЦ при условиях МСА.

Определить: суммарную величину валовых выбросов маршевыми авиадвигателями в атмосферу всех ЗВ, нормируемых по правилам ИКАО за стандартный ВПЦ.

Решение

Для двигателей типа ПС-90А величины удельных показателей выброса ЗВ, расход топлива на этапах ВПЦ и их длительность по данным “Банка данных ИКАО … “ (см. прил. 2) составляют:

| Режим | Время, мин. | Расход топлива, кг/с | Удельный показатель выброса, г/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СН | СО | NOx |
| ## Взлёт | 0,7 | 1,739 | 0,12 | 0,35 | 37,0 |
| Набор высоты | 2,2 | 1,431 | 0,12 | 0,40 | 31,5 |
| Заход на посадку | 4,0 | 0,489 | 0,20 | 0,90 | 11,8 |
| Малый газ | 26,0 | 0,178 | 0,30 | 6,90 | 5,8 |

Для упрощения дальнейших арифметических расчётов применим ПЭВМ и стандартную компьютерную программу Microsoft Excel (электронные таблицы), с помощью которых, используя стандартные операции программы  Excel, по формуле ( 1 ) и с учётом размерности его членов, получим ответ (с округлением до второго знака после запятой) на поставленный вопрос в виде следующей таблицы.

| Тип ВС | Тип АД | Количество АД на ВС | Режим работы АД | Время, минуты | Расход топлива на конкретном режиме, кг/с | Индексы эмиссии, г/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | HC | CO | NОx |
|  |  |  | взлёт | 0,7 | 1,739 | 0,12 | 0,35 | 37,0 |
|  |  |  | набор высоты | 2,2 | 1,432 | 0,12 | 0,4 | 31,5 |
| Ил-96-300 | ПС-90А | 4 | заход на посадку | 4 | 0,489 | 0,2 | 0,9 | 11,8 |
|  |  |  | малый газ | 26 | 0,178 | 0,3 | 6,9 | 5,8 |
|  |  |  |  |  | Масса выброса от всех АД на конкретном режиме, кг | 0,0350582 | 0,102253 | 10,8096 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0907315 | 0,302438 | 23,817 |
|  |  |  |  |  |  | 0,093888 | 0,422496 | 5,53939 |
|  |  |  |  |  |  | 0,333216 | 7,663968 | 6,44218 |
|  |  |  |  |  | Суммарная масса каждого ЗВ, кг | 0,552894 | 8,49116 | 46,608 |
|  |  |  |  |  | Суммарный валовый выброс всех ЗВ, кг | 55,652054 |  |  |

Таким образом, суммарный валовый выброс в атмосферу в условиях МСА всеми маршевыми двигателями всех ЗВ, нормируемых по правилам ИКАО за стандартный ВПЦ, составил ≈ 55,65 кг.При решении данного примера на ПЭВМ с помощью программы Excel последовательность выполнения действий следующая:

3.10.1. Создать на экране монитора ПЭВМ в области листа форму таблицы, поочерёдно заполняя ячейки A1, B1, C1, D1, E1, F(1 и 2), (G, H и I )1, G2, H2, I2, как показано на рис. 2. Ячейка D1 активирована, в ней выполнена запись "Режим".

Рис. 2. Вид шаблона оформления таблицы в программе Excel для расчёта выбросов АД ВС на этапах ВПЦ

(показана часть изображения на экране монитора ПЭВМ) – (первый этап расчёта)

3.10.2. В таблице на экране монитора ПЭВМ поочерёдно заполнить (как показано на рис. 3):

- ячейки A6, B6 и C6, пользуясь исходными данными примера (ячейка А6 активирована, в ней выполнена запись "Ил-96-300");

- ячейки D(4 … 7), E(4 … 7), F(4 … 7), G(4 … 7), H(4 … 7) и I(4 … 7), пользуясь данным “Банка данных                ИКАО … “ (см. прил. 2).

Примечание. В ячейках D(4 … 7) в скобках дополнительно указаны условные буквенные обозначения этапов ВПЦ в соответствии с прил. 11.

Рис. 3. Вид таблицы в программе Excel для расчёта выбросов АД ВС на этапах ВПЦ после введения в шаблон исходных и справочных данных  (показана часть изображения на экране монитора ПЭВМ) – второй этап расчёта

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Провести расчёты и выполнить задания по приведённым вариантам исходных данных, пользуясь характеристиками ВС, АД, ВСУ и прочими справочными материалами, приведёнными в приложениях к данному пособию.

При решении задач с допустимой для учебных расчётов погрешностью можно:

- использовать данные об удельном выделении и выбросе ЗВ авиадвигателями, приведёнными в “Банке данных ИКАО …” [ 12 ] , полученные (пересчитанные) для условий МСА;

- считать ВПЦ указанных в задачах ВС соответствующими стандартному ВПЦ, условно принятому ИКАО для нормирования.

Схема выполнения полёта самолёта, поясняющая условия заданий, приведена в приложении 10.

При необходимости разделить суммарное время этапа «Руление» стандартного ВПЦ (принятое ИКАО равным 26 мин.), считать, что перед взлётом ВС его АД работают 19 мин., а после посадки – 7 мин.

В процессе выполнения заданий рекомендуется использовать электронные таблицы стандартной программы Microsoft Excel.

При использовании данного пособия в дипломном проектировании необходимые для расчётов данные следует брать из технической документации на соответствующие АД, ВСУ и ВС. Допускается пользоваться материалом прил. 9   [ 20 ], прил. 10 [ 21 ], прил. 16 … 19 [ 24 ] и справочной технической литературой, например [ 22 ].

4.1. Задания начального уровня

4.1.1. Рассчитать валовый выброс CnHm от 2-х маршевых двигателей самолёта              Ту-154Б за стандартный ВПЦ.

4.1.2. Рассчитать валовый выброс NOХ от 4-х маршевых двигателей типа НК-86 самолёта Ил-86 на этапе набора высоты 900 м при температуре окружающей среды на аэродроме  минус 25 0С.

4.1.3. Рассчитать валовый выброс СO от 2-х маршевых двигателей типа НК-86 самолёта Ил-86 на этапе захода на посадку.

4.1.4. Рассчитать суммарный валовый выброс СO, CnHm, NOХ на этапе взлёта самолёта Ту-154М.

4.1.5. Рассчитать суммарный валовый выброс СO, CnHm, NOХ от ВСУ самолёта          Ту-154М за 21 самолёто-вылет.

4.1.6. Рассчитать суммарный валовый выброс СO, CnHm, NOХ самолёта Як-42 за 18 циклов опробования маршевых двигателей в наземных условиях.

4.1.7. Рассчитать валовый выброс СO от самолёта Ан-24 за 11 стандартных ВПЦ и 15 циклов операций опробования маршевых двигателей АИ-24 2 серии в наземных условиях.

4.1.8. Рассчитать максимальный валовый выброс SOХ от самолётов Ан-24 за выполненные в 2005 г. 567 циклов операций опробования маршевых двигателей АИ-24 2 серии в наземных условиях при том, что использовалось только топливо 1-й категории качества марки ТС-1.

4.1.9. Рассчитать валовый выброс паров воды от самолётов Ту-204 за выполненные в 2005 г. 175 циклов операций опробования маршевых двигателей в наземных условиях.

4.1.10. Рассчитать валовый выброс СO от одного маршевого двигателя типа НК-86 самолёта Ил-86 на этапе руления при температуре окружающей среды на аэродроме  плюс 35 0С.

4.1.11. Рассчитать суммарный валовый выброс СO, CnHm, NOХ от ВСУ самолёта Ил-62 за 43 самолёто-вылета.

4.1.12. Рассчитать суммарный валовый выброс СО и NOХ от двух маршевых двигателей типа Д-30 2-й серии самолёта Ту-134 на этапе взлёта.

4.1.13. Рассчитать суммарный валовый выброс CnHm и NOХ от всех маршевых двигателей типа НК-86 самолёта Ил-86 на этапе захода на посадку.

4.1.14. Рассчитать суммарный валовый выброс СO и CnHm от ВСУ самолёта Ил-76 за 36 стандартных этапов руления при температуре окружающей среды на аэродроме  плюс 25 0С.

4.1.15. Рассчитать валовый выброс NOХ от 4-х маршевых двигателей типа  НК-86 самолёта Ил-86 на этапе набора высоты до 900 м при температуре окружающей среды на аэродроме  плюс 5 0С.

4.1.16. Рассчитать валовый выброс CО от 2-х маршевых двигателей самолёта              Ту-154Б за стандартный ВПЦ.

4.1.17. Рассчитать валовый выброс СО от 4-х маршевых двигателей типа               НК-86 самолёта Ил-86 на этапе набора высоты 900 м при температуре окружающей среды на аэродроме  минус 25 0С.

4.1.18. Рассчитать валовый выброс NOХ от 2-х маршевых двигателей типа  НК-86 самолёта Ил-86 на этапе захода на посадку.

4.1.19. Рассчитать суммарный валовый выброс СO, CnHm, NOХ на этапе взлёта самолёта Ту-134Б.

4.1.20. Рассчитать валовый выброс NOХ от самолёта Ан-24 за 15 стандартных ВПЦ и 11 циклов операций опробования маршевых двигателей АИ-24 2 серии в наземных условиях.

4.1.21. Рассчитать валовый выброс паров воды от самолётов Ил-96-300 за выполненные в 2005 г. 75 циклов операций опробования маршевых двигателей в наземных условиях.

4.1.22. Рассчитать валовый выброс CnHm от одного маршевого двигателя типа              НК-86 самолёта Ил-86 на этапе руления при температуре окружающей среды на аэродроме  минус 35 0С.

4.1.23. Рассчитать суммарный валовый выброс СO, CnHm, NOХ от ВСУ самолёта Ту-134 за 27 самолёто-вылетов.

4.1.24. Рассчитать валовый выброс СО от 4-х маршевых двигателей типа НК-86 самолёта Ил-86 на этапе набора высоты до 900 м при температуре окружающей среды на аэродроме  плюс 35 0С.

4.1.25. Рассчитать валовый выброс NOХ от 2-х маршевых двигателей самолёта Ту-154Б за 31 стандартный ВПЦ.

4.2. Задания средней сложности

4.2.1. Аэропорт за сутки принял и отправил 30 иностранных ВС, каждый с      3-мя АД типа CFM56-35А3, и 15 иностранных ВС, каждый с 2-мя АД типа PW2040. Рассчитать валовый (суточный) выброс всех ЗВ, нормируемых ИКАО, от всех маршевых двигателей в зоне аэропорта.

4.2.2. Самолёты типа Ил-96 дважды в неделю совершают полёты по маршруту "Пункт А" – "Пункт Б" (на расстояние 10 300 км) и обратно. Рассчитать годовой выброс диоксида углерода (СО2).

4.2.3. Аэропорт за сутки принял и отправил 35 ВС типа Ил-76ТД в дневное время при температуре окружающей среды 0 0С и 8 ВС типа Ил-76ТД в вечернее и ночное время при температуре окружающей среды минус 15 0С. Рассчитать валовый (суточный) выброс оксида углерода (СО) маршевыми двигателями Д-30 КП-2 на этапах руления всех ВС.

4.2.4. Аэропорт за один день марта принимал и отправлял в среднем по 23 самолёта типа Ту-134. Рассчитать валовый выброс СО2 и SO2 маршевыми АД и ВСУ всех ВС в зоне аэропорта за март, если в среднем на ВПЦ каждого ВС требуется 1120 кг топлива марки РТ.

4.2.5. Самолёт Ту-154М семь раз в месяц совершает полёт по маршруту на расстояние 6 300 км и обратно. Рассчитать годовой выброс оксидов азота NOХ на этапе малого газа при температуре МСА.

4.2.6. Аэропорт за месяц принял и отправил 19 иностранных ВС, каждый с      2-мя АД типа PW 2037 и 41 иностранный ВС, каждый с 4-мя АД типа CFM 56-35А1. Рассчитать валовый выброс всех нормируемых ИКАО ЗВ от всех маршевых двигателей в зоне аэропорта за месяц.

4.2.7. ВС типа Ту-154М 23 раза за месяц совершает полёт по маршруту на расстояние 5 600 км и обратно. Рассчитать выброс углеводородов СnHm за этот период в зоне аэропорта с учётом температуры окружающей среды  плюс 5 0С.

4.2.8. Аэропорт за сутки принял и отправил 11 ВС типа Ил-76ТД в дневное время при температуре окружающей среды плюс 15 0С и 3 ВС типа Ил-86 в вечернее и ночное время при температуре окружающей среды плюс 5 0С. Рассчитать валовый (суточный) выброс углеводородов СnHm маршевыми двигателями в зоне аэропорта от всех ВС.

4.2.9. Самолёты типа Ту-134 с двигателями Д-30 (2-й серии) пять раз в неделю совершают полёты по маршруту на расстояние 3 700 км. Рассчитать годовой выброс на этапе захода на посадку оксидов азота NOХ за этот период с учётом температуры окружающей среды  плюс 35 0С.

4.2.10. ВС типа Ту-204 23 раза в месяц совершает полёт по маршруту на расстояние 6 900 км и обратно. Рассчитать выброс углеводородов СnHm за              4 месяца на этапах взлёта и набора высоты без учёта поправки на температуру окружающей среды.

4.2.11. Воздушные суда типа Ту-134 с двигателями Д-30 (2-й серии) 16 раз в месяц совершают полёты по маршруту на расстояние 3 100 км и обратно. Рассчитать выброс углеводородов СnHm за 5 лет на этапах взлёта и малого газа без учёта поправки на температуру окружающей среды.

4.2.12. Аэропорт за один день октября принимал и отправлял в среднем по три ВС типа Ту-154. Рассчитать валовый выброс СО2 и SO2 в зоне аэропорта от всех маршевых двигателей за 31 день с учётом температуры окружающей среды  плюс 50 С.

4.2.13. Самолёт Ту-134 совершает в аэропорту 40 стандартных ВПЦ. Определить массу выбросов СО, NOx, СnHm с поправкой на температуру в зоне аэропорта минус 15 0С и с учётом того, что каждый восьмой ВПЦ происходил с выполнением опробования маршевых двигателей в наземных условиях.

4.2.14. В аэропорту, расположенном за Полярным кругом, стандартные ВПЦ совершили 19 ВС типа Ил-86 и 23 ВС типа Ил-96. Рассчитать массу выбросов СО, NOx, СnHm с поправкой на температуру в зоне аэропорта минус 25 0С.

4.2.15. Аэропорт принимает и отправляет ВС типа Ил-86, которые ежемесячно совершают по 20 рейсов. Определить годовой валовый выброс СО2, SO2, Н2О от всех маршевых двигателей всех ВС, если учесть, что один двигатель расходует за рейс в среднем 10,7 тонн топлива марки РТ.

4.3. Задания повышенной сложности

4.3.1. Парк из 9 самолётов Ту-134 с двигателями Д-30 ежемесячно совершает по 39 рейсов, летая на высотах более 900 м в среднем на расстояние 1 234 км. Режим работы маршевых двигателей при этом в среднем соответствует 88 % от номинального режима. В 23 % случаев перед полётом проводится цикл операций опробования маршевых двигателей в наземных условиях.

Определить за год эксплуатации всех самолётов:

- величину валового выброса СО на высотах более 900 м;

- величину валового выброса СО на этапах ВПЦ в зоне аэродрома;

- суммарную массу валового выброса СО в зоне аэродрома с учётом выбросов при опробовании маршевых авиадвигателей;

- долю (в %) валового выброса СО на высотах более 900 м от всех выбросов СО всего парка ВС.

4.3.2. Самолёт Ту-204, еженедельно выполняя рейс, пролетал 4 560 км на высотах более 900 м, при этом режим работы маршевых двигателей в среднем соответствовал 85 % от взлётного режима.

Определить за летние месяцы 2009 г.:

- величину валового выброса NOx на высотах более 900 м;

- долю (в %) валового выброса NOx на высотах более 900 м от общего валового выброса NOx за весь рейс (от запуска двигателей до их выключения).

4.3.3. Самолёт Ту-154М с двигателями Д-30КУ, выполняя ежедневный рейс, пролетал на высотах более 900 м по 5800 км, при этом режим работы маршевых двигателей в среднем соответствовал 70 % от взлётного режима.

Определить за IV кв. 2009 г.:

- величину валового выброса СО на высотах более 900 м;

- суммарную массу выбросов СО, NOx и СnHm в аэропорту вылета и в аэропорту прилёта с учётом выбросов ВСУ.

4.3.4. Парк из 15 самолётов Ил-96-300 ежемесячно совершает по 59 рейсов, летая на высотах более 900 м в среднем на расстояние 9 234 км. Режим работы маршевых двигателей при этом в среднем соответствует 85 % от взлётного режима. В 10 % случаев перед полётом проводится цикл операций опробования маршевых двигателей в наземных условиях.

Определить за год эксплуатации всех самолётов:

- величину валового выброса СnHm на высотах более 900 м;

- величину валового выброса СnHm на этапах ВПЦ в зоне аэродрома;

- суммарную массу валового выброса СnHm в зоне аэродрома с учётом выбросов при опробовании маршевых авиадвигателей;

- долю (в %) валового выброса СnHm на высотах более 900 м от всех выбросов СnHm всего парка ВС.

4.3.5. Самолёт Ту-154М с двигателями Д-30КУ, выполняя ежедневный рейс, пролетал на высотах более 900 м по 5230 км, при этом режим работы маршевых двигателей в среднем соответствовал 60 % от взлётного режима.

Определить за III кв. 2010 г.:

- величину валового выброса СnHm на высотах более 900 м;

- суммарную массу выбросов СО и СnHm в аэропортах вылета и прилёта с учётом выбросов ВСУ и с учётом выбросов на операциях опробования маршевых двигателей, которые проводятся перед каждым вылетом.

4.3.6. Самолёт Ту-204, еженедельно выполняя рейс, пролетал 3 960 км на высотах более 900 м, при этом режим работы маршевых двигателей в среднем соответствовал 85 % от взлётного режима.

Определить за зимние месяцы 2008 г.:

- величину валового выброса СО на высотах более 900 м;

- долю (в %) валового выброса СО на высотах более 900 м от общего валового выброса СО за весь рейс (от запуска двигателей до их выключения).

4.3.7. Парк из 7 самолётов Ил-86 с двигателями НК-86 ежемесячно совершает по 69 рейсов, летая на высотах более 900 м в среднем на расстояние 5 234 км. Режим работы маршевых двигателей при этом в среднем соответствует 60 % от взлётного режима. В 14 % случаев перед полётом проводится цикл операций опробования маршевых двигателей в наземных условиях.

Определить за год эксплуатации всех самолётов для выбросов NOx:

- величину валового выброса на высотах более 900 м;

- величину валового выброса на этапах ВПЦ в зоне аэродрома;

- суммарную массу валового выброса в зоне аэродрома с учётом выбросов при опробовании маршевых авиадвигателей;

- долю (в %) валового выброса NOx на высотах более 900 м от всех выбросов NOx всего парка ВС.

4.3.8. Самолёты типа Ту-204 после набора высоты и выхода за пределы зоны аэропорта поднимаются со средней вертикальной скоростью 700 м/мин. на высоту эшелона маршрутного полёта 7 800 м. Режим работы маршевых двигателей в среднем соответствует 85 % от взлётного режима. Полёты совершаются 4-мя ВС в осенние месяцы в среднем по 4 раза в неделю.

Определить величины валовых выбросов в атмосферу за время подъёма:

- СО – от высоты зоны аэропорта до высоты эшелона маршрутного полёта;

- СnHm – от высоты зоны аэропорта до высоты эшелона 5 400 м;

- СО2 – от высоты эшелона 5 400 м до высоты эшелона 7 800 м.

4.3.9. Два самолёта типа Ил-86 с двигателями НК-86А ежедневно в июне совершают перелёты по маршруту пункт «А» – пункт «Б» на расстояние 5970 км при средней скорости относительно земли 812 км/час, вертикальной скорости подъёма 10 м/с и скорости снижения – 5,2 м/с; режим работы маршевых двигателей вне зон аэропортов – 85 % от взлётного режима.

Рассчитать валовые (за месяц) выбросы СnHm и NOx авиадвигателями ВС:

- на высоте эшелона маршрутного полёта 7200 м;

- на высотах от 900 м до 7 200 м.

4.3.10. Три самолёта типа Ту-154М, каждый с тремя двигателями типа                 НК-8-2У, совершают ежедневно перелёт на расстояние 2400 км (без расстояний, пройденных при подъёма и при спуске) на высоте эшелона 4 800 м со средней скоростью относительно земли 799 км/час. Вертикальная скорость подъёма ВС в среднем равна 9,8 м/с, а средняя скорость снижения – 6,5 м/с. ВСУ работают только в зоне аэропорта.

Рассчитать валовый выброс СО от авиадвигателей на каждом километре высоты ( Н = 0 … 1000 м; 1 … 2 км и т.д. до 4 … 5 км ) за II квартал 2006 г., если режим работы маршевых двигателей вне зон аэропортов – 85 % от взлётного режима.

4.3.11. Два самолёта типа Ту-134 с двигателями Д-30 (2-й серии) трижды в неделю выполняют рейсы по маршруту Москва – Санкт-Петербург (601 км) и обратно.

Вертикальная скорость подъёма ВС в среднем равна 8 м/с, а средняя скорость снижения – 4,5 м/с. Режим работы маршевых двигателей вне зон аэропортов –     85% от взлётного режима. Через первые 150 км полёта по маршруту эшелон полёта изменятся с 8 100 до 10 600 м.

Рассчитать валовый выброс NOx за 1-е полугодие 2010 г.:

- в зонах аэропортов вылета и прилёта;

- на высотах эшелонов полёта ВС по маршруту;

- за время каждого подъёма на более высокий эшелон и за время снижения до зоны аэропорта прилёта.

4.3.12. Четыре самолёта типа Ил-96 с двигателями ПС-90А ежедневно в октябре совершают перелёты по маршруту пункт «А» – пункт «Б» на расстояние 2970 км при средней скорости относительно земли 792 км/час, вертикальной скорости подъёма 9,2 м/с и скорости снижения – 6,1 м/с; режим работы маршевых двигателей вне зон аэропортов – 85 % от взлётного режима.

Рассчитать валовые (за месяц) выбросы СО и СO2 авиадвигателями ВС:

- на высоте эшелона маршрутного полёта 7200 м;

- на высотах от 900 м до 7 200 м.

4.3.13. Восемь самолёта типа Ту-154М, каждый с тремя двигателями типа                НК-8-2У, совершают ежедневно перелёт на расстояние 3 140 км (без расстояний, пройденных при подъёме и при спуске) на высоте эшелона 6 900 м со средней скоростью относительно земли 788 км/час. Вертикальная скорость подъёма ВС в среднем равна 8,9 м/с, а средняя скорость снижения – 5,6 м/с. ВСУ работают только в зоне аэропорта.

Рассчитать валовый выброс NOx от авиадвигателей на каждом километре высоты ( Н = 0 … 1000 м; 1 … 2 км и т.д. до 6 … 7 км ) за III квартал 2009 г., если режим работы маршевых двигателей вне зон аэропортов – 85 % от взлётного режима.

4.3.14. Два самолёта типа Ту-204 с двигателями ПС-90А четыре раза в неделю каждый выполняют рейсы по маршруту Москва – Хабаровск (6 089 км) и обратно со средней скоростью относительно земли 788 км/час.

Вертикальная скорость подъёма ВС в среднем равна 8 м/с, а средняя скорость снижения – 4,5 м/с. Режим работы маршевых двигателей вне зон аэропортов –     85 % от взлётного режима. Через первые 520 км полёта по маршруту эшелон полёта изменятся с 8 600 до 11 600 м.

Рассчитать валовый выброс NOx за 2-е полугодие 2010 г.:

- в зонах аэропортов вылета и прилёта;

- на высотах эшелонов полёта ВС по маршруту;

- за время каждого подъёма на более высокий эшелон и за время снижения до зоны аэропорта прилёта.

4.3.15. Шесть самолётов Ту-204, еженедельно выполняя рейс, пролетали по           4 560 км на высотах более 900 м, при этом режим работы маршевых двигателей в среднем соответствовал 85 % от взлётного режима.

Определить за весенние месяцы 2008 г.:

- величину валового выброса СО и NOx на высотах более 900 м;

- долю (в %) валового выброса NOx на высотах более 900 м от общего валового выброса всех ЗВ (СО, NOx и СnHm) за весь рейс (от запуска двигателей до их выключения).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология: учебник. - изд. 4-е. – М.: Дрофа, 2005.

2. Николайкина Н.Е., Николайкин Н.И., Матягина А.М. Промышленная экология: Инженерная защита биосферы от воздействия воздушного транспорта: учебное пособие., – М.: Академкнига, 2006.

3. Авиационный шум (Aircraft noise). Международные стандарты и рекомендуемая практика. Охрана окружающей среды. Приложение 16 к Конвенции о международной гражданской авиации. (Environmental protection. Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation). Том 1. Изд. 2-е (с посл. поправками). – Монреаль, Квебек, Канада: ИКАО, 1993.

4. Эмиссия авиационных двигателей (Engine Emission). Международные стандарты и рекомендуемая практика. Охрана окружающей среды. Приложение 16 к Конвенции о международной гражданской авиации. (Environmental protection. Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation). Том 2. Изд. 2-е (с посл. поправками). – Монреаль, Квебек, Канада: ИКАО, 1993.

5. Федеральные авиационные правила США. Часть 34. (Federal aviation rules – FAR-34) "Требования к самолётам с газотурбинными двигателями, относящиеся к выбросу топлива и эмиссии с выхлопными газами". 1999.

6. Федеральные авиационные правила полётов в воздушном пространстве Российской федерации. Приказ Министерства обороны РФ, Министерства транспорта РФ и Российского авиационно-космического агентства от 31.03.02 № 136/42/51.

7. Руководство по выполнению полётов. OPS. Т.1: Процедуры выполнения полётов. ИКАО, Doc 8168-1, 1993, изд. 4. – 116 с.

8. Квитка В.Е., Карпин Б.Н. Загрязнение атмосферы при эксплуатации самолётов // Итоги науки и техники. – М.: ВИНИТИ, 1979. Т. 7. С. 38-98.

9. ГОСТ 17.2.2.04 – 86. Охрана природы. Атмосфера. Двигатели газотурбинные самолётов гражданской авиации. Нормы и методы определения выбросов загрязняющих веществ. – М.: Изд-во стандартов, 1986.

10. Авиационные правила. Часть 33. Нормы лётной годности двигателей воздушных судов. – М.: МАК, 1994.

11. Авиационные правила. Часть 34. Охрана окружающей среды. Эмиссия загрязняющих веществ авиационными двигателями. Нормы и испытания. – М.:             МАК, 2003.

12. Банк данных ИКАО по эмиссии выхлопных газов двигателей. Doc 9646–AN/943. Изд. 1. -Монреаль: ИКАО, 1995. – 152 с.

13. Отраслевые методические указания по расчёту вредных выбросов от авиационных двигателей. Министерство авиационной промышленности СССР, 1989.

14. ГОСТ 17.2.1.04-94. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения. – М.: Изд-во стандартов, 1994.

15. Market–based measures report from WG5 to the fifth meeting of the Committee on Aviation Environmental Protection. Paper CAEP/5-IP/22, 2001, 109 p.

16. Инструкция по взаимозаменяемости отечественных и зарубежных сортов горюче-смазочных материалов для самолётов, эксплуатирующихся на международных воздушных линиях. Министерство гражданской авиации, – М.: Воздушный транспорт, 1985.

17. Об утверждении нормативов расхода топлива и технических скоростей на эксплуатацию воздушных судов. Указания ДВТ Минтранса России от 10.04.96 № ДВ-45/и.

18.  Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу двигателями основных типов воздушных судов гражданской авиации. ГосНИИ ГА, 1991. – 16 с.

19. European Environment Agency, EMER/CORINAIR. Atmospheric Emission Inventory Guidebook, 2-nd edition, 1999.

20. Основные характеристики отечественных воздушных судов. Авиационный сертификационный центр ГосНИИ ГА, 2002.

21. Ваш бортовой журнал. ОАО «Аэрофлот». 2006, март.

22. Берне Л.П., Боев Д.А., Ганшин Н.С. Отечественные авиационные двигатели – ХХ век. – М.: Изд-во "Авико Пресс", 2003.

23. Николайкин Н.И., Смирнова Ю.В., Карпин Б.В. Промышленная экология. Расчет выбросов загрязняющих веществ двигателями гражданских воздушных судов: Пособие для практических занятий и дипломного проектирования. – М.: МГТУ ГА, 2006.

24. Большунов Ю.А. Оценка загрязнения атмосферы в аэропортах при использовании вспомогательных силовых установок // Безопасность в техносфере.  – №2, – 2010. С. 26-31.

П  Р  И  Л  О  Ж  Е  Н  И  Я

Приложение 1

Форма представления данных об удельных показателях выбросов ЗВ для отечественного авиадвигателя  ПС-90А в официальном издании «Банка данных ИКАО по эмиссии  выхлопных газов двигателей, 1995»  на русском языке [ 12 ]

| НАЗВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ТИП ДВИГАТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  | PS-90A 1AA005 MTF |  |  |  | СТЕПЕНЬ ДВУХКОНТУРНОСТИ: СТЕПЕНЬ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ: РАСЧЁТНАЯ ТЯГА (кН): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 30,85 156,9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТИП ДАННЫХ |  |  |  |  |  |  |  |  | - Х - |  | ДО НОРМИРОВАНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ УТОЧНЁННЫЕ (СМ. ПРИМЕЧАНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСТОЧНИК ДАННЫХ |  |  |  |  |  |  |  |  | Х - - |  | ВНОВЬ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ ДВИГАТЕЛИ - ДО РЕМОНТА - ПОСЛЕ РЕМОНТА ОПЫТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАННЫЕ ОБ ЭМИССИИ |  |  |  |  |  |  |  |  | - Х |  | ДО ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК, УЧИТЫВАЮЩИХ ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р Е Ж И М |  |  | РЕЖИМ ТЯГИ (%FOO) |  |  |  | ВРЕМЯ минуты | РАСХОД ТОПЛИВА кг/с |  |  |  |  | ИНДЕКСЫ ЭМИССИИ (г/кг) |  |  |  |  |  |  | Число дымности |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НС |  |  | СО |  | NOX |  |  |  |  |
| ВЗЛЁТ |  |  | 100 |  |  |  | 0,7 | 1,739 |  |  |  |  | 0,12 |  |  | 0,35 |  | 37,0 |  | - |  |  |
| НАБОР ВЫСОТЫ |  |  | 85 |  |  |  | 2,2 | 1,431 |  |  |  |  | 0,12 |  |  | 0,40 |  | 31,5 |  | - |  |  |
| ЗАХОД НА ПОСАДКУ |  |  | 30 |  |  |  | 4,0 | 0,489 |  |  |  |  | 0,20 |  |  | 0,90 |  | 11,8 |  | - |  |  |
| МАЛЫЙ ГАЗ |  |  | 7 |  |  |  | 26,0 | 0,178 |  |  |  |  | 0,30 |  |  | 6,90 |  | 5,8 |  | - |  |  |
| КОЛИЧЕСТВО ИСПЫТАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
| КОЛИЧЕСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| DP / FOO 1 (СРЕДНЕЕ) (г/кН) или SN (МАКС.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  | 13,6 |  | 74,2 |  | 13 |  |  |
| DP / FOO 1 (г/кН) или SN (СИГМА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТБОР МОЩНОСТИ: ОТБОР ВОЗДУХА ОТ СТУПЕНИ: |  |  |  |  | 0 0 | (кВт) % основного потока |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИ: РЕЖИМЕ (РЕЖИМАХ) ТЯГИ ПРИ: РЕЖИМЕ ТЯГИ |  |  |  |  |  |  | - - |
| АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАВЛЕНИЕ | кПа |  |  | 102,9-104 |  |  |  |  |  |  |  | СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |  |  | Н/С | АРОМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (%) |  |  |  |  |
| ТЕМПЕРАТУРА | ОС |  |  | 8-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АБС. ВЛАЖНОСТЬ | кг/кг |  |  | 0,00348-0,00607 |  |  |  |  |  |  |  | TS-1 |  |  |  |  | 2 | 19 |  |  |  |  |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВОДИВШАЯ ИСПЫТАНИЕ: МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО 'Aviadvigatel' АО 'Aviadvigatel' Perm City С 17 апр. 89 ДО 18 апр. 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЯ: |  | For aircraft Il-96 and Tu-204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Удельные показатели выбросов ЗВ для отечественных авиадвигателей, распространённых  в практике отечественной ГА в соответствии с «Банком данных ИКАО по эмиссии  выхлопных газов двигателей, 1995» [ 12 ]

| Р Е Ж И М | ТЯГА, %FOO | ВРЕМЯ, минуты | РАСХОД ТОПЛИ-ВА, кг/с | ИНДЕКСЫ ЭМИССИИ (г/кг) |  |  | РАСХОД ТОПЛИ-ВА, кг/с | ИНДЕКСЫ ЭМИССИИ (г/кг) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НС | СО | NOX |  | НС | СО | NOX |
| Авиадвигатели АО «Авиадвигатель» (г. Пермь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название двигателя |  |  | Д-30 (2-й серии) |  |  |  | Д-30КП-2 |  |  |  |
| ВЗЛЁТ | 100 | 0,7 | 1,150 | 0,12 | 2,7 | 19,1 | 1,67 | 0,7 | 2,2 | 16,5 |
| НАБОР ВЫСОТЫ | 85 | 2,2 | 0,975 | 0,14 | 3,2 | 16,3 | 1,42 | 0,8 | 2,8 | 13,5 |
| ЗАХОД НА ПОСАДКУ | 30 | 4,0 | 0,350 | 1,50 | 14,5 | 7,0 | 0,49 | 2,7 | 15,4 | 6,3 |
| МАЛЫЙ ГАЗ | 7 | 26,0 | 0,130 | 43,60 | 60,3 | 3,6 | 0,210 | 13,3 | 62,4 | 3,3 |
| Название двигателя |  |  | Д-30КУ |  |  |  | Д-30КУ-154 |  |  |  |
| ВЗЛЁТ | 100 | 0,7 | 1,520 | 0,3 | 2,8 | 16,3 | 1,420 | 0,4 | 3,0 | 14,5 |
| НАБОР ВЫСОТЫ | 85 | 2,2 | 1,300 | 0,4 | 3,7 | 12,6 | 1,100 | 0,5 | 3,6 | 11,6 |
| ЗАХОД НА ПОСАДКУ | 30 | 4,0 | 0,500 | 1,2 | 11,8 | 5,1 | 0,420 | 1,9 | 18,2 | 5,1 |
| МАЛЫЙ ГАЗ | 7 | 26,0 | 0,215 | 10,5 | 54,0 | 2,7 | 0,207 | 12,7 | 77,7 | 2,9 |
| Название двигателя |  |  | ПС-90А |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗЛЁТ | 100 | 0,7 | 1,739 | 0,12 | 0,35 | 37,0 |  |  |  |  |
| НАБОР ВЫСОТЫ | 85 | 2,2 | 1,431 | 0,12 | 0,40 | 31,5 |  |  |  |  |
| ЗАХОД НА ПОСАДКУ | 30 | 4,0 | 0,489 | 0,20 | 0,90 | 11,8 |  |  |  |  |
| МАЛЫЙ ГАЗ | 7 | 26,0 | 0,178 | 0,30 | 6,90 | 5,8 |  |  |  |  |
| Куйбышевское конструкторское бюро двигателей (г. Куйбышев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название двигателя |  |  | НК-8-2У |  |  |  | НК-86 |  |  |  |
| ВЗЛЁТ | 100 | 0,7 | 1,75 | 0,45 | 5,5 | 13,9 | 2,40 | 0,5 | 3,9 | 12,8 |
| НАБОР ВЫСОТЫ | 85 | 2,2 | 1,17 | 0,55 | 6,0 | 12,9 | 1,60 | 0,6 | 4,2 | 12,1 |
| ЗАХОД НА ПОСАДКУ | 30 | 4,0 | 0,58 | 5,00 | 21,0 | 5,4 | 0,58 | 1,2 | 9,3 | 5,1 |
| МАЛЫЙ ГАЗ | 7 | 26,0 | 0,24 | 103,8 | 116,0 | 2,7 | 0,21 | 52,0 | 54,4 | 2,7 |
| Название двигателя |  |  | НК-86А |  |  |  | НК-86МА |  |  |  |
| ВЗЛЁТ | 100 | 0,7 | 2,050 | 0,2 | 1,8 | 15,7 | 2,050 | 0,16 | 1,55 | 13,0 |
| НАБОР ВЫСОТЫ | 85 | 2,2 | 1,70 | 0,2 | 2,2 | 12,4 | 1,700 | 0,13 | 1,90 | 9,4 |
| ЗАХОД НА ПОСАДКУ | 30 | 4,0 | 0,60 | 2,2 | 7,8 | 5,8 | 0,600 | 0,30 | 5,90 | 3,9 |
| МАЛЫЙ ГАЗ | 7 | 26,0 | 0,235 | 15,3 | 38,0 | 3,1 | 0,235 | 4,60 | 29,80 | 2,3 |
| Авиадвигатели КБ «Прогресс» (г. Запорожье) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название двигателя |  |  | Д-36 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗЛЁТ | 100 | 0,7 | 0,634 | 0 | 0,5 | 26 |  |  |  |  |
| НАБОР ВЫСОТЫ | 85 | 2,2 | 0,533 | 0 | 0,4 | 22 |  |  |  |  |
| ЗАХОД НА ПОСАДКУ | 30 | 4,0 | 0,211 | 0 | 2,7 | 9 |  |  |  |  |
| МАЛЫЙ ГАЗ | 7 | 26,0 | - | 5,4 | 20,7 | 5,5 |  |  |  |  |

Приложение 3

Удельные показатели выбросов ЗВ для иностранных авиадвигателей, распространённых  в практике отечественной ГА в соответствии с «Банком данных ИКАО по эмиссии  выхлопных газов двигателей, 1995» [ 12 ]

| Р Е Ж И М | ТЯГА, %FOO | ВРЕМЯ, минуты | РАСХОД ТОПЛИ-ВА, кг/с | ИНДЕКСЫ ЭМИССИИ (г/кг) |  |  | РАСХОД ТОПЛИ-ВА, кг/с | ИНДЕКСЫ ЭМИССИИ (г/кг) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НС | СО | NOX |  | НС | СО | NOX |
| Авиадвигатели фирмы “ C F M I n t e r n a t i o n a l “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название двигателя |  |  | CFM56-3С1 |  |  |  | CFM56-35А1 |  |  |  |
| ВЗЛЁТ | 100 | 0,7 | 1,154 | 0,03 | 0,9 | 20,7 | 1,051 | 0,23 | 0,9 | 24,6 |
| НАБОР ВЫСОТЫ | 85 | 2,2 | 0,954 | 0,04 | 0,9 | 17,8 | 0,862 | 0,23 | 0,9 | 19,6 |
| ЗАХОД НА ПОСАДКУ | 30 | 4,0 | 0,336 | 0,07 | 3,1 | 9,1 | 0,291 | 0,40 | 2,5 | 8,0 |
| МАЛЫЙ ГАЗ | 7 | 26,0 | 0,124 | 1,42 | 26,8 | 4,3 | 0,1011 | 1,4 | 17,6 | 4,0 |
| Название двигателя |  |  | CFM56-35А3 |  |  |  | CFM56-5С2 |  |  |  |
| ВЗЛЁТ | 100 | 0,7 | 1,131 | 0,2 | 0,9 | 26,4 | 1,308 | 0,008 | 0,93 | 32,6 |
| НАБОР ВЫСОТЫ | 85 | 2,2 | 0,925 | 0,2 | 0,9 | 21,1 | 1,076 | 0,008 | 0,80 | 25,8 |
| ЗАХОД НА ПОСАДКУ | 30 | 4,0 | 0,307 | 0,3 | 2,4 | 8,3 | 0,3558 | 0,082 | 1,75 | 10,0 |
| МАЛЫЙ ГАЗ | 7 | 26,0 | 0,1044 | 1,3 | 16,2 | 4,1 | 0,1175 | 5,68 | 34,0 | 4,19 |
| Название двигателя |  |  | CFM56-5С3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗЛЁТ | 100 | 0,7 | 1,373 | 0,008 | 0,98 | 34,7 |  |  |  |  |
| НАБОР ВЫСОТЫ | 85 | 2,2 | 1,131 | 0,008 | 0,82 | 27,1 |  |  |  |  |
| ЗАХОД НА ПОСАДКУ | 30 | 4,0 | 0,370 | 0,074 | 1,57 | 10,4 |  |  |  |  |
| МАЛЫЙ ГАЗ | 7 | 26,0 | 0,1203 | 5,35 | 32,6 | 4,26 |  |  |  |  |
| Авиадвигатели фирмы “ G e n e r a l E l e c t r i c “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название двигателя |  |  | CF6-80С2A3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗЛЁТ | 100 | 0,7 | 2,457 | 0,08 | 0,59 | 34,44 |  |  |  |  |
| НАБОР ВЫСОТЫ | 85 | 2,2 | 2,003 | 0,10 | 0,57 | 25,45 |  |  |  |  |
| ЗАХОД НА ПОСАДКУ | 30 | 4,0 | 0,649 | 0,21 | 2,15 | 10,01 |  |  |  |  |
| МАЛЫЙ ГАЗ | 7 | 26,0 | 0,202 | 9,21 | 42,18 | 3,96 |  |  |  |  |
| Авиадвигатели фирмы “ P r a t t a n d W h i t n e y “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название двигателя |  |  | PW2037 |  |  |  | PW2040 |  |  |  |
| ВЗЛЁТ | 100 | 0,7 | 1,538 | 0,05 | 0,40 | 31,1 | 1,761 | 0,026 | 0,4 | 34,3 |
| НАБОР ВЫСОТЫ | 85 | 2,2 | 1,266 | 0,06 | 0,41 | 24,8 | 1,448 | 0,035 | 0,4 | 27,3 |
| ЗАХОД НА ПОСАДКУ | 30 | 4,0 | 0,399 | 0,21 | 2,30 | 10,3 | 0,493 | 0,18 | 2,0 | 10,6 |
| МАЛЫЙ ГАЗ | 7 | 26,0 | 0,141 | 2,26 | 23,10 | 4,4 | 0,155 | 2,25 | 25,1 | 4,2 |
| Авиадвигатели фирмы “ R o l l s R o y c e L t d “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название двигателя |  |  | RB211-535С |  |  |  | RB211-535E4 |  |  |  |
| ВЗЛЁТ | 100 | 0,7 | 1,80 | 0,25 | 0,70 | 33,71 | 1,86 | 0,69 | 1,01 | 52,7 |
| НАБОР ВЫСОТЫ | 85 | 2,2 | 1,47 | 0,14 | 0,27 | 24,89 | 1,51 | 0,94 | 1,23 | 36,2 |
| ЗАХОД НА ПОСАДКУ | 30 | 4,0 | 0,54 | 0,44 | 0,48 | 6,37 | 0,57 | 1,33 | 1,71 | 7,5 |
| МАЛЫЙ ГАЗ | 7 | 26,0 | 0,20 | 1,44 | 18,79 | 3,44 | 0,19 | 2,85 | 15,44 | 4,3 |

Приложение 4

Интенсивность выброса в атмосферу ЗВ для некоторых отечественных авиадвигателей  и вспомогательных силовых установок по данным МАП - 89 [ 13 ]

| ## Тип двигателя | Режим работы двигателя |  | Эмиссия, кг/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СО | СН | NOx |
| # Д-30 | Взлётный Номинальный 0,88 номинала 0,7 номинала 0,6 номинала 0,53 номинала Малый газ |  | 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 17,0 | 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 2,9 | 80,0 50,0 40,0 25,0 20,0 15,0 2,5 |
| Д-36 | Взлётный Номинальный 0,7 номинала 0,6 номинала 0,4 номинала Малый газ |  | 0,2 0,2 0,8 0,8 1,3 7,0 | 0,5 0,4 0,8 0,8 1,0 1,2 | 98,0 59,0 29,0 21,0 10,5 1,2 |
| Д-30КУ | Взлётный Номинальный 0,9 номинала 0,7 номинала 0,6 номинала 0,42 номинала Малый газ |  | 6,0 7,5 8,8 10,0 11,0 16,0 47,5 | 2,5 2,3 2,5 2,5 2,2 2,8 8,2 | 89,0 61,0 53,0 37,0 30,0 16,0 2,1 |
| Д-30КП | Взлётный Номинальный 0,9 номинала 0,7 номинала 0,6 номинала 0,42 номинала Малый газ |  | 6,5 7,5 8,8 10,0 11,0 16,0 47,5 | 2,6 2,3 2,5 2,5 2,2 2,8 8,2 | 95,0 61,0 53,0 37,0 30,0 16,0 2,1 |
| НК-8-2У | Взлётный Номинальный 0,85 номинала 0,7 номинала 0,6 номинала 0,4 номинала Малый газ | 12,2 10,2 17,5 18,0 18,0 19,0 33,5 |  | 3,7 4,1 4,3 4,7 5,6 6,5 33,5 | 104,0 76,0 58,0 43,0 34,0 18,0 2,5 |

Продолжение прил. 4

| АИ-25 | Взлётный Номинальный 0,85 номинала 0,7 номинала 0,6 номинала 0,4 номинала Малый газ | 7,9 10,4 13,0 13,8 14,5 16,0 29,5 | 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 6,0 | 9,2 4,5 3,4 2,5 2,0 1,2 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АИ-25 с бездымной камерой сгорания | Взлётный Номинальный 0,85 номинала 0,7 номинала 0,6 номинала 0,4 номинала Малый газ | 3,1 4,5 4,7 4,6 4,7 4,9 16,8 | 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 3,0 | 9,5 6,0 4,8 3,7 3,0 1,8 0,4 |
| ТВ2-117А | Взлётный Номинальный Малый газ | 2,65 2,4 3,5 | 0,5 0,5 1,5 | 3,5 2,5 0,5 |
| Д-25В | Взлётный Номинальный Малый газ | 2,0 2,5 3,5 | 0,5 0,5 1,0 | 12,5 10,0 2,0 |
| ГТД-350 | Взлётный Номинальный Малый газ | 0,2 0,2 0,3 | - - - | 1,5 1,0 0,25 |
| ТВД-10 | Взлётный Номинальный Малый газ | 0,3 0,3 0,3 | - - - | 3,0 2,5 0,5 |

| НК-8-4 | Взлётный Номинальный 0,85 номинала 0,7 номинала 0,6 номинала 0,4 номинала Малый газ | 12,5 11,0 19,0 19,0 19,0 20,0 31,5 | 4,0 4,5 4,5 5,0 6,0 6,7 31,5 | 110,0 85,0 65,0 50,0 40,0 20,0 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Окончание прил. 4

| АИ-24Т | Взлётный Номинальный 0,85 номинала 0,7 номинала 0,6 номинала 0,4 номинала Малый газ | 6,5 7,0 10,0 13,0 15,0 17,0 20,0 25,0 | 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 1,5 | 7,5 5,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АИ-20 | Взлётный Номинальный 0,85 номинала 0,7 номинала 0,6 номинала 0,4 номинала Малый газ | 9,0 10,5 17,0 22,0 24,0 28,0 50,0 | 0,2 0,2 0,4 0,7 0,9 1,2 7,5 | 12,5 7,5 6,0 5,5 4,5 3,0 1,0 |
| АШ-82В | Взлётный Номинальный Малый газ | 600,0 450,0 75,0 | 12,5 10,0 3,0 | 3,5 2,0 0,1 |
| АШ-62ИР | Взлётный Номинальный Малый газ | 300,0 250,0 40,0 | 6,5 5,0 1,5 | 2,0 1,0 0,1 |
| М-14 | Взлётный Номинальный Малый газ | 90,0 75,0 15,0 | 2,0 1,5 0,5 | 0,5 0,4 0,1 |
| ТА-6 | Номинальный Холостой ход | 4,6 6,0 | 0,5 1,5 | 1,25 0,75 |
| ТА-8 | Полная нагрузка Холостой ход | 2,5 3,5 | 0,3 1,0 | 0,5 0,3 |
| ТА-12 | Номинальный Холостой ход | 5,0 6,0 | 0,75 1,5 | 2,5 1,5 |
| АИ-9 | Номинальный Холостой ход | 1,0 2,5 | 0,2 0,75 | 0,3 0,2 |
| ВСУ-10 | Номинальный Холостой ход | 0,3 0,3 | - - | 1,0 1,5 |

- Приложение 5

- Масса ЗВ, выбрасываемых отечественными  воздушными судами за один стандартный ВПЦ при стандартных атмосферных условиях, по данным ГосНИИ ГА – 1991 [ 18 ], кг

| Тип ВС | СnНm | СО | NOx | Сумма выбросов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ил - 86 | 90,0 | 60,6 | 25,3 | 175,9 |
| Ил - 62М | 16,2 | 89,8 | 17,6 | 123,6 |
| Ту - 154Б | 309,0 | 109,1 | 17,9 | 436,0 |
| Ту - 154М | 12,2 | 67,4 | 13,2 | 92,8 |
| Ту - 134 | 3,4 | 12,3 | 8,9 | 24,6 |
| Ту - 204/214 | 0,28 | 4,3 | 23,3 | 27,8 |
| Ил - 76Т/ТД | 15,8 | 90,6 | 19,0 | 125,4 |
| Ил - 96 - 300 | 0,56 | 8,5 | 46,6 | 55,7 |
| Як - 42 | 2,29 | 9,33 | 10,8 | 22,4 |
| - Як - 40 | 12,0 | 57,3 | 1,59 | 70,9 |
| Ан - 24 | 0,86 | 4,32 | 1,96 | 7,14 |
| Ан – 26 | 1,12 | 4,62 | 2,14 | 7,88 |

- Приложение 6

- Масса ЗВ, выбрасываемых за цикл операций опробования маршевых двигателей отечественных  ВС в наземных условиях, по данным ГосНИИ ГА – 1991 [ 18 ]

| Тип двигателя | Тип ВС | Количество выброса за цикл для вещества, кг |  |  | Масса сожжённого топлива, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СnНm | СО | NOx |  |
| НК-8-2у | Ту - 154Б | 1,909 | 8,948 | 4,787 | 391 |
| НК-86 | Ил - 86 | 3,623 | 3,199 | 6,088 | 522 |
| Д-30 | Ту - 134 | 0,475 | 1,692 | 4,167 | 267 |
| Д-30КУ | Ил - 62М | 1,140 | 6,277 | 3,641 | 389 |
| Д-30КП | Ил - 76Т/ТД | 1,260 | 6,970 | 3,772 | 404 |
| ##### Д-30КУ-154 | Ту - 154М | 1,284 | 7,069 | 4,074 | 436 |
| Д-36 | Як - 42 | 0,137 | 0,673 | 4,311 | 227 |
| ПС-90А | Ту - 204/214; Ил - 96 - 300 | 0,084 | 0,733 | 15,4210 | 551 |
| АИ-25 | # Як - 40 | 0,575 | 2,612 | 0,327 | 54 |
| АИ-24 2сер. | Ан - 24РВ/24Б | 1,134 | 0,746 | 0,422 | 98 |
| АИ-24Т/24ВТ | Ан - 26; Ан - 30; Ан - 24Б | 0,174 | 0,788 | 0,465 | 100 |

- Приложение 7

- Масса ЗВ, выбрасываемых при работе ВСУ за один самолёто-вылет,

- по данным ГосНИИ ГА – 1991 [ 18 ]

| Тип ВСУ | Тип ВС | Количество выброса для вещества, кг |  |  | Масса сожжённого топлива, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СnНm | СО | NOx |  |
| ТА-6А | Ил – 76; Ту - 154Б/М | 0,501 | 4,825 | 0,909 | 195 |
| ТА-6А | Ил - 62М | 0,334 | 3,217 | 0,606 | 130 |
| ТА-6В | Як-42 | 0,167 | 1,608 | 0,303 | 65 |
| ТА-6 | Ил - 62 | 0,334 | 3,217 | 0,606 | 130 |
| ТА-8 | Ту - 134 | 0,039 | 1,402 | 0,184 | 47 |
| ТА-12 | Як-42; Ту - 204 | 1,119 | 2,535 | 0,283 | 64 |
| АИ-9 | Як-40 | 0,050 | 0,250 | 0,075 | 19 |
| ВСУ-10 | Ил-86/96 | 0,105 | 0,848 | 1,650 | 210 |

- Приложение 8

Нормативы расхода топлива и технических скоростей на эксплуатацию воздушных судов в соответствии с Указаниями  ДВТ Минтранса России  от  10.04.96  №  ДВ-45/И   [ 16 ]

Таблица 8.1

Технические скорости для расчёта продолжительности полёта

по расписанию на различные расстояния для самолёта Ил-96-300, км/ч

| км | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 366 | 513 | 590 | 638 | 673 | 696 | 716 | 731 | 743 |
| 1000 | 753 | 761 | 768 | 774 | 778 | 784 | 789 | 794 | 798 | 801 |
| 2000 | 804 | 807 | 810 | 812 | 814 | 816 | 818 | 820 | 822 | 824 |
| 3000 | 826 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 |
| 4000 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 |
| 5000 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 |
| 6000 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 |
| 7000 | 867 | 868 | 869 | 869 | 868 | 865 | 862 | 856 | 848 | 832 |
| 8000 | 820 | 810 | 805 | 803 | 802 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 |
| 9000 | 806 | 807 | 807 | 808 | 808 | 809 | 809 | 810 | 810 | 811 |
| 10000 | 811 | 811 | 812 | 812 | 812 | 813 | 813 | 813 | 813 | 814 |
| 11000 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 |
| 12000 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 |

###### Таблица 8.2

Нормы расхода авиатоплива для самолётов Ил-96-300 в зависимости

от продолжительности полёта по расписанию, кг

| Часы | минуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 0 | - | - | 1970 | 2549 | 3134 | 3725 | 4321 | 4922 | 5527 | 6136 | 6748 | 7363 |
| 1 | 7981 | 8602 | 9226 | 9853 | 10483 | 11116 | 11752 | 12391 | 13033 | 13678 | 14326 | 14777 |
| 2 | 15630 | 16288 | 16948 | 17611 | 18277 | 18946 | 19618 | 20293 | 20971 | 21652 | 22336 | 23023 |
| 3 | 23713 | 24406 | 25102 | 25801 | 26503 | 27208 | 27916 | 28627 | 29341 | 30058 | 30778 | 31501 |
| 4 | 32227 | 32956 | 33688 | 34423 | 35161 | 35902 | 36646 | 37393 | 38143 | 38896 | 39652 | 40411 |
| 5 | 41173 | 41938 | 42706 | 43477 | 44251 | 45028 | 45808 | 46591 | 47377 | 48166 | 48958 | 49753 |
| 6 | 50548 | 51342 | 52135 | 52927 | 53717 | 54505 | 55291 | 56075 | 56856 | 57624 | 58389 | 59150 |
| 7 | 59907 | 60660 | 61408 | 62151 | 62889 | 63621 | 64347 | 65067 | 65781 | 66489 | 67191 | 67846 |
| 8 | 68494 | 69135 | 69768 | 70393 | 71010 | 71618 | 72217 | 72806 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 |
| 9 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 |
| 10 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73102 | 73572 | 74041 | 74509 | 74976 |
| 11 | 75442 | 75907 | 76371 | 76834 | 77296 | 77757 | 78217 | 78676 | 79134 | 79591 | 80047 | 80502 |
| 12 | 80956 | 81409 | 81861 | 82312 | 82762 | 83211 | 83659 | 84106 | 84552 | 84997 | 85440 | 85881 |
| 13 | 86320 | 86757 | 87192 | 87625 | 88056 | 88485 | 88912 | 89337 | 89760 | 90181 | 90600 | 91017 |
| 14 | 91432 | 91845 | 92256 | 92665 | 93072 | 93477 | 93880 | 94281 | 94680 | 95077 | 95472 | 95865 |
| 15 | 96256 | 96645 | 97032 | 97417 | 97800 | 98181 | 98560 | 98937 | 99312 | 99685 | 100056 | 100425 |

###### Таблица 8.3

Технические скорости для расчёта продолжительности полёта

по расписанию на различные расстояния для самолёта Ту-154М, км/ч

| км | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 330 | 410 | 478 | 528 | 572 | 610 | 642 | 668 | 688 |
| 1000 | 702 | 712 | 722 | 732 | 742 | 750 | 758 | 764 | 770 | 775 |
| 2000 | 779 | 783 | 787 | 790 | 793 | 796 | 799 | 801 | 803 | 805 |
| 3000 | 807 | 809 | 811 | 813 | 815 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 |
| 4000 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 |
| 5000 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 839 | 840 |
| 6000 | 840 | 840 | 841 | 841 | 841 | 842 | 842 | 842 | 842 | 843 |

Таблица 8.4

Нормы расхода авиатоплива для самолётов Ту-154М в зависимости от

продолжительности полёта по расписанию, кг

| Часы | минуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 0 | - | - | 1660 | 2020 | 2380 | 2740 | 3100 | 3470 | 3840 | 4210 | 4580 | 4960 |
| 1 | 5340 | 5720 | 6100 | 6480 | 6860 | 7240 | 7620 | 8010 | 8400 | 8790 | 9180 | 9570 |
| 2 | 9960 | 10360 | 10760 | 11160 | 11560 | 11970 | 12380 | 12790 | 13200 | 13620 | 14040 | 14460 |
| 3 | 14880 | 15300 | 15720 | 16140 | 16560 | 16970 | 17380 | 17790 | 18200 | 18600 | 19000 | 19400 |
| 4 | 19800 | 20190 | 20580 | 20970 | 21360 | 21740 | 22120 | 22500 | 22880 | 23250 | 23620 | 23990 |
| 5 | 24360 | 24720 | 25080 | 25430 | 25780 | 26120 | 26460 | 26800 | 27140 | 27470 | 27800 | 28120 |
| 6 | 28440 | 28760 | 29080 | 29390 | 29700 | 30010 | 30320 | 30620 | 30920 | 31220 | 31520 | 31820 |
| 7 | 32120 | 32420 | 32720 | 33020 | 33320 | 33620 | 33920 | 34220 | 34520 | 34820 | 35120 | 35420 |

Таблица 8.5

Технические скорости для расчёта продолжительности полёта

по расписанию на различные расстояния для самолёта Ту-134, км/ч

| км | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 335 | 445 | 522 | 560 | 594 | 620 | 641 | 658 | 671 |
| 1000 | 681 | 689 | 696 | 701 | 706 | 709 | 712 | 715 | 718 | 720 |
| 2000 | 722 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 728 | 729 | 729 | 730 |
| 3000 | 730 | 730 | 731 | 732 | 732 | 732 | 733 | 734 | 734 | 734 |

Таблица 8.6

Нормы расхода авиатоплива для самолётов Ту-134 в зависимости

от продолжительности полёта по расписанию, кг

| Часы | минуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 0 | - | 501 | 670 | 856 | 1153 | 1444 | 1729 | 2000 | 2240 | 2470 | 2690 | 2910 |
| 1 | 3130 | 3350 | 3570 | 3790 | 3990 | 4190 | 4390 | 4590 | 4790 | 4990 | 5180 | 5370 |
| 2 | 5560 | 5750 | 5940 | 6130 | 6320 | 6510 | 6700 | 6890 | 7080 | 7270 | 7455 | 7640 |
| 3 | 7824 | 8011 | 8198 | 8375 | 8572 | 8760 | 8947 | 9134 | 9322 | 9509 | 9697 | 9885 |
| 4 | 10072 | 10259 | 10446 | 10633 | 10820 | 11105 | 11190 | 11375 | 11560 | 11745 | 11930 | 12110 |

Таблица 8.7

Технические  скорости  для  расчёта  продолжительности  полёта

по расписанию на различные расстояния для самолёта Ту-204, км/ч

| км | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | 500 | 540 | 580 | 610 | 635 | 648 | 660 | 671 |
| 1000 | 682 | 690 | 697 | 704 | 710 | 717 | 722 | 727 | 732 | 737 |
| 2000 | 741 | 745 | 749 | 752 | 755 | 758 | 760 | 762 | 764 | 766 |
| 3000 | 767 | 769 | 770 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 |
| 4000 | 779 | 779 | 780 | 780 | 781 | 782 | 782 | 783 | 783 | 783 |
| 5000 | 784 | 784 | 784 | 785 | 785 | 785 | 785 | 786 | 786 | 786 |
| 6000 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 787 | 787 | 787 | 787 |
| 7000 | 787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 8.8

Нормы расхода авиатоплива для самолётов Ту-204 в зависимости от

продолжительности полёта по расписанию, кг

| Часы | минуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 0 | - | - | - | 1300 | 1550 | 1820 | 2100 | 2350 | 2600 | 2900 | 3160 | 3430 |
| 1 | 3670 | 3950 | 4230 | 4500 | 4740 | 5000 | 5300 | 5560 | 5820 | 6100 | 6350 | 6630 |
| 2 | 6870 | 7150 | 7410 | 7670 | 7920 | 3230 | 8520 | 8840 | 9120 | 9450 | 9730 | 10050 |
| 3 | 10330 | 10650 | 10950 | 11230 | 11540 | 11840 | 12130 | 12440 | 12720 | 13040 | 13330 | 13620 |
| 4 | 13930 | 14250 | 14540 | 14850 | 15150 | 15460 | 15750 | 16060 | 16340 | 16650 | 16950 | 17250 |
| 5 | 17560 | 17870 | 18200 | 18500 | 18770 | 19100 | 19380 | 19700 | 20000 | 20300 | 20450 | 20600 |
| 6 | 20800 | 21000 | 21200 | 21400 | 21600 | 21900 | 22100 | 22340 | 2260 | 22830 | 23100 | 23330 |
| 7 | 23540 | 23820 | 24040 | 24300 | 24540 | 24800 | 25030 | 25280 | 25530 | 25760 | 26000 | 26260 |
| 8 | 26500 | 26740 | 27000 | 27230 | 27460 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 8.9

Технические скорости для расчёта продолжительности полёта

по расписанию на различные расстояния для самолёта Ил-86, км/ч

| км | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 270 | 404 | 493 | 553 | 599 | 633 | 659 | 680 | 696 |
| 1000 | 708 | 717 | 725 | 732 | 739 | 746 | 752 | 757 | 762 | 767 |
| 2000 | 771 | 774 | 777 | 780 | 783 | 786 | 788 | 790 | 792 | 794 |
| 3000 | 796 | 798 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 |
| 4000 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 813 | 814 | 814 | 815 |
| 5000 | 815 | 816 | 817 | 817 | 818 | 818 | 818 | 819 | 819 | 820 |
| 6000 | 820 | 820 | 821 | 821 | 821 | 822 | 822 | 822 | 823 | 823 |
| 7000 | 823 | 823 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 825 |
| 8000 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | - | - | - | - |

Таблица 8.10

Нормы расхода авиатоплива для самолётов Ил-86  в зависимости

от продолжительности полёта по расписанию, кг

| Часы | минуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 0 | - | - | 3360 | 4140 | 4920 | 5700 | 6480 | 7270 | 8060 | 8850 | 9640 | 10440 |
| 1 | 11240 | 12040 | 12840 | 13650 | 14460 | 15270 | 16080 | 16900 | 17720 | 18540 | 19370 | 20200 |
| 2 | 21040 | 21880 | 22720 | 23570 | 24420 | 25270 | 26120 | 26970 | 27820 | 28670 | 29520 | 30368 |
| 3 | 31214 | 32058 | 32900 | 33740 | 34578 | 35414 | 36248 | 37080 | 37910 | 38738 | 39563 | 40384 |
| 4 | 41201 | 42014 | 42824 | 43632 | 44440 | 45198 | 45955 | 46713 | 47470 | 48228 | 48985 | 49692 |
| 5 | 50399 | 51106 | 51813 | 52520 | 53227 | 53934 | 54641 | 55348 | 56055 | 56737 | 57419 | 58100 |
| 6 | 58782 | 59464 | 60146 | 60827 | 61509 | 62166 | 62822 | 63479 | 64135 | 64792 | 65448 | 66105 |
| 7 | 66761 | 67418 | 68074 | 68731 | 69387 | 70044 | 70700 | 71306 | 71912 | 72518 | 73124 | 73730 |
| 8 | 74336 | 74942 | 75548 | 76154 | 76760 | 77316 | 77871 | 78427 | 78982 | 79538 | 80093 | 80648 |
| 9 | 81204 | 81760 | 82315 | 82871 | 83426 | 83982 | 84537 | 85093 | 85648 | 86204 | 86759 | 87264 |
| 10 | 87769 | 88274 | 88779 | 89284 | 89789 | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 9

| Основные характеристики отечественных ВС, по данным Авиационного сертификационного центра ГосНИИ ГА – 2002 г. [ 20 ] ОАО “АК им. С.В. ИЛЬЮШИНА” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТИП ВОЗДУШНОГО СУДНА | Ил-103 | Ил-100 | Ил-18Д | Ил-114 | Ил-114-100 |  | Ил-62М | Ил-86 | Ил-96-300 |  | Ил-96Т |  | Ил-76ТД |  | Ил-76ТФ |
| Двигатель: тип | IO-360TS | НК-123 | АИ-20М | ТВ7-117 | PW-127C |  | Д-30КУ | НК-86 | ПС-90А |  | PW-2337 |  | Д-30КП |  | ПС-90А |
| количество, шт. | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| Количество пассажиров, чел. | 4 | 12 | 100 | 64 | 64 |  | 168 | 350 | 300 |  | - |  | - |  | - |
| Коммерческая нагрузка (макс), т | 0,27 | 1,20 | 13,50 | 6,50 | 6,50 |  | 23,00 | 42,00 | 40,00 |  | 92,00 |  | 50,00 |  | 52,00 |
| Практическая дальность полета при максимальной коммерческой нагрузке, км | 900 | 678 | 3839 | 284 | 520 |  | 7970 | 3300 | 8000 |  | 5200 |  | 3700 |  | 4530 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 200 | 350 | 617 | 478 | 460 |  | 830 | 870 | 828 |  | 850-870 |  | 775-830 |  | 780-800 |
| Расход топлива: кг/ч | 29 | 137 | 2060 | 589 | 575 |  | 6620 | 9900 | 6700 |  | 9046 |  | 8600 |  | 8820 |
| г/пас.км (г/ткм) | 47,6 | 33,5 | 34,8 | 20,8 | 21,2 |  | 46,6 | 34,5 | 26,0 |  | (110,7) |  | (200) |  | (192) |
| ОАО “ТУПОЛЕВ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТИП ВОЗДУШНОГО СУДНА | ТУ-134Б | Ту-154Б | Ту-154М | Ту-204-100 |  | Ту-204-120 | Ту-214 | Ту-204-300 | Ту-334-100 | Ту-334-200 |  | Ту-324 |  | Ту-414 |  |
| Двигатель: тип | Д-30 3 серии | НК-8-2У | Д-30КУ-154 | ПС-90А |  | RB/211-535Е | ПС-90А | ПС-90А | Д-436Т1 | Д-436Т2 |  | АИ-22; CF-34 |  | BR710-48 |  |
| количество, шт. | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| Количество пассажиров, чел. | 76 | 169 | 180 | 210 |  | 210 | 210 | 140 | 102 | 126 |  | 52 |  | 72 |  |
| Коммерческая нагрузка (макс), т | 8,20 | 18,0 | 18,0 | 20,65 |  | 21,00 | 25,20 | 18,00 | 12,00 | 15,00 |  | 5,50 |  | 8,00 |  |
| Практическая дальность полета при максимальной коммерческой нагрузке, км | 2095 | 2780 | 3900 | 4400 |  | 4300 | 4340 | 6400 | 1756 | 985 |  | 1970 |  | 2820 |  |
| Крейсерская скорость, км/ч | 775 | 850 | 850 | 807 |  | 807 | 824 | 820 | 800 | 800 |  | 807 |  | 850 |  |
| Расход топлива: кг/ч | 2486 | 6428 | 5256 | 3460 |  | 3422 | 3681 | 2995 | 2660 | 2004 |  | 961 |  | 1572 |  |
| г/пас.км (г/ткм) | 43,4 | 40,0 | 31,0 | 19,6 |  | 19,1 | 20,9 | 21,4 | 24,6 | 24,1 |  | 23,6 |  | 26,3 |  |

Продолжение прил. 9

| АНТК “АНТОНОВ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТИП ВОЗДУШНОГО СУДНА | Ан-2 | Ан-3Т | Ан-24 | Ан-28 | Ан-38-200 | Ан-74ТК -300 |  | Ан-140-100 | Ан-148 | Ан-70Т |  | Ан-124-100 | Ан-225 |
| Двигатель: тип | АШ-62 | ТВД-20 | АИ-24 | ТВД-10 | ТВД-20 | Д-36-4А |  | ТВ3-117 | Д-36-5АФ | Д-27 |  | Д-18Т | Д-18Т |
| количество, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 4 |  | 47 | 6 |
| Количество пассажиров, чел. | 12 | 12 | 48 | 17 | 27 | 52 |  | 52 | 70 |  |  |  |  |
| Коммерческая нагрузка (макс), т | 1,50 | 1,80 | 5,00 | 1,75 | 2,50 | 10,00 |  | 6,00 | 8,70 | 47,00 |  | 120,00 | 200,00 |
| Практическая дальность полета при максимальной коммерческой нагрузке, км | 410 | 69 | 807 | 515 | 819 | 940 |  | 1741 | 1630 | 1350 |  | 4500 | 4500 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 184 | 210 | 440 | 325 | 340 | 650 |  | 475 | 820 | 750 |  | 750-850 | 700-850 |
| Расход топлива: кг/ч | 114,0 | 180,0 | 728 | 299,0 | 393 | 1719 |  | 606 | 1634 | 3997 |  | 15187 | 19919 |
| г/пас.км (г/ткм) | 61,3 | 76,0 | 36,0 | 57,3 | 45,3 | 48,5 |  | 24,7 | 29,3 | (111) |  | (161,5) | (136,5) |
| ОАО “ОКБ им. А.С.ЯКОВЛЕВА” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТИП ВОЗДУШНОГО СУДНА | Як-18Т | Як-112 | Як-58 | Як-48 | Як-48(адм) |  | Як-40 | Як-42 | Як-242 |  | Як-42Д | Як-42-90 | Як-54 |
| Двигатель: тип | М-14П | IO-540 | М-14ПТ | АИ-22-1 | АИ-22 |  | АИ-25 | Д-36 | ПС90-А12 |  | Д-36 | Д-36 | М-14П |
| количество, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 1 |
| Количество пассажиров, чел. | 3 | 3/4 | 5 | 33 | 8/4 |  | 32 | 120 | 156 |  | 120 | 90 | 2(пилота) |
| Коммерческая нагрузка (макс), т | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 3,55 | 1,73 |  | 3,24 | 13,00 | 18,00 |  | 12,82 | 13,00 | - |
| Практическая дальность полета при максимальной коммерческой нагрузке, км | 220 | 400 | 1000 | 1122 | 3700 |  | 1159 | 1060 | 1600 |  | 1828 | 2200 | - |
| Крейсерская скорость, км/ч | 180 | 193 | 230 | 800 | 800 |  | 504 | 700 | 800 |  | 700 | 700 | 310 |
| Расход топлива: кг/ч | 34 | 23 | 53 | 1302 | 1027 |  | 1059 | 3100 | 2850 |  | 2902 | 2629 | - |
| г/пас.км (г/ткм) | 65,7 | 37,5 | 46,1 | 46,9 | - |  | 69,9 | 35,0 | 21,0 |  | 34,5 | 41,7 | - |

Окончание прил. 9

| ОАО “МВЗ им. М.Л.МИЛЯ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТИП ВОЗДУШНОГО СУДНА |  | Ми-2 |  | Ми-6А | Ми-8Т | Ми-8 МТВ |  | Ми-171/ 172 |  | Ми-10К |  | Ми-26Т |  | Ми-34С |  | Ми-38 | Ми-52-1 |  |  | Ми-54 |
| Двигатель: тип |  | ГТД-350 |  | Д-25В | ТВ2-117А | ТВ3-117ВМ |  | ТВ3-117ВМ |  | Д-25В |  | Д-136 |  | М14-В26 |  | PW-127S/T | ВАЗ-426В |  |  | ВК-800 |
| количество, шт. |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 2 |
| Количество пассажиров, чел. |  | 7-8 |  | - | 24-26 | 24-26 |  | 26 |  | 28 |  | 82 |  | 3 |  | 29-30 | 3 |  |  | 12 |
| Коммерческая нагрузка (макс), т |  | 700/800 |  | 8000/ 12000 | 3000/ 4000 | 4000/ 4000 |  | 4000 |  | 3000/ 10100 |  | 20000/ 20000 |  | 381 |  | 5000/ 7000 | 350 |  |  | 1300/ 1500 |
| Практическая дальность полета при максимальной коммерческой нагрузке, км |  | 135 |  | 33 | 50 | 310 |  | 300 |  | 50/410 |  | 464 |  | 0 |  | 395 | 269 |  |  | 252 |
| Крейсерская скорость, км/ч |  | 180 |  | 235 | 205 | 215 |  | 215 |  | 200-220 |  | 235 |  | 180 |  | 250-260 | 160 |  |  | 260 |
| Расход топлива: кг/ч |  | 232 |  | 2300 | 608 | 658 |  | 605 |  | 2573 |  | 2552 |  | 68 |  | 784 | 37 |  |  | 301 |
| кг/ткм |  | 2,18 |  | 0,92 | 0,84 | 0,81 |  | 1,11 |  | 1,60 |  | 0,54 |  | 1,46 |  | 0,67 | 0,66 |  |  | 1,11 |
|  | ТАНТК им. Г.М. Бериева |  |  |  |  |  | ЭМЗ им. Мясищева |  | НПО “АВИА” |  | ГКНПЦ им. ХРУНИЧЕВА |  |  |  | Техно-авиа |  |  | ОКБ “СУХОЙ” | РСК “МиГ” |  |
| ТИП ВОЗДУШНОГО СУДНА | Бе-103 |  | Бе-200 |  | Бе-12-200 | Бе-32К | М-101Т “Гжель” |  | Аккорд 201 |  | Т-411 |  | Т-440 Меркурий |  | СМ-92 Финист |  |  | С-80 | МиГ-110 |  |
| Двигатель: тип | ТСМ IO-360 S4 |  | Д-436 ТП |  | АИ-20Д | РТ6А-65В | М-601F |  | IO-360 TS7B |  | М-14П |  | РТ6А-135А |  | М-14П |  |  | ТВ7-117С | GE-CT7-9B |  |
| количество, шт. | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |
| Количество пассажиров, чел. | 5 |  | 72 |  | - | 16 | 7 |  | 6 |  | 3/4 |  | 6/10 |  | 6 |  |  | 48 | 30 |  |
| Коммерческая нагрузка (макс), т | 0,39 |  | 7,50 |  | 6,00 | 1,90 | 0,63 |  | 0,85 |  | 0,30 |  | 1,27 |  | 0,60 |  |  | 4,80 | 3,30 |  |
| Практическая дальность полета при максимальной коммерческой нагрузке, км | 590 |  | 970 |  | 1500 | 150 | 955 |  | 0 |  | 238 |  | 1252 |  | 760 |  |  | 1421 | 536 |  |
| Крейсерская скорость, км/ч | 220 |  | 550 |  | 460 | 370 | 360 |  | 222 |  | 170 |  | 550 |  | 180 |  |  | 500 | 400 |  |
| Расход топлива: кг/ч | 43 |  | 4471 |  | 2146 | 220 | 113 |  | 41 |  | 44 |  | 202 |  | 37 |  |  | 477 | 342 |  |
| г/пас.км (г/ткм) | - |  | - |  | - | 39,0 | 45,6 |  | 33,0 |  | 79,6 |  | 52,0 |  | 35,7 |  |  | 20,9 | 26,2 |  |

Приложение 10

Основные характеристики некоторых иностранных

воздушных судов, по [ 21 ]

| Тип воздушного судна |  | Аэробус |  |  | Боинг 767–300 | ДС–10 –40Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А319 | А320 | А321 |  |  |
| Двигатели | тип | CFM-56 -5B5P | CFM-56 -5B4P | CFM-56 -5 | CF6 | DC–10 –40–F |
|  | количество, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Количество пассажиров, чел |  | 116 | 140 | 177 | 197 … … 215 | - |
| Коммерческая нагрузка (макс), т |  | - | - | - | - | 71 |
| Объём грузового отсека, м3 |  | - | - | - | - | 235 |
| Взлётная масса (макс), т |  | 70,0 | 75,5 | 89,0 | 186,8 | 259 |
| Крейсерская скорость, км/ч |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 |
| Высота полёта (макс), м |  | 11 760 | 11 760 | 11 810 | 13 100 | 12 100 |
| Дальность полёта, км |  | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 10 600 | 12 500 |

##### Приложение 11

Схема условного полёта самолёта: А, Б, …, К – этапы полёта

| #### Высота |  |  |  |  |  |  | Маршрутный полёт на высоте 1-го заданного эшелона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### полёта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Смена эшелона |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Маршрутный полёт на высоте 2-го заданного эшелона |  |  |  |  |
| 1-й эшелон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-й эшелон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Набор высоты маршрутного полёта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение с высоты маршрутного полёта |  |  |  |  |
|  |  | # Зона аэродрома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Зона аэродрома |  |  |  |  |
| 900 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Время |
| 0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### полёта |
|  |  | Руление перед взлётом |  | Взлёт | Набор высоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заход на посадку | Руление (после посадки) |  |  |  |
|  |  | # Этапы ВПЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Этапы ВПЦ |  |  |  |  |
| ### Этапы | { |  |  | Б |  | Г |  |  |  |  |  | Е |  |  | З |  |  | К |  |  |  |
| полёта |  | А |  |  | В |  | Д |  |  |  |  |  |  | Ж |  |  | И |  |  |  |  |

- Приложение 12

Ориентировочные значения поправочных коэффициентов для расчёта выбросов ЗВ на этапах ВПЦ ГВС типа

ИЛ-96

| ЗВ | Этапы ВПЦ | Значения поправочного коэффициента при температуре, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | – 45 | – 35 | – 25 | – 15 | – 5 | + 5 | + 15 | + 25 | + 35 |
| ## СО | Руление | 2,15 | 2,15 | 1,88 | 1,61 | 1,36 | 1,15 | 1,00 | 0,85 | 0,79 |
|  | Всего за цикл | 2,20 | 2,20 | 1,89 | 1,63 | 1,40 | 1,17 | 1,00 | 0,86 | 0,80 |
| СН | Руление | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Всего за цикл | 1,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NOx | Руление | 0,60 | 0,64 | 0,72 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 1,00 | 1,08 | 1,16 |
|  | Взлёт и набор высоты до 900 м | 0,38 | 0,45 | 0,53 | 0,62 | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,16 | 1,31 |
|  | Снижение с высоты 900 м | 0,52 | 0,57 | 0,63 | 0,71 | 0,69 | 0,89 | 1,00 | 1,13 | 1,11 |
|  | Всего за цикл | 0,44 | 0,50 | 0,57 | 0,66 | 0,76 | 0,87 | 1,00 | 1,14 | 1,24 |

# ИЛ-86

| ЗВ | Этапы ВПЦ | Значения поправочного коэффициента при температуре, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | – 45 | – 35 | – 25 | – 15 | – 5 | + 5 | + 15 | + 25 | + 35 |
| СО | # Руление | 1,62 | 1,52 | 1,42 | 1,32 | 1,21 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,81 |
|  | Всего за цикл | 1,56 | 1,46 | 1,36 | 1,26 | 1,15 | 1,09 | 1,00 | 0,91 | 0,82 |
| СН | Руление | 2,87 | 2,53 | 2,18 | 1,84 | 1,53 | 1,25 | 1,00 | 0,79 | 0,61 |
|  | Всего за цикл | 2,83 | 2,49 | 2,15 | 1,82 | 1,51 | 1,24 | 1,00 | 0,79 | 0,62 |
| ## NOx | Руление | 0,71 | 0,75 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,94 | 1,00 | 1,06 | 1,15 |
|  | Взлёт и набор высоты до 900 м | 0,55 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,83 | 0,92 | 1,00 | 1,03 | 1,03 |
|  | Снижение с высоты 900 м | 0,66 | 0,72 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,96 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
|  | Всего за цикл | 0,59 | 0,65 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |

# ИЛ-76ТД

| ЗВ | Этапы ВПЦ | Значения поправочного коэффициента при температуре, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | – 45 | – 35 | – 25 | – 15 | – 5 | + 5 | + 15 | + 25 | + 35 |
| ## СО | Руление | 1,40 | 1,33 | 1,27 | 1,20 | 1,13 | 1,06 | 1,00 | 0,93 | 0,87 |
|  | Всего за цикл | 1,47 | 1,38 | 1,30 | 1,22 | 1,15 | 1,07 | 1,00 | 0,94 | 0,88 |
| СН | Руление | 1,40 | 1,34 | 1,26 | 1,20 | 1,13 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 0,87 |
|  | Всего за цикл | 1,47 | 1,38 | 1,30 | 1,22 | 1,14 | 1,07 | 1,00 | 0,94 | 0,88 |
| NOx | Руление | 0,71 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,94 | 1,00 | 1,06 | 1,10 |
|  | Взлёт и набор высоты до 900 м | 0,57 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,85 | 0,93 | 1,00 | 1,05 | 1,05 |
|  | Снижение с высоты 900 м | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,76 | 0,86 | 0,95 | 1,00 | 0,93 | 0,87 |
|  | Всего за цикл | 0,58 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,00 | 0,99 | 0,98 |

# ТУ-154

| ЗВ | Этапы ВПЦ | Значения поправочного коэффициента при температуре, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | – 45 | – 35 | – 25 | – 15 | – 5 | + 5 | + 15 | + 25 | + 35 |
| ## СО | Руление | 1,40 | 1,33 | 1,27 | 1,20 | 1,13 | 1,06 | 1,00 | 0,93 | 0,87 |
|  | Всего за цикл | 1,47 | 1,38 | 1,30 | 1,22 | 1,15 | 1,07 | 1,00 | 0,94 | 0,88 |
| СН | Руление | 1,40 | 1,34 | 1,26 | 1,20 | 1,13 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 0,87 |
|  | Всего за цикл | 1,47 | 1,38 | 1,30 | 1,22 | 1,14 | 1,07 | 1,00 | 0,94 | 0,88 |
| NOx | Руление | 0,71 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,94 | 1,00 | 1,06 | 1,10 |
|  | Взлёт и набор высоты до 900 м | 0,57 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,85 | 0,93 | 1,00 | 1,05 | 1,05 |
|  | Снижение с высоты 900 м | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,76 | 0,86 | 0,95 | 1,00 | 0,93 | 0,87 |
|  | Всего за цикл | 0,58 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,00 | 0,99 | 0,98 |

# ТУ-134

| ЗВ | Этапы ВПЦ | Значения поправочного коэффициента при температуре, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | – 45 | – 35 | – 25 | – 15 | – 5 | + 5 | + 15 | + 25 | + 35 |
| ## СО | Руление | 1,35 | 1,28 | 1,22 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
|  | Всего за цикл | 1,44 | 1,35 | 1,27 | 1,19 | 1,12 | 1,06 | 1,00 | 0,95 | 0,95 |
| СН | Руление | 1,85 | 1,66 | 1,49 | 1,32 | 1,22 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,82 |
|  | Всего за цикл | 1,90 | 1,71 | 1,52 | 1,37 | 1,23 | 1,11 | 1,00 | 0,91 | 0,82 |
| NOx | Руление | 0,69 | 0,75 | 0,88 | 0,88 | 0,94 | 0,94 | 1,00 | 1,06 | 1,13 |
|  | Взлёт и набор высоты до 900 м | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,67 | 0,76 | 0,87 | 1,00 | 0,95 | 0,87 |
|  | Снижение с высоты 900 м | 0,51 | 0,56 | 0,63 | 0,72 | 0,79 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0,95 |
|  | Всего за цикл | 0,50 | 0,56 | 0,63 | 0,71 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 0,99 | 0,94 |

Приложение 13

Распределение эшелонов полётов ГВС в воздушном пространстве РФ [ 6 ]

| №№ п/п | № эшелона | №№ п/п | № эшелона | №№ п/п | № эшелона | №№ п/п | № эшелона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900 | 10 | 3600 | 19 | 6300 | 28 | 9600 |
| 2 | 1200 | 11 | 3900 | 20 | 6600 | 29 | 10100 |
| 3 | 1500 | 12 | 4200 | 21 | 6900 | 30 | 10600 |
| 4 | 1800 | 13 | 4500 | 22 | 7200 | 31 | 11100 |
| 5 | 2100 | 14 | 4800 | 23 | 7500 | 32 | 11600 |
| 6 | 2400 | 15 | 5100 | 24 | 7800 | 33 | 12100 |
| 7 | 2700 | 16 | 5400 | 25 | 8100 | 34 | 13100 |
| 8 | 3000 | 17 | 5700 | 26 | 8600 | 35 | 14100 |
| 9 | 3300 | 18 | 6000 | 27 | 9100 | 36 | 15100 |

- Приложение 14

# Схема эшелонирования высот (в метрах) полёта самолётов в атмосфере, по [ 6 ]

Приложение 15

Некоторые требования к качеству топлив для реактивных двигателей,         по [ 17 ]

| Наименование показателей | Нормы по маркам |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТС – 1 (ГОСТ 10227–62) | РТ (ГОСТ 16564–71) |
| 1. Плотность при 20 оС, г/см3, не менее | 0,7751 (0,780) | 0,775 |
| 2. Теплота сгорания низшая, кДж/кг | 42 9001 (43 120) | 43 120 |
| 3. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, оС, не ниже | 28 | 28 |
| 4. Температура начала кристаллизации, оС, не выше | Минус 60 | Минус 60 |
| 5. Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более | 22 | 18,5 |
| 6. Массовая доля фактических смол, мг на 100 см3 топлива, не более | 51 (3) | 4,0 |
| 7. Массовая доля серы, %, не более | 0,251 (0,20) | 0,1 |

Приложение 16

Объём выбросов ЗВ для стандартного ВПЦ при эксплуатации современных гражданских самолетов различной размерности и назначения, по данным документа CAEP/7-IP/10, 2007 [ 24 ]

| Факторы эмиссии ЗВ для стандартного на самолёт (кг/ВПЦ САМОЛЕТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Топливо (кг/ВПЦ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aircraft |  | CO2 | CH4 | N2O | NOX | CO | NMVOC | SO2 |  |
| Региональные самолеты | RJ-RJ85 | 1 910 | 0,13 | 0,1 | 4,34 | 11,21 | 1,21 | 0,60 | 600 |
|  | BAE 146 | 1 800 | 0,14 | 0,1 | 4,07 | 11,18 | 1,27 | 0,57 | 570 |
|  | CRJ-100ER | 1 060 | 0,06 | 0,03 | 2,27 | 6,70 | 0,56 | 0,33 | 330 |
|  | ERJ-145 | 990 | 0,06 | 0,03 | 2,69 | 6,18 | 0,50 | 0,31 | 310 |
|  | Fokker 100/70/28 | 2 390 | 0,14 | 0,1 | 5,75 | 13,84 | 1,29 | 0,76 | 760 |
|  | BAC111 | 2 520 | 0,15 | 0,1 | 7,40 | 13,07 | 1,36 | 0,80 | 800 |
|  | Dornier 328 Jet | 870 | 0,06 | 0,03 | 2,99 | 5,35 | 0,52 | 0,27 | 280 |
|  | Gulfstream IV | 2 160 | 0,14 | 0,1 | 5,63 | 8,88 | 1,23 | 0,68 | 680 |
|  | Gulfstream V | 1 890 | 0,03 | 0,1 | 5,58 | 8,42 | 0,28 | 0,60 | 600 |
|  | Як-42M | 2 880 | 0,25 | 0,1 | 10,66 | 1 022 | 2,27 | 0,91 | 910 |

Продолжение прил. 16

| Aircraft |  | CO2 | CH4 | N2O | NOX | CO | NMVOC | SO2 | Топливо (кг/ВПЦ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные самолеты | A300 | 5 450 | 0,12 | 0,2 | 25,86 | 14,80 | 1,12 | 1,72 | 1 720 |
|  | A310 | 4 760 | 0,63 | 0,2 | 19,46 | 28,30 | 5,67 | 1,51 | 1 510 |
|  | A319 | 2 310 | 0,06 | 0,1 | 8,73 | 6,35 | 0,54 | 0,73 | 730 |
|  | A320 | 2 440 | 0,06 | 0,1 | 9,01 | 6,19 | 0,51 | 0,77 | 770 |
|  | A321 | 3 020 | 0,14 | 0,1 | 16,72 | 7,55 | 1,27 | 0,96 | 960 |
|  | A330-200/300 | 7 050 | 0,13 | 0,2 | 35,57 | 16,20 | 1,15 | 2,23 | 2 230 |
|  | A340-200 | 5 890 | 0,42 | 0,2 | 28,31 | 26,19 | 3,78 | 1,86 | 1 860 |
|  | A340-300 | 6 380 | 0,39 | 0,2 | 34,81 | 25,23 | 3,51 | 2,02 | 2 020 |
|  | A340-500/600 | 10 660 | 0,01 | 0,3 | 64,45 | 15,31 | 0,13 | 3,37 | 3 370 |
|  | 707 | 5 890 | 9,75 | 0,2 | 10,96 | 92,37 | 87,71 | 1,86 | 1 860 |
|  | 717 | 2 140 | 0,01 | 0,1 | 6,68 | 6,76 | 0,05 | 0,68 | 680 |
|  | 727-100 | 3 970 | 0,69 | 0,1 | 9,23 | 24,44 | 6,25 | 1,26 | 1 260 |
|  | 727-200 | 4 610 | 0,81 | 0,1 | 11,97 | 27,16 | 7,32 | 1,146 | 1 460 |
|  | 737-100/200 | 2 740 | 0,45 | 0,1 | 6,74 | 16,04 | 4,06 | 0,87 | 870 |
|  | 737-300/400/500 | 2 480 | 0,08 | 0,1 | 7,19 | 13,03 | 0,75 | 0,78 | 780 |
|  | 737-600 | 2 280 | 0,10 | 0,1 | 7,66 | 8,65 | 0,91 | 0,72 | 720 |
|  | 737-700 | 2 460 | 0,09 | 0,1 | 9,12 | 8,00 | 0,78 | 0,78 | 780 |
|  | 737-800/900 | 2 780 | 0,07 | 0,1 | 12,30 | 7,07 | 0,65 | 0,88 | 880 |
|  | 747-100 | 10 140 | 4,84 | 0,3 | 49,17 | 114,59 | 43,59 | 3,21 | 3 210 |
|  | 747-200 | 11 370 | 1,82 | 0,4 | 49,52 | 79,78 | 16,41 | 3,60 | 3 600 |
|  | 747-300 | 11 080 | 0,27 | 0,4 | 65,00 | 17,64 | 2,46 | 3,51 | 3 510 |
|  | 747-400 | 10 240 | 0,22 | 0,3 | 42,88 | 26,72 | 2,02 | 3,24 | 3 240 |
|  | 757-200 | 4 320 | 0,02 | 0,1 | 23,43 | 8,06 | 0,20 | 1,37 | 1 370 |
|  | 757-300 | 4 630 | 0,01 | 0,1 | 17,85 | 11,62 | 0,10 | 1,46 | 1 460 |
|  | 767-200 | 4 620 | 0,33 | 0,1 | 23,76 | 14,80 | 2,99 | 1,46 | 1 460 |
|  | 767-300 | 5 610 | 0,12 | 0,2 | 28,19 | 14,47 | 1,07 | 1,77 | 1 780 |
|  | 767-400 | 5 520 | 0,10 | 0,2 | 24,80 | 12,37 | 0,88 | 1,75 | 1 750 |
|  | 777-200/300 | 8 100 | 0,07 | 0,3 | 52,51 | 12,76 | 0,59 | 2,56 | 2 560 |
|  | DC-10 | 7 290 | 0,24 | 0,2 | 35,65 | 20,59 | 2,13 | 2,31 | 2 310 |
|  | DC-8-50/60/70 | 5 380 | 0,15 | 0,2 | 15,62 | 26,31 | 1,36 | 1,70 | 1 700 |
|  | DC-9 | 2 650 | 0,46 | 0,1 | 6,16 | 16,29 | 4,17 | 0,84 | 840 |
|  | L1011 | 7 300 | 7,40 | 0,2 | 31,64 | 103,33 | 66,56 | 2,31 | 2 310 |
|  | MD-11 | 7 290 | 0,34 | 0,2 | 35,65 | 20,59 | 2,13 | 2,31 | 2 310 |
|  | MD-80 | 3 180 | 0,19 | 0,1 | 11,97 | 6,46 | 1,69 | 1,01 | 1 010 |
|  | MD-90 | 2 760 | 0,01 | 0,1 | 10,76 | 5,53 | 0,06 | 0,87 | 870 |
|  | Ту-134 | 2 930 | 1,80 | 0,1 | 8,68 | 27,96 | 16,19 | 0,93 | 930 |
|  | Ту-154M | 5 960 | 1,32 | 0,2 | 12,00 | 82,88 | 11,85 | 1,89 | 1 890 |
|  | Ту-154Б | 7 030 | 11,9 | 0,2 | 14,33 | 143,05 | 107,13 | 2,22 | 2 230 |

Окончание прил. 16

| Aircraft |  | CO2 | CH4 | N2O | NOX | CO | NMVOC | SO2 | Топливо (кг/ВПЦ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРДД с тягой <26.7 кН | Cessna 525/560 | 1 070 | 0,33 | 0,03 | 0,74 | 34,07 | 3,01 | 0,34 | 340 |
| Самолёты с ТВД | Beech King Air | 230 | 0,06 | 0,01 | 0,30 | 2,97 | 0,58 | 0,07 | 70 |
|  | DHC8-100 | 640 | 0,00 | 0,02 | 1,51 | 2,24 | 0,00 | 0,20 | 200 |
|  | ATR72-500 | 620 | 0,03 | 0,02 | 1,82 | 2,33 | 0,26 | 0,20 | 200 |

- Таблица 17

- Характерные значения выбросов CO при работе ВСУ на типичных режимах для различных самолетов,  по данным документа CAEP/7-WP28, 2007 [ 24 ]

| - Класс самолётов | - Выбросы CO, кг/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Запуск ВСУ или режим холостого хода | - Номиналь-ный режим | - Макс. нагрузка (запуск двигателей) |
| - Самолеты бизнес-класса, региональные самолеты (менее 100 пасс.) | - 1,019 | - 0,799 | - 0,805 |
| - Небольшие самолеты новых типов (100-200 пасс.) | - 3,734 | - 0,419 | - 0,495 |
| - Небольшие самолеты старых типов (100-200 пасс.) | - 1,289 | - 0,336 | - 0,453 |
| - Средние самолеты всех типов - (200-300 пасс.) | - 0,982 | - 0,248 | - 0,239 |
| - Тяжелые самолеты старых типов (более 300 пас.) | - 5,400 | - 3,695 | - 2,555 |
| - Тяжелые самолеты новых типов (более 300 пас.) | - 1,486 | - 0,149 | - 0,192 |

- Таблица 18

- Характерные значения выбросов CnHm при работе ВСУ на типичных режимах для различных самолетов,  по данным доккумента CAEP/7-WP28, 2007 [ 24 ]

| - Класс самолётов | - Выбросы CnHm, кг/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Запуск ВСУ или режим холостого хода | - Номиналь-ный режим | - Макс. нагрузка (запуск двигателей) |
| - Самолеты бизнес-класса, региональные самолеты (менее 100 пасс.) | - 0,107 | - 0,044 | - 0,042 |
| - Небольшие самолеты новых типов (100-200 пасс.) | - 0,662 | - 0,094 | - 0,091 |
| - Небольшие самолеты старых типов (100-200 пасс.) | - 0,105 | - 0,036 | - 0,036 |
| - Средние самолеты всех типов - (200-300 пасс.) | - 0,243 | - 0,070 | - 0,059 |
| - Тяжелые самолеты старых типов (более 300 пас.) | - 0,302 | - 0,153 | - 0,125 |
| - Тяжелые самолеты новых типов (более 300 пас.) | - 0,180 | - 0,078 | - 0,076 |

Таблица 19

Характерные значения выбросов NOX  при работе ВСУ на типичных режимах для различных самолетов,  по данным документа CAEP/7-WP28, 2007 [ 24 ]

| - Класс самолётов | - Выбросы NOx, кг/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Запуск ВСУ или режим холостого хода | - Номиналь-ный режим | - Макс. нагрузка (запуск двигателей) |
| - Самолеты бизнес-класса, региональные самолеты (менее 100 пасс.) | - 0,274 | - 0,452 | - 0,530 |
| - Небольшие самолеты новых типов (100-200 пасс.) | - 0,364 | - 0,805 | - 1,016 |
| - Небольшие самолеты старых типов (100-200 пасс.) | - 0,565 | - 1,064 | - 1,364 |
| - Средние самолеты всех типов - (200-300 пасс.) | - 0,798 | - 1,756 | - 2,091 |
| - Тяжелые самолеты старых типов (более 300 пас.) | - 1,137 | - 2,071 | - 2,645 |
| - Тяжелые самолеты новых типов (более 300 пас.) | - 1,210 | - 2,892 | - 4,048 |

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ (АББРЕВИАТУРЫ)

| АД | - авиационный двигатель; |  |
| --- | --- | --- |
| АП | - авиационные правила; |  |
| ВПП | - взлётно–посадочная полоса; |  |
| ВПЦ | - взлётно–посадочный цикл; |  |
| ВС | - воздушное судно; |  |
| ВСУ | - вспомогательная силовая установка; |  |
| ГА | - гражданская авиация; |  |
| ГВС | - гражданское воздушное судно; |  |
| ЗВ | - загрязняющее вещество; |  |
| ##### ИКАО | - Международная организация гражданской авиации (от ICAO см. ниже); |  |
| ##### КАЕП | - Комитет по охране окружающей среды от воздействия авиации (от CAЕР см. ниже); |  |
| МАК | - Межгосударственный авиационный комитет; |  |
| МАП | - Министерство авиационной промышленности (СССР); |  |
| МСА | - международная стандартная атмосфера; |  |
| ПЭВМ | - персональная электронно-вычислительная машина; |  |
| ТО | - техническое обслуживание; |  |
| ФАП | - Федеральные авиационные правила; |  |
| ### CAEP |  | - Committee on Aviation Environmental Protection; |
| ##### CORINAIR |  | # - Co-ordination of Information on Air Emissions; |
| ##### EMEP |  | - Co-operative program for monitoring and evaluation of the long-range transmission of air pollutants in Europe; |
| ICAO |  | - International Civil Aviation Organization; |
| NMVOC |  | - non-methane volatile organic compounds (летучие органические соединения кроме метана); |
| ### SN |  | - smoke number (число дымности). |

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение ……………………………………………………………… |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные термины и определения ………………………………… |  | 4 |
| 2. Краткая теоретическая часть ……………………………………….. |  | 5 |
| 3. Примеры расчётов …………………………………………………... |  | 14 |
| 4. Контрольные задания ……………………………………………….. |  | 29 |
| Список использованной литературы ……………………...... |  | 37 |
| # Приложения …………………………………………………….…… |  | 40 |
| # Приложение 1. Форма представления данных об удельных показателях выбро- # сов ЗВ для отечественного авиадвигателя ПС-90А в официаль- # ном издании «Банка данных ИКАО по эмиссии выхлопных газов двигателей, 1995 » на русском языке [12]…………………… |  | 41 |
| Приложение 2. Удельные показатели выбросов ЗВ для отечественных авиадви- гателей, распространённых в практике отечественной ГА, в соответствии с «Банком данных ИКАО по эмиссии выхлопных газов двигателей, 1995 » [12]…………...……………………………. |  | 42 |
| # Приложение 3. Удельные показатели выбросов ЗВ для иностранных авиадвига- # телей, распространённых в практике отечественной ГА, в соот- # ветствии с «Банком данных ИКАО по эмиссии выхлопных газов двигателей, 1995 » [12]…….……………..................................... |  | 43 |
| Приложение 4. Интенсивность выброса в атмосферу ЗВ для некоторых оте- чественных авиадвигателей и вспомогательных силовых установок по данным МАП-89 [13]……………………..…………. |  | 44 |
| Приложение 5. Масса ЗВ, выбрасываемых отечественными воздушными судами за один стандартный ВПЦ при стандартных атмосферных условиях по данным ГосНИИГА – 1991 [18], кг…………………..... |  | 47 |
| - Приложение 6. Масса ЗВ, выбрасываемых за цикл операций опробования мар- шевых двигателей отечественных ВС в наземных условиях по данным ГосНИИГА – 1991 [18] ………………………………........ |  | 47 |
| Приложение 7. Масса ЗВ, выбрасываемых при работе ВСУ за один самолёто- вылет по данным ГосНИИГА – 1991 [18]……………………….. |  | 48 |
| ###### Приложение 8. Нормативы расхода топлива и технических скоростей на ###### эксплуатацию воздушных судов в соответствии с Указаниями ДВТ Минтранса России от 10.04.96 № ДВ-45/И [16]……………. |  | 48 |
| Приложение 9. Основные характеристики отечественных ВС по данным Авиационного сертификационного центра ГосНИИ ГА – 2002 г. [20]…..…..…………………………………………………… |  | 53 |
| Приложение 10. Основные характеристики некоторых иностранных воздуш- ных судов по [20] …………………………………………………. |  | 56 |
| Приложение 11. Схема условного полёта самолёта: А.Б, …, К – этапы полета .. |  | 57 |
| Приложение 12. Ориентировочные значения поправочных коэффициентов для расчёта выбросов ЗВ на этапах ВПЦ ГВС …………….…. |  | 58 |
| Приложение 13. Распределение эшелонов полёта ГВС в воздушном простран- стве РФ [6]……………………………………….…………………… |  | 60 |
| Приложение 14. Схема эшелонирования высот (в метрах) полёта самолётов в атмосфере по [6] ………………………………………..………….. |  | 61 |
| Приложение 15. Некоторые требования к качеству топлив для реактивных двигателей по [17]……………………………………………………. |  | 62 |
| Приложение 16. Объём выбросов ЗВ для стандартного ВПЦ при эксплуатации современных гражданских самолётов различной размерности и назначения по данным документа CAEP/7-IP/10, 2007 [24]…… |  | 62 |
| Приложение 17. Характерные значения выбросов CO при работе ВСУ на типичных режимах для различных самолетов по данным документа CAEP/7 - WP28, 2007 [24]………….…………………. |  | 64 |
| Приложение 18. Характерные значения выбросов CmHn при работе ВСУ на типичных режимах для различных самолетов по данным документа CAEP/7- WP28, 2007 [24]…………………………….. |  | 65 |
| Приложение 19. Характерные значения выбросов NOX при работе ВСУ на типичных режимах для различных самолетов по данным документа СAEP/7 – WP28, 2007 [24]……………………………. |  | 65 |
| ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ (АББРЕВИАТУРЫ) ………………….......... |  | 66 |

Редактор……….??!!?

| ЛР № ……. от …… |  |  | Подписано в печать … … 2011 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Печать ………….. | Формат …………… |  |  |  | … уч. -изд. л. |
| …. Усл. печ. л. | Заказ № …/.. |  |  | Тираж 150 экз. |  |

1 CAEP (от Committee on Aviation Environmental Protection) – Комитет по охране окружающей среды от воздействия авиации учреждён в 1983 г. в качестве технического комитета Совета ИКАО. САЕР образован путём объединения Комитета по шуму (САN) и Комитета по авиационной эмиссии (САЕЕ), созданных соответственно в 1969 и 1971 гг.

2 В 1971 г. на основе рекомендаций "Специального совещания по авиационному шуму в окрестностях аэродромов (1969 г.)" в дополнение к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция, 1944 г.) было принято Приложение 16, в котором рассматривались различные аспекты проблемы авиационного шума. После своего первого принятия Приложение 16 постоянно дорабатывалось в целях учёта новых проблем в области охраны окружающей среды, а также в связи с появлением новых технологий. Приложение 16 содержит: Том 1 "Авиационный шум" [3]; Том 2 "Эмиссия авиационных двигателей" [4].

1 Фут (от англ. foot – нога, ступня) – единица длины в разных странах, в том числе в английской системе мер и в России до введения метрической системы; 1 фут = 12 дюймов = 0,3048 м.

2  … и до (9000 … 12000) м – для обычных самолётов или  до (19000 … 22000) м – для сверхзвуковых самолётов.

1 В соответствии с терминологией ГОСТ 17.2.2.04-86 [ 10 ] это "условный цикл взлётно-посадочных операций".

1  Параметр "тяга" применяется к турбореактивным, а параметр "мощность" – к поршневым, турбовинтовым, турбовальным авиадвигателям. Эти и другие понятия, характеризующие работу авиадвигателей, приводятся в соответствии с терминологией Части 33 Авиационных правил                (АП-33), МАК-1994 [ 10 ].

2  Установленная … – подтверждённая на соответствие требований АП-33 и одобренная в результате сертификации, а также указанная в Карте данных Сертификата типа двигателя величина параметра, тяги, мощности.

3  В чрезвычайных случаях (к которым относятся такие особые случаи полёта, как: 1 – отказ или выключение одного из двигателей силовой установки во время взлёта; 2 – прерванный заход на посадку; 3 – уход на второй круг) допускается работа авиадвигателя в режиме повышенной (по сравнению с обычным взлётным режимом) мощности или тяги, на котором двигатель может работать однократно в течение ограниченного времени непрерывной работы. В таких случаях работа двигателя характеризуется параметрами "чрезвычайная мощность" или "тяга одноразового применения".

1) Исключением является показатель наличия твёрдых и жидких частиц (число дымности), определение и методика измерения которого см. в [ 2, 4 ].

2) В литературе встречаются несколько условных обозначений углеводородов, а именно СnНm , СН, НС. В данной книге эти обозначения используются как синонимы.

1 Выброс в атмосферу соединений серы зависит от массовой доли серы в используемом топливе (см. [ 16 ] и прил. 15), а также от расхода топлива.

1 Dp/FOO – масса (г) загрязняющего вещества, выделяемого в течение стандартного цикла при посадке и взлёте ( LTO ), делённая на расчётную мощность двигателя (кН).

1 В скобках указаны значения показателей для топлива ТС-1, выпускаемого по высшей категории качества, а без скобок – для I категории качества.