ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

Кафедра технической эксплуатации летательных аппаратов и

авиационных двигателей

Ю.М. Чинючин, Н.Н. Смирнов

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

ПОСОБИЕ

по проведению практических занятий

"РАСЧЕТ ЕДИНИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  И ОЦЕНКА

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ"

для студентов  IV курса

специальности 160901

всех форм обучения

Москва - 2011

ББК 056-082

Ч63

Рецензент д-р техн. наук, проф. В.Г. Ципенко

Чинючин Ю.М., Смирнов Н.Н.

Ч63      Основы теории эксплуатации авиационной техники: Пособие по проведению практических занятий "Расчет единичных показателей  и оценка эксплуатационной технологичности летательных аппаратов". - М.: МГТУ ГА, 2011.  – 12 с.

Данное пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОПД.Ф.08.01 «Основы теории эксплуатации авиационной техники» по Учебному плану специальности 160901 для студентов  IV курса всех форм обучения, утвержденному в 2007 г.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 25.01.11 г. и методического совета  26.01.11 г.

Редактор И.В. Вилкова

Подписано в печать 28.02.11 г.

Печать офсетная                                        Формат 60х84/16                                     0,72 уч.-изд. л.

0,93 усл.печ.л.                                            Заказ № 1213/                                          Тираж 200 экз.

### Московский государственный технический университет ГА

### 125993 Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20

##### Редакционно-издательский отдел

125493 Москва, ул. Пулковская, д.6а

©   Московский государственный

технический университет ГА, 2011

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель практических занятий

Целью практических занятий является:

- закрепление  студентами  знаний  по  теме  лекционных занятий  «Эксплуатационная технологичность ЛА»;

- приобретение  навыков анализа  и оценки  единичных  свойств эксплу-атационной технологичности (ЭТ) отдельных изделий самолетных систем    как объектов технической эксплуатации и освоение необходимых при этом

расчетных операций;

3)	привитие навыков по разработке инженерных рекомендаций по совер-шенствованию конструкции  изделий  и  самолетных  систем  ЛА, технологии их технического обслуживания.

1.2. Основные вопросы, подлежащие изучению по теме занятий

- Каково назначение системы показателей эксплуатационной технологичности, и какие требования к ним предъявляются?

2. Перечислите группы единичных и обобщенных показателей ЭТ и дайте их определение.

3. Как рассчитать единичные показатели ЭТ:  КД, КВ, КЛ?

4. В чем состоит сущность дифференцированного метода оценки ЭТ ЛА?

5. Дайте общую характеристику взаимосвязи показателей ЭТ и парамет-ров эффективности ПТЭ.

Литература: [1], [2].

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕМЕ

2.1. Общие указания

К числу важнейших эксплуатационно-технических характеристик современных ЛА относится эксплуатационная технологичность. Под ЭТ понимается совокупность заданных и конструктивно реализованных свойств, определяющих приспособленность ЛА к выполнению на нем всего комплекса работ по техническому и технологическому обслуживанию и ремонту с использованием наиболее экономичных технологических процессов (с минимальными затратами времени, труда и материальных средств).

Заданные свойства ЭТ изделия обеспечиваются в процессе создания и изготовления ЛА. В условиях эксплуатации эти свойства реализуются и совершенствуются (повышаются) с учетом реальных потребностей и возможностей типовых технологических процессов. Так, переход на эксплуатацию изделий по техническому состоянию требует переоценки содержания всех свойств ЭТ конструкции отдельных изделий и самолетных систем в целом.

Для анализа и оценки ЭТ конструкции ЛА на современном этапе развития самолетостроения недостаточно ограничиться ее качественной характерис-тикой, когда реальные свойства изделия сопоставляются с рядом специ-фически качественных требований, предъявляемых к конструкции при выполнении типовых работ (регулировочных, заправочных, смазочных, и т.п.). Требуется количественный анализ ЭТ, который сопровождается расчетом показателей.

Такая необходимость возникает при:

- разработке технических требований к новому образцу ЛА;

- выборе из нескольких возможных конструкторских вариантов наилучшего;

- рассмотрении нескольких «конкурирующих» проектов изделия одинакового назначения;

- рассмотрении макета и проведении и испытании опытного образца нового изделия ЛА.

Номенклатура показателей ЭТ определяется прежде всего структурой и показателями эффективности процесса технической эксплуатации (ПТЭ) ЛА, а также предъявляемыми к нему требованиями в отношении обеспечения безопасности и регулярности полетов, интенсивности использования и экономичности эксплуатации [2].

К показателям ЭТ предъявляются следующие требования:

- максимальный учет факторов, определяющих ЭТ и чувствительность к их изменению;

- возможность их расчета и задания в численном виде в технических требованиях на новые типы изделий;

- удобство практического применения показателей при оценке ЭТ   на этапах создания, испытаний и эксплуатации ЛА.

Для количественного анализа ЭТ ЛА используется совокупность обобщенных (основных) и единичных (дополнительных)  показателей.

Значения обобщенных показателей в конечном итоге определяются
совокупностью единичных свойств конструкций отдельных изделий
(доступностью,	взаимозаменяемостью,	 легкосъемностью, контролепригод-ностью и др.). Эти свойства характеризуются соответствующей совокупностью единичных показателей [2]. Тема данного практического занятия связана с оценкой единичных свойств ЭТ.

2.2.Определение единичных показателей ЭТ

Для заданного типа ЛА, заданных систем и группы ее составных изделий расчету подлежат следующие единичные показатели ЭТ:

1) коэффициент доступности к отдельному i-му изделию конкретной функциональной системы ЛА по формуле

,                                                (2.1)

где   ТДОПi - средняя трудоемкость дополнительных работ, чел.-ч;

ТОСНi -  средняя трудоемкость основной работы, чел.- ч;

η1i     - коэффициент, учитывающий усложнение выполнения и основной, и дополнительных работ непосредственно на ЛА (характеризует доступность к зоне выполнения основной работы - месту установки i-го изделия на ЛА).

К дополнительным работам (ТДОПi) в данном случае относятся, такие как снятие и установка люков, крышек, капотов, зализов, теплозвукоизоляции, демонтаж и монтаж рядом установленного и подлежащего вынужденной съемке оборудования и прочие работы, выполняемые на ЛА в зоне установки i-го изделия.

Основными работами считаются контрольные, регулировочные, смазоч-ные, заправочные операции, демонтаж и монтаж подлежащих замене
изделий ЛА.

Имея данные по ТДОПi, ТОСНi, и η1i отдельных изделий, можно определить значение КД для функциональной системы в целом, состоящей из n изделий

(2.2)

2) коэффициент взаимозаменяемости i-го изделия самолетной системы или элемента конструкции ЛA определяется по формуле

;                                 (2.3)

где ТПОДГi - средняя трудоемкость подгоночных, проверочных или подстроечных работ при замене i-гo изделия, чел.-ч;

ТДМi   - трудоемкость    демонтажно-монтажных работ по i-му изделию, чел.-ч;

η2i   - коэффициент, учитывающий дополнительные затраты на проведение проверки работоспособности функциональной системы в целом при замене любого из ее i-х изделий.

Имея данные по ТПОДГi, ТДМi и  ηС2i   для отдельных изделий, можно опре-делить значение КВi для анализируемой функциональной системы в целом

(2.4)

3) коэффициент легкосьемности i-го изделия функциональной системы определяется следующим образом

.                                 (2.5)

В случаях, если известно эталонное (базовое) значение трудоемкости демонтажно-монтажных работ по рассмотренному изделию ТЭДМi     (заданное в требованиях или по аналогичному образцу изделия, принятому за эталон), коэффициент легкосъемности определяется по формуле

;                                            (2.6)

4) в отдельных случаях целесообразно использовать коэффициент удобства выполнения работ КУДi по i-му изделию, который характеризует приспособленность изделия к выполнению работ в удобной для исполнителя позе, а значит и его производительность труда. Значения КУДi определяются  по формуле

,                                          (2.7)

где КПТ - коэффициент снижения производительности труда в зависимости от позы исполнителя.

Коэффициент удобства выполнения работ по функциональной системе в целом определяется следующим образом

(2.8)

Перечисленные единичные коэффициенты являются безразмерными и могут принимать значения от 0 до 1. Считается, что конструкция полностью отвечает предъявляемым к ней требованиям в отношении того или иного ее свойства, если коэффициент, характеризующий это свойство, равен или близок к единице.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Накануне запланированных занятий студенты изучают содержание данного пособия. Изучают основные понятия и их определения (эксплуатационная технологичность, единичные (частные) и комплексные свойства экс-плуатационной технологичности, единичные и обобщенные показатели ЭТ).

В процессе  занятий студентам необходимо определить значения единичных показателей и провести сравнительную оценку ЭТ по отдельным изделиям функциональных систем ЛА.

Каждый вариант задания выполняется двумя студентами. Вариант (тип ЛА и ФС) выбираются по последней цифре зачетной книжки одного из двух студентов (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Варианты задания

Таблица 3.1.

| Тип ЛА | Функциональная система |
| --- | --- |

|  | Планер | Силовая уста-новка | Управ-ление ЛА и АД | Шасси | Гидро- систе-ма | Высотное оборудо- вание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ту-134 | №1;7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ту-154М |  | №2 |  |  |  |  |
| Як-40 |  |  | №3;8 |  |  |  |
| Як-42 |  |  |  | №4 |  |  |
| Ил-62М |  |  |  |  | №5;9 |  |
| Ил-86 |  |  |  |  |  | №6;0 |

3.1. Расчет единичного показателя ЭТ КДi – коэффициента

доступности для отдельных изделий

Для расчета показателя Кдi необходимо сформировать исходные данные и затем использовать формулу (2.1) (табл.3.2). В качестве основной работы выбирается замена 1-го изделия. Коэффициент Кдi рассчитывается для 2...3 изделий ФС.

Таблица 3.2

Расчет показателя КДi

| ТОСНi | Приложение 1 | , (2.1) |
| --- | --- | --- |
| ТДОПi |  |  |
|  | 1,1…1,2 |  |

3.2. Расчет единичного показателя КсД - коэффициента

доступности для функциональной системы в целом

Значение показателя КсД определяется с использованием формулы (2.2) для выбранной ФС по исходным данным приложения 1. Целесообразно при этом исходные данные представить по форме табл. 3.3.

Таблица 3.3

Исходные данные для расчета КСД (η1i = 1.1…1.2)

| Наименование работ (замены изделий ФС) | ТОСНi, ч-мин. | ТДОПi, ч-мин. |
| --- | --- | --- |
| Планер |  |  |
| 1.Замена носка крыла | 1-00 | 0-12 |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| … |  |  |
| Всего |  |  |

3.3. Расчет единичного показателя ЭТ КВi – коэффициента взаимозаменяемости для отдельных изделий

Коэффициент КВi рассчитывается для двух-трех изделий выбранной функциональной системы ЛА по формуле (2.3) и исходным данным (табл.3.4).

Таблица 3.4

Расчет показателя КВi (η1i=1,1…1,2)

| ТОСНi=ТДМi | Приложение 1 | (2.3) |
| --- | --- | --- |
| ТДОПi |  |  |
|  | 1,05…1,15 |  |

3.4. Расчет единичного показателя ЭТ КСВ – коэффициента взаимозаменяемости для функциональной системы в целом

Значение коэффициента КСВ определяется по формуле (2.4) для выбранной ФС по исходным данным приложения 1, которые представляются по форме табл.3.5.

Таблица 3.5

Исходные данные для расчета КСВ (η1i = 1,1…1,2; η2i = 1,05…1,15)

| Наименование работ (демонтажа-монтажа изделий ФС) | ТОСНi=ТДМi, ч-мин. | ТПОДГi, ч-мин. |
| --- | --- | --- |
| Планер |  |  |
| 1.Замена носка крыла | 1-00 | 0-15 |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| … |  |  |
| Всего: |  |  |

3.5. Расчет единичного показателя ЭТ KЛi- коэффициента

легкосъемности для отдельных изделий

Коэффициент КЛi  рассчитывается для 2...3 изделий выбранной ФС ЛА по формуле (2.5) с использованием исходных данных, сформированных по форме табл. 3.3 и табл. 3.5.

Следует иметь в виду, что показатель легкосъемности для ФС в целом не имеет физического смысла и не подлежит расчету.

3.6. Расчет коэффициента удобства выполнения

работ КУДi  по i-му изделию и ФС в целом

Показатель КУДi определяется по формуле (2.7) для 2...3 изделий выбранной ФС и исходным данным (табл. 3.6).

Таблица 3.6

Значения коэффициента снижения производительности

труда КПТ в зависимости от позы исполнителя

| Поза исполнителя | КПТ |
| --- | --- |
| 1.Стоя, руки горизонтально руки вверх руки вниз | 0 0,25 0,5…0,1 |
| 2.На корточках, руки вверх руки горизонтально | 0,64 0,33 |
| 3.На коленях, руки горизонтально (вниз) | 0,35 |
| 4.Лежа на спине, руки вверх | 0,48 |
| 5.Лежа на животе, руки вниз | 0,38 |

На уровне ФС в целом показатель КСУД рассчитывается по формуле (2.8)  и исходным  данным  (ТОСНi  по каждому изделию),  приведенным  в  приложении 1 с учетом значений КПТ (табл.3.6).

З.7. Сравнительная оценка

эксплуатационной технологичности по единичным показателям

Расчетная формула для оценки единичных свойств ЭТ имеет вид

,                                             (2.9)

где КОЦ – показатель сравнительной оценки ЭТ рассматриваемого и эталонного изделия;

КРЕД и КЭЕД – расчетные и эталонные значения единичных показателей ЭТ соответственно.

Используя расчетные значения КРДi для рассматриваемых изделий ФС и их эталонные значения КЭДi  (приложение 1), определяются значения КОЦi по доступности при замене отдельных изделий.

Подгруппы студентов обмениваются между собой полученными данными по КРВi и КРЛi и проводят по ним сравнительную оценку по формуле (2.9), приняв за КЭВi и КЭЛi значения показателей смежной подгруппы по другому типу ЛА.

Результаты оценки ЭТ изделий ФС ЛA по единичным свойствам заносятся в сводную таблицу по форме табл. 3.7 (карту оценки).

Таблица 3.7

Карта оценки единичных показателей ЭТ

| №№ пп. | Наименование изделия ФС и единичных показателей | Значения единичных показателей |  | Показатели сравнительной оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КРЕДi | КЭЕДi (КДРЕДiЛА) | КЕДОЦi | КЕДОЦi, % |
| 1. Оценка с эталоном | Планер 1.1. Замена носка крыла – КДi 1.2 … |  |  |  |  |
| 2. Оценка с другим ЛА | Планер 2.1. Замена носка крыла – КВi 2.2 … |  |  |  |  |
| 3. Оценка с другим ЛА | Планер 3.1. Замена носка крыла – КЛi 3.2 … |  |  |  |  |

ЛИТЕРАТУРА

1. Смирнов Н.Н., Чинючин Ю.М. и др. Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник.  -М.: Транспорт, 1990.

2. Смирнов Н.Н., Чинючин Ю.М. Эксплуатационная технологичность летательных аппаратов: учебное пособие. -М.: Транспорт, 1994.

Приложение 1

Эталонные значения коэффициента доступности КЭДi

и среднее время замены некоторых изделий самолетов  с ГТД ТОСНi=ТДМi

| Наименование работы | Эталонные значения КЭДi | Среднее время выполнения работы ТОСНi, ч-мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Планер |  |  |
| Замена руля направления | 0,9 | 2-00 |
| Замена руля высоты (одной половины) | 0,9 | 1-00 |
| Замена элерона | 0,9 | 2-00 |
| Замена закрылка | 0,7 | 1-30 |
| Замена носка крыла | 1.0 | 2-00 |
| Замена носка киля | 1.0 | 1-00 |
| Замена концевого обтекателя крыла | l.0 | 0-30 |
| Замена концевого обтекателя киля | 1.0 | 0-20 |
| Замена концевого обтекателя стабилизатора | l.0 | 0-20 |
| Замена обтекателя антенны радиолокатора | 1.0 | 0-20 |
| Замена зализа крыла с фюзеляжем | 1,0 | 2-00 |
| Замена крыла люка багажного отсека | 1.0 | 0-40 |
| Замена стекла в окне пассажирской кабины | 0.8 | 0-20 |
| Открытие и закрытие одной крышки смотрового эксплуатационного люка | 1.0 | 0-05 |
| Силовая установка |  |  |
| Замена двигателя | 1,0 | 2-30 |
| Замена самолетного топливного насоса | 0,7 | 1-00 |
| Замена масляного радиатора | 1,0 | 0-45 |
| Замена масляного бака | 1,0 | 0-30 |
| Демонтаж-монтаж топливного фильтра | 1.0 | 0-10 |
| Демонтаж и монтаж масляного фильтра | 1.0 | 0-10 |
| Замена генератора | 1.0 | 0-30 |
| Замена пускового блока | 1.0 | 0-30 |
| Замена воздушного винта | 0,8 | 0-40 |
| Замена флюгернасоса | 1,0 | 0-30 |
| Управление самолетом и двигателями |  |  |
| Замена одной из тяг управления | 0,8 | 0-20 |
| Замена вала трансмиссии закрылка | 0,8 | 1-00 |
| Замена гермовывода тяг управления | 0,67 | 1-30 |
| Замена элемента тросовой проводки | 0.9 | 0-200 |
| Замена рулевой машинки (элеронов, РВ и РН) | 0,75 | 0-30 |

Продолжение  прил. 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Замена подшипника кронштейна навески руля высоты, направления и элерона | 0,3 | 3-00 |
| Замена подшипника кронштейна навески триммера сервокомпенсатора | 0,3 | 1-00 |
| Смазка подвижных соединений гермовыводов | 0,9 | 0-10 |
| Заполнение смазкой всех шарнирных соединений системы управления | 0,8 | 1-00 |
| Замер натяжения одного элерона тросовой проводки | 0,9 | 0,2 |
| Замена направляющих роликов в одном узле | 0,9 | 0-35 |
| Шасси и гидросистема |  |  |
| Замена передней ноги шасси | 1,0 | 4-00 |
| Замена главной ноги шасси | 1,0 | 5-00 |
| Замена колеса передней ноги | 1.0 | 0-15 |
| Замена колеса главной ноги | 1,0 | 0-20 |
| Замена цилиндра уборки-выпуска передней ноги | 1.0 | 0-30 |
| Замена цилиндра уборки и выпуска главной ноги | 1.0 | 0-40 |
| Замена цилиндра-демпфера тележки (стабилизирующего амортизатора) | 1,0 | 0-30 |
| Возобновление смазки в шарнирных узлах шасси | 1,0 | 0-30 |
| Возобновление смазок в шарнирных соединениях и механизмах створок шасси | 1.0 | 0-10 |
| Замена бака гидросистемы | 0,9 | 0-50 |
| Замена дренажного бака гидросистемы | 0,9 | 0-25 |
| Замена гидронасоса на двигателе | 1,0 | 0-30 |
| Замена гидроаккумулятора | 1.0 | 0-30 |
| Демонтаж и монтаж фильтра гидросистемы | 1,0 | 0-20 |
| Демонтаж- монтаж гидропанели с 8-12 агрегатами | 1,0 | 1-00 |
| Замена автомата давления | 1,0 | 0-30 |
| Замена тормозного клапана | 0,8 | 1-00 |
| Замена распределительного демпфирующего механизма | 0,7 | 1-30 |
| Замена рулевого цилиндра | 1,0 | 0-30 |
| Высотное оборудование |  |  |
| Замена воздухо-воздушного радиатора | 0,8 | 1-30 |
| Замена турбохолодильника | 0,7 | 0-45 |
| Замена регулятора давления | 0,7 | 0-30 |
| Замена предохранительного клапана | 0,7 | 0-25 |
| Замена ограничителя абсолютного давления | 0,9 | 0-30 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения…………………………………………………..     3

2. Методические указания по теме…………………………………...     3

3. Порядок проведения занятий………………………………………     6

Литература……………………………………………………………..    10

Приложение……………………………………………………………     11