# 1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

# КОНТРОЛЬНОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

## 1.1 Цель выполнения контрольного домашнего задания

Контрольное домашнее задание (КДЗ) по дисциплине «Общая электротехника и электроника» имеет целью закрепление знаний студентов по следующим разделам учебной дисциплины: цепи постоянного тока, цепи однофазного синусоидального тока. В ходе самостоятельного выполнения КДЗ студенты приобретают практические навыки анализа и расчета электрических цепей постоянного тока (задания 1-2), включая определение входных сопротивлений двухполюсников и применение законов Кирхгофа, и цепей синусоидального тока (задание 3), включая расчет токов и напряжений символическим методом, а также потребляемой мощности.

## 1.2 Требования к оформлению КДЗ

КДЗ выполняется и оформляется в обычной тетради или на листах стандартного формата А4, которые должны быть обязательно сшиты.

Электрические схемы, графики выполняются с соблюдением требований ЕСКД и использованием чертежных инструментов (не от руки), допускается применение компьютерной графики. В случае использования при расчетах компьютерных средств соответствующие распечатки должны быть выполнены также на стандартных листах и вложены в работу.

Условия задачи необходимо приводить полностью в том виде, как они сформулированы в задании, с учетом особенностей своего варианта. В решение включать необходимый минимум промежуточных расчетов. Окончательный результат расчета привести с указанием единицы измерения соответствующей величины.

Работа должна быть выполнена собственноручно, датирована и подписана студентом. Выполненная работа представляется на кафедру преподавателю для проверки. Все замечания, отмеченные преподавателем, устраняются студентом в установленные сроки, после чего он защищает свою работу.

Студенты, не выполнившие КДЗ в назначенный срок, к зачету по общей электротехнике и электронике не допускаются.

## 1.3 Указания к выбору варианта

Вариант задания выбирается студентом из соответствующих каждому заданию таблиц по двум последним цифрам номера зачетной книжки (шифра): электрическая схема - по предпоследней цифре номера; численные значения параметров элементов цепи – по последней цифре номера.

## 1.4 Рекомендуемая литература

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. - М.: Высшая школа, 1984-2006.

2. Бессонов Л.А. Сборник задач по теоретическим основам электротехники. - М.: Высшая школа, 2000.

3. Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

# 2. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Задание 1

В соответствии с вариантом для заданной цепи относительно заданных зажимов (точек) определить входные сопротивления Rвх1 и Rвх2.

##### Таблица 1.1. Выбор электрической схемы

| Предпослед. цифра шифра | Схема | Rвх1 |  | Rвх2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Относит. точек | Положение ключей | Относит. точек | Положение ключей |
| 0 | Рис. 1.1 | 1 – 6 |  | 1 – 3 |  |
| 1 | Рис. 1.1 | 2 – 6 |  | 1 – 4 |  |
| 2 | Рис. 1.1 | 3 – 6 |  | 2 – 4 |  |
| 3 | Рис. 1.1 | 4 – 6 |  | 2 – 5 |  |
| 4 | Рис. 1.1 | 5 – 6 |  | 3 – 5 |  |
| 5 | Рис. 1.2 | 1 – 2 | K1 K2 | 1 – 2 | K1 K2 |
| 6 | Рис. 1.2 | 1 – 3 | K1 K2 | 1 – 3 | K1 K2 |
| 7 | Рис. 1.2 | 1 – 4 | K1 K2 | 1 – 4 | K1 K2 |
| 8 | Рис. 1.2 | 1 – 4 | K1 K2 | 2 – 3 | K1 K2 |
| 9 | Рис. 1.2 | 1 – 2 | K1 K2 | 2 – 4 | K1 K2 |

Условное обозначение: K – соответствует разомкнутому положению ключа,

K – замкнутому.

Рис. 1.1

Рис. 1.2

Таблица 1.2. Параметры элементов цепи

| Последняя цифра шифра | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | R7, Ом | R8, Ом | R9, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | 4 | 10 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 |
| 4 | 1 | 9 | 3 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 10 | 6 |
| 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 |
| 9 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 |
| 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 |

Указания:

Перед началом решения изобразите схему в том виде, который соответствует именно вашему варианту, исключив из нее соответственно «лишние» элементы (зажимы, ключи).

Пользуйтесь правилами эквивалентных преобразований последовательных и параллельных соединений сопротивлений, а при необходимости - преобразований звезды в треугольник или треугольника в звезду.

Задание 2

В соответствии с вариантом для заданной цепи:

1) Рассчитать токи во всех ветвях цепи.

2) Определить напряжение U12 между точками 1 и 2.

3) Приняв равным нулю потенциал одной из точек схемы, рассчитать потенциалы всех остальных точек.

4) Определить мощность, рассеиваемую на каждом сопротивлении цепи, а также мощность на каждом источнике ЭДС и источнике тока.

Таблица 2.1 Выбор электрической схемы

| Предпоследняя цифра шифра | Схема |
| --- | --- |
| 0 | Рис. 2.1 |
| 1 | Рис. 2.2 |
| 2 | Рис. 2.3 |
| 3 | Рис. 2.4 |
| 4 | Рис. 2.5 |
| 5 | Рис. 2.6 |
| 6 | Рис. 2.7 |
| 7 | Рис. 2.8 |
| 8 | Рис. 2.9 |
| 9 | Рис. 2.10 |

Таблица 2.2 Параметры элементов цепи

| Последняя цифра шифра | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | E1, В | E2, В | E3, В | J, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 5 | 20 | 30 | 6 | 12 | 30 | 40 | 10 | 2 |
| 2 | 20 | 15 | 15 | 10 | 30 | 30 | 12 | 20 | 60 | 1 |
| 3 | 5 | 20 | 1 | 20 | 10 | 30 | 80 | 50 | 30 | 3 |
| 4 | 20 | 7 | 12 | 12 | 6 | 15 | 30 | 12 | 20 | 2 |
| 5 | 6 | 10 | 10 | 30 | 15 | 12 | 60 | 100 | 80 | 4 |
| 6 | 4 | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | 28 | 36 | 120 | 4 |
| 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 20 | 24 | 20 | 30 | 40 | 3 |
| 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 10 | 20 | 10 | 28 | 36 | 2 |
| 9 | 20 | 25 | 7 | 25 | 2 | 8 | 120 | 60 | 90 | 3 |
| 0 | 15 | 30 | 15 | 8 | 20 | 30 | 40 | 80 | 100 | 2 |

Таблица 2.3 Дополнительные данные о показаниях амперметров

| Последн. Предпос. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | I2=-0,59 I4=0,94 | I2=0,036 I3=0,14 | I1=1,87 I4=2,93 | I1=0,57 I2=-0,062 | I2=-0,2 I3=1,93 | I2=-0,44 I4=1,41 | I1=-0,048 I2=-0,06 | I1=-0,41 I4=0,99 | I2=-0,017 I4=1,86 | I1=0,83 I2=0,32 |
| 1 | I1=0,62 | I2=1 | I3=4,7 | I4=-0,34 | I1=0,93 | I2=2,64 | I3=3,96 | I4=-0,15 | I1=0,86 | I2=2,04 |
| 2 | I1=1,84 | I2=0,86 | I3=3,05 | I4=0,78 | I1=2,65 | I2=1,03 | I3=2,13 | I4=1,21 | I1=1,91 | I2=1,53 |
| 3 | I1=4,5 | I2=0,69 | I3=6,69 | I4=0,57 | I1=11,43 | I2=1,59 | I3=4,74 | I4=0,72 | I1=7,3 | I2=2,34 |
| 4 | I1=0,42 | I2=1,77 | I3=4,4 | I4=0,46 | I1=-2,74 | I2=2,03 | I3=-0,7 | I4=-0,029 | I1=2,23 | I2=0,68 |
| 5 | I1=1,18 | I2=0,22 | I3=7,36 | I4=0,37 | I1=4,32 | I2=0,82 | I3=4,52 | I4=0,016 | I1=1,8 | I2=-0,21 |
| 6 | I1=1,81 | I2=0,51 | I3=5,44 | I4=-0,56 | I1=3,71 | I2=0,88 | I3=3,44 | I4=-0,64 | I1=3,26 | I2=0,92 |
| 7 | I1=-0,66 | I2=0,57 | I3=6,5 | I4=0,21 | I1=-1,08 | I2=1,95 | I3=2,62 | I4=-0,55 | I1=3,16 | I2=1,04 |
| 8 | I1=-0,045 I2=1,33 | I1=-0,13 I3=0,45 | I1=2,08 I4=0,75 | I2=1,47 I3=1,2 | I3=3,11 I4=1,25 | I1=-2,13 I2=0,86 | I1=-0,25 I3=2,2 | I1=-0,94 I4=0,46 | I2=1,53 I3=4,22 | I3=0,81 I4=1,17 |
| 9 | I1=1,84 | I2=0,58 | I3=2,61 | I4=1,2 | I1=3,1 | I2=1,15 | I3=-1,75 | I4=1,3 | I1=4,38 | I2=1,89 |

Задание 3

К заданной электрической цепи приложено синусоидальное напряжение

u(t)=Um·sin(ωt)  с известной амплитудой Um и частотой f .

1) Рассчитать мгновенное значение тока i(t) на входе цепи.

2) Определить показания вольтметров V1 и V2.

3) Рассчитать полную, активную и реактивную мощности, потребляемые данной цепью.

Таблица 3.1 Выбор электрической схемы

| Предпоследняя цифра шифра | Схема |
| --- | --- |
| 0 | Рис. 3.1 |
| 1 | Рис. 3.2 |
| 2 | Рис. 3.3 |
| 3 | Рис. 3.4 |
| 4 | Рис. 3.5 |
| 5 | Рис. 3.6 |
| 6 | Рис. 3.7 |
| 7 | Рис. 3.8 |
| 8 | Рис. 3.9 |
| 9 | Рис. 3.10 |

Таблица 3.2 Параметры элементов цепи и напряжения

| Последняя цифра шифра | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | L1, мГн | L2, мГн | C1, мкФ | C2, мкФ | Um, В | f, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 60 | 100 | 40 | 90 | 70 | 90 | 100 | 50 |
| 2 | 20 | 100 | 20 | 80 | 80 | 30 | 60 | 200 | 100 |
| 3 | 50 | 60 | 40 | 10 | 10 | 40 | 50 | 300 | 400 |
| 4 | 90 | 100 | 80 | 20 | 30 | 5 | 5 | 40 | 800 |
| 5 | 40 | 20 | 60 | 30 | 40 | 5 | 10 | 30 | 400 |
| 6 | 30 | 100 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 60 | 800 |
| 7 | 40 | 70 | 80 | 40 | 60 | 50 | 80 | 80 | 50 |
| 8 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 30 | 80 | 120 | 100 |
| 9 | 100 | 50 | 100 | 30 | 10 | 20 | 10 | 90 | 400 |
| 0 | 10 | 70 | 100 | 100 | 60 | 40 | 50 | 150 | 50 |

# 3 ПРИМЕРЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Задание 1

Сутью задания 1 является знание правил определения эквивалентного сопротивления участка цепи при последовательном и параллельном соединении элементов (сопротивлений), а также преобразования соединения «звездой» в «треугольник» или соединения «треугольником» в «звезду». Но, кроме того, важно научиться видеть, как именно в заданной схеме соединены те или другие элементы.

Рассмотрим примеры.

- В цепи:

определить входное сопротивление относительно точек 1-2.

Наиболее очевидно, что в данной схеме сопротивления R4 и R2 соединены параллельно; перерисуем схему:

Теперь, нарисовав R1 горизонтально, заметим, что сопротивления R5 и R1 соединены также параллельно:

Наконец, изобразив схему в удобном виде, с очевидностью констатируем структуру цепи:

.

Эквивалентное сопротивление параллельно соединенных R2 и R4:

R24 = R2·R4/(R2+R4).

Эквивалентное сопротивление параллельно соединенных R1 и R5:

R15 = R1·R5/(R1+R5).

Сопротивления R24 и R15 соединены последовательно, эквивалентное сопротивление:

R1-5 = R24 + R15.

Сопротивления R3 и R1-5 соединены параллельно, поэтому окончательно входное сопротивление всей цепи:

Rвх12 = R3·R1-5/(R3+R1-5).

Подстановка численных данных и арифметические вычисления не представляют проблемы.

2) В цепи:

определить входное сопротивление относительно точек 2-4.

В данной схеме можно заметить, что сопротивление R2 включено непосредственно между точками 2-4, следовательно, вся остальная часть цепи включена параллельно ему. Однако, анализируя далее, мы не обнаружим ни одной пары элементов, которые были бы соединены последовательно или параллельно. Сам по себе этот факт говорит о том, что необходимо применить преобразование «звезда»-«треугольник» или «треугольник»-«звезда». В схеме мы обнаружим как «звезду» (например, из сопротивлений R1,R3,R5), так и «треугольник» (например, из сопротивлений R3,R4,R5). Остановимся на этом «треугольнике» и преобразуем его в «звезду»:

Расчет эквивалентных сопротивлений «звезды» следует выполнить по соответствующим формулам:

R3зв = R3·R5/(R3+R4+ R5),

R4зв = R3·R4/(R3+R4+ R5),

R5зв = R4·R5/(R3+R4+ R5).

В последней схеме видно, что сопротивления R3зв и R1 соединены последовательно, так же как сопротивления R5зв и R6. Находим соответствующие эквивалентные сопротивления:

R1-3зв = R1+ R3зв,

R6-5зв = R6+ R5зв.

Наконец, перерисуем схему в виде, с очевидностью демонстрирующем структуру цепи:

А именно, R1-3зв и R6-5зв соединены параллельно:  RЭ1 = R1-3зв·R6-5зв/( R1-3зв+R6-5зв),

затем последовательно R4зв:   RЭ2 = RЭ1+ R4зв.

Наконец, параллельно R2, и окончательно входное сопротивление всей цепи:

Rвх12 = R2∙RЭ2/( R2+RЭ2).

Замечание: при выполнении численных расчетов обратите внимание, что при последовательном соединении нескольких сопротивлений эквивалентное сопротивление больше каждого из них (сопротивление увеличивается), а при параллельном – меньше (сопротивление уменьшается, а увеличивается проводимость).

Задание 2

Задание 2 предполагает знание законов Ома и Кирхгофа и их применение к расчету сложной цепи, а также вычисление электрической мощности источников и приемников.

Рассмотрим пример. Реализуем пункты задания для цепи:

при следующих значениях параметров элементов:

E1=30 В; E2=120 В; J=3 А; R1=5 Ом; R2=15 Ом; R3=15 Ом; R4=10 Ом; R5=25 Ом.

Кроме того, дополнительно известно, что амперметр А1 показывает 1,58 А.

1) Рассчитаем токи во всех ветвях

Для этого необходимо задаться направлением тока в каждой ветви. Пусть в ветвях 1-4, где установлены амперметры, оно совпадает с направлением, определенным их полярностью, а в ветви 5 выберем его произвольно. При этом сопротивление самих амперметров примем равным нулю.

Если ток I1 уже известен, то остальные токи можно найти, просто применяя законы Кирхгофа к соответствующим контурам и узлам цепи. Так, составим уравнение по 2-му закону Кирхгофа для контура, включающего первую и вторую ветви:

-I1·R1 + I2·R2 = E1,

откуда    I2 = (E1 + I1·R1)/R2  =  (30 + 1,58·5)/15 = 2,53 А.

Теперь составим уравнение по 1-му закону Кирхгофа для узла 3:

I1 + I2 + I5 – J = 0,

откуда    I5 = J - I1 – I2 = 3 – 1,58 – 2,53 = -1,11 А. Знак ”-” говорит о том, что истинное направление тока I5 противоположно выбранному.

Далее применим 2-й закон Кирхгофа к контуру, состоящему из второй, третьей и пятой ветвей:

-I2·R2 + I3·R3 + I5·R5 = 0,

откуда    I3 = (I2·R2 – I5·R5)/R3  = (2,53·15 – (-1,11)·25)/15 = 4,38 А.

Наконец, применив 1-й закон Кирхгофа к узлу 4, найдем ток I4:

I3 – I4 – I5 = 0,

откуда    I4 = I3 – I5  = 4,38 – (-1,11) = 5,49 А.

Таким образом, результаты расчета токов ветвей, исходя из заданного показания амперметра А1, следующие:

I1 = 1,58 А;  I2 = 2,53 А;  I3 = 4,38 А;  I4 = 5,49 А;  I5 = -1,11 А.

То, что ток I1 был задан, конечно, существенно упрощает расчет остальных токов, однако с точки зрения общей постановки задачи расчета электрической цепи это не является необходимым. Вы можете рассчитать цепь, составив полную систему уравнений по законам Кирхгофа, и решить ее, в том числе с помощью компьютера.

В нашей схеме всего пять ветвей с неизвестным током, значит, нужно составить пять уравнений. Из них, так как в схеме три узла, два уравнения по      1-му закону и три уравнения по 2-му закону Кирхгофа. Эта система уравнений может выглядеть так:

I1+I2+I5−J=0,I3−I4−I5=0,R1I1+R2I2=E1,−R2I2+R3I3+R5I5=0,

Упорядочим систему для подготовки к обращению к стандартной программе решения системы уравнений:

1⋅I1+1⋅I2+0⋅I3+0⋅I4+1⋅I5=J,0⋅I1+0⋅I2+1⋅I3−1⋅I4−1⋅I5=0,−R1I1+R2I2+0⋅I3+0⋅I4+0⋅I5=E1,0⋅I1−R2I2+R3I3+0⋅I4+R5I5=0,

Обратимся к возможностям пакета MathCad. Для решения с его помощью системы линейных алгебраических уравнений необходимо ввести матрицу системы A и вектор правой части B, а затем вызвать стандартную процедуру lsolve(A,B), как показано ниже:

| Матрица системы: | Правая часть: |  | Решение: |
| --- | --- | --- | --- |
| A:=11001001−1−1−5150000−15150250015100 | B:=30300120 | I:=lsolve(A,B) | I=1.582.534.365.46−1.10 |

То есть      I1 = 1,58 А;  I2 = 2,53 А;  I3 = 4,36 А;  I4 = 5,46 А;  I5 = -1,1 А.

Полученный результат, как видно, вполне совпадает с ранее проведенным расчетом.

2) Определим напряжение U12 между точками 1 и 2

Одним из способов, как определить напряжение между любыми двумя точками цепи, если все токи уже известны, является 2-й закон Кирхгофа. Достаточно обозначить стрелкой искомое напряжение и применить 2-й закон к любому контуру, в который это напряжение входит.

Обойдем, например, контур, содержащий оба источника ЭДС, сопротивление R5 и наше напряжение U12. Тогда соответствующее уравнение по 2-му закону Кирхгофа будет выглядеть так:

U12 + R5·I5 = E1 – E2,

откуда   U12 = E1 – E2 - R5·I5  =  30 -120 - 25·(-1,11) = -62,25 В.

3) Приняв равным нулю потенциал одной из точек схемы, рассчитать потенциалы всех остальных точек.

Примем равным нулю потенциал точки 5:  φ5 = 0.

Тогда 	φ1 = φ5 – R1·I1 = 0 - 5·1,58 = -7,9 В,

φ2 = φ5 + R4·I4 = 0 + 10·5,49 = 54,9 В,

φ3 = φ1 – E1 = -7,9 - 30 = -37,9 В,

φ4 = φ2 – E2 = 54,9 - 120 = -65,1 В,

4) Определить мощность, рассеиваемую на каждом сопротивлении цепи, а также мощность на каждом источнике ЭДС и источнике тока.

Мощность, рассеиваемая на сопротивлениях:

PR1 = I12·R1 = 1,582·5 = 12,5 Вт;

PR2 = I22·R2 = 2,532·15 = 96 Вт;

PR3 = I32·R3 = 4,382·15 = 288 Вт;

PR4 = I42·R4 = 5,492·10 = 301 Вт;

PR5 = I52·R5 = 1,112·25 = 38,8 Вт.

Мощность на источниках ЭДС:

PE1 = E1·(-I1) = 30·(-1,58) = -47,4 Вт  (источник потребляет мощность);

PE2 = E2·I4 = 120·5,49 = 659 Вт  (источник отдает мощность).

Мощность на источнике тока:

Напряжение на источнике тока соответствует напряжению между точками 5 и 3, которое равно разности потенциалов:  U53 = φ5 - φ3 = 37,9 В, поэтому мощность		PJ = U53·J = 37,9·3 = 114 Вт  (источник отдает мощность).

Задание 3

Это задание относится к цепям переменного синусоидального тока. При его выполнении необходимо применить символический метод, оперирующий с комплексными токами, напряжениями и ЭДС, а также комплексными сопротивлениями элементов. Соответственно, надо иметь понятие о комплексных числах, алгебраической и показательной формах их представления, уметь выполнять арифметические действия с ними.

Рассмотрим пример. Реализуем пункты задания для цепи:

при следующих значениях параметров элементов и приложенного напряжения:

сопротивление R1 = 20 Ом;

сопротивление R2 = 60 Ом;

сопротивление R3 = 10 Ом;

емкость C1 = 10 мкФ;

индуктивность L1 = 30 мГн;

амплитуда напряжения Um = 120 В;

частота напряжения f = 400 В.

1) Рассчитать мгновенное значение тока i(t) на входе цепи.

Применяем символический метод. Это означает, что приложенному синусоидальному напряжению u(t)=Um·sin(ωt) поставим в соответствие комплексное напряжение: U=U⋅ej0∘, где  U=Um2  - действующее значение напряжения, 0º - нулевая начальная фаза напряжения. U=84,9⋅ej0∘.

Рассчитаем комплексные сопротивления каждого элемента.

сопротивления R1 :	Z1 = R1 = 20 Ом;

сопротивления R2 :	Z2 = R2 = 60 Ом;

сопротивления R3 :	Z3 = R3 = 10 Ом;

емкости C1 :		Z4 = -j/ωC = -j/2πfC = -j/2π·400·10·10-6 = -j39,8 Ом;

индуктивности L1 :	Z5 = jωL = j2πfL = j2π·400·30·10-3 = j75,4 Ом.

Для расчета комплексного тока изобразим схему с комплексными сопротивлениями, учтем при этом также, что сопротивление вольтметров можно принять бесконечно большим, и они не влияют на расчет.

Дальнейшие действия – это использование тех же по форме методов, что и для цепей постоянного тока. В данном случае, чтобы найти комплексный ток I, достаточно рассчитать входное комплексное сопротивление цепи и применить закон Ома. Хорошо видно, что сопротивления Z1 и Z4 соединены параллельно, так же как и сопротивления Z2 и Z5. Найдем соответствующие эквивалентные сопротивления:

Сопротивления Z14, Z3 и Z25 соединены последовательно. Поэтому

ZВХ = Z14 + Z3 + Z25 = 16 – j8,04 + 10 + 36,7 + j29,2 = 62,7 + j21,2

= 66,2⋅ej18,7∘Ом.

Теперь находим комплексный ток I:

I=UZВХ=84,9⋅ej0∘66,2⋅ej18,7∘=1,28⋅e−j18,7∘А.

Таким образом, действующее значение искомого тока I =1,28 А, а его начальная фаза – Ψ = -18,7º. Амплитуда тока Im=I⋅2=1,81 А.

Следовательно, мгновенное значение изменяется по синусоидальному закону:		i(t)=Im·sin(ωt +Ψ) = 1,81 sin(2π·400·t - 18,7º) А.

2) Определить показания вольтметров V1 и V2.

В цепях переменного тока измерительные приборы показывают действующее значение соответствующих тока или напряжения.

Поэтому показания первого вольтметра, измеряющего приложенное напряжение, уже фактически известны: V1 = U = 84,9 В.

Чтобы найти показания второго вольтметра, который измеряет напряжение на параллельно включенных сопротивлении R2 и индуктивности L1, нужно определить соответствующее комплексное напряжение. Ранее было вычислено эквивалентное комплексное сопротивление Z25. Поэтому искомое комплексное напряжение по закону Ома:

U2=I⋅Z25=1,28⋅e−j18,7∘⋅46,9⋅ej38,5∘=60⋅ej19,8∘В

Модуль этого комплексного напряжения и есть действующее значение, то есть показания второго вольтметра.

V2 = U2 = 60 В.

3) Рассчитать полную, активную и реактивную мощности, потребляемые данной цепью.

Так как комплексные напряжение и ток на входе цепи нам известны,

U=84,9⋅ej0∘В,		I=1,28⋅e−j18,7∘А,

то полную, активную и реактивную мощности легко найти по формулам:

полная		S = U·I;

активная		P = U·I·cos(φ);

реактивная		Q = U·I·sin(φ);

где U и I – действующие значения синусоидальных тока и напряжения,

φ – сдвиг (разность) фаз между током и напряжением.

S = 84,9·1,28 = 109 ВА;

P = 84,9·1,28·cos(18,7º) = 103 Вт;

Q = 84,9·1,28·sin(18,7º) = 34,8 вар.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ…………………….. | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Цель выполнения контрольного домашнего задания………….. | 3 |
| 1.2. Требования к оформлению КДЗ…………………………………. | 3 |
| 1.3. Указания к выбору варианта…………………………………….. | 3 |
| 1.4. Рекомендуемая литература………………………………………. | 3 |
| 2. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ…………………………………………… | 4 |
| Задание 1……………………………………………………………. | 4 |
| Задание 2……………………………………………………………. | 5 |
| Задание 3……………………………………………………………. | 11 |
| 3. ПРИМЕРЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ…………………... | 14 |
| Задание 1……………………………………………………………. | 14 |
| Задание 2……………………………………………………………. | 17 |
| Задание 3……………………………………………………………. | 20 |