- Общие методические указания

По дисциплине «Система ТО ЛА» выполняется контрольная работа на тему «Проектирование системы обеспечения ТО ВС» с целью закрепления студентом знаний и практических навыков по проектированию и обеспечению функционирования системы ТО ВС.

Варианты задания на контрольную работу выбираются согласно рекомендациям таблицы П1.1 «Задания на проектирование». Варианты задания формируются в соответствии с шифром зачетной книжки по сумме трех последних цифр.

Например, шифр 82817: вариант задания – 8+1+7=16. Вариант – 16.

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии со следующими требованиями:

- объем расчетно-пояснительной записки (РПЗ) 20-25 страниц формата А4 (297х210 мм);

- записка пишется разборчиво, темными чернилами, с полями слева шириной 20 мм;

- страницы должны быть сброшюрованы и пронумерованы;

- схемы и графики РПЗ выполняются на листах А4 миллиметровой бумаги;

- на графиках указываются масштаб и размерности величин;

- рисункам и таблицам присваивается сквозная нумерация с подрисуночными подписями и названиями;

- таблицы помещаются в тексте, на все рисунки и таблицы должны быть ссылки в тексте;

- таблицы должны сопровождаться примерами расчетов с необходимыми пояснениями к формулам, окончательный результат расчета приводится с указанием размерности.

В тексте выделяются заголовки отдельных частей курсовой работы, их разделов и подразделов.

В конце РПЗ дается список литературы, используемой при выполнении работы. Контрольная работа должна быть подписана автором на титульном листе.

Графическая часть контрольной работы оформляется на чертеже формата А1 (594х841 мм) и должна содержать результаты расчетов по всем разделам РПЗ.

Структурно РПЗ состоит из:

- титульного листа (Приложение 16);

- задания на проектирование (объекты исследования, формулировка задач, исходные данные);

- основной части, состоящей из задач, содержащихся в алгоритме на  рис. 1.1 (П.1);

- выводов по результатам проектирования;

- списка литературы.

Необходимые методические рекомендации по выполнению контрольной работы содержатся в разделах настоящих методических указаний, в которых приведены необходимые формулы, таблицы и графики.

Методические указания составлены в соответствии с нормативными документами:

- Ведомственные нормы технологического проектирования АТБ в аэропортах (ВНТП 11-85 М.: ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект», 1986);

- Пособие по проектированию АТБ (к ВНТП 11-85 М.: ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект», 1986).

2. Исходные данные для проектирования объектов АТБ

2.1. Приписной парк воздушных судов (табл. П1.1)

- типы воздушных судов (ВС);

- количество ВС по типам;

- годовой налет на среднесписочное ВС, ч. налета;

- частота пар движения ВС по типам (с выделением конечного и промежуточного аэропорта).

2.2. Режимы работы подразделений АТБ (табл. П1.1)

- общее число смен;

- количество смен, работающих в течение суток;

- продолжительность смены, ч.

2.3. Эффективные годовые фонды времени (табл. П1.1)

- инженерно-технический состав, ч/год;

- производственные рабочие в цехах, ч/год;

- оборудования технологического, ч/год;

- мест стоянки открытых, ч/год;

- мест стоянки ангара для ТО, ч/год;

- мест стоянки ангара для мойки, ч/год.

2.4. Классификация самолетов (табл. П2.1), вертолетов (П2.2). Основные данные самолетов (табл. П2.3), вертолетов (табл. П2.4).

- Определение годового объема работ АТБ

3.1. Расчет общего годового объема работ АТБ Qобщ(чел.-ч)

Qобщ=1,04·,                                (1)

где 1,04 – коэффициент, учитывающий выполнение доработок,

n – количество типов приписного парка ЛА,

Ki – удельная трудоемкость i-го типа ВС (табл. П3.1),

GKi – масса конструкции i-го типа ЛА (с учетом массы АД), т, (табл. П3.2),

HCi  - средний годовой налет на ВС i-го типа, ч.нал.,

BCi  - число приписных ЛА i-го типа,

TMi – трудоемкость мойки ВС i-го типа, чел.-ч,

m – количество типов транзитных ЛА,

TTPj – трудоемкость обслуживания транзитных ВС j-го типа.

3.2. Трудоемкость мойки ЛА

ТМобщ=,                                                     (2)

где Si – площадь полной поверхности наружной обшивки ЛА i-го типа, м2 (табл.П3.3),

tMi – удельная трудоемкость мойки 1 м2 площади поверхности ЛА i-го типа чел.-ч/м2 (табл. П3.3)

3.3. Трудоемкость обслуживания транзитных ЛА

ТТРобщ=,                                                        (3)

где ТТРПj – трудоемкость оперативного ТО ВС транзитного ЛА j-го типа (в промежуточном а/п табл.П3.4),

ТТРКj – трудоемкость оперативного ВС j-го типа (в конечном аэропорту, табл.П3.4)

,                                                                                 (4)

,

где  - оперативная трудоемкость транзитного и конечного обслуживания ВС i-го типа,

- количество полетов и прилетов транзитного ВС j-го типа за год.

3.4. При проведении укрупненных расчетов удельную трудоемкость ТО перспективных ВС можно определить по данным рис. 3.1.

а)

Т, чел.-ч/ч.нал

| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

24

20

16

12

8

4

0

3      6      9      12     15    18    21     24    27     30    33     Gk, T

б)

Т, чел.-ч/ч.нал

|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

0      10     20     30    40   50    60     70     80    90    100   110   Gk, T

Рис.3.1. Удельные трудоемкости ТО ВС в зависимости от массы конструкции вертолетов I-III кл.(а) и самолетов I-IV гр.(б)

- Выбор группы АТБ, состава зданий и сооружений

4.1. Группа АТБ зависит от годового объема работ в тыс. чел.-ч, трудоемкости ТО, суммарной трудоемкости работ по ТО, текущему ремонту, доработок конструкции, расшифровки полетной информации, ремонта технологического оборудования, работ по оперативному ТО транзитных ВС (табл. П4.1.)

  - Состав зданий и сооружений по группам АТБ представлен в табл. П4.2.

- Распределение общей трудоемкости ТО между цехами (участками) АТБ следует принимать по табл. П5.1.

- Определение продолжительности ТО

6.1. Продолжительность периодического ТО ВС на одну тонну массы конструкции и 1ч налета следует принимать по табл. П6.1.(а)

  - Продолжительность выполнения оперативного ТО ВС на перроне следует принимать по табл. П6.1.(б)

- Определение пропускной способности мест стоянок

7.1. Число мест стоянки (МС) ВС в ангаре следует рассчитывать как отношение количества приписных ВС i-го типа ВСi к пропускной способности одного МС ангара ПСi

.

7.2. Пропускная способность ПС одного МС ВС в ангаре означает, сколько приписных (базовых) ВС можно обеспечить ТО на одном ангарном МС в течение года.

Пропускную способность одного ангарного МС ВС следует определять по формуле (табл. П7.1)

,

где ФД – эффективный годовой фонд времени МС ангара,

ρ – относительный коэффициент загрузки ангара,

НСi  - годовой налет ВС i-го типа, ч,

ВУдi – удельная продолжительность простоя ВС на 1 ч налета

Для ЛА I гр. ρ=0,74…0,8; II и III гр. (верт. I кл.) ρ=0,65…0,75; IV гр. (верт. II и III кл.) ρ=0,65…0,66.

7.3. При проведении укрупненных расчетов пропускную способность можно определить по рис. 7.1 – 7.3 (пунктирная линия – для пропускной способности МС ангара с действительным годовым фондом времени 4078 ч, сплошная – 7646 ч).

Рис. 7.1. Пропускная способность одного ангарного места стоянки для новых ЛА

Ил-96(1), Ту-204(2), Ми-26(3): а) – в АТБ, имеющем не более 2-х типов

ВС в приписном парке; б) – в АТБ с многотипным приписным парком

Рис. 7.2. Пропускная способность одного ангарного места стоянки ВС, находящихся в эксплуатации, Ил-86(1), Ту-154(2), Як-42(3): а) –в АТБ, имеющем не более 2-х типов приписных ВС; б) –в АТБ с многотипным приписным парком

Рис. 7.3. Пропускная способность одного ангарного места стоянки ВС, находящихся в эксплуатации, Ми-8(1), Як-40(2), Л-410(3): а) –в АТБ, имеющем не более 2-х типов ВС в приписном парке; б) –в АТБ с многотипным приписным парком

7.4. Расчет количества МС ангара (ангарной секции) для мойки производится по формуле

,

где  - расчетное количество МС ангара для мойки ВС i-го типа,

- пропускная способность в год одного МС для мойки ВС i-го типа.

Пропускная способность одного МС ангара для мойки ВС

=(ФД·300)/(НСi·BMi·KH),

где ВМi – продолжительность мойки ВС i-го типа механическим способом,

KH – коэффициент неравномерности поступления ВС на мойку, KH=1,4.

8. Проектирование производственного оборудования и подъемно-транспортных средств

8.1. Классификация оборудования АТБ

Оборудование АТБ в зависимости от его назначения подразделяется на технологическое (основное), вспомогательное, энергетическое и подъемно-транспортное.

К технологическому оборудованию относятся доковые платформы, контрольно-проверочные стенды и установки, станки и другое оборудование, на котором выполняются операции технического обслуживания и текущего ремонта авиатехники.

К вспомогательному оборудованию АТБ относится оборудование цеха главного механика, оборудование участка надежности и инструментальных проверок самолетов и двигателей, санитарно-техническое оборудование (вентиляторы, кондиционеры, отопительное оборудование, насосы), оборудование складских помещений, служебных и учебных помещений и другое, не участвующее непосредственно в процессе технического обслуживания, но используемое для обслуживания нужд основного производства.

Подъемно-транспортное оборудование АТБ включает: грузо-подъемные машины (кран-балки, краны, тали, лебедки, подъемники, лифты); транспортные машины и установки (конвейеры, самоходные и несамоходные тележки, электро- и автокары); погрузо-разгрузочные машины (автопогрузчики, автокраны, транспортеры и т.п.).

К энергетическому оборудованию относятся: электрические и газовые генераторы, различного рода двигатели, электрооборудование (трансфор-маторы, выпрямители тока и преобразователи частоты, распределительные устройства и т.п.).

В контрольной работе основное внимание должно быть уделено выбору и расчету средств механизации и автоматизации производственных процессов технической эксплуатации летательных аппаратов.

8.2. Расчет и выбор средств механизации и автоматизации производственных процессов

При проектировании цехов и участков АТБ должен предусматриваться высокий уровень механизации и автоматизации производственных процессов, обеспечивающий высокую производительность труда и снижение себестоимости технического обслуживания и текущего ремонта авиационной техники. При этом следует руководствоваться «Сводным табелем средств механизации и автоматизации производственных процессов технической эксплуатации летательных аппаратов», «Методикой анализа и оценки состояния механизации и автоматизации процессов технического обслуживания летательных аппаратов», «Каталогом лабораторного цехового оборудования», «Альбомами типовых рабочих мест», «Требованиями к минимально необходимому уровню оснащения АТБ», «Отраслевыми стандартами лабораторно-цехового оборудования», «Каталогом оборудования аэропортов».

В цехах и участках АТБ должны предусматриваться средства механизации для подъема и транспортировки крупногабаритных и тяжелых узлов и агрегатов (тельферы, тележки и др.).

Особое внимание должно быть уделено механизации наиболее трудоемких и сложных процессов, таких как наружная мойка обшивки и удаление наземного обледенения, обслуживание высокорасположенных  частей самолетов, консолей крыла, снятие и установка авиадвигателей, шасси и колес.

Для выполнения такого рода работ в ангарах должны предусматриваться подвесные платформы для обслуживания высокорасположенных  частей самолетов, напольные передвижные доковые платформы, механизированные тележки для снятия и установки авиадвигателей, шасси и колес.

При разработке проекта механизации цехов и участков АТБ определяется состав оборудования и его количество.

Состав и количество производственного оборудования, применяемого при техническом обслуживании летательных аппаратов, определяется в соответствии с нормативными сводными табелями Федеральной авиационной службой и перечнями наземного оборудования, составляемыми разработчиками для каждого летательного аппарата.

Количество единиц производственного оборудования определяется по формуле:

,

где ПН – расчетное количество оборудования;

Т – трудоемкость выполнения работ на оборудовании данного наименования (в расчете на один год), чел.-ч;

ФД.об. – годовой фонд времени работы оборудования, ч;

КЗ – коэффициент загрузки оборудования (принимается по табл. П8.1);

Н – количество одновременно занятых рабочих на данном виде оборудования.

Состав и количество единиц вспомогательного оборудования, используемого для обеспечения производственных процессов, выполняемых вне самолета, определяется при необходимости в соответствии с «Требованиями к минимально необходимому уровню технической оснащенности и обеспеченности производственными площадями АТБ гражданской авиации».

8.3. Определение типа и количества подъемно-транспортного оборудования

Подъемно-транспортные средства, устанавливаемые в ангарах (кран-балки), должны обеспечивать проведение работ по всей длине фюзеляжа и размаху крыла с учетом транспортировки крупногабаритных деталей, узлов перед носовой и хвостовой частями самолетов.

Для обслуживания в ангаре самолетов I и II групп применяются многоопорные подвесные краны грузоподъемностью до 5 т, для обслуживания самолетов III и IV групп – трехопорные подвесные кран-балки грузоподъемностью 2 и 1 т соответственно.

Количество трехопорных кранов устанавливается в зависимости от пролета и глубины ангара:

при пролете 108 м – 2-4 крана;

при пролете 72 м – 2-3 крана;

при пролетах 36 и 48 м – 1-2 крана.

При применении многоопорных кранов – 1 кран на ангарную секцию. В табл. П8.2 приводятся данные для выбора подъемно-транспортных средств для цехов и участков АТБ. Количество машин напольного транспорта принимается в соответствии с данными табл. П8.3. При расположении производственных помещений на верхних этажах в зданиях АТБ должны предусматриваться грузовые лифты грузоподъемностью не менее 300 кг.

9. Расчет численности персонала

9.1. Количество производственного персонала определяется как отношение общей трудоемкости годовой программы работ (АТБ в целом, цеха, участка, лаборатории и т.п.) к эффективному годовому фонду времени работающего

,

где k – число подразделений в АТБ;

Qi – трудоемкость годовой программы i-го подразделения, чел.-ч;

ФЭфi – эффективный годовой фонд времени работающего в i-ом подразделении, чел.-ч/год (табл. П9.1).

9.2. Количество вспомогательных рабочих, инженерно-технических работников (ИТР), конторского персонала (СКП) и младшего обслуживающего персонала (МОП) определяется в отношении от общего количества производственных рабочих (табл. П9.2).

10. Расчет производственных площадей

10.1. Определение площади ангара для ТО ВС.

Площадь секции ангара определяется по формуле:

Sанг=Ra·Ha ,

где Ra – пролет ангара, м;

На – глубина ангара, м;

Ra=,

где n – количество самолетов в ангарной секции (при однорядной расстановке);

Ri – размах крыла i-го самолета, м;

d – ширина выступающей за консоль крыла подкрыльевой доковой платформы, м;

В – ширина проезда между консолями крыла соседних ВС (или между консолями крыла и боковыми стенами ангара), м (табл. П10.1);

На=LBC+A+Б+b1+b2 ,

где LBC – длина расчетного ВС, м;

А – ширина проезда между ВС и торцевой стеной ангара, м (табл. П10.1);

Б – ширина проезда между ВС и воротами ангара, м (табл. П10.1);

b1, b2 – ширина носовой и хвостовой доковых платформ, выступающих за габариты ВС, м.

10.2. Суммарная площадь производственного здания АТБ при укрупненном расчете определяется по формулам:

SПР. Iгр.= 15000 + (QI – 1200)·3.75, м2;

SПР. IIгр.= 13000 + (QII – 800)·5.00, м2;

S ПР. IIIгр.= 7000 + (QIII – 500)·20.0, м2;

S ПР. IVгр.= 4000 + (QIV – 300)·10.0, м2;

S ПР. Vгр.= 2000 + (QV – 65)·4.00,  м2.

10.3. Площадь здания лабораторий авиационного и радиоэлектронного оборудования, ПЭССОПИ, неразрушающих и автоматизированных средств контроля определяется в зависимости от группы АТБ и годового объема работ по формулам:

SЛI= 4650 + (QI – 1200)·0.95, м2;

SЛII= 3900 + (QII – 800)·1.50, м2;

SЛIII= 2900 + (QIII – 500)·2.85, м2;

SЛIV= 1950 + (QIV – 300)·2.00, м2;

SЛV= 600 + (QV – 65)·2.40,  м2.

Примечание. Площадь здания лабораторий рассчитывается только при реконструкции АТБ со строительством этого здания, а при проектировании нового АТБ размещение лабораторий предусматривается в производственном здании АТБ.

10.4. Площадь здания цеха главного механика горячих и вредных производств определяется в зависимости от группы АТБ и годового объема работ по формулам:

SОГМI= 2600 + (QI – 1200)·0.25, м2;

SОГМII= 2300 + (QII – 800)·0.50, м2;

SОГМIII= 1400 + (QIII – 500)·3.50, м2;

SОГМIV= 1100 + (QIV – 300)·1.00, м2.

10.5. Площадь здания технических бригад определяется по удельной площади на одного работающего по формуле:

SТБ= 6,5, м2 ,

где n – число работающих на ТО ВС на перроне.

11. Расчет расхода энергоносителей

11.1. Расчет потребностей в тепловой энергии производится по группам АТБ в зависимости от годового объема работ по формулам:

ТI= 26.5 + (QI – 1200)·0.008, Гкал/ч;

ТII= 21.0 + (QII – 800)·0.014, Гкал/ч;

ТIII= 13.0 + (QIII – 500)·0.016, Гкал/ч;

ТIV= 4.5 + (QIV – 300)·0.023, Гкал/ч;

ТV= 2.0 + (QV – 65)·0.008, 	Гкал/ч.

11.2. Расчет потребностей в воде производится по группам АТБ в зависимости от годового объема работ по формулам:

VI= 860 + (QI – 1200)·0.95, м2;

VII= 645 + (QII – 800)·1.50, м2;

VIII= 310 + (QIII – 500)·2.85, м2;

VIV= 130 + (QIV – 300)·2.00, м2;

VV= 50 + (QV – 65)·2.40,  м2.

11.3. Расчет потребностей в сжатом воздухе производится по группам АТБ в зависимости от годового объема работ по формулам:

СI= 390 + (QI – 1200)·0.213, м2;

СII= 220 + (QII – 800)·0.175, м2;

СIII= 150 + (QIII – 500)·0.233, м2;

СIV= 70 + (QIV – 300)·0.300, м2;

СV= 30 + (QV – 65)·0.170,  м2.

11.4. Удельный расход электроэнергии по группам АТБ на один нормо-час ТО следует принимать по табл. П11.1.

12. Определение категорий помещений по пожаро- и взрывоопасности

12.1. Категории помещений по пожаро- и взрывоопасности принимаются в соответствии с табл. П12.1.

13. Расчет уровня механизации

13.1. Уровень механизации производственного процесса:

,

где  - сумма трудоемкостей механизированных элементов и операций производственного процесса, чел.-ч на единицу продукции;

- сумма трудоемкостей элементов и операций производственного процесса, выполняемых ручным способом, по всему технологическому     циклу, состоящему из n операций, чел.-ч на единицу продукции;    i = 1…n – порядковый номер операции.

13.2. Уровень механизации производственной операции:

,

где  - трудоемкость операции производственного процесса, выполняемой соответственно механизированным и ручным способом, чел.-ч на единицу продукции.

13.3. При проектировании АТБ уровень механизации и автоматизации должен быть не менее значений, приведенных в табл. П13.1.

14. Расчет уровней специализации и кооперирования

14.1. Уровень предметной специализации рассчитывается по формуле:

УП = QВСi/QОБЩ ,

где QВсi – трудоемкость ТО расчетного типа ВС, норм.-ч;

QОБЩ - трудоемкость ТО АТБ для всех типов ВС, норм.-ч.

14.2. Уровень технологической специализации рассчитывается по формуле:

УТ = QОП.ТО/QОБЩ ,

где QОП.ТО – трудоемкость оперативного ТО ВС, норм.-ч.

14.3. Уровни предметной и технологической специализации при проектировании должны быть не менее значений, представленных в табл. П14.1.

15. Расчет технико-экономических показателей

15.1. Технико-экономические показатели (ТЭП) предназначены для оценки технического уровня и экономичности проектов на строительство новых, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов АТБ, которые не могут быть ухудшены при конкретном проектировании в сопоставимых условиях.

15.2. Нормативные значения ТЭП представлены в табл. П15.1. ТЭП разработаны для пяти групп АТБ при минимальных и максимальных годовых объемах работ. Для промежуточных значений годовых объемов работ АТБ ТЭП в пределах одной классификационной группы следует принимать по интерполяции. Сравнить расчетные значения ТЭП с нормативными значениями и сделать выводы по результатам проектирования.

# ЛИТЕРАТУРА

- Ведомственные нормы технологического проектирования АТБ в аэропортах, ВНТП 11 – 85. - М.: ГПИ и НИИГА «Аэропроект», 1986.–59 с.

- Пособие по проектированию АТБ (к ВНТП 11 - 85). – М.: ГПИ и НИИГА «Аэропроект», 1986.- 84 с.

- Жорняк Г.Н, Лисицин В.С.  Проектирование цехов и участков АТБ при техническом обслуживании ЛА. Методические указания по дипломному проектированию. – М.: МИИГА, 1984.- 56 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Нормы технологического проектирования

1.Задание на проектирование

Исходные данные

Нормативы продолжительности ТО

2.Выбор схемы технологического процесса

3.Определение объемов работ

Нормативный состав зданий и сооружений

Нормативы про-должительности ТО

Нормы произв. оборудования

Нормы производст-венных площадей

4.Выбор группы АТБ, состава зданий и сооруж.

5.Распределе-ние трудоем-костей между цехами (участ-ками)

Требования к генплану

6.Определение продолж. ТО

7.Определение пропускной способности МС

8.Расчет произ-водственного оборудования

9.Расчет чис-ленности пер-сонала

10.Расчет производ-ственных площадей

Требования к строит. частям

Нормы расхода энергоносителей

Нормы уровня механ. и автоматизации

11.Расчет рас-хода энерго-носителей

12. Опреде-ление кате-гории пожа-роопасности

Требования к инженер-ным сетям

13.Расчет уровня ме-ханиз. и автоматизации

14.Расчет уровня специализации и коопер.

Нормы ТЭП

15.Расчет технико-экономических показателей

Рис. 1.1. Порядок технологического проектирования

## Задание на проектирование

Таблица П1.1

| Наименование | Исходные данные по вариантам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Тип приписного расчетного ВС | Як-40 | Ан-24 | Ту-134 | Як-42 | Ту-154 | Ил-62 | Ил-86 | Ил-76 | Ту-204 | Ан-26 |
| 2. Годовой налет на одно среднесписочное ВС | 1600 | 1800 | 2800 | 2000 | 2700 | 3500 | 2800 | 3000 | 3000 | 1800 |
| 3. Число приписных ВС | 20 | 25 | 18 | 15 | 26 | 24 | 16 | 14 | 25 | 30 |
| 4. Количество обслуживаний транзит. ВС Як-40 Ан-24 Ту-134 Як-42 Ту-154 Ил-62 Ил-76 Ил-86 Ил-96 А-310 Б-757 Б-767 Ту-204 | 10/5 12/2 8/3 | 16/6 10/4 6/5 | 6/2 10/5 12/4 | 10/6 14/8 4/3 | 10/3 15/5 6/3 2/1 3/1 8/3 | 12/2 8/3 2/1 6/2 2/1 | 15/5 10/3 5/2 8/4 3/1 | 12/5 5/2 16/8 4/2 2/1 | 20/8 4/2 8/4 12/4 | 14/6 12/4 5/2 2/1 |
| 5. Режимы работы АТБ - общее число смен: - количество смен, работающих в течение суток: - продолжительность смены, ч: | 2 1 11,5 | 2 1 11,5 | 2 1 11,5 | 2 1 11,5 | 4 2 11,5 | 4 2 11,5 | 4 2 11,5 | 4 4 11,5 | 4 2 11,5 | 2 1 11,5 |
| 6. Эффективные годовые фонды времени - ИТС - производ. рабочих - МС ангара - МС мойки | 1745 1815 4078 - | 1745 1815 4078 - | 1745 1815 4078 4040 | 1745 1815 4078 4040 | 1745 1815 7646 7420 | 1745 1815 7646 7420 | 1745 1815 7646 7420 | 1745 1815 7646 7420 | 1745 1815 7646 7420 | 1745 1815 7646 7420 |

Продолжение табл. П.1.1

| Наименование | Исходные данные по вариантам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. Тип приписного расчетного ВС | Ил-114 | Ан-28 | Б-757 | Б-737 | Ил-96 | А-310 | Ан-30 | Л-610 | Ми-8 | Ми-6 |
| 2. Годовой налет на одно среднесписочное ВС | 2500 | 1500 | 4500 | 3500 | 3500 | 4000 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 3. Число приписных ВС | 28 | 72 | 15 | 20 | 15 | 12 | 40 | 50 | 45 | 33 |
| 4. Количество обслуживаний транзит. ВС Як-40 Ан-24 Ту-134 Як-42 Ту-154 Ил-62 Ил-76 Ил-86 Ил-96 А-310 Б-757 Б-767 Ту-204 | 15/5 12/5 4/2 3/1 | 6/3 10/4 | 12/4 4/2 3/1 3/1 10/5 8/3 | 8/4 10/5 3/1 4/2 5/3 | 8/3 3/1 4/2 12/7 2/1 | 6/4 3/1 6/3 12/8 2/1 7/3 | 10/4 15/8 7/4 3/1 | 15/5 12/6 3/1 | 12/4 14/7 2/1 3/2 | 12/7 8/5 4/2 6/4 |
| 5. Режимы работы АТБ - общее число смен: - количество смен, работающих в течение суток: - продолжительность смены, ч: | 2 1 11,5 | 2 1 11,5 | 4 2 11,5 | 4 2 11,5 | 4 2 11,5 | 4 2 11,5 | 2 1 11,5 | 2 1 11,5 | 4 2 11,5 | 4 2 11,5 |
| 6. Эффективные годовые фонды времени - ИТС - производ. рабочих - МС ангара - МС мойки | 1745 1815 4078 4040 | 1745 1815 4078 - | 1745 1815 7646 7429 | 1745 1815 7646 7420 | 1745 1815 7646 7420 | 1745 1815 7646 7420 | 1745 1815 4078 - | 1745 1815 4078 - | 1745 1815 7646 - | 1745 1815 7646 7420 |

Продолжение табл. П.1.1

| Наименование | Исходные данные по вариантам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. Тип приписного расчетного ВС | Б-767 | А-320 | Ан-124 | Ми-26 | Ка-32 | А-300 | Ан-26 | Ан-70 | ATR-40 | Ми-10 |
| 2. Годовой налет на одно среднесписочное ВС | 4500 | 4500 | 4000 | 2000 | 2000 | 4500 | 2000 | 3000 | 2500 | 2000 |
| 3. Число приписных ВС | 14 | 12 | 15 | 34 | 42 | 18 | 45 | 28 | 32 | 38 |
| 4. Количество обслуживаний транзит. ВС Як-40 Ан-24 Ту-134 Як-42 Ту-154 Ил-62 Ил-76 Ил-86 Ил-96 А-310 Б-757 Б-767 Ту-204 | 12/5 3/1 5/2 2/1 14/8 | 10/4 4/2 6/3 2/1 4/2 8/3 | 12/8 4/2 2/1 3/1 10/5 | 10/4 12/5 7/4 10/8 | 8/3 14/4 3/1 2/1 3/1 | 10/4 3/1 2/1 3/1 8/4 | 12/4 18/9 4/2 | 10/5 12/7 4/2 | 14/7 12/5 6/2 | 12/5 10/4 8/3 |
| 5. Режимы работы АТБ - общее число смен: - количество смен, работающих в течение суток: - продолжительность смены, ч: | 4 2 11,5 | 4 2 11,5 | 4 2 11,5 | 4 2 11,5 | 4 2 11,5 | 4 2 11,5 | 2 1 11,5 | 4 2 11,5 | 2 1 11,5 | 4 2 11,5 |
| 6. Эффективные годовые фонды времени - ИТС - производ. рабочих - МС ангара - МС мойки | 1745 1815 7646 7420 | 1745 1815 7646 7420 | 1745 1815 7646 7420 | 1745 1815 7646 7420 | 1745 1815 7646 - | 1745 1815 7646 7420 | 1745 1815 4078 - | 1745 1815 7646 7420 | 1745 1815 4078 - | 1745 1815 7646 7420 |

Продолжение табл. П.1.1

| Наименование | Исходные данные по вариантам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1. Тип приписного расчетного ВС | Ми-2 | Ан-2 | Л-410 УВП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Годовой налет на одно среднесписочное ВС | 1500 | 1000 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Число приписных ВС | 72 | 110 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Количество обслуживаний транзит. ВС Як-40 Ан-24 Ту-134 Як-42 Ту-154 Ил-62 Ил-76 Ил-86 Ил-96 А-310 Б-757 Б-767 Ту-204 | 15/7 20/9 | 8/4 12/7 | 10/6 14/8 4/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Режимы работы АТБ - общее число смен: - количество смен, работающих в течение суток: - продолжительность смены, ч: | 2 1 11,5 | 2 1 11,5 | 2 1 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Эффективные годовые фонды времени - ИТС - производ. рабочих - МС ангара - МС мойки | 1745 1815 4078 - | 1745 1815 4078 - | 1745 1815 4078 - |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Классификация самолетов

Таблица П2.1

| #### Группа самолетов | #### Тип самолета |
| --- | --- |
| I | Ил-62;Ил-76;Ил-96;Боинг-757;Боинг-767;А-300;А-310; А-340; ДС-10;МД-11;L-1011;Ан-124 |
| II | Ту-154; Ту-204; Ту-134; Як-42; Ан-70; Ан-12; Боинг-737; А-320; МД-82; МД-83; МД-87 |
| III | Ан-24;Ан-26;Ан-30;Як-40;Ил-114;Fokker-50;F-27-500; ATR-72; L-610 |
| IV | Ан-2; Ан-28; Л-410; Caravan-1; ДО-228; Metro-111; Falcon-100 |

Классификация вертолетов

Таблица П2.2

| Класс вертолета | #### Тип вертолета |
| --- | --- |
| #### I | Ми-26; Ми-6; Ми-10; Ми-10К; Ми-8; Ка-32 |
| II | Ми-2; Ка-126 |
| III | Ка-18; Бо-105; As-355 |

Основные данные самолетов

Таблица П2.3

| Тип самолета | Основные размеры, м |  |  | Масса, т |  | Тип, кол-во, мощность (тяга) силовой установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | размах крыла | высота | взлет-ная | констр. |  |
| Ил-62М | 53,1 | 43,3 | 12,4 | 161,9 | 69,1 | Д-30КУ,4х11000 кг |
| Ил-76 | 46,6 | 50,3 | 14,8 | 176,0 | 88,0 | Д-30КП,4х12000 кг |
| Ил-86 | 60,1 | 48,1 | 15,8 | 210,0 | 113,0 | НК-86,4х13000 кг |
| Ил-96 | 55,4 | 57,7 | 17,6 | 216,0 | 117,0 | ПС-90А,4х16000 кг |
| Б-747 | 70,7 | 59,6 | 19,3 | 379,2 | 175,3 | RB-211-524,4x23600 кг |
| Б-757 | 47,3 | 38,1 | 13,6 | 109,3 | 58,2 | PW-2037,2x17000 кг |
| Б-767 | 48,5 | 47,6 | 15,9 | 159,8 | 81,9 | JT9D-7R4E,2x22200 кг |
| А-300 | 54,1 | 44,8 | 16,5 | 171,4 | 86,2 | PW-4156,2x25700 кг |
| A-310 | 46,7 | 43,9 | 15,8 | 150,9 | 77,1 | PW-4152,2x23100 кг |
| A-340 | 63,7 | 60,3 | 16,6 | 254,4 | 126,3 | CFM56-5C,4x14500 кг |
| ДС-10 | 55,2 | 50,4 | 17,7 | 265,0 | 121,4 | CF6-50C2,3x23400 кг |
| МД-11 | 61,2 | 51,6 | 17,6 | 274,6 | 125,8 | RB211-524L,3x28600 кг |

Продолжение табл. П2.3

| Ан-124 | 69,1 | 73,3 | 22,5 | 405,0 | 190,0 | Д-18Т,4х23400 кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ту-154М | 47,9 | 37,6 | 11,4 | 100,0 | 48,0 | Д-30КУ,3х11000 кг |
| Ту-204 | 46,0 | 42,0 | 13,9 | 93,5 | 53,0 | ПС-90А,2х16000 кг |
| Як-42 | 36,2 | 34,9 | 9,8 | 53,5 | 31,2 | Д-36,3х6500 кг |
| Ан-70 | 39,7 | 45,2 | 14,7 | 93,1 | 50,0 | Д-27 |
| Б-727 | 46,7 | 32,9 | 10,4 | 95,2 | 46,1 | JT8D-17,2x7100 кг |
| Б-737 | 33,4 | 28,9 | 11,1 | 56,7 | 31,6 | CFM56-3-В1,2x8900 кг |
| А-320 | 37,6 | 33,9 | 11,8 | 72,4 | 39,3 | CFM56-5,2x11100 кг |
| МД-87 | 39,8 | 32,9 | 9,3 | 63,9 | 33,3 | JT8D-217В/С,2x9300 кг |
| Ан-24 | 25,5 | 28,2 | 8,3 | 21,8 | 13,9 | АИ-24,2х2820 л.с. |
| Ан-32 | 23,8 | 29,2 | 8,6 | 27,0 | 13,9 | АИ-20М,2х4250 л.с. |
| Як-40 | 20,4 | 25,0 | 6,5 | 16,1 | 9,3 | АИ-25,3х1500 кг |
| Ил-114 | 26,6 | 30,0 | 9,3 | 22,7 | 14,4 | ТВ7-117,2х2500 л.с. |
| Fokker-50 | 25,3 | 29,0 | 8,6 | 20,8 | 12,6 | PW-124,2x2240 л.с. |
| F-27-500 | 25,1 | 29,0 | 8,7 | 20,8 | 12,7 | MK552-7R,2x2210 л.с. |
| ATR-42 | 22,7 | 24,6 | 7,6 | 16,7 | 10,3 | PW-120,2x1800 л.с. |
| ATR-72 | 27,2 | 27,1 | 7,7 | 20,0 | 12,2 | PW-124,2x2400 л.с. |
| L-610 | 21,4 | 25,6 | 7,6 | 14,0 | 9,0 | M-602,2x1822 л.с. |
| Ан-28 | 13,1 | 22,1 | 4,9 | 6,5 | 3,5 | ТВД-10Б,2х1550 кг |
| L-410 | 14,5 | 20,0 | 5,8 | 6,4 | 4,1 | M-601Е,2x750 л.с. |
| Caravan 1 | 11,5 | 15,9 | 4,5 | 3,7 | 1,9 | PT6A-114,1x600 л.с. |
| ДО-228 | 16,6 | 17,0 | 4,9 | 6,0 | 3,6 | ТРЕ331-5,2х715 л.с. |
| Metro 111 | 18,1 | 17,4 | 5,1 | 7,3 | 4,1 | ТРЕ331-11V,2х1000 л.с. |
| Falcon 100 | 13,86 | 13,1 | 4,6 | 8,8 | 5,0 | ТЕЕ731-2,2х1466 л.с. |

Основные данные вертолетов

Таблица П2.4

| Тип вертолета | Основные размеры, м |  |  | Масса, т |  | Тип, кол-во, мощность силовой установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | диаметр несущего винта | высота | взлет-ная | констр. |  |
| Ми-26 | 40,0 | 32,0 | 8,2 | 56,0 | 28,2 | Д-136,2х |
| Ми-6 | 41,73 | 35,0 | 9,2 | 42,5 | 28,6 | Д-25В,5500 л.с. |
| Ми-10К | 48,89 | 35,0 | 8,9 | 38,0 | 25,5 | Д-25В,2х5500 л.с. |
| Ми-8 | 25,2 | 21,3 | 5,6 | 12,0 | 7,3 | ТВ-2-117А,2х1500 л.с. |
| Ка-32 | 11,3 | 15,9 | 5,4 | 11,0 | 4,4 | ТВ-3-117,2х2200 л.с. |
| Ми-2 | 11,86 | 14,5 | 3,8 | 3,6 | 2,4 | ГТД-350,2х400 л.с. |
| Ка-18 | 10,0 | 10,0 | 3,4 | 1,5 | 1,0 | АИ-14ВФ,1х280 л.с. |
| Бо-105 | 8,8 | 9,8 | 3,0 | 2,5 | 1,3 | 250С20В,2х420 л.с. |
| As-355 | 10,9 | 10,7 | 3,1 | 2,5 | 1,3 | АГГ05 1А,2х520 л.с. |

Приложение 3

Удельная трудоемкость ТО ВС

Таблица П3.1

| # Группа самолета | Удельная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч·т | Класс вертолета | Удельная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч·т |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 0,13(0,19) | I | 0,42(0,54) |
| II | 0,19(0,25) | II | 1,06(1,34) |
| III | 0,27(0,45) | III | 1,06(1,34) |
| IV | 0,62(0,94) |  |  |

Примечание: в скобках даны значения для перспективных ЛА.

Данные по использованию ВС

Таблица П3.2

| Тип ЛА | Масса конструкции, т | Межремонтный ресурс, ч | Годовая трудоемкость ТО, чел.-ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оператив. ТО | Периодич. ТО | Всего ТО |
| Ил-96 | 117,0 | 12000 | 31100 | 24500 | 55600 |
| Ил-86 | 113,1 | 12000 | 23000 | 12300 | 35300 |
| Ил-76 | 88,0 | 5000 | 16000 | 12600 | 28600 |
| Ил-62М | 69,1 | 10000 | 12500 | 10500 | 23000 |
| Ту-204 | 53,0 | 9000 | 24400 | 9500 | 33900 |
| Ту-154М | 48,0 | 10000 | 15200 | 6000 | 21200 |
| Ту-134 | 28,6 | 6000 | 9400 | 3650 | 13050 |
| Ан-12 | 33,4 | 4000 | 8400 | 6900 | 15300 |
| Як-42 | 31,2 | 10000 | 13500 | 5220 | 18720 |
| Ан-24 | 13,9 | 5000 | 5100 | 1700 | 6800 |
| Ан-26 | 16,0 | 5000 | 5320 | 2480 | 7800 |
| Л-610 | 9,0 |  | 4900 | 1600 | 6500 |
| Л-410 | 4,1 |  | 2550 | 1000 | 3550 |
| Ми-8 | 7,3 |  | 8460 | 2670 | 11130 |
| Ми-6 | 28,6 |  | 3760 | 1460 | 5200 |
| Ми-26 | 28,2 |  | 14000 | 7000 | 21000 |

Годовой налет по каждой группе (классу) ВС должен приниматься не менее:

- для ДМС I и II гр. – 2500 ч.

- для СМС I и II гр. – 2400 ч.

- для самолетов III гр. – 1800 ч.

- для самолетов IV гр. – 1500 ч.

Данные мойки самолетов

Таблица П3.3

| Тип ВС | Площадь полной поверхности обшивки ВС, м2 | Удельная трудоемкость полной мойки ВС, чел.-ч/м2 |  | Продолжительность мойки одного ВС в моечной секции ангара, мин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | механическим способом | вручную | механическим способом | вручную |
| Ил-96 | 2100 | 0,014 | 0,062 | 150 | 420 |
| Ил-76 | 1800 | 0,014 | 0,062 | 120 | 350 |
| Ил-62М | 1250 | 0,014 | 0,062 | 105 | 310 |
| Ту-154М | 1000 | 0,014 | 0,062 | 75 | 270 |
| Як-42 | 750 | 0,014 | 0,062 | 75 | 225 |
| Ту-134А | 600 | 0,014 | 0,062 | 65 | 200 |
| Ан-24 | 420 | 0,016 | 0,026 | 60 | 100 |
| Як-40 | 350 | 0,016 | 0,026 | 60 | 100 |

Трудоемкости оперативного ТО транзитных ВС

Таблица П3.4

| Группа самолетов | Трудоемкость одного обслуживания, чел.-ч |  | Класс вертолета | Трудоемкость одного обслуживания, чел.-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в конечном а/п | в транзитном |  | в конечном а/п | в транзитном |
| I | 18 | 9 | I | 12 | 9 |
| II | 12 | 6 | II | 9 | 6 |
| III | 6 | 3 | III | 6 | 3 |
| IV | 3 | 1 |  |  |  |

Приложение 4

Выбор группы АТБ

Таблица П4.1

| Группа АТБ | Класс аэропорта | Годовой объем работ АТБ, тыс. чел.-ч |
| --- | --- | --- |
| I | I | 1200-2000 |
| II | II | 800-1200 |
| III | III | 500-800 |
| IV | IV | 300-500 |
| V | V | 65-300 |

Примечание: 1) АТБ с годовым объемом более 2000 тыс. чел.-ч. считать внегрупповыми

2) В а/п V кл. с годовым объемом работ менее 65 тыс. чел.-ч. предусматривается здание технических служб.

## Состав зданий и сооружений

Таблица П4.2

| Здания и сооружения | Группы АТБ |  |  |  |  | Особые требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| 1. Ангар для ТО ЛА | + | + | + | + | - |  |
| 2. Ангар-укрытие | - | - | - | - | + |  |
| 3. Производственные здания | + | + | + | + | + |  |
| 4. Здание цеха гл. механика, горячих и вредных производств | + | + | + | + | + |  |
| 5. Ангар (ангарная секция) для мойки самолетов | + | + | + | - | - |  |
| 6.Помещения лабораторий АиРЭО, экс-плуатация средств сбора и обработки информации, диагностики и НК | + | + | + | + | + |  |
| 7. Здания для ТО и текущего ремонта авиахимической аппаратуры | - | - | - | - | - | В АТБ, обслуживаю-щих ЛА на АХР |
| 8. Склад хранения авиационно-химической аппаратуры | - | - | - | - | - | То же |
| 9.Здание технических бригад | - | - | - | - | - | При удалении от про-изводственных зданий более 300 м |
| 10. Стационарные устройства для ТО ВС: на перроне на МС на площадках для доводочных работ для запуска двигателей | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | - - - - | Оборудуются шварто-вочными устройствами |
| 11. Площадка для мойки ЛА с сооруже-ниями водоснабжения и нейтрализации стоков и удаления обледенения | + | + | + | + | + |  |
| 12. Площадка приангарная | + | + | + | + | + |  |
| 13. Площадка для дегазации и мойки ВС и авиахим. аппаратуры с сооружениями для нейтрализации стоков | - | - | - | + | + |  |
| 14. Площадка для размещения емкостей слива ГСМ | + | + | + | + | + |  |
| 15. Площадка для ремонта средств механизации ТО | + | + | + | + | + |  |
| 16. Площадка для хранения средств механизации ТО | + | + | + | + | + |  |
| 17. Площадка для хранения спецавто-транспорта для ТО | + | + | + | + | + |  |
| 18. Дополнительные здания и сооруже-ния (насосная, пожаротушения и т.д.) | + | + | + | + | + |  |

### Приложение 5

#### Распределение общей трудоемкости ТО в АТБ

Таблица П5.1

| Подразделения АТБ | Группа АТБ |  |  |  |  | По участкам, лабораториям, отделениям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | I | II | III-IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Цех оперативного ТО - участок обслуживания на перроне - участок обслуживания на МС | 36 | 40 | 46 | 55 | 60 | 32,5 67,5 |  |  |
| 2. Цех периодического ТО - участок испытаний АД и ВСУ - участок демонтажа АД и ВСУ - участок шасси и колес - участок ТО ВС в ангаре - участок ТО ВС на площадке доводоч-ных работ | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 10 5 15 65 5 | 10 5 15 65 5 | 8 4 15 68 5 |
| 3. Цех лабораторной проверки и текущего ремонта ПН и РЭО - лаборатория РЭО - лаборатория приборного оборудования - лаборатория электрооборудования - аккумуляторно-зарядная станция | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 22 45 28 5 | 22 45 28 5 | 22 45 28 5 |
| 4. Цех текущего ремонта - отделение агрегатов - отделение малярных работ - отделение промывки - отделение механической обработки - отделение слесарное - отделение обойное - отделение сварочное и термическое - отделение ремонта буфетов | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 18 9 17 12 20 8 6 10 | 18 9 17 12 20 8 6 10 | 20 9 17 12 20 6 6 8 |
| 5. Цех обслуживания бытового оборудования - отделение ТО бытового оборудования и уборки салона на перроне - отделение швейное - отделение холодильное - отделение ремонта ковров | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 60 12 8 20 | 60 12 8 20 | 58 12 8 22 |
| 6. Цех подготовки производства - отделение комплектовки - отделение консервации и расконсерва-ции - отделение складов | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 70 15 15 | 70 15 15 | 67 15 18 |

Продолжение табл. П5.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Подразделение эксплуатации средств сбора и обработки полетной информации - участок расшифровки и анализа полет-ной информации - отделение аварийных самописцев - отделение ремонта | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 75 18 7 | 75 18 7 | 75 18 7 |
| 8. Лаборатории диагностики и неразрушающих методов контроля - отделение НМК - отделение диагностирования - отделение анализа и оценки техничес-кого состояния и надежности | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 40 40 20 | 40 40 20 | 40 40 20 |
| 9. Лаборатории проверки и текущего ремонта блоков и узлов НАСК | 6 | 6 | 6 | 1 |  |  |  |  |

### Приложение 6

#### Удельная продолжительность периодического ТО ВС

Таблица П6.1(а)

| Группа самолета | Удельная продолжительность, ч/ч·т | Класс вертолета | Удельная продолжительность, ч/ч·т |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 0,0027(0,0033) | I | 0,0044(0,0055) |
| II | 0,0033(0,0044) | II | 0,0167(0,0200) |
| III | 0,0055(0,0066) | III | 0,0267(0,0333) |
| IV | 0,0155(1,0178) |  |  |

Примечание: в скобках даны значения для перспективных ЛА.

#### Удельная продолжительность оперативного ТО ВС

Таблица П6.1(б)

| Группа самолета | Время ТО в а/п, ч |  | Класс вертолета | Время ТО в а/п, ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | конечном | транзитном |  | конечном | транзитном |
| I | 1,0 | 0,8 | I | 1,2 | 1,0 |
| II | 0,8 | 0,7 | II | 1,0 | 0,7 |
| III | 0,5 | 0,4 | III | 0,7 | 0,5 |
| IV | 0,5 | 0,3 |  |  |  |

Примечание: в скобках даны значения для перспективных ЛА.

##### Приложение 7

#### Пропускная способность одного ангарного места

##### Таблица П7.1

| Годовой налет ч | Самолеты I гр. |  | Самолеты II гр. |  | Самолеты III гр. Вертолеты I и II кл. |  | Самолеты IV гр. Вертолеты III кл. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фонд времени МС ЛА в ангаре, ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7646 | 4078 | 7646 | 4078 | 7646 | 4078 | 7646 | 4078 |
| 1000 | 19,20 | 10,20 | 33,73 | 16,79 | 47,79 | 23,79 | 71,68 | 35,68 |
| 1500 | 12,74 | 6,80 | 22,49 | 11,19 | 31,86 | 15,86 | 47,79 | 23,79 |
| 2000 | 9,56 | 5,10 | 16,87 | 8,40 | 23,89 | 11,89 | 35,84 | 17,84 |
| 2500 | 7,65 | 4,01 | 13,49 | 6,72 | 19,20 | 9,52 | 28,67 | 14,27 |
| 3000 | 6,37 | 3,40 | 11,24 | 5,60 | 15,93 | 7,93 | 23,89 | 11,89 |
| 3500 | 5,46 | 2,91 | 9,64 | 4,80 | 13,65 | 6,80 | 20,48 | 10,20 |
| 4000 | 4,78 | 2,55 | 8,43 | 4,20 | 11,95 | 5,95 | 17,92 | 8,42 |

### Приложение 8

Величина коэффициента Кз по видам

оборудования для АТБ различных групп

Таблица П8.1

| Виды оборудования | Группы АТБ |  |
| --- | --- | --- |
|  | I-III | IV,V |
| Станки испытательные и лабораторные установки | 0,7 | 0,6 |
| Моечные шкафы, ванны, установки для консервации | 0,7 | 0,6 |
| Сварочные агрегаты | 0,6 | 0,55 |
| Ручные рабочие места (рабочие столы, платформы, тележки и т.п.) | 0,8 | 0,75 |

Подъемно-транспортные средства для цехов и участков АТБ

Таблица П8.2

| Помещения и подъемно-транспортные средства | Группа обслуживаемых самолетов | Грузоподъемность, т | Рекомендуемая высота | Режим работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ## Ангар - подвесные краны - подвесные краны - подвесные кран-балки | I II III | 5,0 5,0 2,0 | 25,2 21,6 14,4 | Средний «С» Средний «С» Средний «С» | Количество кранов с уче-том величины пролета анга-ра и схемы расстановки ЛА |

Продолжение табл. П8.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Участок мон-тажа и демон-тажа авиадви-гателей - кран-балка, возможно применение электродви-гателей АТБ I-III гр. |  | 5,0 | 7,2 | Средний «С» | При надле-жащем обос-новании вы-сота этих по-мещений мо-жет быть уве-личена до 9 м |
| ## Помещение для текущего ремонта шасси и колес, воз-душных вин-тов и агрегатов - кран-балка, возможно при-менение электродвига-телей АТБ I, II групп АТБ I-V групп | I-III II-IV | 1,0 | 6,0 4,2 | Средний «С» | Одна кран-балка на по-мещение, участок |

Количество машин напольного транспорта по группам АТБ

Таблица П8.3

| Тип машин | Количество машин по группам АТБ, ед. |  |
| --- | --- | --- |
|  | I-II | III-IV |
| Электропогрузчики | 3-5 | 2-3 |
| Электротягачи | 8-12 | 4-8 |
| Электротележки | 12-18 | 6-12 |

Примечание: Большие значения принимаются для АТБ с максимальным объемом работ, меньшие – с минимальным внутри классификационной группы.

Приложение 9

Эффективный годовой фонд времени

Таблица П9.1

| #### Производственный персонал | Эффективный годовой фонд времени, чел.-ч/год |
| --- | --- |
| Цех оперативного ТО | 1745 |
| Цех периодического ТО | 1745 |
| Цех лабораторной проверки и текущего ремонта АиРЭО -в цехе оперативного ТО -в лабораториях | 1745 1795 |
| ПЭССОПИ | 1795 |
| Цех текущего ремонта | 1815 |
| Цех подготовки производства | 1815 |
| Цех обслуживания бытового оборудования | 1815 |
| Лаборатория диагностики и неразрушающих методов контроля | 1795 |

Соотношение численности персонала

Таблица П9.2

| Категории работающих | Отношение по группам АТБ, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Вспомогательные рабочие | 14,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 |
| ИТР | 22,0 | 23,0 | 26,0 | 27,5 | 29,0 |
| СКП | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| МОП | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Приложение 10

Ширина проезда в ангаре

Таблица П10.1

| Индекс проезда | Ширина проезда по группам самолетов (классам вертолетов), м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III (I и II кл.) | IV (III кл.) |
| А | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
| Б | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| В | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Примечание: размеры выступающих за габариты ВС частей доковых плат

форм (b, b1, b2), если нет конкретных значений, допускается принимать равными 1,0 м.

Приложение 11

Удельный расход электроэнергии

Таблица П11.1

| Группа АТБ | Удельный расход электроэнергии на нормо-час ТО, кВт·ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по АТБ | в том числе |  |
|  |  | силовая | осветительная |
| I | от 2,12 до 2,94 | от 1,65 до 2,24 | от 0,47 до 0,70 |
| II | от 1,65 до 2,35 | от 1,24 до 1,76 | от 0,41 до 0,59 |
| III | от 1,33 до 1,78 | от 1,00 до 1,33 | от 0,33 до 0,45 |
| IV | от 1,05 до 1,47 | от 0,84 до 1,16 | от 0,21 до 0,31 |
| V | от 0,84 до 1,05 | от 0,63 до 0,84 | 0,21 |

Приложение 12

Категории помещений по пожаро- и взрывоопасности

Таблица П12.1

| Категория помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
| --- | --- |
| А Взрывопожаро-опасная | Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) с температу-рой воспламенения не более 280С в таком количестве, что могут обра-зоваться взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помеще-нии, превышающее 5 кПа. Вещества и минералы, способные взрываться и гореть при взаимодей-ствии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количе-стве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении пре-вышает 5 кПа. |
| Б Взрывопожаро-опасная | Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 280С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрыво-опасные пылевоздушные и паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помеще-нии, превышающее 5 кПа. |
| В1-В4 Пожароопасные | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорю-чие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы способные при взаимодействии с водой, кислородом возду-ха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к кате-гориям А или Б. |
| Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплав-ленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выде-лением лучистого тепла и пламени. |
| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |

Приложение 13

Уровни механизации и автоматизации

Таблица П13.1

| #### Группа АТБ | #### Уровень механизации и автоматизации, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего механизированных работ | в том числе автоматизированных работ |
| I | 35…37,5 | 10 |
| II | 35…37,5 | 10 |
| III | 31…33,5 | 7 |
| IV | 28…30,5 | 4 |
| V | 28…30,0 | 3 |

Приложение 14

Уровни предметной и технологической специализации

Таблица П14.1

| Группа АТБ | УП | УТ |
| --- | --- | --- |
| I | 70-75 | 55-60 |
| II | 43-61 | 62-68 |
| III | 52-53 | 71-73 |
| IV | 45-80 | 72-74 |
| V | 80 | 74 |

Приложение 15

Технико-экономические показатели АТБ

Таблица П15.1

| ТЭП | Группа АТБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Годовой объем работ АТБ, тыс.нормо-ч | 1200 | 2000 | 800 | 1200 | 500 | 800 | 300 | 500 | 65 | 300 |
| Годовой объем работ на 1 м2 об-щей площа-ди зданий, нормо-ч | 28,2 | 34,4 | 24,3 | 29,5 | 23,4 | 27,4 | 32,9 | 33,4 | 29,5 | 41,6 |
| Численность персонала АТБ | 1250 | 1650 | 850 | 1250 | 550 | 870 | 360 | 560 | 90 | 360 |

Продолжение табл. П15.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производи-тельность труда, нормо-ч/чел. - рабочих - работаю-щих | 1217 960 | 1546 1212 | 1192 941 | 1217 960 | 1190 909 | 1190 920 | 1098 833 | 1156 893 | 942 722 | 1098 833 |
| Удельные трудозатра-ты на 1 час налета -операт. ТО -период. ТО | 8,0 4,0 | 8,9 7,1 | 6,0 3,0 | 8,0 4,0 | 5,5 2,5 | 6,0 3,0 | 5,0 2,2 | 5,5 2,5 | 4,2 1,8 | 5,0 2,2 |

Приложение 16

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВИАЦИОННАЯ СЛУЖБА

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ГА

Кафедра Технической эксплуатации ЛА и АД

# Контрольная работа защищена с оценкой ____________

(оценка)

Руководитель ____________________________________

(степень, звание, Ф.И.О.)

_______________    «______» _____________ 201__г.

(подпись)                                    (дата)

Проектирование системы обеспечения технического обслуживания ВС

Пояснительная записка к контрольной работе

по дисциплине «Система технического обслуживания ЛА»

# Работу выполнил студент

группы ________________

_______________________

(Ф.И.О.)

«____» _________ 201__г.

(дата)

Москва 201__г.

##### СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие методические указания…………………………………………….…...3

2.Исходные данные для проектирования объектов АТБ …………….…………4

3.Определение годового объема работ АТБ …………………………….………4

4.Выбор группы АТБ, состава зданий и сооружений …………………………..6

5.Распределение общей трудоемкости ТО между цехами (участками) АТБ.....7

6.Определение продолжительности ТО …………………………………………7

7.Определение пропускной способности МС ………………………………......7

8.Проектирование производственного оборудования и подъемно-транспортных средств………………………………………………………....11

9.Расчет численности персонала………………………………………………...13

10.Расчет производственных площадей………………………………………...14

11.Расчет расхода энергоносителей………………………………………….....15

12.Определение категорий помещений по пожаро- и взрывоопасности…….16

13.Расчет уровня механизации………………………………………………….16

14.Расчет уровней специализации и кооперирования………………………...17

15.Расчет технико-экономических показателей……………………………….17

Литература…………………………………………………………….………17

Приложения…………………………………………………………….……..18