ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЛУЧЕИСПУСКАНИЯ СЕРОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА – РАЗОГРЕТОЙ ВОЛЬФРАМОВОЙ НИТИ – КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

(4 часа)

Цель работы: изучение коэффициента лучеиспускания серого тела – вольфрамовой нити – и устройства для лабораторной работы, а также приобретение навыков и умений проведения научного эксперимента.

- Задание на работу:

1. Ознакомиться с основными теоретическими сведениями и методикой обработки опытных данных.

2. Изобразить в рабочем журнале схему лабораторной установки для определения коэффициента теплопередачи лучеиспусканием.

3. Ознакомиться с принципом действия устройства и подготовиться к проведению эксперимента.

4. Произвести необходимые измерения.

5. Выполнить обработку экспериментальных данных.

6. Построить зависимость  с = f(Т)  и проанализировать ее.

7. Оформить в рабочем журнале отчет по лабораторной работе и ответить на контрольные вопросы.

- 1. Основные теоретические положения.

Передача тепла лучеиспусканием от Солнца Земле - необходимое условие жизни. Энергия сгорания дров, торфа, каменного угля, нефти и ее продуктов, электроэнергия гидростанций, энергия животных, человека и т.д. – все это энергия принесенная на Землю электромагнитными лучами Солнца.

Лучистый теплообмен между двумя телами, когда температура одного тела значительно выше температуры другого T1 >>T2 ( T1 – температура более нагретого тела, которое излучает тепловую энергию) подчиняется закону Стефана-Больцмана:

q* = εпр∙c0∙[Т14 – Т24],                                                (1)

где: q* – удельный тепловой поток, излучаемый нагретым телом, [Вт/м2];

c0 – коэффициент излучения абсолютно черного тела;

εпр – приведенная степень черноты излучающих энергию тел, безразмерная величина, причем всегда εпр < 1.

Введем понятие серого тела, которое связано с коэффициентом  излучения абсолютно черного тела зависимостью:

с = εпр c0,

где c – коэффициент излучения серого тела.

Таким образом, из. уравнения (1) получим:

q* = c∙[Т14 – Т24].                                              (2)

Полный тепловой поток лучеиспускания нагретого тела будет равен удельному тепловому потоку, умноженному на площадь F поверхности лучеиспускающего тела:

qл = q∙F = c∙F∙[Т14 – Т24],                                           (3)

где: с – излучательная способность серого тела, [Вт/м2∙°К4];

F – площадь поверхности излучающего тела, [м2];

Т1 – температура разогретой вольфрамовой нити, [°К];

Т2 – температура окружающей среды, в которую происходит излучение, [°К];

qл = q∙F– полный тепловой поток излучения – энергия излучаемая в единицу времени – мощность вольфрамовой нити, [Вт].

На установившемся режиме (при балансе мощностей)

qл = Р,                                                        (4)

т.е. излучаемая мощность равна подводимой к нити электрической мощности Р, [Вт].

Формулу (3) можно упростить и дальше, вынеся член  Т14  за скобки:

qл = q*∙F = c∙F∙Т14∙[1 – (Т2/Т1)4 ].                                (5)

Из формулы (4) следует: если температура нагретого тела превышает температуру холодного (Т1>Т2) более чем в 3,3(3) раза, то формулу можно и дальше упростить, отбросив второе слагаемое в квадратных скобках

qл = q*∙F = c∙F∙Т14.                                               (6)

При этом погрешность расчета лучистого теплового потока по формуле (6) составит меньше 1%.

Из формул (4) и (6) имеем:

с = Р/(F∙Т14).                                                 (7)

Для удельного теплового лучистого потока, исходя из формулы (6), можно записать

q* = c∙Т14,                                                     (8),

что представляет собой математическое выражение закона Стефана-Больцмана для серого тела.

2. Подготовительные расчеты.

Из формулы (7)  с = Р/(F∙Т14)  следует, что для определения с необходимо знать  Т1  и  F.

2.1. Определим Δt – разность рабочей температуры нити накала и комнатной, [°С].

В качестве основного элемента устройства для лабораторной работы используем пустотную (вакуумную) лампу накаливания с паспортными данными: мощность Р = 40 [Вт], напряжение U = 230 [В] (данные указаны на колбе лампы).

Как известно электрическая мощность

Р = U∙I = U2/R,

где ток  I = U/R – напряжение деленное на ток (закон Ома).

Отсюда сопротивление нити при накале

R= U2/Р.                                                  (9)

Как известно, сопротивление проволоки [Ом]

R = ρ∙(1+α∙Δt)∙l/s,                                           (10)

где: ρ – удельное сопротивление вольфрама при комнатной температуре 20 [°С] обозначим – ρ20;

α – температурный коэффициент сопротивления вольфрама;

Δt – разность рабочей температуры нити накала и комнатной, [°С];

l – длина, [м];

s – поперечное сечение нити накала, [м2].

Обозначим RΔt сопротивление нити накала, нагретой до рабочей температуры. Тогда из (10) получим:

RΔt = ρ20∙(1+α∙Δt)∙l/s.                                          (11)

Сопротивление нити накала при комнатной температуре 20 [°С]

R20 = ρ20∙(1+α∙0)∙l/s = ρ20∙l/s.                                 (12)

Пренебрегая изменением линейных размеров нити накала при нагревании от комнатной температуры 20 [°С] до рабочей t = 2200-3000 [°С], поделим (12) на (11) и получим:

R20 RΔt=ρ20  lSρ20  lS(1+αΔt)=1(1+αΔt).                                     (13)

Заменив в формуле (13) RΔt его значением из формулы (9), получим:

R20 U2P=11+αΔt

откуда                                          Δt=U2PR20−1α,                                                   (14)

где: α = 0,0045 [град-1]– температурный коэффициент сопротивления для вольфрама при 20 [°С] (берется из справочника) полагаем неизменным при нагревании;

R20 = 94 [Ом]– сопротивление нити накала, измеренное при температуре 20 °С.

Проверка размерности

град=В2ВтОм−1град-1=В*ВВ*АВА*град−1=град.

Вычислим разность температур нити накала и окружающей – комнатной

Δt=23024094−10,0045=2904°С.

2.2. Определим диаметр d и длину l нити накала в лампе.

2.2.1. Из формулы (7)  с = Р/(F∙Т14), где F=π∙d∙l – площадь поверхности нити накала с диаметром d и длиной l, имеем:

с = Р/π∙d∙l∙Т14

откуда (с учетом  с= εпр∙c0) получим

d∙l = P/π∙εпр∙c0∙T14    –                                        (15)

уравнение с двумя неизвестными d и l, которое может быть решено только в системе 2-х уравнений.

Проверка размерности

М*М=ВтВтМ2*град4*град4=М2.

2.2.2. Составим второе уравнение системы. Из уравнения (11)

RΔt = ρ20∙(1+α∙Δt)∙l/s,

где площадь поперечного сечения s = π∙d2/4, а d – диаметр нити накала, получим

RΔt=ρ20(1+αΔt)4 lπd2,

откуда

ld2=πRΔt4ρ20(1+αΔt).

Заменив RΔt = U2/Р   (9), получим

ld2=πU24Pρ20(1+αΔt).                                            (16)

Проверка размерности

ММ2=В2В*А*Ом*М2М*град−1*град=В2В*А*ВА∗М2М*град−1*град=1М.

2.2.3. Решим систему уравнений (15) и (16).

dl = P/π∙εпр∙c0∙T14;                                           (17)

ld2=πU24Pρ20(1+αΔt),                                         (18)

где εпр = 0,247…0,312 при 2000…2700 [°С]. Выбираем значение 0,312, т.к. рабочая температура нити накаливания  t = 20 + 2904 = 3014 [°С]. Тогда данные для подстановки в формулы имеют вид:

с0 = 5,67∙10-8 Втм2*град4;

Т2 = t2 + 273 =293 [°К];

Т1 = Т2 + Δt = 293 + 2904 =3197 [°К];

α = 0,0045 [град-1];

ρ20 = 0,055 [Ом*м⋅м2м] = 0,055*10-6 [Ом∙м];

Р = 40 [Вт[.

Подставляя численные значения в уравнения (17) и (18), получим

dl=40π∗0,312∗5,67∗10−8∗31974;

ld2=π∗23024∗40∗0,055∗10−6∗(1+0,0045∗2904)

откуда

d = 17∙10-6 м = 17 [мкм];

l = 0,4 м = 40 [см].

Проверку найденных значений d, l и Т1 выполним вычислением сопротивления вольфрамовой нити при 20 [°С] из формулы (12)

R20 = ρ20∙l/s, где s = π∙d2/4;

R20 = 4∙ρ20∙l/π∙d2 = 0,055∙10-6∙4∙0,4/[π∙(17∙10-6)2]= 94 [Ом], что совпадает с результатом измерения.

3. Описание устройства для проведения эксперимента. Устройство предназначено для изучения процессов теплоотдачи лучеиспусканием твердых тел.

Устройство настольное и предназначено для эксплуатации в помещениях с нормальными климатическими условиями УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69. Воздействие на устройство вибрации от работающего вблизи оборудования не допускается.

3.1. Технические характеристики устройства.

Метод определения коэффициента излучения серого твердого тела (нити из вольфрамовой проволоки свитой в двойную спираль) калориметрический.

Источник излучения – нить пустотной лампы накаливания мощностью Р=40 [Вт], напряжением 230 [В], длиной 0,4 [м], диаметром 17 [мкм].

Температура разогрева излучателя от 20 до 2927 [°С] (293-3200 [°К]).

Относительная погрешность измерения тока 1,5 %, напряжения 2,5%.

Время установления теплового режима не более 1,0 [мин].

Напряжение питания сети переменного тока 220 [В].

Частота тока 50 [Гц].

Режим работы устройства по времени не ограничен.

Рис. 1. Принципиальная электросхема устройства

3.2. Устройство позволяет.

Регулировать и измерять величину электрического тока через излучатель в пределах: 0…0,173 [А].

Регулировать и измерять величину падения напряжения на излучателе в пределах: 0…230 [В].

Измерение температуры окружающего воздуха производится комнатным термометром.

3.3. Подготовка устройства к работе.

Рис. 2. Внешний вид устройства

(вместо ЛАТРа, см. рис.1, применен ЭЛИР)

Подготовка установки к работе осуществляется персоналом лаборатории "Термодинамики, теплопередачи и ТАД", прошедшим инструктаж и допущенным к работе на ней.

Перед включением электропитания устройство необходимо осмотреть, убедиться в отсутствии механических повреждений, установить органы управления в исходное положение:

– выключатель в положение "выкл";

– лабораторный автотрансформатор в крайнее левое положение;

– включить вилку питания устройства в сетевую розетку;

– включить выключатель "вкл";

– ручкой ЛАТРа устанавливать заданные величины напряжений на излучателе;

– записать в таблицу величины напряжения U и соответствующие токи I излучателя.

После окончания работы все органы управления установить в исходное положение, вынуть вилку из сетевой розетки.

4. Обработка экспериментальных данных.

Необходимо заполнить табл. 1 результатами вычислений и сравнить их со справочными данными, приведенными табл. 2.

4.1. Определяем значения мощности Р = I∙U [Вт].

4.2. Определяем температуру нити накаливания Т1 = Т2 + Δt, [°K],

где               Δt=U2PR20−1α         [°C];           Т1 = 293 + U2PR20−1α [°K].              (19)

4.3. Определяем коэффициент излучения серого тела по формуле

с = Р/(F∙Т14),

где:  F = π∙d∙l;   d = 17∙10-6 [м];  l = 0,4  [м].

4.4. Для сравнения со справочными данными вычисляется приведенный коэффициент теплового излучения

εпр = с/с0,

где с0 = 5.67∙10-8.

Таблица 1

Результаты обработки экспериментальных данных

| № п/п | Напр. U, [В] | Ток I, [А∙10-3] | Мощность Р, [Вт] | Темпер. Т1, [°К] | Коэффициент излучения «с∙10-8», [Вт/М2∙град4] | εпр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | 75 |  |  |  |  |  |
| 4 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | 125 |  |  |  |  |  |
| 6 | 150 |  |  |  |  |  |
| 7 | 175 |  |  |  |  |  |
| 8 | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 | 225 |  |  |  |  |  |
| 10 | 230 |  | 40 | 3197 | 1,79 | 0,316 |

Примечание. Для строки 10 использованы данные напряжения и мощности, указанные на лампе.

Таблица 2

Приведенная степень черноты некоторых тел εпр

| Материал | t, [°C] | εпр | Материал | t, [°C] | εпр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетон | 20 | 0,92 | Дюраль | 220…620 | 0,016…0,03 |
| Вольфрам | 120…500 | 0,039…0,081 | Латунь | 100 | 0,05 |
| Вольфрам | 1700…3100 | 0,249…0,345 | Кожа чел. | 36 | 0,98 |
| Графит | 900…2900 | 0,77…0,83 | Медь | 200…300 | 0,022…0,024 |
| Дерево | 20 | 0,8…0,9 | Сталь | 170…1130 | 0,06…0,31 |
| Титан | 500…1000 | 0,2…0,36 | Чугун | 40…250 | 0,95 |

4. Контрольные вопросы.

1. Какой метод используется в лабораторной работе? Какие у этого метода недостатки и преимущества по сравнению с другими методами?

2. Как меняется коэффициент "c" с неограниченным ростом температуры излучающего тела? Каков предел температуры для вольфрама?

3. Каков эффект учета или неучета слагаемого (Т2/Т1)4 в формуле (5) для подсчета коэффициента излучательной способности?

4. Почему накладываются ограничения по подводимой к излучателю мощности?