ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В дисциплине "Безопасность полетов" рассматривается комплекс вопросов, характеризующих задачи гражданской авиации по обеспечению безопасности воздушных перевозок. Целью ее преподавания является обучение студентов теоретическим основам и практическим навыкам обеспечения безопасности полетов (БП) и авиационной безопасности (АБ) в предприятиях и организациях гражданской авиации (ГА) на основе полученных знаний.

Основная задача дисциплины - завершить комплексную подготовку студентов как авиационных специалистов, дать им представление об основных актуальных проблемах в деятельности ГА.

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:

- требования нормативных документов ИКАО, воздушного законодательства РФ, направленные на обеспечение безопасности полетов, авиационной безопасности, управление безопасностью полетов;

- государственную систему контроля и обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов;

- терминологию, основные определения и формулировки, используемые при характеристике проблем безопасности полетов и авиационной безопасности;

- сущность системного подхода к исследованию безопасности полетов;

- системные факторы авиационно-транспортной системы (АТС), факторы внешней среды и внешних активных воздействий, приводящие к развитию особых ситуаций в полете;

- критерии и методы анализа, оценки прогнозирования уровня безопасности полетов;

- человеческий  фактор  в  проблеме  безопасности  полетов,   инженерно-психологические основы обеспечения безопасности полетов;

- основные методы обеспечения безопасности полетов при летной и технической эксплуатации воздушных судов (ВС), наземных технических средств навигации и связи;

- состав и возможности систем объективного контроля состояния авиационной техники и качества летной деятельности экипажа;

- методологию использования баз данных по аварийности для управления факторами безопасности полетов;

- порядок расследования авиационных происшествий (АП), инцидентов, их учет;

- методики анализа авиационных происшествий применительно к специальности 160901;

- организацию и правила выполнения аварийно-спасательных работ;

- профилактическую деятельность в ГА по предотвращению авиационных происшествий.

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:

- использовать свои знания и практический опыт по проблеме безопасности полетов для предотвращения авиационных и чрезвычайных происшествий;

- количественно оценить уровень безопасности полетов по статистическим данным;

- анализировать статистический материал и разрабатывать мероприятия по предупреждению аварийности и обеспечению БП;

- оценивать степень опасности последствий отказов авиационной техники, ошибок личного состава и воздействий неблагоприятных условий;

- анализировать полетную информацию, регистрируемую бортовыми средствами объективного контроля;

- использовать  результаты  экспресс-анализа  полетной  информации  для профилактики авиационных происшествий;

- участвовать в организации аварийно-спасательных работ  инженерного  профиля при авиационном происшествии.

Имеющиеся учебник и учебные пособия достаточно полно освещают вопросы программы, однако посещение лекций является обязательным. На обзорных лекциях студентов-заочников знакомят с наиболее трудными для самостоятельного изучения разделами учебной программы.

Для лучшего усвоения материала рекомендуется вести конспект, который должен содержать основные теоретические положения программы и ответы на вопросы для самопроверки. В процессе изучения учебной дисциплины студенты-заочники выполняют контрольную работу. Задание и порядок выполнения контрольной работы приведены в соответствующем пособии.

Практические работы выполняются на кафедре под руководством преподавателей и учебно-вспомогательного персонала в соответствии с методическими указаниями по их выполнению. Экзамен по дисциплине принимается только после выполнения всех практических работ и защиты контрольной работы.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Проблемы безопасности полетов и авиационной безопасности в историческом аспекте. Гражданская авиация - важнейшая составляющая транспортной системы РФ. Актуальность проблемы безопасности полетов. Социально-экономические последствия авиационных происшествий, актов незаконного вмешательства.

Предмет и задачи курса БП. Структура курса БП, связь с другими дисциплинами. Место дисциплины в профессиональной подготовке инженера по эксплуатации летательных аппаратов и двигателей.

Методические указания

При изучении материала по данной части учебной программы особое внимание нужно обратить на мероприятия, направленные на обеспечение безопасности полетов, социально-экономические последствия авиационных происшествий, актов незаконного вмешательства. Важно понять научное содержание проблемы, методологию и сущность комплексного подхода к изучению вопросов безопасности полетов.

Литература [1], [2], [3], [7].

Вопросы для самопроверки:

- Назвать мероприятия, направленные на повышение безопасности полетов ВС ГА, авиационной безопасности предприятий.

- Перечислить основные этапы обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

- В чем заключается комплексный подход к изучению вопросов безопасности полетов, авиационной безопасности.

- Что называется транспортной безопасностью.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В ГА

Тема: Авиационная инфраструктура. Основные свойства ее элементов и их влияние на безопасность полетов. Транспортная безопасность.

Определение АТС, ее организация и структура. Функциональные характеристики элементов: экипажа, воздушного судна, службы УВД, служб подготовки и обеспечения полетов, аэродромов. Общие положения, основные определения безопасности полетов. Системный подход к обеспечению безопасности полетов. Обобщенные критерии оценки эффективности работы АТС. Специфическая терминология по проблемам БП. Особенности системных исследований АТС.

Методические указания

По данной теме необходимо знать структуру и организацию авиационно-транспортной системы. Особое внимание обратить на функциональные характеристики и взаимосвязь элементов АТС и их влияние на безопасность полетов. Следует выделить систему "экипаж - воздушное судно" как конечное звено в цепи предотвращения авиационных происшествий.

Литература [1], [2], [3].

Вопросы для самопроверки:

- В чем заключается сущность системного подхода к изучению вопросов безопасности полетов, авиационной безопасности?

- Перечислить элементы АТС.

- Характеристика элементов АТС, их взаимосвязь и влияние на безопасный исход полета.

Тема: Структура государственных органов обеспечения безопасности полетов

Министерство транспорта РФ. Федеральная служба надзора за безопасностью в сфере транспорта. Федеральное агентство воздушного транспорта. Международная организация гражданской авиации (ИКАО), Межгосударственный авиационный комитет (МАК), его функции. Авиарегистр, основные задачи в обеспечении безопасности полетов.

Методические указания

При изучении структуры органов государственного регулирования безопасности полетов необходимо выделять такие организации: МАК, Авиарегистр, УГН БП ФСНБТ, инспекции управлений. Изучить задачи, функции и права этих организаций. При рассмотрении структуры органов международной организации ГА (ИКАО) особое внимание уделить задачам, которые возлагаются на эту организацию в деле повышения уровня БП в мире.

Литература [1], [2].

Вопросы для самопроверки:

- Перечислить основные функции и задачи МАК.

- Назначение Авиарегистра, основные задачи и права.

3. Основные задачи УГН БП ФСНБТ по обеспечению безопасности поле-  тов.

- Инспекторы аэропортов, их права и обязанности.

- Структура и основные задачи ИКАО.

- Назвать представительные органы РФ в ИКАО.

Тема: Основные нормативные документы по обеспечению безопасности полетов

Знание руководящих документов - основа безопасности полетов. Закон о транспортной безопасности, Воздушный кодекс. Нормы летной годности ГВС. Нормы годности к эксплуатации аэродромов. Правила сертификации ГВС, наземного оборудования, ЭРТОС. Правила, регламентирующие деятельность предприятий ГА и их подразделений. Система изучения руководящих документов по БП с личным составом ГА и контроль их исполнения.

Методические указания

При изучении основных нормативных документов по обеспечению безопасности полетов в ГА обратить особое внимание на основные требования этих документов в вопросах обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. При рассмотрении этих требований необходимо определить место и значение этих документов в обеспечении БП на всех этапах создания и эксплуатации авиационной техники. Необходимо знать структуру и краткое содержание нормативных и руководящих документов по обеспечению БП, а также систему их изучения с личным составом предприятий ГА.

Литература [1], [2], [7], [8].

Вопросы для самопроверки:

- Значение и краткое содержание Закона о транспортной безопасности, Воздушного кодекса.

- Нормы летной годности (НЛГС-3). История развития и структура.

- Нормы годности к эксплуатации аэродромов (НГЭА).

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

Тема: Определение и классификация особых ситуаций в полете.

Определение особой ситуации (ОС). Классификация ОС по вероятности возникновения и степени опасности. Характеристика особых ситуаций.

Методические указания

При    изучении    данной    темы    необходимо    вспомнить    понятия "эксплуатационные и предельные ограничения", знать классификацию особых ситуаций, их определения и характеристику. Особое внимание обратить использованию понятия "особых ситуаций" при оценке уровня безопасности полетов, его нормирования.

Литература [1], [2], [3], [6].

Вопросы для самопроверки:

- Что такое особая ситуация?

- Классификация особых ситуаций.

- Чем характеризуются особые ситуации?

- Какими значениями вероятностей возникновения ОС нормируются требования по БП?

Тема: Определения и классификация авиационных происшествий (АП) и инцидентов (ИН)

Определение АП, их классификация. Основные признаки катастрофы и АП без человеческих жертв. Инциденты, их определения и классификация. Чрезвычайные происшествия (ЧП). Повреждения воздушных судов на земле.

Методические указания

При изучении АП знать их определения, классификацию, основные признаки. Обратить внимание на важность изучения инцидентов в деле профилактики АП. Необходимо знать отличие АП от ЧП и повреждения ВС на земле. Привести примеры.

Литература [1], [2], [10].

Вопросы для самопроверки:

- Что называется АП?

- Классификация и основные признаки АП.

- Дать определение «инцидент», классификация ИН.

- Чем отличается чрезвычайное происшествие и повреждение ВС на земле от АП?

Тема: Факторы, влияющие на безопасность полетов.

Классификация факторов. Многофакторность причин АП и причинно-следственные связи событий в полете. Распределение АП по вине служб авиапредприятий и другим факторам.

Методические указания

При изучении факторов, влияющих на безопасность полетов, необходимо рассматривать их по группам: надежность AT, авиационный персонал и внешние факторы. При этом необходимо знать их влияние на уровень БП, а также основные мероприятия по повышению БП в международной и отечественной практике.

Литература [1], [2]; [3], [9].

Вопросы для самопроверки:

1.Перечислить основные факторы, влияющие на БП.

- Расскажите о сущности многофакторности АП.

- Расскажите о причинно-следственных связях возникновения неблагоприятных событий в полете.

- Охарактеризуйте распределение АП по основным причинам и факторам.

Тема: Качественная оценка безопасности полетов

Цель и назначение качественной оценки БП. Основные этапы качественной оценки БП. Определение степени опасности, уровня риска и вероятности возникновения аварийного фактора.

Методические указания

При изучении темы необходимо определить цель и назначение качественной оценки БП. Знать основные этапы качественной оценки и формулы определения степени опасности, уровня риска и вероятности возникновения аварийного фактора, их физическую сущность. Перечислить задачи, которые можно решать с помощью качественной оценки БП.

Литература [1], [2].

Вопросы для самопроверки:

- Для каких целей применяется качественная оценка БП?

- Назовите основные этапы и показатели качественной оценки БП.

- Напишите формулы определения степени опасности, уровня риска.

Тема: Количественная оценка безопасности полетов.

Статистические показатели БП: абсолютные и относительные, общие и частные. Статистические показатели БП, применяемые в ИКАО. Вероятностные показатели БП. Связь вероятностных и статистических показателей БП.

Методические указания

При изучении этой темы необходимо познакомиться с качественным и количественным анализами БП. Знать определение и основные формулы статистических и вероятностных показателей БП, определяемых надежностью AT, личностными факторами и внешними активными воздействиями, а также связь вероятностных и статистических показателей БП.

Литература [1], [2], [3].

Вопросы для самопроверки:

- Назначение и основное содержание количественной оценки БП.

- Перечислите основные критерии количественной оценки, применяемые в ИКАО и ГА СНГ.

- Назовите вероятностные показатели БП.

- Напишите основные формулы связи статистических и вероятностных
показателей БП.

Тема: Оценка влияния отказов AT на БП

Основные показатели БП, определяемые надежностью AT. Оценка динамики изменения показателей БП по периодам (годам) эксплуатации. Ранжировка конструктивных групп ВС по показателям БП. Оценка эффективности мероприятий, направленных на повышение БП.

Методические указания

По данной теме необходимо прежде всего знать показатели уровня БП, определяемые надежностью АТ, а также задачи, решаемые с использованием вероятностных и статистических показателей и их связь:

- оценку динамики изменения показателей БП по годам эксплуатации;

- прогнозирование уровня БП;

- ранжирование функциональных систем ВС по показателям БП;

> оценку эффективности мероприятий, направленных на повышение БП.

Литература [1], [2], [3].

Вопросы для самопроверки:

- Перечислите основные показатели БП, определяемые надежностью AT.

- Методика оценки динамики изменения показателей БП по периодам
эксплуатации.

- Прогнозирование уровня БП на следующий период эксплуатации.

- Методика ранжирования функциональных систем ВС по показателям
БП.

- Назовите критерии оценки эффективности по повышению БП.

РАЗДЕЛ 3. ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ         БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

Тема: Характеристика работы человека-оператора в авиационно-эргатической системе (АЭС).

Особенности профессиональной деятельности специалистов ГА. Информационные модели человека-оператора в АЭС. Психофизиологическая сущность операторской деятельности. Характеристики анализаторных систем человека. Психологические аспекты переработки информации и принятия решения человеком-оператором. Предельные возможности и ограничения человека-оператора.

Методические указания

В этой теме учебной дисциплины студент знакомится с особенностями профессиональной деятельности специалистов ГА, информационными моделями человека-оператора в авиационных эргатических системах (АЭС). Особое внимание уделяется предельным возможностям и ограничениям человека-оператора и характеристикам анализаторных систем человека.

Литература [1].

Вопросы для самопроверки:

- Дать характеристику анализаторных систем человека.

- Психологические аспекты переработки информации и принятия решения человеком-оператором.

3. В чем заключаются особенности профессиональной деятельности специалистов ГА?

Тема: Взаимодействие человека-оператора с объектами авиационной техники.

Взаимодействие человека-оператора с объектами авиационной техники и уровень рабочей нагрузки. Характеристика надежности и эффективности деятельности человека-оператора в АЭС. Классификация ошибочных действий человека-оператора. Статистические данные об авиационных происшествиях, вызванных ошибками личного состава.

Методические указания

При изучении взаимодействия человека-оператора с объектами авиационной техники необходимо познакомиться с характеристиками надежности и эффективности деятельности человека-оператора в АЭС, классификацией его ошибочных действий. Привести примеры AП, вызванных ошибками авиационного персонала.

Литература [1].

Вопросы для самопроверки:

- Назовите характеристики надежности и эффективности деятельности человека-оператора в АЭС.

- Классификация ошибочных действий человека-оператора.

РАЗДЕЛ 4. НОРМИРОВАНИЕ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ АВИАЦИОННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СЕРТИФИКАЦИЯ САБ.

Тема: Нормирование летной годности воздушных судов и элементов авиационной транспортной системы, сертификация службы авиационной безопасности (САБ).

Исторические аспекты нормирования летной годности. Роль норм летной годности в обеспечении безопасности полетов. Основные требования ИКАО к нормам летной годности ГВС. Отечественные нормы летной годности самолетов (НЛГС), их структура. НЛГ для вертолетов и сверхзвуковых самолетов. Зарубежные НЛГС. Нормы годности в эксплуатации аэродромов и воздушных трасс ГА. Контроль соответствия аэродромов и их оборудования нормам годности в эксплуатации. Функции САБ и её сертификация.

Методические указания

При изучении нормирования летной годности ВС и элементов АТС студенты знакомятся с историей развития отечественных и зарубежных норм. Особое внимание уделяют требованиям ИКАО и НЛГ гражданских ВС. Необходимо знать НЛГ, их структуру, а также познакомиться с Нормами годности к эксплуатации аэродрома и их оборудования.

Литература [1], [2].

Вопросы для самопроверки:

- Какая роль норм летной годности в обеспечении безопасности полетов?

- Какие требования ИКАО к НЛГ гражданских ВС?

- Структура отечественных НЛГС.

- Нормы годности к эксплуатации аэродромов.

- Функции САБ и её сертификация.

Тема: Правила сертификации элементов авиационной транспортной систем.

Сертификация воздушных судов. Общие положения. Таблица соответствия. Макет воздушного судна. Заводские, государственные и эксплуатационные испытания. Серийное производство и приемка ГВС. Сертификация двигателей и оборудования. Общие правила сертификации аэродромов, воздушных трасс, оборудования аэропортов и аэродромов. Методы и средства определения соответствия элементов АТС требованиям норм годности к эксплуатации.

Методические указания

При изучении данной темы обратить особое внимание на основные методы определения соответствия гражданских ВС, их оборудования и систем нормам летной годности, порядок проведения заводских, государственных и эксплуатационных испытаний. Необходимо знать порядок выдачи сертификата летной годности к эксплуатации аэродромов, их оборудования.

Литература [1], [2].

Вопросы для самопроверки:

- Состав и назначение макетной комиссии.

- Цель и порядок проведения заводских, государственных и эксплуатационных испытаний.

- Серийное производство и приемка гражданского ВС.

- Общие правила сертификации воздушных трасс, аэродромов и их оборудования.

Тема: Основные принципы нормирования требований к летной годности ГВС, их систем и оборудования

Общие требования к летной годности ВС. Ожидаемые условия эксплуатации. Принципы назначения ограничений характеристик ВС в ожидаемых условиях эксплуатации. Общие требования по обеспечению безопасности полетов при отказах систем и оборудования ВС при их испытаниях, а также к руководству по летной эксплуатации (глава 2 НЛГС).

Основные требования норм летной годности.

Методические указания

При рассмотрении основных принципов нормирования требований к летной годности ВС, их систем и оборудования необходимо знать: общие требования по обеспечению БП при отказах систем и оборудования ВС, при их испытаниях; принципы назначения ограничений характеристик ВС в ожидаемых условиях эксплуатации, требования к руководству по летной эксплуатации.

Литература [1], [2].

Вопросы для самопроверки:

- Что включает понятие «ожидаемые условия эксплуатации»?

- Общие требования к летной годности ВС.

РАЗДЕЛ 5. ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ     БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

Тема: Влияние эксплуатационных факторов на надежность функциональных систем ВС

Характеристика ожидаемых условий эксплуатации функциональных систем (ФС) ВС и их влияние на БП. Влияние температуры окружающей среды и основные отказы, вызванные отклонениями температурных условий. Вибрации и механические воздействия на ФС, влияющие на надежность и БП. Характерные отказы и неисправности функциональных систем ВС.

Методические указания

При изучении влияния ФС на БП необходимо выяснить основные эксплуатационные факторы, действующие в ожидаемых условиях эксплуатации, особенности их проявления в различных системах ВС и методы обнаружения отказов и неисправностей.

Литература [2].

Вопросы для самопроверки:

- Перечислите факторы, влияющие на надежность ФС.

- Характерные отказы в работе ФС, их влияние на безопасность полетов и способы устранения.

Тема: Обеспечение БП при подготовке ВС к полетам

Основные недостатки инженерно-авиационной службы при подготовке к полетам. Особенности технического обслуживания ВС при подготовке к полетам. Подготовка экипажа к полетам. Подготовка к полетам ВС с отказами и неисправностями, не влияющими на БП. Подготовка и порядок устранения неисправностей, полученных с борта ВС. Повторные неисправности и их устранение.

Методические указания

При рассмотрении данной темы необходимо выяснить характерные отказы и неисправности по вине инженерно-авиационной службы при подготовке к полетам. Обратить внимание на особенности подготовки. ВС с отказами, не влияющими на БП.

Литература [1]. [2].

Вопросы для самопроверки:

- Назовите характерные ошибки  инженерно-авиационной  службы при
техническом обслуживании ВС при подготовке их к полетам.

- Особенности подготовки ВС к полетам с отказами и неисправностями, не влияющими на БП.

- Как производится устранение неисправностей, информация о которых получена с борта ВС?

- Порядок устранения повторных неисправностей на ВС.

Тема: Особенности подготовки ВС к полетам в осенне-зимний и весенне-летний периоды.

Влияние природно-климатических факторов на надежность авиационной техники: температуры и влажности воздуха, атмосферных осадков, пыли и механических примесей, солнечной активности и инсоляции, электролизации, ветра, биологических факторов. Особенности подготовки ВС к эксплуатации в различные времена года. Методы защиты ВС от наземного обледенения.

Методические указания

При изучении данной темы необходимо познакомиться с основными факторами, определяющими особенности эксплуатации ВС в различное время года. Обратить внимание на подготовку авиационной техники (AT) к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды.

Литература [2].

Вопросы для самопроверки:

- Перечислите особенности эксплуатации в условиях низких и высоких температур.

- Влияние осадков, пыли, ветра, солнечной активности и других факторов на БП.

- Что включает в себя подготовка ВС к полетам при переходе к осенне-зимней и весенне-летней навигации.

Тема: Специальное техническое обслуживание после попадания в особые условия или случаи полета

Особые условия и случаи полета, после которых проводится специальное техническое обслуживание. Особенности технического обслуживания после поражения молниями, статическим электричеством. Особенности осмотра обшивки планера, обтекателей радиолокационных станций, наружных антенн, датчиков, приемников, разрядников статического электричества, силовых установок.

Методические указания

При ознакомлении с данной темой необходимо изучить особые условия и случаи полета, при которых необходимо специальное техническое обслуживание ВС с целью обеспечения его дальнейшей безопасной эксплуатации. Необходимо знать особенности осмотра ВС в этих случаях и меры, применяемые для обеспечения БП.

Литература [2].

Вопросы для самопроверки:

- Перечислите особые условия и случаи полета, при которых необходимо специальное техническое обслуживание.

- Какие дополнительные виды работ проводятся при грубой посадке, воздействии на ВС атмосферного электричества и других особых случаях полета?

- Особенности осмотра пораженных частей ВС.

Тема: Сбор, учет и обработка информации о надежности авиационной техники

Цели и назначение системы сбора, учета и обработки информации о надежности авиационной техники. Состав и содержание документов учета информации об отказах и неисправностях, угрожающих БП. Система управления исправностью авиационной техники. Организация исследований объектов аварийной и отказавшей авиационной техники.

Методические указания

При изучении данной темы ознакомиться с целями и задачами системы сбора, учета и обработки информации о надежности авиационной техники. Особое внимание уделить оформлению документов и технологии обработки данных по отказам и неисправностям, влияющим на БП. Ознакомиться с организацией исследований объектов аварийной и отказавшей техники.

Литература [2].

Вопросы для самопроверки;

- Как проводится сбор, учет и обработка информации о надежности авиационной. Назначение и структура системы управления исправностью авиационной техники.

- Каков порядок организации исследований объектов аварийной и отказавшей авиационной техники?

Раздел 6. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕГИСТРИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ПОЛЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Тема: Использование технических средств регистрации полетной информации.

Назначение и классификация технических средств сбора полетной информации. Бортовые средства сбора параметрической информации (БССПИ). Требования НЛГС к БССПИ. Магнитные средства регистрации полетной информации (МСРП), их характеристики и структура: МСРП-12-96, МСРП-64-2, МСРП-МВЛ.

Методические указания

При изучении темы необходимо знать основные принципы измерения полетной информации, и как они реализованы в реальных конструкциях. Привести примеры, дать основную характеристику бортовых средств регистрации параметров полета. Знать отличие аварийных и эксплуатационных накопителей полетной информации.

Литература [1], [2].

Вопросы для самопроверки:

- Для чего предназначены и как используются технические средства сбора и регистрации параметров полета?

- Как классифицируются БССПИ по назначению и принципу записи?

- Расскажите о назначении и структуре МСРП-12-96, МСРП-64-2, МСРП-МВЛ.

Тема: Анализ летной деятельности экипажа и технического состояния ВС по данным бортовых самописцев

Принципы экспресс-анализа полетной информации. Технология обработки и использования анализов полетной информации. Автоматизированные системы обработки параметрической информации. Оценка безопасности полетов по данным полетной информации.

Методические указания

При изучении темы необходимо познакомиться с техническими средствами обработки полетной информации. Особое внимание уделить автоматизированной системе обработки параметров полета (Луч-84). Знать ее структуру, блок-схему и формы представления экспресс-информации.

Литература [1], [2].

Вопросы для самопроверки:

1. Какие технические средства обработки полетной информации Вы знаете?

2. Расскажите о назначении и программном обеспечении системы "Луч-84". Каким образом на осциллограммах находятся характерные моменты конкретного полета?

Тема: Автоматизированная система предотвращения авиационных происшествий в гражданской авиации (АСОБП)

Назначение многоуровневых автоматизированных систем управления (МАСУ) "Безопасность". Основные характеристики АСОБП. Источники информации, пользователи. Основные задачи, решаемые АСУ "Безопасность-1", "Безопасность-2", "Безопасностъ-3". Назначение подсистем АСУ "Безопасность УВД", "Эффективность", "Надежность AT", "Надежность полета»" и др.

Методические указания

При изучении темы необходимо знать назначение и структуру АСУ «Безопасность».

Литература [1], [2], [9].

Вопросы для самопроверки:

- Расскажите о назначении и структуре АСОБП.

- Какие задачи решаются с помощью подсистем АСУ "Безопасность-1",
АСУ «Безопасность-2», АСУ "Безопасность-3".

- Назовите источники информации и пользователей АСОБП.

РАЗДЕЛ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ    БЕЗОПАСНОСТИ    ПОЛЕТОВ    В ОЖИДАЕМЫХ   И   ОСОБЫХ   УСЛОВИЯХ   И   СЛУЧАЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тема: Обеспечение БП на различных этапах полета

Характеристика ожидаемых условий эксплуатации. Обеспечение БП при подготовке ВС к полету. Обеспечение БП при взлете ВС. Взлет ВС в условиях сдвига ветра. Летные ограничения при полетах по маршруту. Обеспечение БП при снижении и посадке.

Методические указания

При изучении данной темы необходимо ознакомиться с характеристикой ожидаемых условий эксплуатации на различных этапах полета. Особое внимание уделить мероприятиям при подготовке к полетам, летным ограничениям (предельным и эксплуатационным), а также расчету характеристик полета.

Литература [1].

Вопросы для самопроверки:

- Дайте характеристику ожидаемых условий эксплуатации.

- Как обеспечивается БП на различных этапах: при подготовке к полету, на взлете, на маршруте, посадке?

Тема: Обеспечение БП в особых условиях.

Характеристика особых условий. Обеспечение БП: в зонах обледенения, сильной болтанки, в условиях грозовой деятельности, в горной, малоориентирной местности и над водным пространством, над полярными районами.

Методические указания

По данной теме необходимо познакомиться с характеристиками особых условий полета. Знать особенности эксплуатации ВС в этих условиях и меры предупреждения отказных состояний при попадании в особые условия.

Литература [1], [2].

Вопросы для самопроверки:

- Перечислите мероприятия по обеспечению БП в зонах обледенения.

- Назовите мероприятия по обеспечению БП в условиях грозовой деятельности и в зонах сильной болтанки.

- Обеспечение БП в горной, малоориентирной местности и над водным пространством.

Тема: Обеспечение БП в особых случаях

Характеристика особых случаев. Обеспечение БП при отказе одного из двигателей при разбеге ВС. Дистанции продолженного и прерванного взлета. Отказ двигателя (двигателей) в полете. Обеспечение БП при отказе основных систем ВС: топливной, гидравлической, радиотехнической (потеря радиосвязи). Возникновение на ВС пожара. Мероприятия по предупреждению и ликвидации пожара. Обеспечение БП при вынужденной посадке ВС вне аэродрома. Столкновение ВС с птицами.

Методические указания

При изучении материала по данной теме необходимо познакомиться с характеристиками особых случаев полета. Знать особенности эксплуатации функциональных систем и воздушного судна в целом при возникновении особых случаев, а также основные мероприятия по их предупреждению.

Литература [3].

Вопросы для самопроверки:

- Обеспечение БП при отказе одного из двигателей при разбеге и в полете.

- Обеспечению БП при отказе основных функциональных систем ВС.

- Обеспечение БП при вынужденной посадке ВС вне аэродрома

- Основные мероприятия по предупреждению столкновения ВС с птицами.

Раздел  8.  АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ   РАБОТЫ   И РАССЛЕДОВАНИЕ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Тема: Организация и проведение аварийно-спасательных работ.

Организация поиска и спасания. Состав аварийно-спасательной службы. Руководство работами. Проведение поиска и спасания. Обязанности должностных лиц по организации поиска и спасания людей. Сигналы бедствия.

Проведение аварийно-спасательных работ. Аварийно-спасательная команда (АСК). Сигналы оповещения. Состав и задачи АСК, оснащенность техническими средствами. Сроки готовности расчетов и их действия на месте АП. Эвакуация поврежденного ВС из летной зоны аэродрома, методы и сроки эвакуации. Организация обучения личного состава АСК предприятий ГА.

Методические указания

При изучении организации и проведении аварийно-спасательных работ необходимо прежде всего познакомиться с системой поиска и спасания, принятой в ГА. Знать состав и обязанности должностных лиц службы организации поиска и спасания людей (аварийно-спасательной команды), оснащенность техническими средствами, сроки годности расчетов и их действия на месте, организацию эвакуации поврежденного ВС из летной зоны аэродрома, методы и сроки эвакуации.

Литература [1], [2], [3].

Вопросы для самопроверки:

- Назовите обязанности должностных лиц по оповещению и проведению аварийно-спасательных работ.

- Состав и назначение АСК, оснащенность техническими средствами.

- Методы, сроки эвакуации поврежденного ВС из летной зоны аэродрома.

Тема: Организация и проведение расследования авиационных происшествий в ГА

Общие положения. Роль расследования АП в предупреждении аварийности в ГА. Принципы и методы. Цель расследования. Содержание первоначального сообщения об АП. Действия должностных лиц до прибытия комиссии.

Комиссия по расследованию АП. Организация и состав. Порядок работы комиссии. Права и обязанности членов комиссии. Этапы расследования. Организация работы и задачи подкомиссии: летной, технической, административной. Рабочие группы инженерно-технической комиссии. Определение причин, моментов и последовательности разрушения ВС. Выводы по результатам расследования. Разработка мероприятий по предупреждению аналогичных АП. Оформление материалов.

Методические указания

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на роль расследования АП и инцидентов в профилактике АП, познакомиться с методами и принципами расследования. Знать организацию и состав комиссии по расследованию АП и инцидентов, порядок работы и этапы расследования. Особое внимание уделить организации по расследованию работ АП инженерно-технической подкомиссии и разработке мероприятий по предупреждению АП по аналогичным причинам.

Литература [1], [2], [3].

Вопросы для самопроверки:

- Какие принципы положены в основу расследования АП?

- Организация и состав комиссии по расследованию АП.

- Этапы расследования и порядок работы комиссии.

- Организация и цель работы летной, инженерно-технической и
административной подкомиссий.

- Разработка мероприятий по предупреждению аналогичных
АП.

Раздел 10.   ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ АП

Тема: Основные требования по предотвращению АП

Требования по предотвращению АП при разработке, изготовлении и эксплуатации ВС. Предотвращение АП при различных видах обеспечения полетов. Основные направления работ в эксплуатационных предприятиях по предотвращению АП.

Методические указания

При изучении данной темы необходимо познакомиться с комплексом мер по предупреждению АП в ИКАО и СНГ. Знать основную концепцию предотвращения АП, принятую в ИКАО и РФ. Изучить требования по обеспечению БП на всех этапах создания, изготовления и эксплуатации ВС при различных видах обеспечения полетов. Познакомиться с системой обязательных и добровольных сообщений по вопросам безопасности полетов.

Литература [1], [2].

Вопросы для самопроверки:

- Перечислите основные направления работ по предотвращению АП.

- Назовите общие требования по предотвращению АП на этапах проектирования, изготовления и эксплуатации ВС.

- Основные задачи и направления деятельности по предотвращению АП в эксплуатационных подразделениях при различных видах обеспечения полетов.

- Назначение и информационное обеспечение системы сообщений по
вопросам безопасности полетов в ГА РФ.

Тема: Мероприятия по исключению актов незаконного вмешательства на воздушном транспорте

Руководящие документы и их основные положения по борьбе с незаконным вмешательством в деятельность гражданской авиации. Организация режимно-охранного обеспечения безопасности полетов и перспективы ее развития. Обязанности авиационного персонала по пресечению актов незаконного вмешательства. Ответственность лиц, причастных к террористической деятельности.

Методические указания

При изучении данной темы необходимо знать основные руководящие и нормативные документы по борьбе с актами незаконного вмешательства в деятельность ГА. Особое внимание уделить организации режимно-охранного обеспечения. Необходимо знать обязанности авиационного персонала по пресечению актов незаконного вмешательства.

Литература [1].

Вопросы для самопроверки:

- Назовите руководящие документы и их основные положения по борьбе с незаконным вмешательством в деятельность ГА.

- Перечислите основные направления деятельности режимно-охранного обеспечения.

- Обязанности авиационного персонала по пресечению актов незаконного вмешательства.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

- Б.В. Зубков, Р.В. Сакач, В.А. Костиков. Безопасность полетов: учебное пособие. Ч: I,II,III. - М.: МГТУ ГА, 2007.

- Сакач Р.В., Зубков Б.В. и др. Безопасность полетов: учебник для   вузов. - М.: Транспорт, 1989.

- Зубков Б.В., Аникин Н.В. Авиационное техническое обеспечение безопасности полетов: Учебное пособие для средних специальных учебных заведений. - М.: Воздушный транспорт, 1993.

- В.В. Рыбалкин. Безопасность полетов: учебное пособие. Ч: 1,2. - М.:  МГТУ ГА, 1994.

- С.Е. Прозоров. Авиационная безопасность: учебное пособие. - М.:  МГТУ ГА, 2006.

- Единые Нормы лётной годности гражданских транспортных самолётов стран-членов СЭВ. - М.: ЦАГИ, 1985.

Дополнительная

- Закон РФ о транспортной безопасности.

- Воздушный кодекс РФ (ВК РФ).

- Руководство АСО БП РФ.

- Правила расследования АП и инцидентов (ПРАПИ-98)