Введение

Выполнение практических работ в соответствии с приведенными ниже заданиями является одним из этапов изучения учебной дисциплины "Безопасность полетов ". Цель практических занятий – закрепление студентами навыков проведения инженерного анализа, углубление и обобщение знаний, полученных студентами в процессе обучения, а также творческое их применение при решении конкретных инженерных задач по оценке и повышению уровня безопасности полетов при эксплуатации авиационной техники.

Прежде чем приступать к выполнению практического задания, следует изучить соответствующие разделы учебной дисциплины, а также внимательно прочитать настоящие методические указания к практическим заданиям.

Студенты выполняют  задания по исходным данным, выдаваемым преподавателем.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В процессе проведения практической работы необходимо произвести расчет статистических и вероятностных показателей безопасности полетов по известным данным:

k - количество ВС данного типа, шт;

ti - налет i-гo ВС за рассматриваемый период, ч;

Ni - среднее количество полетов одного ВС за рассматриваемый период,

tП  - продолжительность одного полета, ч;

Nобщ - общее количество полетов парка ВС в рассматриваемом периоде, полетов.

Тобщ  - общий налет парка ВС за рассматриваемый период, ч;

nИН  - количество инцидентов за рассматриваемый период эксплуатации, шт.

Пример заполнения таблицы по статистическим данным о безопасности полетов (табл. 1). Количество инцидентов следует отнести к абсолютным статистическим показателям.

Таблица 1

Статистические данные по факторам опасности

| Фактор опасности | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экипаж | 19 | 25 | 28 | 18 | 21 | 111 |
| Силовая установка | 14 | 19 | 12 | 14 | 15 | 74 |
| Планер и системы ВС | 54 | 42 | 54 | 69 | 54 | 273 |
| ТО | 14 | 21 | 7 | 12 | 13 | 67 |
| Авионика | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 52 |
| Итого: | 111 | 119 | 111 | 121 | 115 | 577 |

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РЕПРОДУКЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

Рассмотрим новый подход в области оценивания случайных величин при ограниченном объеме исходной информации и покажем приложение их к задачам безопасности полетов ВС ГА РФ как при анализе катастроф, так и при анализе инцидентов (в рамках отдельной авиакомпании).

Эти результаты дают возможность получать искусственные случайные распределения, сколь угодно точно повторяющие неизвестные распределения, например, отклонений средней наработки на летное происшествие (инцидент) от математического ожидания (которое всегда остается неизвестным) такой наработки. Эти результаты в новом разделе математической статистики -компьютерной статистике были в последние годы получены известным отечественным математиком Ю.К. Беляевым [8]. В области гражданской авиации они впервые нашли приложения в диссертационных работах Б.В.Зубкова [6] и А.В. Бецкова [7].

Рассмотрим общую схему сбора и обработки данных применительно к анализу безопасности полетов с использованием теории перевыборок (метод репродукции статистических данных) для определения показателей безопасности полетов при ограниченной статистике о летных инцидентах:

Пусть Ω,W(Ω),P0(⋅)будет базисным вероятным пространством, где Ω - множество элементарных событий ω (количество летных инцидентов);

W(Ω) - измеримое множество всех событий и P(⋅) истинное вероятностное распределение на Ω,W(Ω). Сбор данных можно понимать как последовательность экспериментов. ε1,ε2,....,εn. Результат i - го эксперимента предоставляется как точка xi∈Xi, где Xi - множество всех значений xi.

Вероятность того, что Xi∈B задается как P0,i(B)=P0(Xi(ω)∈B), где P0,i(⋅) принадлежит некоторому семейству распределений, а θ0- истинное значение параметра безопасности полетов (надежности).

Lθ0,n:=Lθn−θ0	Пусть θn=Sn(x1,x2,....,xn) будет состоятельной точечной оценкойθ0, т.е. θn→θ0,n→∞. Нас интересует закон распределения отклонений θn−θ0:

Если интересующий нас параметр T0=T(θ0), то закон распределения отклонений T−T0 есть

LT(θ0),n:=LTn−T0

где Tn=Tn(x1,x2,....,xn)- точечная оценка T0=T(θ0). 	Пусть эксперименты ε1,ε2,....,εn выполняются в произвольном порядке, допустим в таком: εi1,εi2,....,εin. Пусть  первоначальные  данные  есть xi1,xi2,....,xin, где i1,...,in - перестановки   из   {1,...,n}. Следовательно, ε1,ε2,....,εn - случайная   выборка   из   более   общего   объема   возможных экспериментов. Эти данные можно размножить путем выборки с заменой из ε1,ε2,....,εn, т.е. осуществить генерацию копий статистических данных путем случайной перевыборки с заменой из первоначальных статистических данных (x1,x2,....,xn). Таким образом мы получим больше знаний о распределении отклонений T0=T(θ0). Сформулируем методику (компьютерный алгоритм) получения искусственного распределения Ln,K, которое будет асимптотически стремиться кLT(θ0),n.

Подведя итог вышеизложенному, предлагаемый алгоритм должен выглядеть следующим образом:

- Находим состоятельную оценку:

Tn=T(x,x2,...,xn)=T(Xn).

- Получаем К случайных выборок с перевыборкой из первоначальных данных xn=(x1,x2,....,xn)такого же объема n:

Xn1=(x11,x21,....,xn1),

Xn2=(x12,x22,....,xn2),

XnK=(x1K,x2K,....,xnK),

гдеXnq(1≤q≤n) - перевыборочная копия первоначальных данных.

- ЕслиT0=T(θ0) - интересующий нас параметр и его состоятельная оценка Tn=T(Xn), то находим для каждой перевыборочной копии:

Tn1=T(Xn1),

Tn2=T(Xn2),

TnK=T(XnK).

- Определяем отклонения оцениваемых величин Tnm(1≤m≤q) (см. предыдущий пункт) от Tn, т.е.

Tn1−Tn,

Tn2−Tn,

TnK−Tn.

- После чего вычисляем перевыборочную версию для условного закона отклонений от Tn, задаваемых через (xi1,xi2,....,xin):

Ln,K=LTnK(xi1,xi2,....,xin),

асимптотически приближающегося  к LT(θ0),n.

Использование данной методики может найти широкое применение при анализе основных показателей безопасности полетов, например, таких как средняя наработка на отказ. Для ее реализации необходимо использование достаточно серьезного математического аппарата и проведение сложных вычислений. В данном пособии мы приведем  достаточно упрощенный пример использования данной методики для репродукции статистических данных по безопасности полетов для последующего их анализа.

Пример: Имеем ограниченную статистику за определенный отчетный период времени (месяц, год и т.п.). Для проведения анализа безопасности полетов по имеющейся информации как правило, бывает недостаточно. Необходимо проведение сравнения с аналогичными отчетными периодами. Для этого проведем так называемую «репродукцию»  имеющихся статистических данных (табл. 2).

Таблица 2

Исходная информация по авиационным событиям.

| N | Этап полета | Причины | Последствия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запуск АД | Планер | СЭЭ |
| 2 | НВ | Авионика | ВП на ЗА |
| 3 | Пробег | АД | Разруш. пневматиков |
| 4 | Снижение | Экипаж | Угроза БП |
| 5 | НВ | Птицы | Повр. лопаток АД |
| 6 | Пробег с реверсом | Экипаж | Без последствий |
| 7 | НВ | Метео | ВП на АВ |
| 8 | Разбег | Не установлены | ПВ |
| 9 | ЗП | Птицы | Уход на 2 круг |
| 10 | Пробег с реверсом | Не установлены | СЭЭ |

Предположим, что нам необходимо проанализировать статистические данные по безопасности полетов за пять лет. Проведем репродукцию имеющейся статистической информации с получением ряда перевыборочных копий. Для этого используем математическую функцию случайного числа (генератор случайных чисел), причем настроим его так, чтобы он выдавал значения, соответствующие номерам событий (от первого до последнего). В результате по каждому году получим ряд значения (табл. 3):

Таблица 3

Распределение статистических данных по годам

| Исходный ряд | Полученные значения номеров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 |
| 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| 9 | 1 | 3 | 9 | 8 | 4 |
| 10 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 |

Теперь для каждого полученного нового номера в размноженных данных подставляем значения из исходной статистической информации. В результате получаем массив статистических данных за 5 лет, который вполне можно использовать для проведения анализа опасных факторов, повлияющих на безопасность полетов по рассматриваемому типу ВС.

Следует отметить, что для более достоверного результата в получение перевыборочных копий необходимо иметь более объемный массив исходной информации.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

Произведем расчет относительный статистических показателей безопасности полетов по следующим формулам:

- ТИН - средний налет на один инцидент:

ТИН=iKtinИН=ТобщnИН 	(1)

- NИН среднее количество полетов, приходящихся на один инцидент:

NИН=NобщnИН 	(2)

Необходимо обратить внимание, что для вычисления значений среднего налета на одно авиационное происшествие или авиационное событие следует использовать аналогичные выражения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

После определения статистических показателей безопасности полетов определяем вероятностные. Уровень безопасности полетов можно определить, используя общие и частные показатели БП. К общим показателям можно отнести: Q=nИНNобщ- уровень риска иРИН=e−1nИН- вероятность отсутствия инцидентов за общее суммарное время налета,

где     Nобщ – суммарный налет часов;

tобщ – суммарное время налета;

nИН – количество инцидентов.

Полученные таким образом оценки являются приближенными, случайными, так как число инцидентов nИН за рассматриваемый период, в общем-то, случайно, оно могло быть как больше, так и меньше зарегистрированного значения.

Погрешность определения показателей безопасности полетов возможно оценить, определив доверительные интервалы, в которых с определенной степенью достоверности находятся истинные значения этих показателей.

Из соотношений Q=nИНNобщ и РИН=e−1nИН видно, что для этого необходимо определить доверительный интервал для величины nИН. Последний может быть найден, если воспользоваться допущением о пуассоновском распределении числа инцидентов. Вероятность определенного числа инцидентов nИН по этому распределению определяется выражением:РИН=anАПnАП!e−a, где а - неизвестный параметр распределения.

В качестве оценки параметра "а" может быть принято зафиксированное статистическое число инцидентов nИН т.е. a = nИН .

Распределение оценки а как случайной величины в случае распределения Пуассона оказывается тесно связанным с χ2 распределением. Это обстоятельство позволяет выразить доверительный интервал для оценки "а" и следовательно, для величины nИН через значения χ2.

Математическая статистика дает для этого случая соотношение:

12χ21+β2(f1)≤nИН12χ21−β2(f2), 	(3)

где f1=2nАП;   f2=2(nАП + 1) - числа степеней свободы, в функциях которых по табл. 4 определяются величины χ2 для заданной доверительной вероятности β.

Таблица 4

Распределение квантилей

| nИН | χ0,9752(f1) | χ0,0252(f2) | nИН | χ0,9752(f1) | χ0,0252(f2) | nИН | χ0,9752(f1) | χ0,0252(f2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 6 | 5 | 3,25 | 23,24 | 10 | 9,59 | 36,78 |
| 1 | 0,0506 | 11,14 | 6 | 4,40 | 26,12 | 11 | 10,98 | 39,36 |
| 2 | 0,484 | 14,45 | 7 | 5,63 | 28,85 | 12 | 12,40 | 41,92 |
| 3 | 1,24 | 17,53 | 8 | 6,91 | 31,53 | 13 | 13,84 | 44,46 |
| 4 | 2,18 | 20,48 | 9 | 8,24 | 34,17 | 14 | 15,31 | 46,98 |

Если nИН ≥ 15, то для вычисления χ2 можно воспользоваться приближенными формулами, имеющими при β =0,95 вид:

χ0,9752(f1)=12(2f1−1,96)2,χ0,0252(f1)=12(2f2+1,96)2.	(4)

При известных границах nИН1 и  nИН2, используя соотношение (1), можно определить доверительные границы для показателей безопасности полетов:

Q1=nИН1Nобщ, Q2=nИН2Nобщ; РИН1=e−1nИН1,РИН2=e−1nИН2.	(5)

Такой же подход может быть применен при определении доверительных границ для вероятностей отсутствия инцидента или опасного отказа в одном полете, для среднего времени налета на один инцидент ТИН или опасный отказ Т0 и вероятностей отсутствия этих факторов за рассматриваемый период.

Определяем далее доверительные интервалы формулам (4):

χ0,9752(f1)=12(2⋅(2⋅366)−1,96)2=658,93;

χ0,0252(f2)=12(2⋅(2⋅(366+1))+1,96)2=811,02.

Используя последовательно соотношения (3) и (5), получим:

659≤nин≤811 или 1,6475⋅10−3≤Qин≤2,0275⋅10−3.

Пример: За 100000 полетов зарегистрировано 18 авиационных происшествий и 520 инцидентов. Требуется определить QАП,QИН при β=0,95.

По формулам (4) определяем:

χ0,9752(36)=12(2⋅18−1,96)2=21,25;

χ0,0252(38)=12(2⋅(18+1)+1,96)2=53,45.

Используя последовательно соотношения (3) и (5), получим:

1,06·10-4 ≤ QАП  ≤ 2,67·10-4.

Проделав аналогичные вычисления для инцидентов, будем иметь

47,75·10-4 ≤ QИН  ≤ 56,5·10-4

Итак, для оценки уровня безопасности полета требуются статистические данные по числу инцидентов и общему налету ВС.

По одному статистическому показателю, например, налету на один инцидент, получить количественную оценку достигнутого уровня безопасности полета не представляется возможным.

Достоверность получаемых оценок возрастает с увеличением объема статистики по числу выполненных полетов или суммарного налета. Поэтому такие оценки могут быть получены или в крупных авиационных объединениях, или за достаточно длительный период эксплуатации. Эти оценки являются интегральными, учитывающими совокупное влияние на безопасность полета всех факторов: надежности авиационной техники, обученности личного состава, сложности решаемых задач и т.д. Существенное влияние на показатели уровня безопасности полета оказывают мероприятия, проводимые в масштабах управлений или ГА в целом. Поэтому по тенденции изменения показателей можно судить о влиянии этих мероприятий на уровень безопасности полетов. Оценку безопасности полета по статистическим данным можно производить не только интегрально по всем факторам и мероприятиям, но и по каждому из них в отдельности. Методика расчета Qиностается прежней, только под nин нужно понимать число авиационных инцидентов, соответствующих i-му фактору. Вклад i-гo фактора в общий уровень аварийности определяется не только частотой его появления в полете, но и степенью опасности его последствий.

РАНЖИРОВАНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ

Важной задачей анализа статистики аварийности является выявление факторов, оказывающих наиболее отрицательное влияние на уровень безопасности полетов. По этим факторам разрабатывают и реализуют первоочередные профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности полетов. Выявление наиболее опасных факторов в общем случае связано с ранжированием факторов по определенным показателям безопасности полета. В некоторых случаях такое ранжирование очевидно из самой практики эксплуатации и не требует проведения каких-либо расчетов по специальной схеме. Во всех других случаях для ранжирования целесообразно использовать методы статистического сравнения.

Допустим, что требуется произвести ранжирование и факторов по показателю уровня риска Q, т. е. расположить их в порядке убывания вклада каждого в аварийность. Казалось бы, что эта задача решается весьма просто расположением факторов в порядке убывания числа инцидентов по каждому из них.

Однако такое ранжирование будет случайным, так как положенные в его основу числа инцидентов по каждому из факторов являются случайными. Если по i-му и j-му факторам произошло соответственно ni и nj, причем nj > ni, то этот факт еще не обязательно означает, что j-й фактор более авариен, чем i-й. Такое утверждение с определенной степенью достоверности будет верно, если nj значимо превышает ni. Для установления такого факта математическая статистика предлагает критерий статистического сравнения:

u=2(nj−12−ni+12).	(6)

Так как величины ni и nj случайные, то и величина u также случайна. Она принимается нормально распределенной с параметрами распределения от 0 до 1.

Для этой величины назначается критическая граница uкр = u1-a на определенном уровне значимости а. Величина имеет смысл вероятности отвергнуть проверяемую гипотезу  Qj = Qi, в то время как она в действительности верна.

Обычно принимают a = 0,01…0,1. В статистике называют u1-a квантилью распределения, в частности, при a=0,05; u1-0,05 =1,64.

Если вычисленное по формуле (6) значение u превосходит u1-a , т.e. u > u1-a, то принимается гипотеза

Qj >Qi                                                               (7)

и, наоборот, если u < u1-a , то принимается альтернативная (конкурирующая) гипотеза

Qi = Qj.                                                              (8)

Принятие гипотез (7) или (8) со степенью достоверности 1-а (доверительной вероятностью) дает ответ на вопрос, случайным является наблюдаемый результат ni > nj или неслучайным, закономерным. Таблицу распределения квантилей χ2 см. в приложении (табл. 1).

Пример: nj =6; ni=2. Оценить, является ли закономерным, что j-й фактор более авариен, чем i-й. Оценку произвести при уровне значимости а =0,05. Вычисляем

u=2(6−0,5)−2+0,5=1,08.

Произведя сравнение u = 1,08 < u0,95 = 1,64, делаем вывод о том, что j-й и i-й факторы по их вкладу в уровень аварийности статистически неразличимы и наблюдаемый фактический результат ni = 6 > ni =2 можно отнести к разряду случайных, а не закономерных.

По изложенной процедуре с использованием критерия (6) попарно сравнивают все n факторов, причем число сравнений: m=v=1n−1(n−v).

По результатам попарного сравнения заполняют специальную таблицу (табл. 5).

Таблица 5

Ранжирование опасных факторов по влиянию на аварийность

| Фактор | 1 | 2 | … | i | … | j | … | n | Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | -1 | … | 1 | … | 0 | … | 0 | 0 |
| 2 | 1 | - | … | -1 | … | 0 | … | -1 | -1 |
| … | … | … | - | … | … | … | … | … | … |
| I | -1 | 1 | … | - | … | -1 | … | 0 | -1 |
| … | … | … | … | … | - | … | … | … | … |
| J | 0 | 0 | … | 1 | … | - | … | 1 | 2 |
| … | … | … | … | … | … | … | - | … | … |
| n | 0 | 1 | … | 0 | … | -1 | … | - | 0 |

В каждую ячейку ij таблицы на основании принятой гипотезы заносят:

0, если Qi=Qj;

-1, если Qi>Qj;	(9)

1, если Qi<Qj.

По правилу (9) заполняют ячейки табл. 5, расположенные справа от главной диагонали, на которой ставят прочерки: фактор сам с собой не сравнивается. Принцип заполнения ячеек, расположенных слева от главной диагонали, ясен из самой табл. 5 и правила (9).

Ранжирование факторов производится в соответствии с алгебраическими суммами баллов: наиболее аварийному фактору соответствует наименьшая сумма.

Пример: Проанализировав за 5 лет летной эксплуатации ВС Ту-154, было получено следующее распределение инцидентов по основным группам причин:

- Нарушение технологии работы экипажами ВС (ЛЭ) – 76.

- Отказы силовой установки (СУ) – 88.

- Разрушение силовых элементов планера, оборудования и систем ВС (ПО) – 126.

- Нарушение технологии работ техническим персоналом (ТО) – 21.

- События, связанные с работой авиационного и радиоэлектронного оборудования ВС А и РЭО  (АР) - (55).

Выполнить статистическое сравнение отдельных групп причин и их ранжирование. Результаты попарного сравнения по критерию (6) приведены в табл. 6 (для краткости каждая группа причин в таблице обозначена ее начальной буквой).

Таблица 6

Результаты попарного сравнения групп причин

| Сравниваемые группы причин | Соотношение инцидентов | u | Статистическая гипотеза |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛЭ/СУ | 76/88 | -1,0159 | QЛЭ = QСУ |
| ЛЭ/ПО | 76/126 | -3,6178 | QПО > QЛЭ |
| ЛЭ/ТО | 76/21 | 5,7308 | QЛЭ > QТО |
| ЛЭ/АР | 76/55 | 1,7526 | QЛЭ = QАР |
| СУ/ПО | 88/126 | -2,6772 | QСУ = QПО |
| СУ/ТО | 88/21 | 6,67 | QСУ > QТО |
| СУ/АР | 88/55 | 2,6931 | QСУ = QАР |
| ПО/ТО | 126/21 | 9,2855 | QПО > QТО |
| ПО/АР | 126/55 | 5,3073 | QПО > QАР |
| ТО/АР | 21/55 | -4,1325 | QТО > QАР |

Для окончательного ранжирования причин инцидентов составлена табл. 7. Из проведенного анализа ранжирования следует, что наибольшую угрозу безопасности полета для ВС Ту-154 создают отказы, связанные с надежностью силовых элементов планера, оборудования и систем ВС.

На втором месте по значимости уровня риска находится фактор, связанный с отказами силовой установки, а на третьем - события, связанные с ошибками в технике пилотирования экипажами ВС.

Ошибки, связанные с инженерно-техническим персоналом и надежностью работы авиационного и радиоэлектронного оборудования, имеют наименьшую статистическую значимость и этим группам при разработке мероприятий должно быть уделено равное внимание.

Таблица 7

Ранжирование неблагоприятных факторов

| Группа причин | ЛЭ | СУ | ПО | ТО | АР | Сумма баллов | Ранжирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛЭ | - | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 |
| СУ | 0 | - | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 |
| ПО | -1 | 0 | - | -1 | -1 | -3 | 1 |
| ТО | 1 | 1 | 1 | - | -1 | 2 | 4 - 5 |
| АР | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 4 - 5 |

СРАВНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ С НОРМИРУЕМЫМ

Безопасность полетов - это свойство авиационной транспортной системы, основным элементом которой является воздушное судно. Поэтому применительно к воздушному судну уместно применять термин «летная годность» для характеристики его способности осуществлять перевозки пассажиров и (или) грузов без угрозы для жизни и здоровья людей. В Нормах летной годности (НЛГС-3) приведены значения вероятностей возникновения в полете особых ситуаций для нормирования уровня летной годности. В частности, вероятность возникновения катастрофической ситуации, как следствия отказных состояний, для самолета в целом не должна превышать значения 10-7 на один час полета (или на один полет). Вероятность возникновения аварийной ситуации, как следствия отказных состояний, для самолета в целом не должна превышать значения 10-6 на один час полета (или на один полет). Для сложной ситуации нормируемое значение вероятности ее возникновения составляет величину 10-4. Вероятность возникновения усложнения условий полета не нормируется, однако в НЛГС-3 эта особая ситуация принимается событием не более частым, чем повторяющимся.

Реально статистика особых ситуаций (ОС) ограничена, причем часто весьма существенно. Поэтому оценки показателей летной годности содержат большой элемент случайности и оценить соответствие реального уровня летной годности нормируемому можно только в вероятностном смысле [4].

Если справедливо предположение о пуассоновском распределении числа ОС, то решение задачи сводится к статистическому сравнению оценочного значения параметра распределения а с нормируемым. Предположим, что уровень летной годности для самолета нормируется средним налетом на час эксплуатации, за суммарное время налета зафиксировано п особых ситуаций. Тогда оценочный параметр распределения а* = nос. Нормируемое значение этого параметра: аН=tΣTОСн, где ТОС - нормируемый средний налет на одну ОС. При сравнении а и ан проверяется нулевая гипотеза а = ан при одной из трех альтернативных гипотез:

а* > ан(ТОС < ТОСн); а* < ан(ТОС > ТОСн); а* ≠ ан(ТОС  ≠ ТОСн).

В первом случае нулевая гипотеза отвергается на уровне значимости а, если

ан < 1/2 χ1-а2(f1), f1 = 2nОС.	(10)

Во втором случае нулевая гипотеза отвергается на уровне значимости α, если:

ан > 1/2 χа2(f2), f2 = 2(nОС +1)

В третьем случае нулевая гипотеза отвергается на уровне значимости α, если величина аН не принадлежит доверительному интервалу с границами соответственно:

1/2 χ1-а/22(f1), f1 и 1/2 χа/22(f2), f2.

Первый и второй случаи соответствуют принятию односторонних альтернативных гипотез, когда ясно, что фактический уровень летной годности или соответствует нормируемому, или больше (меньше) нормируемого. Третий случай соответствует принятию двусторонней альтернативной гипотезы, когда статистические данные не позволяют достаточно уверенно сделать вывод о том, больше или меньше нормируемого фактический уровень летной годности.

В настоящее время катастрофические и аварийные ситуации в полете в 85% случаев возникают в результате нарушений или ошибочных действий авиационного персонала. Поэтому сравнение реального уровня летной годности с нормируемым целесообразно проводить посредством оценки налета часов на одну сложную ситуацию.

Нормируемое значение вероятности возникновения сложной ситуации – 10-4 на час полета. Следовательно, средний налет на одну сложную ситуацию равен 10000 часов. За суммарный налет парка данного типа самолетов за пятилетний период произошло 112 сложных ситуаций. Таким образом, фактический налет на одну сложную ситуацию составил ТСС=Toбn=2700000112=24107часов. Требуется сделать заключение о соответствии фактического уровня летной годности нормируемому на уровне значимости α =0,05.

В качестве альтернативной можно принять гипотезу: а>ан(ТСС<ТССн). Вычисляем нормируемое значение параметра:

аН=270000010000=270часов.

По табл. 4 определяем χ20,95(224) =184,44 или 1/2 χ20,95(224) =92,22. Так как в данном случае 270 > 92, то aн >1/2χ20,95(224), то по критерию (10) можно принять гипотезу о соответствии фактического уровня летной годности нормируемому.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

- Сакач Р.В., Зубков Б.В. и др. Безопасность полетов: учебник для вузов. - М.: Транспорт, 1989.

- Зубков Б.В., Аникин Н.В. Авиационное техническое обеспечение безопасности полетов: учеб. пособие для средних специальных учебных заведений. - М.: Воздушный транспорт, 1993.

3.	Зубков Б.В. Безопасность полетов. - Киев: Книга, 1983.

4.	Жулев В.И., Иванов В.С. Безопасность полетов летательных аппаратов. - М.: Транспорт, 1986.

5.	Единые Нормы лётной годности гражданских транспортных самолётов стран-членов СЭВ. - М.: ЦАГИ, 1985.

Дополнительная

- Зубков Б.В. Методологические основы анализа и оценки безопасности полетов и летной годности воздушных судов (теория и практика). - М.: МГТУ ГА, 1997.

- Бецков А.В. Разработка и обоснование методики оценки показателей безопасности воздушного движения в Российской Федерации на основе ограниченной исходной статистики: дис…. канд. техн. наук. – М.: МГТУ ГА, 2002.

- Belyaev Yuri K. Central Limit Resampling Theorems for m - Dependent Heterogeneous Randow Variable. Department, of Mathematical Umea. University. Umea, Sweden, Research Report, N 5, 1995.

Приложение

Таблица 1

Распределение значений квантилей χ2

| а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 0,995 | 0,99 | 0,975 | 0,95 | 0,9 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 |
| 1. | 0,00003 | 0,0001 | 0,0009 | 0,003 | 0,015 | 2,71 | 3,84 | 5,02 | 6,63 | 7,88 |
| 2. | 0,01 | 0,020 | 0,050 | 0,103 | 0,211 | 4,61 | 5,99 | 7,38 | 9,21 | 10,6 |
| 3. | 0,0717 | 0,115 | 0,216 | 0,352 | 0,584 | 6,25 | 7,81 | 9,35 | 11,34 | 12,84 |
| 4. | 0,207 | 0,297 | 0,484 | 0,711 | 1,06 | 7,78 | 9,49 | 11,14 | 13,28 | 14,86 |
| 5. | 0,412 | 0,554 | 0,831 | 1,15 | 1,61 | 9,24 | 11,07 | 12,83 | 15,09 | 16,75 |
| 6. | 0,676 | 0,872 | 1,24 | 1,64 | 2,2 | 10,64 | 12,59 | 14,45 | 16,81 | 18,55 |
| 7. | 0,989 | 1,24 | 1,69 | 2,17 | 2,83 | 12,02 | 14,07 | 16,01 | 18,48 | 20,28 |
| 8. | 1,34 | 1,65 | 2,18 | 2,73 | 3,49 | 13,36 | 15,51 | 17,53 | 20,09 | 21,96 |
| 9. | 1,73 | 2,09 | 2,70 | 3,33 | 4,17 | 14,68 | 16,92 | 19,02 | 21,67 | 23,59 |
| 10. | 2,16 | 2,56 | 3,25 | 3,94 | 4,87 | 15,99 | 18,31 | 20,48 | 23,31 | 25,19 |
| 11. | 2,60 | 3,05 | 3,82 | 4,57 | 5,58 | 17,28 | 19,68 | 21,92 | 24,73 | 26,76 |
| 12. | 3,07 | 3,57 | 4,40 | 5,23 | 6,30 | 18,55 | 21,03 | 23,34 | 26,22 | 28,30 |
| 13. | 3,57 | 4,11 | 5,01 | 5,89 | 7,04 | 19,81 | 22,36 | 24,74 | 27,69 | 29,82 |
| 14. | 4,07 | 4,66 | 5,63 | 6,57 | 7,79 | 21,06 | 23,68 | 26,12 | 29,14 | 31,32 |
| 15. | 4,60 | 5,23 | 6,26 | 7,26 | 8,55 | 22,31 | 25,00 | 27,49 | 30,58 | 32,80 |
| 16. | 5,14 | 5,81 | 6,91 | 7,96 | 9,31 | 23,54 | 26,30 | 28,85 | 32,00 | 34,27 |
| 17. | 5,70 | 6,41 | 7,56 | 8,67 | 10,08 | 24,77 | 27,59 | 30,19 | 33,41 | 35,72 |
| 18. | 6,26 | 7,01 | 8,23 | 9,39 | 10,86 | 25,99 | 28,87 | 31,53 | 34,81 | 37,16 |
| 19. | 6,84 | 7,63 | 8,91 | 10,12 | 11,65 | 27,20 | 30,14 | 32,85 | 36,19 | 38,58 |
| 20. | 7,43 | 8,26 | 9,59 | 10,85 | 12,44 | 28,41 | 31,41 | 34,17 | 37,57 | 40,00 |
| 21. | 8,03 | 8,90 | 10,28 | 11,59 | 13,24 | 29,62 | 32,67 | 35,48 | 38,93 | 41,40 |
| 22. | 8,64 | 9,54 | 10,98 | 12,34 | 14,04 | 30,81 | 33,92 | 36,78 | 40,29 | 42,80 |
| 23. | 9,29 | 10,20 | 11,69 | 13,09 | 14,85 | 32,01 | 35,17 | 38,08 | 41,64 | 44,18 |
| 24. | 9,89 | 10,86 | 12,40 | 13,85 | 15,66 | 33,20 | 36,42 | 39,36 | 42,98 | 45,56 |
| 25. | 10,52 | 11,52 | 13,12 | 14,61 | 16,47 | 34,38 | 37,65 | 40,65 | 44,31 | 46,93 |
| 26. | 11,16 | 12,20 | 13,84 | 15,38 | 17,29 | 35,56 | 38,88 | 41,92 | 45,64 | 48,29 |
| 27. | 11,81 | 12,88 | 14,57 | 16,15 | 18,11 | 36,74 | 40,11 | 43,19 | 46,96 | 49,64 |
| 28. | 12,46 | 13,56 | 15,31 | 16,93 | 18,94 | 37,92 | 41,34 | 44,46 | 48,28 | 50,99 |
| 29. | 13,12 | 14,26 | 16,15 | 17,71 | 19,77 | 39,09 | 42,56 | 45,72 | 49,59 | 52,34 |
| 30. | 13,79 | 14,95 | 16,79 | 18,49 | 20,60 | 40,26 | 43,77 | 46,98 | 50,89 | 53,67 |
| 40. | 20,71 | 22,16 | 24,43 | 26,51 | 29,05 | 51,81 | 55,76 | 59,34 | 63,69 | 66,77 |
| 60. | 35,53 | 37,48 | 40,48 | 43,19 | 46,46 | 74,40 | 79,08 | 83,30 | 88,38 | 91,95 |
| 120. | 83,85 | 86,92 | 91,58 | 95,70 | 100,6 | 140,2 | 146,5 | 152,2 | 158,9 | 163,6 |