ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Исследование последовательного и параллельного колебательных контуров

- Цель работы

  - Изучение резонансных свойств и частотных характеристик последовательного и параллельного колебательных контуров.

  - Овладеть методикой экспериментального получения частотных характеристик одиночных колебательных контуров.

- Подготовка к работе

  - Последовательный колебательный контур.

    - Рассчитать емкость контурного конденсатора по заданной резонансной частоте контура fр =260 кГц.

    - Рассчитать характеристическое сопротивление и полосу пропускания контура.

    - Рассчитать сопротивление потерь контура на частоте fр=260кГц.

    - Рассчитать добротность и затухание контура, необходимые для получения требуемой полосы пропускания fп тр.

    - Рассчитать сопротивление Rд дополнительного резистора, включаемого последовательно с элементами контура для расширения его полосы пропускания до величины fп тр.

    - Рассчитать сопротивление Rш резистивного шунта, включаемого параллельно конденсатору для расширения полосы пропускания контура до величины fп тр (при отключенном резисторе Rд).

    - Рассчитать  и построить амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) последовательного контура от напряжения на входе усилителя к напряжению на конденсаторе контура для трех случаев:

- резисторы Rд и Rш отключены,

- в контур включен резистор  Rд (Rш отключен),

- в контур включен резистор Rш (Rд отключен).

При расчетах использовать формулу:

K(f)=UCUвх=Q1+2Qf−fPfP2,

где UС – напряжение на конденсаторе,

Uвх – напряжение на входе усилительного каскада,

Q – добротность контура.

Амплитудно-частные характеристики построить в одних осях координат. Исходные данные для предварительных расчетов приведены в табл. 6.

Таблица 6

| Вариант | Индуктивность катушки L, мГн | Добротность контура Q | Требуемая полоса пропускания fп тр, кГц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,7 | 43 | 10 |
| 2 | 2,4 | 41 |  |
| 3 | 3,5 | 42 |  |
| 4 | 2,7 | 44 |  |
| 5 | 2,6 | 39 |  |

  - Параллельный колебательный контур.

    - Рассчитать емкость контурного конденсатора по заданной резонансной частоте контура fр =260кГц.

    - Рассчитать полосу пропускания, резонансное сопротивление контура 1 вида без учета внутреннего сопротивления источника (Rв).

    - Рассчитать полосу пропускания, резонансное сопротивление контура 1 вида с учета Rв.

    - Рассчитать добротность, резонансное сопротивление контура 1 вида с требуемой полосой пропускания fп тр.

    - Рассчитать резонансное сопротивление контура 2 вида без учета Rв при заданном распределении индуктивностей между ветвями (взаимную индуктивность не учитывать).

    - Рассчитать полосу пропускания, добротность, резонансное сопротивление контура 2 вида с учетом Rв.

    - Рассчитать добротность, резонансное сопротивление контура 2 вида с требуемой полосой пропускания fп тр.

    - Рассчитать по требуемой полосе пропускания fп.тр сопротивления шунтов Rш1 и Rш2, которые необходимо подключить соответственно параллельно контурам первого и второго видов.

    - Рассчитать и построить АЧХ контуров 1 и 2 видов от напряжения на входе усилителя к напряжению на контуре для четырех случаев:

- контур 1 вида с учетом сопротивления Rв,

- контур 1 вида с учетом сопротивления Rв и подключенным шунтом Rш1 (с требуемой fп тр),

- контур 2 вида с учетом сопротивления Rв,

- контур 2 вида с учетом сопротивления Rв и подключенным шунтом Rш2 (с требуемой fп тр).

При расчетах использовать формулу:

где Uk, Uвх – напряжения соответственно на контуре и на входе усилительного каскада,

S – крутизна проходной характеристики транзистора усилителя,

Rкр, Q – соответственно резонансное сопротивление и добротность контура (подсчитываются в п.п. 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7).

АЧХ построить в одних осях координат. Исходные данные для предварительных расчетов приведены в табл.7.

# Таблица 7

| ## Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индуктивность катушки L, мГн | 0,53 | 0,48 | 0,47 | 0,53 | 0,48 |
| Индуктивность первой секции катушки L1, мГн | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,12 |
| Индуктивность второй секции катушки L2, мГн | 0,42 | 0,36 | 0,36 | 0,4 | 0,36 |
| Добротность контура Q | 106 | 89 | 92 | 93 | 85 |
| Требуемая полоса пропускания контуров 1 и 2 видов fп тр , кГц | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Внутреннее сопротивление источника RВ, кОм | 190 | 110 | 80 | 90 | 100 |
| Крутизна вольт - амперной характеристики транзистора усилителя S, мА/В | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |

- Контрольно-измерительная аппаратура

  - Генератор сигналов высокой частоты.

  - Частотомер.

  - Милливольтметры переменного тока.

- Порядок выполнения лабораторной работы

  - Последовательный колебательный контур.

    - Структурная схема лабораторной установки приведена на рис. 6, принципиальная схема последовательного колебательного контура - на рис.7.

## Милливольт-метр

## Частотомер

Генератор сигналов высокой частоты

## Рис.6. Структурная схема лабораторной установки

Последовательный колебательный контур

Милливольт-метр

    - Собрать установку согласно рис. 6 и после проверки схемы руководителем занятия включить питание контрольно-измерительных приборов и лабораторного макета последовательного контура.

Рис. 7. Принципиальная схема последовательного колебательного контура

    - Установить на выходе генератора напряжение со следующими параметрами: действующее значение U = 30мВ, частота f = 260 кГц. Эти параметры контролировать соответственно милливольтметром и частотомером. Проверить настройку контура на частоту f=260 кГц, для чего изменением емкости конденсатора добиться максимума напряжения на нем (UC max). Записать установленную величину емкости, используя шкалу конденсатора, и сравнить с ранее рассчитанной.

    - Снять амплитудно-частотную характеристику контура при отключенных резисторах Rд и Rш (тумблер S2 в верхнем положении, тумблер S3 в нижнем положении). Для этого предварительно рассчитать напряжения на конденсаторе, составляющие 90%, 80%, 70.7%,  60%, 40%, 20% от напряжения UC max. Далее, увеличивая частоту сигнала генератора и поддерживая его напряжение постоянным, добиваться величин напряжения на конденсаторе, равных рассчитанным выше, фиксируя при этом частоты, соответствующие этим величинам напряжения. Далее снова установить на генераторе частоту f=260 кГц и проделать аналогичные измерения при уменьшении частоты сигнала генератора. Результаты свести в табл. 8.

### Таблица 8

| f, кГц |  |
| --- | --- |
| UC, В |  |
| K=UC/Uвх |  |

Построить АЧХ, определить по ней полосу пропускания контура (разность частот, соответствующих напряжению на конденсаторе 0.707 UC max) и сравнить ее с рассчитанной.

Рассчитать добротность контура по полосе пропускания и по напряжению на конденсаторе и сравнить ее с заданной.

    - Включить в контур резистор RД (тумблер S2 в нижнем положении), измерить полосу пропускания и сравнить ее с требуемой полосой пропускания       fп.тр.. Рассчитать добротность контура по полосе пропускания и по  напряжениям на входе и на конденсаторе.

    - Подключить к контуру резистор  Rш (тумблеры S2,S3  в верхнем положении). Измерить полосу пропускания и сравнить ее с требуемой полосой fп.тр. Рассчитать добротность контура по полосе пропускания  и по напряжениям на входе и на конденсаторе.

  - Параллельный колебательный контур.

    - Структурная схема лабораторной установки  приведена на рис. 8, принципиальная  схема параллельного контура  - на рис. 9.

Рис. 8. Структурная схема лабораторной установки

## Частотомер

Генератор сигналов высокой частоты

Параллельный колебательный контур

Милливольт-метр

Рис. 9. Принципиальная схема параллельного колебательного контура

    - Собрать установку согласно рис.8 и после проверки схемы руководителем занятия включить питание контрольно-измерительных приборов и лабораторного макета параллельного контура.

    - Установить на входе генератора сигналов высокой частоты напряжение со следующими параметрами: действующее значение U = 0.1В, частота f =260 кГц.

    - Снять АЧХ контура 1 вида (тумблер S2 в положении 1) при отключенных резисторах Rш1 и Rш2 (тумблеры S3 и S4 в нижнем положении) по методике, изложенной в п.п. 4.1.3, 4.1.4, при этом, в данном случае, напряжение сигнала на выходе генератора при изменении его частоты остается постоянным. Результаты измерений свести в табл. 9.

### Таблица 9

| f, кГц |  |
| --- | --- |
| Uк, В |  |
| K=UК/Uвх |  |

Построить АЧХ, по ней определить полосу пропускания и рассчитать добротность, сравнить полученные результаты с результатами п. 2.2.3.

    - Подключить к контуру 1 вида резистор Rш1 (тумблер S3 в верхнем положении), измерить полосу пропускания и сравнить с fп тр. Рассчитать добротность контура и сравнить ее с полученной в п. 2.2.4.

    - Измерить полосу пропускания контура 2 вида (тумблер S2 в  положении 2) при отключенных шунтах (тумблеры S3 и S4 в нижнем положении). Следует обратить внимание на то, что после перехода к контуру второго вида необходимо осуществить настройку контура изменением емкости конденсатора на частоту f =260 кГц. Сравнить полученное значение емкости с результатом, полученным в п. 2.2.4. Рассчитать добротность контура и сравнить с результатом расчета в п. 2.2.6.

    - Измерить полосу пропускания контура второго вида при подключенном резисторе Rш2 (тумблер S3 в нижнем положении, тумблер S4 в верхнем положении), сравнить с fп тр, рассчитать добротность контура и сравнить с результатом, полученным в п.2.2.7.

- Содержание отсчета

  - Расчеты и графики, полученные при подготовке к работе.

  - Структурные схемы лабораторных установок и принципиальные схемы лабораторных макетов последовательного и параллельного контуров.

  - Таблицы с данными для построения АЧХ.

  - Графики измеренных АЧХ.

  - Расчеты, выполненные по результатам измерений.

  - Анализ результатов расчета и эксперимента.

- Контрольные вопросы

  - Как на  основании эксперимента определяется добротность последовательного и параллельного колебательных контуров?

  - Как можно рассчитать полосу пропускания последовательного колебательного контура?

  - Начертить векторную диаграмму тока и напряжений в последовательном колебательном контуре при f = fр, f > fр, f < fр.

  - Изобразить зависимость мгновенных значений синусоидальных ЭДС и напряжений на конденсаторе и на катушке индуктивности в последовательном колебательном контуру при резонансе.

  - В каком соотношении находятся амплитуды токов в ветвях параллельного колебательного контура и во внешней цепи при резонансе? Зависит ли это соотношение от внутреннего сопротивления источника, от вида контура?

  - Почему у контуров 1 и 2 видов с равными суммарными параметрами полосы пропускания различны, если контуры шунтированы одинаковыми сопротивлениями?

#### Литература

- Попов. В.П. Основы теории цепей. -М.: Высшая школа, 2007.