Оценка эксплуатационной технологичности систем авиационного оборудования самолета

### 1. Цель работы

1.1.Закрепление знаний по методике оценки эксплуатационной технологичности авиационного оборудования на примере противопожарной системы самолета Ил-86.

1.2. Приобретение практических навыков по монтажно-демонтажным работам на примере бортовых систем самолетов  Ту-154 или Ил-86, определению трудоемкости выполняемых работ, расчету основных показателей и оценке уровня эксплуатационной технологичности систем самолета при техническом обслуживании.

1.3. Приобретение навыков разработки рекомендаций и требований по совершенствованию технологичности конструкции обслуживаемых систем и технологии их технического обслуживания.

### 2. Теоретические сведения

Под эксплуатационной технологичностью понимается совокупность конструктивно-технологических свойств изделия, определяющая его приспособленность к техническому обслуживанию, ремонту и выполнению других видов работ в условиях эксплуатации.

К числу конструктивно-технологических свойств относятся: доступность к объектам ТОиР, контролепригодность, легкосъемность, взаимозаменяемость, ремонтопригодность, унификация и стандартизация изделия. К этой же группе следует добавить свойство эргатичности всего комплекса объектов воздушного судна (ВС).

Доступность характеризует не сам объект (блок, агрегат и т. п.) авиационного оборудования, а условия расположения его на борту ВС, т. е. насколько конструкция ВС обеспечивает свободный доступ к объекту, для которого в процессе эксплуатации требуется выполнение ТОиР.

Контролепригодность - свойство изделия, характеризующее его приспособленность к проведению контроля имеющимися средствами.

Легкосъемность - свойство конструкции изделия, обеспечивающее возможность быстрого и нетрудоемкого его демонтажа и монтажа на ВС.

Взаимозаменяемость определяет возможность замены однотипных изделий без дополнительных подгоночных и регулировочных работ.

Ремонтопригодность - приспособленность объекта к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов и повреждений, поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Унификация и стандартизация характеризуют рациональное сокращение номенклатуры изделий и их узлов для снижения стоимости ТОиР.

Перечисленные свойства непосредственно связаны с такими характеристиками, как трудоемкость и продолжительность ТОиР, которые также определяют эксплуатационную технологичность изделий.

Показатели эксплуатационной технологичности предназначены для количественной оценки эксплуатационной технологичности, задания количественных требований к эксплуатационной технологичности к системе ТОиР вновь создаваемых изделий, контроля выполнения этих требований в процессе разработки, испытаний и эксплуатации изделий. Показатели делятся на обобщенные и единичные (частные).

Единичные (частные) показатели эксплуатационной технологичности характеризуют отдельные свойства изделия (блока, агрегата, прибора). К ним относятся следующие показатели:

Коэффициент доступности

(1)

где  - трудоемкость основных (целевых) работ по ТОиР изделия (регулировки, настройки, профилактики и др.);

- трудоемкость выполнения дополнительных работ, связанных с обеспечением доступа к объекту ТОиР. К таким работам относятся демонтаж и монтаж лючков панелей, мешающих доступу к объекту агрегатов, и др.

Коэффициент доступности может быть вычислен для каждой формы периодического ТО. Тогда средний коэффициент доступности для всего цикла периодического ТО

(2)

где   , ,  - средние трудоемкости ТО изделия при выполнении форм Ф1, Ф2, Ф3 периодического ТО соответственно;

KД1, KД2, KД3 - коэффициенты доступности к изделию при выполнении форм Ф1, Ф2, Ф3 соответственно;

4 - число выполняемых форм за один цикл регламентных работ.

Коэффициент взаимозаменяемости

(3)

где      - средняя трудоемкость демонтажно-монтажных работ;

- средняя трудоемкость подгоночных, регулировочных, настроечных работ при монтаже нового изделия взамен снятого с борта.

Коэффициент глубины контроля объекта при i - й форме ТО:

,						 (4)

где     - число контролируемых параметров изделия при i - й форме ТО;

- базовое число параметров, которое необходимо контролировать для достоверного определения работоспособности объекта.

Обычно принимается, что в лаборатории контролируется базовое число параметров. На борту ВС, естественно, .

Коэффициент легкосъемности изделия

,						 (5)

где   и  - соответственно трудоемкость выполнения монтажно-демонтажных работ по эталонному и рассматриваемому (рабочему) изделиям.

За эталонный объект принимается самый совершенный образец подобного объекта или гипотетический (условный) объект, к характеристикам которого стремятся приблизить характеристики рассматриваемого реального.

Временной коэффициент контролепригодности оценивает относительное время, затрачиваемое непосредственно на контроль (отсчет значений параметров), в полном времени контроля объекта:

(6)

Здесь  - время, затрачиваемое на контроль i-го параметра;

- вспомогательное время, идущее на подготовку к контролю i-го параметра.

Обобщенные показатели определяются суммарными показателями  затрат времени, труда и средств на ТоиР за рассматриваемый период эксплуатации. К ним относятся следующие.

Удельная средняя суммарная продолжительность ТОиР представляет собой среднюю продолжительность работ по ТОиР изделия, приходящуюся на 1 ч его налета (наработки). При этом не учитываются простои по организационным причинам (подготовка рабочих мест, ожидание из-за отсутствия исполнителей, запасных частей и т.п.). Фактическое значение показателя определяется в результате сбора и обработки статистики по времени и трудозатратам:

,				 (7)

где ,  - средние суммарные продолжительности i-й формы технического обслуживания и j-й формы ремонта за рассматриваемый период;

- число форм обслуживания, включающее оперативные и периодические ТО;

- число форм ремонта;

- суммарный налет изделий рассматриваемого типа.

Средняя суммарная продолжительность ТО, например, по форме А1

,				 (8)

где      - время i-го выполнения ТО по форме А1;

nA1 - число выполненных форм А1 за рассматриваемый календарный период.

Удельная средняя суммарная трудоемкость ТОиР определяет трудоемкость работ по ТОиР изделия, приходящуюся на 1 ч его налета (наработки):

,					 (9)

где  и  - средние суммарные трудоемкости выполнения i - й формы ТО (включая поиск и устранение отказов) и j - й формы ремонта.

Удельная средняя суммарная трудоемкость оперативного цикла:

.

Удельная средняя суммарная трудоемкость регламентных работ:

.

Среднее время поиска и устранения отказа можно определить статистической зависимостью:

,						 (10)

где    tk - время поиска и устранения k-го отказа;

n- общее число отказов изделий данного типа за рассматриваемый период эксплуатации.

Наиболее существенное влияние на экономичность технической эксплуатации авиационной техники оказывает значение коэффициента простоя самолета по техническим причинам, который определяется в виде:

KПТ=KРР+KРЕМ+KВ+KОП,

где    ;

- общее время (в часах), затраченное на i-й вид работ за рассматриваемое календарное время;

ФКВ - фонд календарного времени эксплуатации парка ВС. Для одного ВС, эксплуатируемого один год, ФКВ=8760 ч.

KРР - удельные затраты времени на регламентные работы;

KРЕМ - удельные затраты времени на ремонт авиационного оборудования;

KВ - удельные затраты времени на восстановление;

KОП - удельные затраты времени на оперативные ТО.

Другими словами, Ki определяет часть (долю) календарного времени, затрачиваемого на i-й вид технического обслуживания или ремонта.

Если KПИ - коэффициент простоя ВС в исправном состоянии,

а KН - коэффициент налета, то:

KН+KПТ+KПИ=1.

Уменьшение величины коэффициента KПИ непосредственно может привести к увеличению налета самолета и коэффициента исправности парка, поскольку:

KН=1−KПИ−KПТ.

Максимальный коэффициент налета может быть получен при отсутствии простоев самолетов в исправном состоянии:

.

- 3. Задание на работу

3.1. Изучить: 1) назначение, функции, состав и размещение на борту ВС элементов исследуемой системы – противопожарной системы; 2) регламент ТО и технологические карты к регламенту ТО системы.

3.2. Выполнить оперативное и периодическое техническое обслуживание противопожарной системы самолета Ил-86 (или Ту-154) согласно регламенту технического обслуживания данного ВС, ведя хронометраж операций (работ).

3.3. Оформить техническую документацию (карту-наряд и ведомость дефектации).

3.4. Рассчитать единичные показатели эксплуатационной технологичности.

3.5. Рассчитать обобщенные показатели эксплуатационной технологичности.

3.6. Предложить рекомендации по повышению уровня эксплуатационной технологичности.

3.7. Оформить отчет.

### 4. Порядок выполнения лабораторной работы

4.1. Прежде чем приступить к работе, необходимо:

- изучить правила техники безопасности при выполнении регламентных работ на самолете;

- получить необходимый инструмент, спецодежду и техническую документацию (регламент, технологические указания, описание системы пожаротушения и альбом фидерных схем, карту-наряд, карточку учета отказов и неисправностей и др.).

4.2. Учебная группа разделяется на две бригады. В каждой бригаде назначается бригадир, осуществляющий руководство бригадой. Каждой бригаде  преподаватель определяет исследуемую часть системы (например, на левом или правом борту ВС). В бригадах назначаются студенты, ответственные за ведение хронометража выполняемых работ.

4.3.Из Регламента ТО самолета выписать в табл. 1 работы по опера-тивным и периодическим формам ТО объекта исследования.

В таблице и далее обозначено:

П I - продолжительность выполнения работы (операции), час;

Н i  - число исполнителей работы.

ПОСН – длительность основных работ, формулы (1)-(3).

Таблица 1

Перечень работ по ТО

| № пункта РТО | Содержание работ | № технол карты | Инструмент | КПА | П i | Н i | ПОСН | Тр.ОСН | Тр.ДОП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оперативное ТО …………………. ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форма Ф1 ……………….. ………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форма Ф2 …………………… ……………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форма Ф3 ……………………. ……………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4. Выполнить подготовку рабочего места в соответствии с указаниями инструктора (или преподавателя).

4.5. Выполнить оперативное и периодическое техническое обслуживание противопожарной системы самолета Ил-86 (или Ту-154) согласно табл. 1.

При выполнении работ по каждому пункту регламента ведется хронометраж. Полученные значения     П i,  Н i  и   ТОСН  заносятся в табл.1.

В процессе выполнения работ по обслуживанию самолетных  систем в наряд на дефектацию вносятся все неисправности и отказы, выявленные студентами, а также замечания по конструктивным недостаткам летательного аппарата, технологическим приемам по обслуживанию и проверке технического состояния проверяемой системы.

4.6. После выполнения назначенных работ бригады меняются местами. Полученные данные хронометража усредняются с целью дальнейшего использования в расчетах.

4.7. По полученным усредненным данным Пi,  Нi  и  ПОСНi  определяются  и записываются в табл.2 соответствующие единичные (частные) характеристики эксплуатационной технологичности, используя зависимости (1)-(4). Исследуемые блоки определяет преподаватель.

Таблица 2

Результаты расчета единичных показателей технологичности

| Изделие | КД | КДЦ | КВЗ | КГК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок № 1 |  |  |  |  |
| Блок № 2 |  |  |  |  |
| Блок № 3 |  |  |  |  |

Примечание1: значения соответствующих трудозатрат определяются произведениями  Трi=Пi×Hi.

Примечание2: при расчете показателей эксплуатационной технологичности по формулам (1) – (10) делается допущение, что полученные при хронометраже данные о времени выполнения работ и трудоемкости являются их средними значениями.

4.8. Рассчитать обобщенные показатели эксплуатационной технологичности исследуемой системы для межремонтного цикла эксплуатации для условий, заданных табл. 3.

Таблица 3

Исходные данные

| №№ | TН∑ | Тф1 | Тф2 | Тф3 | ТРЕМ | Тн 1 г | Ппол | Нол | Нф1 | Нф2 | Нф3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9000 | 300 | 900 | 1800 | 9000 | 3000 | 5 | 2* | 3* | 3* | 4* |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Здесь: Нi – число специалистов, выполняющих i - ю форму (вид) ТО. Эти числа могут изменяться преподавателем;

Ппол - средняя продолжительность одного полета, ч;

- средний годовой налет самолета;

TН∑ - налет самолета до первого капитального ремонта;

Тф1,  Тф2,  Тф3 периодичности (по налету) выполнения форм ТО.

4.8.1. Определение значения КП - удельной средней суммарной продолжительности ТОиР (формула (1))

Определяются и записываются в табл.4:

nоп,  nф1,  nф2, nф3, nрем – количество соответствующей формы (вида) ТО за время налета tн∑:

nпол = nоп= - число полетов и равное ему число оперативных ТО;

nф i= - число соответствующих форм регламентных работ;

- суммарная продолжительность времени, затраченного на выполнение  i - й формы ТО. Значения   приведены в табл.1;

КП – по формуле (1).

Таблица 4

Результаты расчета КП

| nоп | nф1 | nф2 | nф3 | ПОП∑ | ПФ1∑ | ПФ2∑ | ПФ3∑ | КП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.8.2. Определение значения КТР∑ - удельной средней суммарной трудоемкости ТОиР (формула (3))

Выше отмечено, что трудоемкости определяются зависимостью Трi=Пi×Hi. Значения множителей приведены в табл.1 и табл.3. Используя эти данные, записать в табл.5 данные для расчета характеристики.

Таблица 5

Результаты расчета КТР∑.

| Тр.ОП∑ | Тр.Ф1∑ | Тр.Ф2∑ | ТР.Ф3∑ | КТР∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

После завершения всех работ на ВС привести в порядок рабочие места, сдать спецодежду, инструмент и приспособления.

### 5. Содержание отчета по работе

Отчет должен содержать:

- карту-наряд на выполнение хронометража работ ТО системы;

- использованные расчетные  формулы;

- таблицы результатов работы (5 шт);

- выводы о влиянии эксплуатационной технологичности на эффектив-ность использования самолета.

Литература

1. Константинов В.Д. Основы технической эксплуатации авиационной техники. - М.:МГТУ ГА, 2004.

2. Регламент технического обслуживания и технологические карты  к регламенту. Самолет Ил-86.

3. Регламент технического обслуживания и технологические карты  к регламенту. Самолет Ту-154.

4. Очков В.Ф. MathCAD 14 для студентов и инженеров. – СПб: БХВ-Петербург, 2009.