Содержание

| Практическое занятие № 1 |  |
| --- | --- |
| Системы счисления, арифметические и логические операции над числами с различной базой, с фиксированной и плавающей запятыми ... | 4 |
| Практическое занятие № 2 |  |
| Структурные схемы микропроцессорных устройств, таблица соответствия: понятие, её построение по имеющейся схеме устройства… | 6 |
| Практическое занятие № 3 |  |
| Построение микропроцессорного устройства по описывающей процесс его функционирования заданной многомерной логической математической модели…………………………………………………....... | 12 |
| Практическое занятие № 4 |  |
| Шифраторы и дешифраторы как элементы микропроцессорного устройства…………………………………………….…………………….... | 15 |
| Практическое занятие № 5 |  |
| Пропускная способность / скорость передачи информации шины данных оперативного запоминающего устройства микропроцессорной системы как косвенные показатели быстродействия………………………. | 19 |
| Контрольные вопросы ..................................................................................... | 23 |

Практическое занятие № 1

Тема: Системы  счисления,  арифметические и логические операции  над числами с различной базой, с фиксированной и плавающей запятыми

Задание 1. Ответить на вопросы о том, какие из нижеперечисленных процессов или объектов относятся к классам непрерывных (аналоговых),  дискретных, непрерывно-дискретных либо постоянных.

Варианты  задания 1

а) переключатель с десятью различными позициями;

б)  величина тока в цепи электропитания при подключении потребителя;

в) температура микропроцессора;

г) песчинки на пляже;

д) высота на альтиметре;

е) тактовая частота микропроцессора;

ж) сигнал, поступающий в микропроцессорную систему  от  «мыши»;

з) потребление электроэнергии микропроцессорной системой;

и) сигнал, управляющий изображением, формируемым на экране  дисплея;

к) блок питания  микропроцессорной системы;

л) устройство охлаждения микропроцессора.

Задание 2. Ознакомиться с цифровыми системами счисления и выполнить арифметические и логические операции над числами с различной базой, с фиксированной и плавающей запятой.

Десятичная система

Позиционная. Алфавит состоит из 10 цифр-символов. Основание -10. Разрядов – много. Различные позиции относительно десятичной точки несут вес, выражаемый степенью 10.

Пример  представления  десятичного числа с плавающей запятой:

2745,214=(2х10+3)+(7х10+2)+(4х10+1)+(5х100)+(2х10-1)+(1х10-2)+(4х10-3).

Таким образом, любое число – это сумма произведений каждого разряда на его позиционную величину (вес).

Двоичная система

Позиционная. Алфавит состоит из двух цифр- символов.  Основание - 2.

Пример  представления  двоичного  числа с плавающей запятой:

1011,1012 =(1х23)+(0х22)+(1х21)+(1х20)+(1х2-1)+(0х2-2)+(1х2-3)=

=8+0+2+1+0,5+0+0,125=11,62510.

Арифметические операции

1) Просуммируем два отрицательных числа -12 и -5

В этом примере флаг переноса C совпадает со знаком результата, то есть переполнения не произошло.

2) Просуммируем положительное и отрицательное числа -12 и +5

В этом примере при суммировании положительного и отрицательного числа автоматически получается правильный знак результата. В данном случае знак результата отрицательный. Флаг переноса совпадает со знаком результата, поэтому переполнения не было (мы можем убедиться в этом непосредственными вычислениями на бумаге или на калькуляторе).

3) Просуммируем положительное и отрицательное числа +12 и -5

В данном примере знак результата положительный. Флаг переноса совпадает со знаком результата, поэтому переполнения не было и в этом случае.

4) Просуммируем числа 100 и 31

В этом примере в результате суммирования произошло переполнение восьмибитовой переменной, т.к. в результате операции над положительными числами получился отрицательный результат. Однако если рассмотреть флаг переноса, то он не совпадает со знаком результата. Эта ситуации является признаком переполнения результата и легко обнаруживается при помощи операции "исключающее ИЛИ" над старшим битом результата и флагом переноса C. Большинство процессоров осуществляют эту операцию аппаратно и помещают результат во флаг переполнения OV.

5) Просуммируем числа -100 и -31

В этом примере в результате операции над отрицательными числами в результате суммирования произошло переполнение восьмибитовой переменной, т.к. получился положительный результат. И в этом случае если рассмотреть флаг переноса C, то он не совпадает со знаком результата. Отличие от предыдущего случая только в комбинации этих бит. В примере 5 имеет место переполнение результата (комбинация 01).

Варианты  задания 2

- Какое максимальное число можно представить, используя 8 бит (разрядов)?

2N -1=28-1=25510 =111111112.

- Найдите десятичный эквивалент числа 11010012.

- Какое число идет следующим за 101112 при двоичном счете?

- Какое максимальное значение можно выразить, используя 12 бит?

- Сколько бит потребуется, чтобы досчитать до 511?

- Какое максимальное число может быть достигнуто при счете, если пользоваться 10 битами?

- Целые  десятичные числа от 0 до 15 необходимо передать в двоичной форме. Сколько линий связи потребуется при параллельной и при последовательной формах передачи информации?

- Просуммировать два отрицательных числа -25 и -15.

- Просуммировать два отрицательных числа -15 и – 119.

- Просуммировать два отрицательных числа -151 и -15.

- Просуммировать два отрицательных числа -14 и -143.

- Просуммировать два числа -15 и 19.

- Просуммировать два числа -25 и 15.

- Просуммировать два числа -115 и 215.

- Просуммировать два числа -2515 и 3125.

- Просуммировать два числа -111.3 и 11.15.

Практическое занятие № 2

Тема: Структурные схемы микропроцессорных устройств, таблица соответствия: понятие, её построение по имеющейся схеме устройства

Задание: Получить таблицу соответствия/истинности по заданной структурной схеме микропроцессорного устройства.

Пример решения задачи № 1

Исходная принципиальная схема микропроцессорного устройства представлена на рис. 1. Требуется сформировать таблицу истинности, описывающую процесс его функционирования.

1

1

&

X2

Y

X3

X11

Z11

Z12

Рис. 2.1. Схема микропроцессорного устройства для примера № 1

Этапы решения задачи

1. Анализ состава и структуры входных, выходных и промежуточных сигналов. Схема на рис. 2.1 содержит логический элемент «ИЛИ» (x1⋁x2), логический элемент «НЕ» (), выходные сигналы которых поступают на вход логического элемента «И» (x1⋀x2), результатом работы (функционирования) которых является выходной сигнал y.

2. Построение логической зависимости .

3. Построение  пустой традиционной таблицы истинности, размерность которой определяется количеством выделенных входных и выходных сигналов, а затем - пустой расширенной таблицы, размерность которой определяется количеством сечений и промежуточных переменных в них.

4. Заполнение указанной  расширенной таблицы истинности по сечениям  путем последовательного анализа  результатов  воздействия входных сигналов на рассматриваемое логическое устройство с последующим получением значений выходной величины для всех комбинаций входных (табл. 2.1).

5. По результатам заполнения расширенной таблицы истинности путем исключения из нее столбцов, соответствующих промежуточным сигналам, и ячеек, содержащих знаки логических операций, получаем итоговую таблицу  истинности, описывающую процесс функционирования МП устройства, представленного на рис. 2.1, в виде табл. 2.2.

Таблица 2.1

| № комбинации входных сигналов | Входы |  |  | # Промежуточные сигналы |  | Выходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | x3 | Сечение 1 |  |  |
|  |  |  |  | x1⋀x2 | x3 | z11Vz12 |
|  |  |  |  | z11 | z12 | # yz |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Таблица 2.2

| № комбинации входов | Входы |  |  | Выходы y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | x3 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Пример решения задачи № 2

Исходная принципиальная схема микропроцессорного устройства представлена на рис. 2.2. Требуется сформировать таблицу истинности, описывающую процесс его функционирования, c использованием технологии  ее многослойной поэтапной разработки.

Технология предполагает при наличии одного и более промежуточных сечений построение расширенной таблицы истинности с помощью промежуточных таблиц и итоговой (табл. 2.3 - 2.6). Первая – на основе комбинации входных сигналов и результатов анализа структуры первого слоя, вторая на основе первой промежуточной таблицы и результатов анализа структуры второго слоя и так далее до последнего. Содержание последней промежуточной таблицы и выходных операций позволяет получить значения элементов выходной функции. Итоговая таблица истинности формируется аналогично заданию № 1.

Варианты заданий представлены в табл. 2.7.

Схема МП устройства для примера 2

1

1

1

&

&

1

X12

X2

Y

X3

Z11

Z12

Z13

Z21

Z22

Z23

Z31

Z321

Рис. 2.2. Схема микропроцессорного устройства

Таблица 2.3

Бланк таблицы для примера № 2

| № | Вход |  |  | Промежуточные сигналы по сечениям zij |  |  |  |  |  |  |  | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | x3 | Сечение 1 |  |  | Сечение 2 |  |  | Сечение 3 |  |  |
|  |  |  |  | x1 | x2 | x3 | z11⋀z12 | z12 | z13 | z21vz22 | z22⋀z23 | z31vz32 |
|  |  |  |  | z11 | z12 | z13 | z21 | z22 | z23 | z31 | z32 | y |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 2.4

Заполнение сечения 1

| № | Вход |  |  | Промежуточные сигналы по сечениям zij |  |  |  |  |  |  |  | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | x3 | Сечение 1 |  |  | Сечение 2 |  |  | Сечение 3 |  |  |
|  |  |  |  | x1 | x2 | x3 | z11⋀z12 | z12 | z13 | z21vz22 | z22⋀z23 | z31vz32 |
|  |  |  |  | z11 | z12 | z13 | z21 | z22 | z23 | z31 | z32 | y |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 2.5

Заполнение сечения 2

| № | Вход |  |  | Промежуточные сигналы по сечениям zij |  |  |  |  |  |  |  | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | x3 | Сечение 1 |  |  | Сечение 2 |  |  | Сечение 3 |  |  |
|  |  |  |  | x1 | x2 | x3 | z11⋀z12 | z12 | z13 | z21vz22 | z22⋀z23 | z31vz32 |
|  |  |  |  | z11 | z12 | z13 | z21 | z22 | z23 | z31 | z32 | y |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |

Таблица 2.6

Заполнение сечения 3 и выходного столбца

| № | Вход |  |  | Промежуточные сигналы по сечениям zij |  |  |  |  |  |  |  | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | x3 | Сечение 1 |  |  | Сечение 2 |  |  | Сечение 3 |  |  |
|  |  |  |  | x1 | x2 | x3 | z11⋀z12 | z12 | z13 | z21vz22 | z22⋀z23 | z31vz32 |
|  |  |  |  | z11 | z12 | z13 | z21 | z22 | z23 | z31 | z32 | y |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Таблица 2.7

### Варианты заданий

| 1 1 & & 1 X13 X2 Y X3 Вариант № 1 | 1 1 1 & & 1 X14 X2 Y X3 Вариант № 2 |
| --- | --- |
| 1 1 1 & & 1 X15 X2 Y X3 1 Вариант № 3 | 1 1 1 & & 1 X16 X2 Y X3 1 Вариант № 4 |
| 1 1 1 & & 1 X17 X2 Y X3 1 Вариант № 5 | 1 1 1 1 1 & X18 Y X2 X3 Вариант № 6 |

## Продолжение табл. 2.7

| 1 1 1 & & 1 X19 X2 Y X3 Вариант № 7 | 1 1 & 1 X2 Y X3 & X110 Вариант № 8 |
| --- | --- |
| 1 1 & & 1 X111 X2 Y2 X3 1 Y1 Вариант № 9 | 1 1 1 & & 1 X112 Y X2 X3 Вариант №10 |
| 1 1 & & 1 X113 X2 Y2 X3 1 Y1 Вариант № 11 | Вариант № 12 1 1 & & 1 X114 X2 Y1 X3 1 Y2 |
| 1 1 1 & & 1 X115 X2 Y X3 Вариант 13 | 1 & & & X116 X2 Y1 X3 & Y2 Вариант 14 |
| 1 1 1 & & 1 X117 X2 Y X3 Вариант 15 | 1 1 & & 1 X118 X2 Y2 X3 Вариант 16 |
| 1 1 & 1 & X119 X2 Y X3 & ###### Вариант 17 | 1 1 & & 1 X2 Y X3 & X120 Вариант 18 |

## Окончание табл. 2.7

| 1 1 & & 1 X121 X2 Y2 X3 Y1 Вариант № 19 | 1 1 & & 1 X122 X2 Y X3 1 Вариант № 20 |
| --- | --- |

Практическое занятие № 3

Построение микропроцессорного устройства по описывающей процесс его функционирования заданной многомерной логической математической модели

Задание. Получить таблицу соответствия/истинности и структурную схему микропроцессорного устройства по заданной математической модели.

Пример решения задачи

Математическая многомерная логическая модель, которую необходимо реализовать с помощью микропроцессорного устройства, имеет вид

y1=x1⋅x2+x3⋅x4

y2=x1⊕x2+x2⋅x3

y3=x2⋅x3+x2⋅x4

Структура этой системы уравнений позволяет говорить о том, что в ней имеются 4 входа: х1, х2, х3, x4 и 3 выхода y1, y2, y3. На этом основании, а также по результатам анализа модели формируется таблица соответствия вида

| #### Сигналы | Входы |  |  |  | Выходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № комбинаций | X1 | X2 | X3 | X4 | Y1 | Y2 | Y3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Далее на основании полученной таблицы соответствия синтезируем структурную схему микропроцессорного устройства, реализующего алгоритм, формализуемый с помощью заданной математической модели.

Рис. 3.1. Структурная схема разработанного микропроцессорного устройства

Варианты заданий

| y1=x1+x4+x3⋅x4 y2=x1⊕x2+x2⋅x3 y3=x2⋅x3+x2⋅x4 Вариант 1 | y1=x1⋅x2+x3⋅x4 y2=x1⊕x2+x2⋅x3 y3=x1⋅x3+x2⋅x4 Вариант 11 |
| --- | --- |
| y1=x1⋅x3+x3⋅x4 y2=x1⊕x2+x2⋅x3 y3=x+x3+x2⋅x4 Вариант 2 | y1=x1⋅x2+x3⋅x4 y2=x1⊕x2+x2⋅x3 y3=x1+x4+x2⋅x4 Вариант 12 |
| y1=x1⋅x2+x3⋅x4 y2=x1⊕x3+x2⋅x3 y3=x2⋅x3+x2+x4 Вариант 3 | y1=x1⋅x2+x3⋅x4 y2=x1⊕x2+x2⋅x3 y3=x1⋅x2+x2⋅x4 Вариант 13 |
| y1=x1+x3⋅x4 y2=x1⊕x2+x2⋅x3 y3=x2+x3+x2⋅x4 Вариант 4 | y1=x1⋅x2+x3⋅x4 y2=x1⊕x2 y3=x2⋅x3+x2⋅x4 Вариант 14 |
| y1=x1⋅x2+x3⋅x4 y2=x1⊕x2+x2⋅x3 y3=x2+x3+x2⋅x4 Вариант 5 | y1=x1⋅x2+x3⋅x4 y2=x1⊕x2+x2 y3=x2+x3+x2⋅x4 Вариант 15 |
| y1=x1⋅x3+x3⋅x4 y2=x1⊕x2+x2⋅x3 y3=x2+x3+x2⋅x4 Вариант 6 | y1=x1⋅x2+x3⋅x4 y2=x1⊕x2+x2⋅x3 y3=x3+x2⋅x4 Вариант 16 |
| y1=x1+x2+x3⋅x4 y2=x1⊕x2+x2⋅x3 y3=x2⋅x3+x2⋅x4 Вариант 7 | y1=x1⋅x2+x3⋅x4 y2=x1⊕x2+x2⋅x3 y3=x1⋅x2+x3+x2⋅x4 Вариант 17 |
| y1=(x1+x2)⋅x3 y2=x1⊕x2+x2⋅x3 y3=x2⋅x3+x2⋅x4 Вариант 8 | y1=x1⋅x2+x4 y2=x1⊕x2+x2⋅x3 y3=x2+x2⋅x4 Вариант 18 |
| y1=x1⋅x2+x3⋅x4 y2=x1⊕x2+x2⋅x3 y3=x2+x1⋅x3+x2⋅x4 Вариант 9 | y1=x1⋅x2+x3⋅x4 y2=x1⊕x2+x2 y3=x2+x3+x2⋅x4 Вариант 19 |
| y1=x1⋅x2+x3⋅x4 y2=x1⊕x2+x2⋅x3 y3=x2⊕x3+x2 Вариант 10 | y1=x1⋅x2+x3⋅x4 y2=x1⊕x2+x2⋅x3 y3=x1⊕x4+x2⋅x4 Вариант 20 |

Практическое занятие № 4

Тема: Шифраторы и дешифраторы как элементы микропроцессорного устройства

Задание № 1. В заданной преподавателем структурной схеме микропроцессорного устройства необходимо сделать исправления таким образом, чтобы оно реализовывало функцию шифратора, имеющего 5 входов и 3 выхода. Составить аналитические зависимости, описывающие процесс функционирования исходной и полученной структурных схем.

Пример решения задачи из задания № 1

| Исходная структурная схема | Структурная схема шифратора |
| --- | --- |

Ответ: - отсутствует связь X5/D6;

- присутствует ненужная связь вида X1/D6.

Аналитические зависимости имеют следующий вид

| Зависимость для исходной структуры | Зависимость для шифратора |
| --- | --- |

Варианты задач к заданию № 1

Таблица 4.1

| Вар. | Исходная структурная схема | Вар. | Исходная структурная схема |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |
| 3 |  | 4 |  |
| 5 |  | 6 |  |
| 7 |  | 8 |  |
| 9 |  | 10 |  |

Задание № 2. В заданной преподавателем структурной схеме микропроцессорного устройства необходимо сделать исправления таким образом, чтобы оно реализовывало функцию дешифратора, имеющего 3 входа и 5 выходов. Составить аналитические зависимости, описывающие процесс функционирования исходной и полученной структурных схем.

Пример решения задачи  к заданию № 2

| Исходная структурная схема | Структурная схема дешифратора |
| --- | --- |

Ответ: Отсутствуют связи между D1 и D7, D2 и D5.

Аналитические зависимости имеют следующий вид

| Зависимость для исходной структуры | Зависимость для дешифратора |
| --- | --- |

Варианты задач к заданию № 2

## Таблица 4.2

| Вар. | Исходная структурная схема | Вар. | Исходная структурная схема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |
| 3 |  | 4 |  |
| 5 |  | 6 |  |
| Вар. | Исходная структурная схема | Вар. | Исходная структурная схема |
| 7 |  | 8 |  |
| 9 |  | 10 |  |
| 11 |  | 12 |  |
| 13 |  | 14 |  |
| 15 |  | 16 |  |
| 17 |  | 18 |  |
| 19 |  | 20 |  |

Практическое занятие № 5

Тема: Пропускная способность/скорость передачи информации шины данных оперативного запоминающего устройства микропроцессорной системы как косвенные показатели быстродействия

Задание № 1. Рассчитать номинальную пропускную способность/скорость передачи данных, как косвенный показатель быстродействия, шины данных оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) для различных величин среднего количества тактов в цикле, используя исходные данные, содержащиеся в выданном преподавателем варианте заданий (табл. 5.1), построить график зависимости пропускной способности   от Nц и сделать отчёт по этой части занятия в соответствии с требованиями, изложенными в приложении 1.

Пример решения задания № 1

Рассчитать номинальную (эффективную) пропускную способность/ско-рость передачи данных модуля ОЗУ, функционирующего в двухканальном режиме, можно следующим образом (способ №1).

Допустим, шина данных модуля памяти работает на тактовой частоте    ftb= 133 Мгц. Тогда период импульсов синхронизации/длительность машинного такта T  равен

c=7,5 нс

В свою очередь, если размер элемента /слова /строки s составляет           32 байта и на его обработку потребуется в среднем  Nц тактов, тогда длительность цикла определится следующим образом:

Tц=Nц×T=14×7,5=105 нс.

Таким образом, номинальная  пропускная способность шины данных B равна:

B=s⋅ftb⋅TTц=s⋅ftbNц=32⋅133⋅10614=304⋅106байт/с =

= 304 Мбайт/с = 0.304 Гбайт/c.

Таблица 5.1

Варианты задания № 1

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f1tb [Мгц] | 166 | 200 | 217 | 233 | 250 | 267 | 333.5 | 337.5 | 400 | 444 |
| nкан | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Nцmin,Nцmax Δ=1,[такт] | 1, 4 | 1,4 | 3,6 | 3,6 | 4,7 | 4,7 | 2,5 | 2,5 | 5,8 | 5,8 |

Продолжение табл. 5.1

| № варианта | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f1tb [Мгц] | 450 | 500 | 533 | 575 | 667 | 667 | 850 | 1066 | 1150 | 1200 |
| nкан | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Nцmin,Nцmax Δ=1,[такт] | 11,14 | 11,14 | 12,15 | 12,15 | 15,18 | 15,18 | 2,5 | 3,6 | 4,7 | 5,8 |

Задание № 2. Рассчитать номинальную пропускную способность/ско-рость передачи данных модуля динамического ОЗУ с произвольным доступом (DRAM – Dynamic Random Access Memory)  с учетом задействованных при его работе одного или более каналов, используя исходные данные, содержащиеся в выданном преподавателем варианте для этого задания (табл. 5.2), и сделать отчёт по этой части занятия в соответствии с требованиями, изложенными в приложении 1.

Пример решения задания № 2

Требуется рассчитать номинальную пропускную способность/скорость передачи данных модуля ОЗУ типа DR DRAM PC 800, функционирующего в одно- или двухканальном режиме.

Задачу можно решить следующим образом (способ № 2).

Шина данных указанного в постановке задачи модуля памяти синхронизируется от внешнего источника с тактовой частотой ft=400 Мгц, однако тактовые импульсы формируются по  фронту и срезу синхроимпульсов, благодаря чему тактовая частота синхронизации памяти увеличивается вдвое и равна ftc=800 Мгц.

В общем случае искомый результат, то есть величина номинальной пропускной способности, может быть получен с помощью выражения следующего вида:

B=ft⋅kсинхр⋅nкан⋅kшш=ftc⋅nкан⋅kшш,

где    kсинхр - коэффициент синхронизации, который может быть равен 1 или 2 в зависимости от использования профиля и импульсов синхронизации ; в данном задании с учетом используемого в модуле памяти чипа этот коэффициент равен 2;

nкан – количество каналов, задействованных при работе модуля памяти от 1 до 4;

kшш – коэффициент, учитывающий ширину шины, изменяющийся от 1 до 4, (=2, то есть шина имеет 16 разрядов, то есть 2 байта, по 1 байту на каждый канал). Возможен вариант с 32 разрядной шиной, что составляет 4 байта. Тогда  при использовании по 1 байту на каждый канал возможно использование 4-х каналов, при этом =4.

Таким образом, номинальная  пропускная способность шины данных   при одноканальном режиме работы равна:

B=400212  Гбайт/с.

Здесь kсинхр=2, nкан=1, kшш=2,ftb = 800 Мгц.

Для двухканального модуля памяти DR DRAM пропускная способность/скорость передачи данных будет, соответственно, равна               3.2 Гбайт/с.

Таблица 5.2

Варианты задания № 2

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № типа ОЗУ (прил.2) | 7 | 8 | 12 | 12 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | 15 |
| nкан | 1 | 2-4 | 2 | 1 | 2-4 | 2 | 2-4 | 2 | 1-4 | 2 |
| kшш | 1-4 | 2 | 2-8 | 2-4 | 4 | 4-8 | 2 | 4-8 | 4 | 4-8 |

Продолжение табл. 5.2

| № варианта | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № типа ОЗУ(прил.2) | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 24 | 30 | 31 | 30 | 32 |
| nкан | 1-4 | 2 | 2-4 | 1 | 2-4 | 2 | 2-8 | 4-8 | 2 | 4-8 |
| kшш | 2 | 2-4 | 4 | 2-8 | 4 | 4-8 | 2 | 4 | 4-8 | 4 |

Задание № 3. Рассчитать эффективную пропускную способность/ско-рость передачи данных модуля динамического ОЗУ с произвольным доступом (DRAM – Dynamic Random Access Memory). Варианты и требования к заданию в приложениях 1, 2.

Пусть N – количество итераций в длительном цикле (количество операций выборки из памяти), в теле которого происходит выборка данных из памяти по определенному закону; s- количество байт, которые выбирают  из памяти за каждую операцию; Tц- время работы цикла.

Тогда время выборки одного элемента из модуля памяти (латентность). определяется выражением

tl=Tц/N.

При этом    tl=ta+tt, где ta- время доступа к модулю памяти, tt- время передачи данных.

Второе слагаемое при указанном подходе формализуется следующим образом

tt=s/B.

Здесь и делимое, и делитель являются номинальными технико-технологическими параметрами модуля памяти ОЗУ. В результате получаем выражение для

tl=ta+s/B.

Так как количество операций выборки информации из модуля памяти в течение вышеуказанного длительного цикла N известно, а также количество байт s, выбираемых за одну операцию  из этого цикла из модуля памяти в регистры процессора, также  известны, то общее количество информации в байтах, выбранной (переданной по шине) за цикл, будет определяться следующим выражением:

VЦ = N·s .

Тогда количество информации (байт), перемещаемой через шину за единицу времени и называемой эффективной пропускной способностью, обозначим как Вэфф и рассчитаем в соответствии со следующими выражениями:

Bэфф=VцT=N⋅sT=stl=B⋅sB⋅tа+s.

Задание выполняется в соответствии с данным алгоритмом.

Приложение 1

Отчеты по практическим занятиям представляются в электронном варианте, оформляются на листах бумаги формата А4 и состоят из титульного листа, постановки задачи, выводов и содержательной части, в которой в зависимости от занятия должна содержаться следующая информация.

По заданию №1 - расчеты и график зависимости номинальной пропускной способности от  среднего количества тактов в цикле, выполненные с использованием программного приложения MathCad.

По заданию № 2 - расчеты и график зависимости номинальной пропускной способности от среднего количества каналов в шине либо её ширины, выполненные с использованием программного приложения MathCad.

По заданию № 3 - расчеты и график зависимости эффективной пропускной способности от среднего количества каналов в шине либо её ширины, выполненные с использованием программного приложения MathCad с учетом вариантов из задания 2.

Приложение 2

Таблица

| № | Тип ОЗУ | № | Тип ОЗУ | № | Тип ОЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DDR-266 | 13 | DDR-700 | 25 | DDR2-1300 |
| 2 | DDR-300 | 14 | DDR2-700 | 26 | DDR3-1333 |
| 3 | DDR-333 | 15 | DDR2-711 | 27 | DDR3-1600 |
| 4 | DDR-400 | 16 | DDR2-800 | 28 | DDR3-1800 |
| 5 | DDR2-400 | 17 | DDR3-800 | 29 | DDR3-1866 |
| 6 | DDR-433 | 18 | DDR2-888 | 30 | DDR3-1900 |
| 7 | DDR-466 | 19 | DDR2-900 | 31 | DDR3-2000 |
| 8 | DDR-500 | 20 | DDR2-1000 | 32 | DDR3-2133 |
| 9 | DDR2-533 | 21 | DDR2-1066 | 33 | DDR3-2200 |
| 10 | DDR-533 | 22 | DDR3-1066 | 34 | DDR3-2300 |
| 11 | DDR2-667 | 23 | DDR2-1150 | 35 | DDR3-2400 |
| 12 | DDR2-675 | 24 | DDR2-1200 | 36 |  |

Контрольные вопросы

- Современная схемотехника: назначение, область применения.

- Два основных вида схемотехнических реализаций: аналоговая и цифровая технологии, их преимущества и  недостатки.

- Классификация цифровых схемотехнических устройств: микропроцессоры (МПС), программируемые логические схемы (ПЛИС), устройства с жесткой логикой (сигнальные процессоры).

- Классификация и технологии производства микросхем, их анализ, сравнение и области применения соответствующих устройств.

- Универсальные микропроцессоры: назначение, область применения, функциональная  структура.

- Микроконтроллеры как разновидность микропроцессоров: назначение, область применения, функциональная структура.

- Сигнальные микропроцессоры: назначение, область применения.

- Классификация микропроцессоров по внутренней структуре (Гарвардская архитектура и Фон-Неймана), а также по системе команд (аккумуляторные и с регистрами общего назначения  (РОН).

- Классификация микропроцессоров по набору команд: сокращенному (RISC) и полному (CISC).

- Виды двоичных кодов. Беззнаковые целые двоичные коды. Максимальное и минимальное числа.

- Знаковые целые двоичные коды: прямые, обратные, дополнительные. Максимальное и минимальное числа.

- Представление дробных чисел в двоичном коде с фиксированной и плавающей запятой.

- Запись десятичных чисел в память микропроцессора, суммирование двоично-десятичных чисел, запись текстов.

- Блок обработки сигналов микропроцессора (БОС): назначение, функциональная схема.

- Команды микропроцессора: форматы, их зависимость от структуры процессора.

- Логические элементы в МПС: инвертор, «И», «ИЛИ», «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ», таблицы истинности, обозначение на принципиальных схемах.

- Произвольная таблица истинности, синтез микропроцессорной системы, реализующей ее; принципиальная схема.

- Триггеры: назначение, виды, устройство, таблицы соответствия, обозначение на принципиальных схемах.

- Регистры: определение, назначение, классификация по элементной базе и технологии преобразования информации, обозначение на принципиальных схемах.

- Сумматор по модулю 2: назначение, таблица истинности, принципиальная схема, реализующая её, и изображение на схемах.

- Полусумматоры: назначение, таблица истинности, принципиальная схема, реализующая её, изображение их на схемах.

- Полный двоичный одноразрядный сумматор: назначение, таблица истинности, принципиальная схема, реализующая его, изображение их на схемах.

- Мультиплексоры и демультиплексоры: устройство, принципиальные схемы, обозначение на принципиальных схемах.

- Шинные формирователи: назначение, схема монтажного «ИЛИ», проблема сквозного тока, схема с тремя состояниями на выходе. Обозначения микросхем на принципиальных схемах.

- Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ): назначение, схема одно- и многоразрядных ПЗУ, построенных на мультиплексоре, обозначение на принципиальных схемах.

- Масочные постоянные запоминающие устройства: назначение, схемы, построенные на мультиплексоре и демультиплексоре, обозначение на принципиальных схемах.

- Программируемые, репрограммируемые, FLASH постоянные запоминающие устройства: назначение, обозначение на принципиальных схемах, временные диаграммы считывания информации из них.

- Адресное пространство микропроцессорного устройства. Подключение внешних устройств к микропроцессору.

- Параллельный и последовательный порты: назначение, разновидности, структурные схемы, временные диаграммы их работы.

- Последовательный порт: назначение, разновидности, структурная схема синхронного порта, временные диаграммы работы последовательных портов.

- Таймер в микропроцессорной системе: назначение, устройство, технология подключения к системной шине, максимальный интервал времени, определяемый таймером. Виды таймеров.

- Статические и динамические оперативные запоминающие устройства.

- Микропрограммирование: назначение, технология разработки микропрограмм и их реализации.

Литература

1. Акаев А.Б. Микропроцессорные системы: учеб. пособие. - М.: МГТУ ГА, 2011.

2. Токхайм Р. Микропроцессоры: Курс и упражнения / пер. с англ. / под ред. В.Н. Грасевича. - М.: Энергоатомиздат, 1988.

3. Корнеев В.А., Киселёв А.Н. Современные микропроцессоры. - СПб.: BHV, 2003.

4. Зотов В.Ю. Проектирование встраиваемых МПС на основе ПЛИС фирмы Xilinx. - М.: Горячая линия-Телеком, 2006.

5. Белов А.В. Самоучитель по микропроцессорной технике. - М.: Серия-Радиолюбитель, 2006.

6. Кузин А.В., Жаворонков М.А. Микропроцессорная техника. - М.: Академия, 2007.

7. Макушин А.В. Занимательно о микропроцессорах. - СПб.: BHV, 2006.

8. Марек Р. Ассемблер на примерах. Базовый курс. - М.: Наука и техника, 2005.

9. Андерсон, Джеймс А. Дискретная математика и комбинаторика. / пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.

10. Магда Ю.С. Ассемблер для процессоров Intel Pentium. – СПб.: Питер, 2006.