« Утверждаю »
Ректор МГТУ ГА
В.Г.Воробьев
22. 01. 2003 г.

# ПОЛОЖЕНИЕ

о выполнении общих требований безопасности при проведении обслуживания ВС и учебных

занятий в УАТЦ

Настоящее Положение устанавливает общие требования безопасности труда при проведении технического обслуживания самолетов и вертолетов ( далее воздушных судов ) и проведения учебных занятий.

- 1 . Общие положения

1.1.	Разработку, организацию, выполнение и совершенствование
технологических  и  учебных  процессов  осуществляет  начальник
УАТЦ   на   основании   требований   руководящих   документов   и
нормативно-технической документации.

1.2.	Уровни опасных и вредных производственных факторов при
обслуживании ВС и выполнении учебных работ ( приложение № 1)

не должны превышать предельно допустимых значений, установленных стандартами ССБТ (приложение № 2) и другой нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

1.3.	Производственное оборудование, приборы, инструменты и
приспособления,    должны    соответствовать    требованиям    ГОСТ
12.2.003, ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 12.2.064, ГОСТ 12.2.12 и другой
нормативно-технической       документации,        утвержденной       в
установленном порядке.

1.4.	Пожаро - и взрывобезопасность при обслуживании ВС - ГОСТ
12.1.004,    ГОСТ    12.1.010,    «    Типовым    правилам    пожарной

безопасности для промышленных предприятий » и « Наставлению по пожарной охране объектов ГА ».

1.5.	Контроль    выполнения    требований    безопасности    должен
осуществляться в соответствии с « Типовым положением о контроле
за   состоянием   охраны   труда   и   функционированием   системы
управления охраны труда в ГА », утв. МГА 19.08.87 г. № 43/И.

2. Требования к технологическим процессам

2.1.	При обслуживании ВС и проведении учебных занятий должны
быть приняты меры по локализации опасных и вредных факторов и
по защите работающих от воздействия этих факторов.

2.2.	Требования  безопасности  труда  должны  быть  отражены  и
оформлены   в  технологической  документации   в   соответствии   с
ГОСТ 3.1120.

- Работы    по    демонтажу    съемного    оборудования    должны
проводиться с применением специально предназначенных для этих
целей инструмента и приспособлений, а также стремянок, лестниц и
трапов, соответствующих требованиям ГОСТ  12.2.012     и ГОСТ
12.3.002.

- При   проведении   работ   по   ремонту   изделий   авиационной
техники со ступенек и площадок приставных лестниц, стремянок и
другого   вспомогательного   оборудования,   а   также   с   элементов
конструкции ВС, находящихся на высоте 1,3 м и более, необходимо
соблюдать « Требования безопасности при работе на высоте ».

Для исключения травмирования персонала падающими предметами все инструменты, оборудование, запчасти и материалы следует размещать в специальных сортовиках.

- Приставные лестницы, стремянки, трапы и подмости с которых
производятся         ремонтные         работы	с	применением
электроинструмента,   должны   иметь   изоляционные   покрытия   в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019.

- При разработке отдельных технологических операций ТО ВС
следует      предусматривать      оптимальные      режимы      работы
оборудования, обеспечивающие:

- согласованность  и  безопасность  выполнения  технологических
процессов;

- ритмичность процессов обслуживания;

- предотвращение создания аварийных ситуаций и возникновение
открытого пламени, искрений, взрывов или пожаров;

- исключение   воздействия   опасных   и   вредных   факторов   на
работников, студентов и окружающую среду;

- исправную  работу  технологического   оборудования   и   средств
защиты технического персонала в течение сроков, установленных
нормативно-технических документами;

- своевременность заправки ВС.

2.7.	В      технологических      процессах      ТО      ВС      должны
предусматриваться        системы        управления        и        контроля,
обеспечивающие защиту работающих и студентов или аварийное

- Для   предотвращения   ошибочной   подачи   напряжения   на
оборудование ВС, с которым работает обслуживающий персонал,
подключать источники электроэнергии к сети ВС допускается с
разрешения   должностного   лица,   ответственного   за   проведение
данного вида работ.

- Монтаж   и   демонтаж   агрегатов   и   узлов   ВС   следует
производить, предварительно выключив напряжение их питания и
вывесив   на   пусковых   устройствах   запрещающий   знак:    «Не
включать, работают люди!», выполненный по ГОСТ 12.4.026.

- При работе с ручными электрическими машинами 1 класса на
металлических     конструкциях     ВС     корпус     инструмента     и
металлические конструкции необходимо соединять между собой
проводником.  Сопротивление соединяющего проводника должно
быть не более 0,1 Ом. Ручные электрические машины 2 и 3 классов
в соответствии с ГОСТ 12.2.013 не заземляются.

- Температура воздуха и сила ветра, при которых не допускается
проводить    ТО    ВС    на    открытых    местах    стоянок,    должны
устанавливаться начальником УАТЦ в соответствии с действующим
законодательством.

- До начала непосредственной заправки ГСМ в ВС средства
заправки   и   ВС   должны   быть   присоеденены   к   заземляющим
устройствам. Кроме того, ВС и средства заправки должны быть
соединены  стальным  тросом  -   проводником  электричества  для
выравнивания   потенциалов   статического   электричества   между
ними.

- Заправку ВС проводить в соответствии с требованиями ОСТ 54
71005.

2.20.	Сосуды,   работающие   под   давлением,   применяемые   для
перекачки в ВС спецжидкостей, а также других технологических
процессах,    должны    удовлетворять    «Правилам    устройства    и
безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»,
утвержденных Госгортехнадзором РФ.

3. Требования к местам стоянок ВС

3.1.	Места    стоянок    для    ТО    ВС    должны    соответствовать
нормативным документам утвержденным в установленном порядке.

3.2.	Места стоянок ВС должны быть оборудованы первичными
средствами  пожаротушения  и  средствами  пожарной  техники  в
соответствии с требованиями ГОСТ   12.4.009,  ГОСТ   12.2.037  и
«Наставления по пожарной охране предприятий, организаций и
учреждений ГА».

3.3.	Разметка   подъезда   и   установки   средств   механизации   и
спецавтотранспорта,     применяемых     при     ТО     ВС,     должна

отключение производственного оборудования либо его остановку при выполнении следующих технологических операций:

- запуск и опробование двигателей на земле, буксировка ВС;

- подъем ВС подъемниками;

- подъезд, отъезд и движение самоходных средств механизации в
зоне технического обслуживания.

При невозможности технического решения защиты работающих от опасных и вредных производственных факторов должны быть применены соответствующие организационные меры.

- В случае возникновения аварийных ситуаций работу по ТО ВС
следует  прекратить   и   принять   меры   к  устранению   аварийной
ситуации. Продолжать работу по ТО следует только после полной
ликвидации причин и условий, вызвавших аварийную ситуацию.

- К процессу ТО ВС следует приступать только:

-	после полной остановки вращающихся винтов и роторов турбин
ВС;

- при установленных упорных колодках под колеса тележек шасси;

- при подключенном фюзеляже ВС к заземляющему устройству
места стоянки ВС;

- после  естественного  или  искусственного  охлаждения горячих
частей ВС до температуры, установленной технологией ТО.

2.10.	При       техническом       обслуживании       ВС       должны
предусматриваться  меры,   предотвращающие  попадание  ГСМ  и
спецжидкостей на работающих, конструкцию ВС, покрытие мест
стоянок ВС.

- Работы  по  ТО  высокорасположенных частей ВС  должны
выполняться   с   применением   стремянок,   трапов,   приставных,
раздвижных и телескопических лестниц, а также удерживающих от
падения устройств, предназначенных для ВС определенных типов.

- Для снижения уровня шума от работающих двигателей и
воздействия истекающих воздушных и газовых струй на персонал,
для  устранения  опасности  воздействия  вращающихся  винтов  и
турбин,   уменьшения    пылеобразования    в   процессе   запуска   -
опробование авиадвигателей должно производиться на специальных
местах   стоянок,   оборудованных   системами   предупреждения   и
удерживающими от страгивания устройствами, шумоглушителями и
струеотклоняющими щитками.

- Запуск и опробование авиадвигателей ВС следует выполнять
только в том случае, если все другие работы на ВС прекращены. На
рабочих   местах   около   ВС   должны   находиться   только   лица,
допущенные к выполнению названных работ и непосредственно
занятые одной из этих операций.

4.7.	Не допускается подъем агрегатов и деталей массой более 10 кГ
по приставным лестницам.

Транспортирование     и     поднятие     на     высоту     изделий авиатехники   массой   свыше   20    кГ   должно    производиться    с применением средств механизации. Допускается транспортировка вручную одним работающим изделий массой до  10 кГ и двумя работающими - изделий массой до 20 кГ.

4.8.	Использованные спецжидкости и ветошь после окончания работ
должны убираться в специально отведенные для этой цели места и
утилизироваться.

4.9.	Требования    безопасности    при    проведении    погрузочно    -
разгрузочных работ по ГОСТ 12.3.009 и ГОСТ 12.3.020.

4.10.	Скорость движения спецавтотранспорта и самоходных
средств механизации на местах стоянок ВС должна быть не более 20
км/ч. При подъезде к обслуживаемому ВС, не доезжая до него 10м,
водитель обязан остановить машину (механизм) и начать подъезд со
скоростью не более 5 км/ч под руководством должностного лица,
ответственного в данное время за ВС.

4.11.	Транспортировка   авиатоплив,    масел,    спецжидкости    для
заправки в ВС должна осуществляться только специализированным
и полностью исправным транспортом.

- Отстой топлива из баков ВС следует сливать в специальную
тару, которая должна храниться на расстоянии более 25 м от ВС.

- Авиационное оборудование В С должно транспортироваться к
ВС   на   специально   оборудованных   тележках,   электрокарах   и
автомашинах.

- При   ТО   авиационного   оборудования   с   радиоактивными
изотопами   необходимо   выполнять  требования  НРБ   и   СанПиН.
Авиационное оборудование, имеющее радиоактивные изотопы и
пришедшее    в    негодность,    должно    передаваться    по    акту    в
специализированную организацию для захоранения. Захоранение,
уничтожение   или   передача   другим   организациям   приборов   с
радиоактивными источниками запрещается.

- Транспортиртировка,  хранение  и  применение  баллонов  со
сжатыми   газами   в   месте   ТО   В С   должны   осуществляться   в
соответствии с требованиями правил Госгортехнадзора.

- 5. Требования к персоналу

5.1. Все работники УАТЦ должны проходить медицинский осмотр как при поступлении на работу, так и периодически согласно приказов « О проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров

соответствовать требованиям «Руководства по организации движения ВС, спецавтотранспорта и средств механизации на аэродромах ГА».

- Места    стоянок    должны     быть     оборудованы     знаками
безопасности по ГОСТ 12.4.026.

- Покрытие    мест    стоянок    ВС    должно    соответствовать
требованиям «Строительных норм и правил» СНиП П-47.

3.6.	Для общего освещения мест стоянок ВС в качестве источников
света   должны   применяться   прожекторы   заливающего   света   с
лампами накаливания, а также светильники с другими газосветными
лампами большой мощности. Освещение должно соответствовать
требованиям СНиП П-4, СНиП П-85 и ОСТ 54 72003.

Кроме общего освещения, для ТО на местах стоянок должна быть предусмотрена возможность подключения передвижных источников света напряжением 220 В 50 Гц, мощностью до 2 кВт и переносных светильников напряжением 12В.

3.7.	Места стоянок ВС должны быть очищены от льда, снега, грязи,
сухой      травы,      мусора,      камней,      промасленной      ветоши;
неиспользуемое при ТО оборудование должно быть убрано.

4. Требования к хранению и транспортированию исходных материалов, изделий авиатехники и отходов

4.1.	Требования    к    хранению    и    транспортировке    исходных
материалов, готовой продукции и отходов производства должны
отражаться в технологиях и инструкциях на проведение работ.

- Транспортирование авиадвигателей, агрегатов, узлов и деталей
необходимо     производить     в     соответствии     с     требованиями
технической документации заводов - изготовителей.

- Хранение авиатехники необходимо производить в соответствии
с требованиями нормативно - технической документации и НТЭРАТ
ГА.

- В нормативно - технической документации на спецжидкости,
растворители, моющие составы, применяемые при ТО ВС, должны
приводиться данные об их опасных и вредных свойствах и меры
безопасности при их применении.

- Применяемые  при  ТО  ГСМ,  спецжидкости  и  огнегасящие
составы не должны попадать на открытые участки тела и одежду
работающих.

- Передвижное  оборудование,  применяемое  при  ТО,  должно
устанавливаться   в   местах   и   на   расстояниях,   обеспечивающих
безопасность  обслуживающего   персонала  и   сохранность  ВС   и
оборудования.

трудящихся, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных условий труда».

5.2.	Все   работники   УАТЦ   проходят   инструктаж,   обучение   и
проверку знаний по охране труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004,

« Положением о порядке проверки знаний по охране труда руководящих и инженерно-технических работников ГА », пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи.

5.3.	Допуск    персонала    к    работам    повышенной    опасности
необходимо осуществлять в соответствии с «Типовым положением
о порядке допуска к работам повышенной опасности »

- К выполнению работ по ТО ВС допускается ИТР, изучившие
конкретное   оборудование   определенного   типа   ВС   и   имеющие
допуск, оформленный в установленном порядке.

- Обучение по охране труда ИТР ( допущенные к ТО В С )
должны проходить по утвержденным программам два раза в год -
при переходе на ОЗН  и ВЛН по ТО конкретных систем ВС. После
обучения    проверка    знаний     проводится     в     соответствии     с
требованиями ГОСТ 12.0.004.

- Работники, выполняющие ТО отдельных систем ВС, должны
изучать     опасные     и     вредные     производственные     факторы,
возникающие  при  обслуживании  других  систем  ВС,  и  правила
безопасного  передвижения  по  месту  стоянки  ВС  ИТР,  средств
механизации и спецавтотранспорта.

- Один раз в три года все руководящие работники и ИТР должны
проходить обучение и аттестацию по охране труда в соответствии с
«   Положением   о   порядке   проверки   знания   правил,   норм   и
инструкций по технике безопасности руководящими и инженерно -
техническими работниками » по утвержденным программам.

5.8.	Персонал,   выполняющий  работы  с  применением  объектов,
подконтрольных Госгортехнадзору, должен проходить обучение и
аттестацию в установленном Гостехнадзором порядке.

5.9.	Персонал, производящий очистку, уборку и профилактическую
дезинфекцию   и   дегазацию   ВС,   должны   пройти   специальное
обучение и инструктаж по охране труда.

5.10.	Персонал на время выполнения работ по ТО ВС должен снять

с рук предметы украшения, которыми он может зацепиться за выступающие части оборудования, приборов и конструкцию ВС.

5.11.	Допуск женщин и лиц моложе  18 лет к работам по ТО и
ремонту   AT   производится   с   учетом   «   Списка   производств,
профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на
которых запрещается применение труда женщин » и «... и лиц
моложе восемнадцати лет ».

- 6.	Требования к применению СИЗ

6.1.	Средства   защиты,   применяемые   для   предотвращения   или
уменьшения  воздействия  опасных  и  вредных  производственных
факторов, должны быть указаны в технологии и инструкциях и
соответствовать ГОСТ 12.4.011.

- Работающие должны быть обеспечены СИЗ в соответствии с
«Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви   и   других   средств   индивидуальной   защиты   рабочим   и
служащим ГА».

- Хранение,  использование,  периодический  ремонт,  чистка  и
другие   виды    профилактической   обработки   СИЗ   работающих
необходимо проводить в соответствии с техническими условиями на
эти средства защиты.

- Спецодежда работающих, загрязненная ядовитыми веществами,
перед периодической стиркой должна обезвреживаться и сдаваться
в стирку отдельно от другой одежды.

6.5.	Работающие   в   контакте   с   опасными   жидкостями   должны
применять защитные пасты и мази по ГОСТ 12.4.068.

7.	Контроль выполнения требований безопасности

7.1.	Контроль   уровней   опасных   и   вредных   производственных
факторов     необходимо     осуществлять     согласно     требованиям
нормативно - технических документов, приведенных в приложении
№ 2.	.

7.2.	Контроль     электробезопасности     следует     проводить     в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.3.019, ПТЭ и
ПТБ.

- Контроль за безопасной работой облорудования, находящегося
под контролем Госгортехнадзора, следует проводить в соответствии
с      требованиями      нормативных      документов      утвержденных
Госгортехнадзором РФ.

- Контроль за техническим состоянием заземляющих устройств
электроустановок  должен   проводиться   в   соответствии   с   ГОСТ
12.1.030.

7.5.	Периодический  контроль   соответствия  машин  требованиям
безопасности следует проводить по ГОСТ 15.001.

Приложение № 1

- ПЕРЕЧЕНЬ

основных опасных и вредных производственных факторов, действующих при техническом обслуживании ВС в УАТЦ:

- движущиеся машины и механизмы;

- незащищенные      подвижные      элементы      конструкции      ВС,
спецавтотранспорта,  машин,  механизмов  и  производственного
оборудования;

- падающие инструменты и материалы при работе на плоскостях,
хвостовом оперении, фюзеляже;

- взрывная  волна  (взрыв  сосудов,  работающих  под  давлением,
паров горючих жидкостей и т.д.);

- струи    газов    и    жидкостей,     истекающих    из     сосудов    и
трубопроводов, работающих под давлением;

- струи отработавших газов авиадвигателей и предметы, попавшие
в них;

- воздушные    всасывающие    потоки,    движущиеся    с    большой
скоростью (зона сопел двигателей);

- повышенное      скольжение      (обледенение,      увлажнение      и
замасливание поверхностей ВС, трапов, стремянок, лестниц, мест
стоянок ВС);

- повышенная   запыленность   и   загазованность   воздуха  рабочей
зоны;

- повышенная  или  пониженная  температура поверхностей  AT,
оборудования и материалов;

- повышенная   или   пониженная  температура  воздуха  рабочей
зоны;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха;

- повышенный уровень шума на рабочих местах;

- повышенный уровень ультразвука;

- повышенный уровень инфразвуковых колебаний;

- повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;

- повышенный уровень электромагнитных излучений;

- повышенное    значение    напряжения    в    электрической    цепи,
замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенная напряженность магнитного поля;

- отсутствие или недостаток естественного света;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная яркость света;

- прямая или отраженная блесткость;

- повышенный уровень инфракрасной радиации;

- острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхности ВС,
заготовок, инструментов и оборудования;

- расположение     рабочего     места     на     значительной     высоте
относительно поверхности земли (пола);

- химические      вещества      (общетоксические,      раздражающие,
влияющие  на репродуктивную  функцию),  входящие  в  состав
применяемых материалов, ГСМ и спецжидкостей, проникающие в
организм через дыхательные пути, пищеварительную систему и
кожный покров;

- микроорганизмы (растения и животные).

10

Приложение № 2

- ПЕРЕЧЕНЬ

нормативно - технических документов, содержащих

предельно допустимые значения и методы контроля

вредных или опасных факторов

Вредный или

опасный фактор

Определение предельно допустимых значений

Методы контроля

Повышенный уровень шума

Повышенный уровень ультразвука

Повышенный уровень

инфразвукового давления

- ГОСТ 12.1.003

- ГОСТ 12.1.001

- СП 2274

ГОСТ 12.1.050

- ГОСТ 12.4.077

- СП 2274

Повышенная или пониженная температура, влажность, подвижность воздуха

- ГОСТ 12.1.005

- ГОСТ 12.1.005

Недостаточная освещенность рабочих мест

Повышенная
запыленность
загазованность
воздуха

Повышенный уровень ионизирующих излучений

и

СНиП 11-4 ОСТ 54 72002

- ГОСТ 12.1.005

- Нормы

радиационной безопасности (НРБ -99), СанПиН2.6.1.1015-01

СНиПП-4

ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.1.014 ГОСТ 12.1.016

- ГОСТ 12.1.048

Повышенный уровень

электромагнитных
излучений

Повышенное

ГОСТ 12.1.006 ОСТ    54 30013

- ГОСТ 12.1.038

ГОСТ 12.1.006 ОСТ    54 30013

- ГОСТ 12.1.038

и

| значение напряжения в электроцепи |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повышенный уровень статического электричества | ГОСТ 12.1.018 | ГОСТ 12.1.018 |
| Микроорганизмы | ГОСТ 12.1.008 | ГОСТ 12.1.008 |

12

Приложение № 3

- ПЕРЕЧЕНЬ

основных стандартов, которые следует использовать при выполнении общих требований безопасности

| Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации | ГОСТ 3.1 120 |
| --- | --- |
| ССБТ. Организация обучения работающих безопасности труда | ГОСТ 12.0.004 |
| ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности | ГОСТ 12. 1.001 |
| ССБТ. Шум. Общие требования безопасности | ГОСТ 12.1.003 |
| ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования | ГОСТ 12. 1.004 |
| ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно - гигиенические требования | ГОСТ 12.1.005 |
| ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допускаемые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля | ГОСТ 12.1.006 |
| ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования | ГОСТ 12.1.010 |
| ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентрации вредных веществ индикаторными трубками | ГОСТ 12.1.014 |
| ССБТ. Электробезопасность. Общие требования | ГОСТ 12.1.019 |
| ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление | ГОСТ 12.1.030 |
| ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов | ГОСТ 12. 1.03 8 |
| ССБТ. Вибрация локальная. Методы измерения | ГОСТ 12.1.042 |
| ССБТ. Вибрация. Методы измерения на рабочих местах в производственных помещениях | ГОСТ 12. 1.043 |
| ССБТ. Электрические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля | ГОСТ 12. 1.045 |

13

| ССБТ. Контроль радиационный при захоронении радиоактивных отходов. Номенклатура контролируемых параметров | ГОСТ 12.1.048 |
| --- | --- |
| ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах | ГОСТ 12.1.050 |
| ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности | ГОСТ 12.2.003 |
| ССБТ. Приспособления по обеспечению безопасности проведения работ. Общие требования | ГОСТ 12.2.012 |
| ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности | ГОСТ 12.2.013 |
| ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования | ГОСТ 12.2.049 |
| ССБТ. Оборудование производственное: ограждения защитные | ГОСТ 12.2.062 |
| ССБТ. Органы управления производственным оборудованием: общие требования безопасности | ГОСТ 12.2.064 |
| ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности. | ГОСТ 12.3.002 |
| ССБТ. Работы электросварочные. Общие требования безопасности | ГОСТ 12.3.003 |
| ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности | ГОСТ 12.3.005 |
| ССБТ. Работы погрузочно - разгрузочные. Общие требования безопасности | ГОСТ 12.3.009 |
| ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности | ГОСТ 12.3.019 |
| ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности | ГОСТ 12.3.025 |
| ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Метод определения температуры вдыхаемого воздуха | ГОСТ 12.4.007 |
| ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Общие требования | ГОСТ 12.4.009 |
| ССБТ. Средства защиты работающих. Классификация | ГОСТ 12.4.011 |
| ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности | ГОСТ 12.4.026 |

14

- Ч

15

| ССБТ. Средства дерматологические защитные. Классификация. Общие технические требования | ГОСТ 12.4.068 |
| --- | --- |
| ССБТ. Ультразвук. Методы измерения звукового давления на рабочих местах | ГОСТ 12.4.077 |

15