- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью проведения лабораторных занятий является овладение методами анализа,

систематизации и обобщения теоретических знаний, приобретенных при изучении лекционного материала по дисциплине "Система технического обслуживания ЛА и АД";

приобретение навыков и умений применять теоретические знания к выполнению практических задач, возникающих при техническом обслуживании ЛА и АД.

1.2. Лабораторные занятия, включенные в настоящее пособие, включают две темы:

анализ и синтез типовых моделей ТО и разработка компоновок и планировок цехов и участков.

1.3. По каждому лабораторному занятию предусмотрено название темы и цель занятия, краткие теоретические сведения по теме занятия и собственно задание для самостоятельной работы. По каждому занятию предусмотрено несколько вариантов исходных данных. Кроме того, преподаватель может выдать дополнительные варианты.

1.4. По результатам выполнения каждого занятия студент составляет отчет. Отчет должен содержать тему занятия, исходные данные выполняемого варианта, необходимые теоретические зависимости, результаты расчетов в виде таблиц, графиков или схем.

В каждом отчете следует проставлять дату выполнения работы, указывать номер

группы, свою фамилию и подписывать отчет.

- ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

  - ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Тема: Анализ и синтез типовых моделей системы технического обслуживания

летательных аппаратов.

Цель работы: Привить навыки анализа и синтеза моделей систем ТО на примере

одной из типовых моделей.

2.1.1. Необходимые теоретические сведения.

В дисциплине “Система технического обслуживания ЛА и АД” расматриваются

несколько типовых моделей ТО. Все эти модели строятся как математические модели на

основе теории марковских случайных процессов.

В настоящей лабороторной работе рассматривается модель нерезервированных

объектов ЛА с регламентом ТО.

В ходе анализа этой модели устанавливаются возможные состояния системы и

строится граф состояний.

Для рассматриваемой модели система может находиться в следующих состояниях:

1 – агрегат находится в готовности к работе (исправен) – Г;

2 – на агрегате производятся регламентные работы (техническое обслуживание) – ТО;

3 – агрегат находится в состоянии скрытого отказа, который обнаруживается в ходе ТО

– СО / ТО.

Переходы из i – го в j – е состояние приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Переходы между состояниями

| Индексы |  | Структура перехода | Обозначения величин a i j |
| --- | --- | --- | --- |
| i | j |  |  |
| 1 1 2 3 | 2 3 1 2 | Переход из состояния готовности на ТО Отказ агрегата Переход агрегата по окончании ТО в состояние готовности Обнаружение скрытого отказа агрегата в процессе ТО | τМТО−1 ω τТО−1 [τМТО−(τМТО−1+ω)−1]−1 |

Пользуясь определенными из условия задачи состояниями и переходами между ними ,строится размеченный  граф состояний.

Для составления дифференциальных уравнений Колмогорова можно воспользоваться следующим мнемоническим правилом: слева уравнения пишется производная вероятности состояния , а справа столько членов , сколько стрелок размеченного графа связано с данным состоянием, при этом, если стрелка входит в это состояние, число берется со знаком плюс, если стрелка выходит из этого состояния – со знаком минус.

В обобщенном виде систему дифференциальных уравнений Колмогорова можно записать в следующем виде:

dPitdt=j=1nλijPjt−Pitj=1nλij                                 (1.1).

i=1,2,3...n

Финальные вероятности состояний определяются решением линейных алгебраических уравнений , полученных из системы (1.1), если в ней положить левые части равные нулю, т.е.

0=j=1nλijPj−Pij=1nλij                                       (1.2).

Анализ рассматриваемой модели состоит в определении финальных вероятностей состояний Pi для заданных параметров модели. Варианты исходных данных для анализа модели приведены в таблице 1.1.

Синтез модели системы состояний в выборе параметров модели системы. Практическое значение имеет выбор времени между техническими обслуживаниями. Определив изменение функции P1τмто, по максимуму значения P1 формируются рекомендации по значению τмто.Рекомендации заключаются в назначении диапазона значений τмто в районе максимума функции P1τмто.

Варианты исходных данных для решения задачи синтеза приведены в таблицах 1.2 и 1.3.

    - Варианты заданий.

Таблица 1.2

# Значения параметров для проведения анализа модели

| №№вар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , 1/ч | 10−3 | 10−3 | 10−3 | 10−4 | 10−4 | 10−4 | 10−5 | 10−5 | 10−5 | 10−3 | 10−3 | 10−3 | 10−4 | 10−4 | 10−4 |
| τТО,ч | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| τМТО,сутки | 4 | 6 | 8 | 18 | 24 | 30 | 90 | 120 | 150 | 5 | 5 | 7 | 15 | 15 | 18 |

Таблица 1.3

## Значения параметров для проведения синтеза модели

| №№вар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , 1/ч | 10−3 | 10−3 | 10−3 | 10−4 | 10−4 | 10−4 | 10−5 | 10−5 | 10−5 | 10−3 | 10−3 | 10−3 | 10−4 | 10−4 | 10−4 |
| τТО,ч | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| τМТО,сутки | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 6 12 15 18 24 30 45 60 75 90 | 6 12 15 18 24 30 45 60 75 90 | 6 12 15 18 24 30 45 60 75 90 | 5 20 30 60 90 120 150 180 240 300 | 5 20 30 60 90 120 150 180 240 300 | 5 20 30 60 90 120 150 180 240 300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 6 12 15 18 24 30 45 60 75 90 | 6 12 15 18 24 30 45 60 75 90 | 6 12 15 18 24 30 45 60 75 90 |

2 .1.3.     Последовательность выполнения работы.

- Получение варианта исходных данных.

2.   Выявление состояний системы.

- Построение размеченного графа состояний.

- Составление дифференциальных уравнений  Колмогорова.

- Составление алгебраических уравнений предельных вероятностей состояний.

- Анализ модели (определение предельных вероятностей всех состояний системы).

- Синтез модели, построение графика P1(τМТО).

- Формирование рекомендаций по значению τМТО.

- Оформление отчета по лабораторной работе.

  - ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №2.

ТЕМА: Определение числа мест стоянок в ангаре для обслуживания ЛА и числа мест ожидания обслуживания в ангаре и дополнительных мест для ожидания обслуживания.

Условия выполнения работы:  исходные данные для выполнения настоящей лабораторной работы – в соответствии с индивидуальным вариантом, соответствующим  вариантам для выполнения практических заданий [1].

2.2.1.   Необходимые теоретические сведения.

Число мест стоянок в ангаре определяется из соотношения

n=i=1kBciПсi                                           (2.1.)

Здесь:    k   - число типов приписных ЛА;

Bci-  количество приписных воздушных судов i-го типа;

Пci-  пропускная способность одного места обслуживания в ангаре.

Пci=ФдrHciBуд                                     (2.2.)

Здесь:   Фд -  эффективный годовой фонд времени места стоянки в ангаре;

Hci-  годовой налет ВС i-го типа;

Bуд - удельная продолжительность простоя ВС на один час налета (принять Bуд=0,2);

r  -  относительный коэффициент загрузки ангара.

Для ЛА     I группы   r =0,74…0,8;

II и III групп              r =0,65…0,75;

IV группы                  r =0,65…0,66.

Определенное по изложенной методике количество мест стоянок обеспечивает техническое обслуживание ЛА без проблем перегрузки и задержек в обслуживании.

Ситуация может измениться в том случае , если увеличится поток ЛА для технического обслуживания,  что может случиться как за счет увеличения приписываемого парка самолетов , так и за счет обслуживания ЛА других авиакомпаний. В этом случае может возникнуть необходимость в оборудовании мест стоянок для ожидания обслуживания. Комплекс из ангара для обслуживания и дополнительных мест стоянок для ожидания обслуживания образует систему массового обслуживания типа M/M/n/m по классификации Кендалла. Напомним , что первая буква M означает пуассоновский поток входящих заявок , вторая буква M – пуассоновский поток обслуживания , n – число основных мест обслуживания и m – количество мест ожидания обслуживания. Для системы массового обслуживания типа M/M/n/m справедливы следующие соотношения [2]. Вероятность того , что система свободна:

P0=1+ρ+ρ22!+ρ33!+…+ρnn!+ρnn!⋅ρn−ρnm+11−ρn−1                  (2.3)

Вероятность того , что система занята (отказ в обслуживании) :

Pотк=ρn+mnm⋅n!⋅P0                                                       (2.4)

В формулах (2.3) и (2.4) ρ=λμ , λ-поток самолетов, прибывающих на обслуживании, μ- поток обслуживания. При расчетах принять tобс= 44 часа и λ0= (3,5…4) самолетов в год на один приписной самолет.

При увеличении потока прибывающих на обслуживание самолетов потребность в местах ожидания обслуживания может быть определена , если задано критическое значение Pотк. В качестве учебного варианта может быть принято Pотк=0.05 ( в среднем 5 процентов прибывающих самолетов не обслуживается). Первый “прогон“ расчетов делается при значении m = 0 (мест ожидания пока нет).

Если построить зависимость Pотк=fλ, то по значению Pотк=0.05 может быть определено значение λкр, при котором потребуется первое место ожидания обслуживания.

Второй “прогон”  расчетов производится при значении m = 1, для нового полученного графика  Pоткλ и определения λкр2 и соответственно назначается m = 2 (рис.2.1).

рис 2.1

2.2.2. Варианты заданий.

Исходные данные для выполнения работы берутся в соответствии с вариантом для выполнения практических занятий [1].

2.2.3. Последовательность выполнения работы.

1. Получить вариант исходных данных

2. Определить число мест стоянок в ангаре

3. Построение графика Pотк=fλ для m= 0 и определение λкр1

4. Построение графика Pотк=fλ для m=1 и определение λкр2, соответствующего m=2

5.Сделать выводы по работе

6.Оформить отчет по работе.

Литература

1. А.А. Ицкович , П.К. Кабков Система технического обслуживания ЛА и АД . Пособие по проведению практических занятий.-М.:МГТУ ГА, 2002.

2. П.К. Кабков Системный анализ и исследование операций. Часть 3. Анализ систем методами исследования операций. .-М.:МГТУ ГА, 2001.