ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“Московский государственный университет гражданской авиации (МГТУГА)”

Кафедра основ радиотехники и защиты информации

А.А. Илюхин

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
КУРС “ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ”

Пособие к выполнению контрольного домашнего задания на тему:

“Расчет частотных характеристик линейных цепей первого порядка”

для студентов II курса
          специальности 201300

всех форм обучения

Москва – 2005

Данное пособие издается в соответствии с учебным планом для студентов 2 курса специальности 201300.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 6.04.05г. и методического совета 20.04.05г.

1. Исходное условие контрольного домашнего задания (КДЗ) – принципиальная электрическая схема линейной цепи первого порядка (схемы приведены на рис. 112).

Рис.1.							Рис.2.

Рис.3.							  Рис.4.

Рис.5.						     	Рис.6.

Рис.7.							Рис.8.

Рис.7.							Рис.8.

Рис.9.							Рис.10.

Рис.11.						Рис.12.

2. Перечень подлежащих расчету характеристик и параметров линейной цепи первого порядка.

2.1. Получить формулы для комплексной частотной характеристики (КЧХ), амплитудночастотной характеристики (АЧХ) и фазочастотной характеристики (ФЧХ) линейной цепи, указанные в табл.1, в соответствии с заданным вариантом.

2.2. Рассчитать и построить по полученным формулам АЧХ и ФЧХ (по оси абсцисс отложить величину ωθ, где параметр θ для RC-цепи принять равным θRC = RC, а для RL –цепи - θRL = L/R).

2.3. Рассчитать граничную частоту (где возможно) и полосу пропускания (где возможно) цепи, используя формулу для АЧХ.

Варианты индивидуальных заданий

Таблица 1

| № п/п | № рисунка схемы | КЧХ, АЧХ, ФЧХ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | Zu1 i1(jω), Zu1 i1(ω), ΨZ u1 i1(ω) |
| 2 | 1 | Ku3 u1(jω), Ku3 u1(ω), Ψ K u3u1(ω) |
| 3 | 1 | Zu3 i1(jω), Zu3 i1(ω), ΨZ u3 i1(ω) |
| 4 | 2 | Ku2 u1(jω), Ku2 u1(ω), Ψ K u2 u1(ω) |
| 5 | 2 | Gi3 i1(jω), Gi3 i1(ω), Ψ G i3 i1(ω) |
| 6 | 2 | Yi3 u1(jω), Yi3 u1(ω), Ψ Y i3 u1(ω) |
| 7 | 3 | Yi1 u1(jω), Yi1 u1(ω), Ψ Y i1 u1(ω) |
| 8 | 3 | Gi3 i1(jω), Gi3 i1(ω), Ψ G i3 i1(ω) |
| 9 | 4 | Zu1 i1(jω), Zu1 i1(ω), ΨZ u1 i1(ω) |
| 10 | 4 | Gi2 i1(jω), Gi2 i1(ω), Ψ G i2 i1(ω) |
| 11 | 5 | Yi1 u1(jω), Yi1 u1(ω), Ψ Y i1 u1(ω) |
| 12 | 5 | Zu2 i1(jω), Zu2 i1(ω), ΨZ u2 i1(ω) |
| 13 | 6 | Gi2 i1(jω), Gi2 i1(ω), Ψ G i2 i1(ω) |
| 14 | 6 | Zu1 i1(jω), Zu1 i1(ω), ΨZ u1 i1(ω) |
| 15 | 7 | Yi1 u1(jω), Yi1 u1(ω), Ψ Y i1 u1(ω) |
| 16 | 7 | Gi3 i1(jω), Gi3 i1(ω), Ψ G i3 i1(ω) |
| 17 | 8 | Ku2 u1(jω), Ku2 u1(ω), Ψ K u2 u1(ω) |
| 18 | 8 | Yi1 u1(jω), Yi1 u1(ω), Ψ Y i1u1(ω) |
| 19 | 8 | Zu3 i1(jω), Zu3 i1(ω), ΨZ u3 i1(ω) |
| 20 | 9 | Gi2 i1(jω), Gi2 i1(ω), Ψ G i2 i1(ω) |
| 21 | 9 | Zu1 i1(jω), Zu1 i1(ω), ΨZ u1 i1(ω) |
| 22 | 9 | Zu2 i1(jω), Zu2 i1(ω), ΨZ u2 i1(ω) |
| 23 | 10 | Ku3 u1(jω), Ku3 u1(ω), Ψ K u3 u1(ω) |
| 24 | 10 | Gi3 i1(jω), Gi3 i1(ω), Ψ G i3 i1(ω) |
| 25 | 11 | Zu2 i1(jω), Zu2 i1(ω), ΨZ u2 i1(ω) |
| 26 | 11 | Gi2 i1(jω), Gi2 i1(ω), Ψ G i2 i1(ω) |
| 27 | 12 | Yi1 u1(jω), Yi1 u1(ω), Ψ Y i1 u1(ω) |
| 28 | 1 | Yi1 u1(jω), Yi1 u1(ω), Ψ Y i1 u1(ω) |
| 29 | 1 | Gi2 i1(jω), Gi2 i1(ω), Ψ G i2 i1(ω) |
| 30 | 1 | Yi2 u1(jω), Yi2 u1(ω), Ψ Y i2 u1(ω) |
| 31 | 2 | Gi2 i1(jω), Gi2 i1(ω), Ψ G i2 i1(ω) |
| 32 | 2 | Yi2 u1(jω), Yi2 u1(ω), Ψ Y i2 u1(ω) |
| 33 | 2 | Yi1 u1(jω), Yi1 u1(ω), Ψ Y i1 u1(ω) |
| 34 | 3 | Zu1 i1(jω), Zu1 i1(ω), ΨZ u1 i1(ω) |
| 35 | 3 | Zu2 i1(jω), Zu2 i1(ω), ΨZ u2 i1(ω) |
| 36 | 4 | Gi3 i1(jω), Gi3 i1(ω), Ψ G i3 i1(ω) |
| 37 | 4 | Zu3 i1(jω), Zu3 i1(ω), ΨZ u3 i1(ω) |
| 38 | 5 | Gi2 i1(jω), Gi2 i1(ω), Ψ G i2 i1(ω) |
| 39 | 6 | Zu2 i1(jω), Zu2 i1(ω), ΨZ u2 i1(ω) |
| 40 | 6 | Gi3 i1(jω), Gi3 i1(ω), Ψ G i3 i1(ω) |
| 41 | 7 | Ku2 u1(jω), Ku2 u1(ω), Ψ K u2 i1(ω) |
| 42 | 7 | Zu1 i1(jω), Zu1 i1(ω), ΨZ u1 i1(ω) |
| 43 | 7 | Zu3 i1(jω), Zu3 i1(ω), ΨZ u3 i1(ω) |
| 44 | 8 | Ku3 u1(jω), Ku3 u1(ω), Ψ K u3 u1(ω) |
| 45 | 8 | Gi2 i1(jω), Gi2 i1(ω), Ψ G i2 i1(ω) |
| 46 | 8 | Zu2 i1(jω), Zu2 i1(ω), ΨZ u2 i1(ω) |
| 47 | 9 | Ku3 u1(jω), Ku3 u1(ω), Ψ K u3u1(ω) |
| 48 | 9 | Gi3 i1(jω), Gi3 i1(ω), Ψ G i3 i1(ω) |
| 49 | 10 | Yi1 u1(jω), Yi1 u1(ω), Ψ Y i1 u1(ω) |
| 50 | 10 | Zu1 i1(jω), Zu1 i1(ω), ΨZ u1 i1(ω) |
| 51 | 10 | Ku2 u1(jω), Ku2 u1(ω), Ψ K u2u1(ω) |
| 52 | 11 | Gi3 i1(jω), Gi3 i1(ω), Ψ G i3 i1(ω) |
| 53 | 11 | Zu1 i1(jω), Zu1 i1(ω), ΨZ u1 i1(ω) |
| 54 | 12 | Zu2 i1(jω), Zu2 i1(ω), ΨZ u2 i1(ω) |
| 55 | 1 | Ku2 u1(jω), Ku2 u1(ω), Ψ K u2u1(ω) |
| 56 | 1 | Gi3 i1(jω), Gi3 i1(ω), Ψ G i3 i1(ω) |
| 57 | 1 | Yi3 u1(jω), Yi3 u1(ω), Ψ Y i3 u1(ω) |
| 58 | 2 | Zu1 i1(jω), Zu1 i1(ω), ΨZ u1 i1(ω) |
| 59 | 2 | Ku3 u1(jω), Ku3 u1(ω), Ψ K u3u1(ω) |
| 60 | 2 | Zu3 i1(jω), Zu3 i1(ω), ΨZ u3 i1(ω) |
| 61 | 3 | Gi2 i1(jω), Gi2 i1(ω), Ψ G i2 i1(ω) |
| 62 | 4 | Yi1 u1(jω), Yi1 u1(ω), Ψ Y i1 u1(ω) |
| 63 | 4 | Zu2 i1(jω), Zu2 i1(ω), ΨZ u2 i1(ω) |
| 64 | 5 | Gi3 i1(jω), Gi3 i1(ω), Ψ G i3 i1(ω) |
| 65 | 5 | Zu1 i1(jω), Zu1 i1(ω), ΨZ u1 i1(ω) |
| 66 | 6 | Yi1 u1(jω), Yi1 u1(ω), Ψ Y i1 u1(ω) |
| 67 | 6 | Zu3 i1(jω), Zu3 i1(ω), ΨZ u3 i1(ω) |
| 68 | 7 | Ku3 u1(jω), Ku3 u1(ω), Ψ K u3u1(ω) |
| 69 | 7 | Gi2 i1(jω), Gi2 i1(ω), Ψ G i2 i1(ω) |
| 70 | 7 | Zu2 i1(jω), Zu2 i1(ω), ΨZ u2 i1(ω) |
| 71 | 8 | Zu1 i1(jω), Zu1 i1(ω), ΨZ u1 i1(ω) |
| 72 | 8 | Gi3 i1(jω), Gi3 i1(ω), Ψ G i3 i1(ω) |
| 73 | 9 | Ku2 u1(jω), Ku2 u1(ω), Ψ K u2 u1(ω) |
| 74 | 9 | Yi1 u1(jω), Yi1 u1(ω), Ψ Y i1 u1(ω) |
| 75 | 9 | Zu3 i1(jω), Zu3 i1(ω), ΨZ u3 i1(ω) |
| 76 | 10 | Gi2 i1(jω), Gi2 i1(ω), Ψ G i2 i1(ω) |
| 77 | 10 | Zu2 i1(jω), Zu2 i1(ω), ΨZ u2 i1(ω) |
| 78 | 10 | Zu3 i1(jω), Zu3 i1(ω), ΨZ u3 i1(ω) |
| 79 | 11 | Yi1 u1(jω), Yi1 u1(ω), Ψ Y i1 u1(ω) |
| 80 | 12 | Gi3 i1(jω), Gi3 i1(ω), Ψ G i3 i1(ω) |
| 81 | 12 | Gi2 i1(jω), Gi2 i1(ω), Ψ G i2 i1(ω) |

3. Методические указания по расчету частотных характеристик и параметров линейной цепи первого порядка.

Вопросы расчета частотных характеристик линейной цепи первого порядка освещены в литературе 1, 2, 3.

3.1. Комплексной частотной характеристикой (КЧХ) называется отношение комплексных изображений отклика и внешнего воздействия :

Hκν(jω)=YmκXmν=YκXν       ,

где Ymκ⇒yk(t), Xmν⇒xν(t),

yk(t), xν(t) - соответственно гармонические отклик и внешнее воздействие линейной цепи.

В зависимости от того, какие величины (токи или напряжения) рассматриваются в качестве откликов и внешних воздействий, КЧХ может иметь размерность сопротивления (внешнее воздействие - iν(t), реакция цепи - uk(t)), проводимости (внешнее воздействие - uν(t), реакция - ik(t)) или быть безразмерной (внешнее воздействие - uν(t) и реакция - uk(t) либо внешнее воздействие - iν(t) и реакция - ik(t)) .

Запишем КЧХ в показательной форме :

Hκν(jω)=Hκν(ω)⋅ejψkν(ω),

где  Hκν(ω)=YmκXmν=YκXν - амплитудночастотная характеристика цепи,

ψкν(ω)=ψyк−ψхν - фазочастотная характеристика цепи.

КЧХ делятся на входные и передаточные. Когда отклик и внешнее воздействие рассматриваются на одних и тех же зажимах цепи, КЧХ называется входной. Если отклик и внешнее воздействие задаются на разных зажимах, КЧХ называется передаточной.

Различают два вида входных и четыре вида передаточных характеристик:

- Входные :

xν(t)=iν(t)⇒Imνyν(t)=uν(t)⇒Umν	     HννZ(jω)=UmνImν=Zνν(jω) - комплексное входное сопротивление цепи ;

xν(t)=uν(t)⇒Umνyν(t)=iν(t)⇒Imν	     HννY(jω)=ImvUmν=Yνν(jω) - комплексная                   входная проводимость цепи.

2. Передаточные:

- Kκν(jω)=UmκUmν - комплексный коэффициент передачи цепи по напряжению;

- Gκν(jω)=ImκImν - комплексный коэффициент передачи цепи по току;

- Zκν(jω)=UmκImν -  комплексное передаточное сопротивление цепи;

- Yκν(jω)=ImκUmν -  комплексная передаточная проводимость цепи.

3.2. Порядок выполнения контрольного домашнего задания рассмотрим на примере варианта № 81.

По условию данного варианта известной является принципиальная схема цепи (рис.12).

Необходимо получить формулы для Gi2 i1(jω) (КЧХ), Gi2 i1(ω) (АЧХ), Ψ G i2 i1(ω) (ФЧХ), построить АЧХ и ФЧХ, получить формулы для граничной частоты (ωгр.) и полосы пропускания (Δωп) цепи.

Решение.

- Расчет КЧХ Gi2 i1(jω).

Gi2 i1 (jω)=Im2Im1=I2I1 ,

I2=U12R+jωL ,   U1=I1(2R+jωL)(3R+5R)2R+jωL+3R+5R=I1(2R+jωL)8R10R+jωL.

Тогда:

Gi2 i1 (jω)=I1(2R+jωL)8R(10R+jωL)(2R+jωL)=8R10R+jωL=810+jωθRL=

=0,81+(ωθRL10)2⋅e−jarctgωθRL10 ,

где θRL=LR .

- Расчет АЧХ Gi2 i1(ω).

По определению АЧХ есть модуль КЧХ :

Gi2 i1 (ω)=0,81+(ωθRL10)2  (1).

Используя выражение (1), рассчитываем АЧХ и результаты расчетов заносим в табл.2.

Таблица 2

| ωθRL | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gi2 i1 (ωθRL) | 0,80 | 0,74 | 0,62 | 0,51 | 0,42 | 0,36 | 0,31 | 0,27 |
| ΨGi2 i1 (ωθRL), град. | 0 | -22 | -39 | -50 | -58 | -63 | -67 | -70 |

Далее строим график АЧХ (рис.13).

Рис. 13.

- Расчет ФЧХ Ψ G i2 i1(ω).

По определению ФЧХ есть аргумент КЧХ :

ΨGi2 i1 (ω)=−arctgωθRL10   (2).

Используя выражение (2), рассчитываем ФЧХ и результаты расчетов заносим в табл. 2.

Далее строим график ФЧХ (рис.14).

Рис. 14.

- Расчет ωгр. и Δ ωп .

По определению

Gi2 i1 (ωгр.)=Gi2 i1 max2=Gi2 i1 (0)2=0,82    (3),

тогда

0,81+(ωгрθRL10)2=0,82      (4).

Решая уравнение (4), находим

ωгр.=10θRL  (5).

На графике АЧХ   (рис.13)   показана точка  1, соответствующая выражениям    (3 - 5).

Тогда полоса пропускания данной цепи будет равна

ΔωП=ωгр.=10θRL .

Литература.

1.Попов В.П. Основы теории цепей. М.: Высшая школа  , 2000.

- Бирюков В.Н. , Попов В.П. ,  Семенцов В.И. Сборник задач по теории цепей.

М.: Высшая школа , 1985.

- Шебес М.Р. ,  Каблукова М.В. Задачник по теории линейных электрических цепей. М.: Высшая школа , 1990.