МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

# ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

##### ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

____________________________________________________________________________________________________________________

# Кафедра технической эксплуатации летательных аппаратов

# и авиационных двигателей

###### Е.Д. Герасимова, И.Ф. Полякова

#### ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### И РЕМОНТА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

#### Пособие по изучению дисциплины

#### и выполнению контрольной работы № 1

###### «Расчет, оценка и анализ показателей

###### эффективности ПТЭ ЛА»

для  студентов  III  курса

специальности  061100

всех  форм  обучения

# Москва – 2004

ББК 052-082

Г 37

Рецензент  канд. техн. наук, доц.  П.К. Кабков

Герасимова Е. Д., Полякова И. Ф.

Г37              Основы технической эксплуатации и ремонта авиационной техники: Пособие по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы № 1 «Расчет, оценка и анализ показателей эффективности ПТЭ ЛА».     -М.: МГТУ ГА , 2004. – 16 с.

В пособии приведены краткие методические указания по выполнению контрольной работы, а также варианты заданий и исходные данные, содержащие необходимые сведения для расчета, оценки и анализа показателей эффективности ПТЭ ЛА.

Данное пособие издается в соответствии с учебным планом для студентов III курса специальности 061100 всех форм обучения.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры  02.09.03 г. и методического совета  23.09.03 г.

Редактор И.В. Вилкова

Подписано в печать 17.11.03 г.

Печать офсетная                                 Формат 60х84/16                                     1,0 уч.-изд. л.

0,93 усл.печ.л.                                      Заказ № 1087/                                        Тираж 450 экз.

### Московский государственный технический университет ГА

### 125993 Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20

##### Редакционно-издательский отдел

125493 Москва, ул. Пулковская, д.6а

©   Московский государственный

технический университет ГА, 2004

РАСЧЕТ, ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПТЭ ЛА

- Общие методические указания

Цель контрольной работы – закрепление студентами навыков проведения расчета, оценки и анализа показателей эффективности процессов технической эксплуатации (ПТЭ) ЛА. Задание по выполнению контрольной работы каждый студент выбирает согласно своему варианту по прил. 2-4. Вариант задания выбирается по последней цифре номера зачетной книжки (шифра).

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии со следующими требованиями:

1.Объем контрольной работы должен составлять 10-15 с. Формат Ф4.

2.Работа должна быть написана темными чернилами, с полями для пометок рецензента, аккуратно оформлена и обязательно сброшюрована. Титульный лист контрольной работы  должен соответствовать прил. 1.

3.Изложение материала должно быть четким, заимствованные цитаты, таблицы и другие материалы должны иметь ссылку на литературу.

4.В тексте необходимо соблюдать единую техническую терминологию и обозначения, принятые в учебно-методической литературе.

5.В конце работы следует привести перечень используемой литературы.

6.Работа должна быть подписана автором с указанием даты передачи работы в деканат (для заочного факультета) или на рецензию.

- Методические указания по выполнению контрольной работы

Для описания процесса технической эксплуатации ЛА используется полумарковская модель. Состояния ПТЭ и последовательность переходов из состояния в состояние иллюстрируется графом. На рис.1. представлен примерный граф состояний и переходов ПТЭ ЛА. Перечень возможных состояний и их границы определенны Инструкцией по почасовому учету исправности и использования самолетов (табл.1.). При построении модели проектируемого ПТЭ ЛА используются:

- прил. 2-4 (для выбора варианта задания);

- примерный граф (рис.1);

- перечень возможных состояний ПТЭ ЛА (табл.1);

- заданные условия эксплуатации парка ЛА (прил. 3 и 4).

2.1. Расчет показателей эффективности ПТЭ

ПТЭ – это последовательная во времени смена состояний технического обслуживания и ремонта ЛА в соответствии с принятыми стратегиями.

Под эффективностью ПТЭ понимают результаты работы авиапредприятия по поддержанию требуемого уровня по безопасности полетов, использованию и исправности самолетного парка и экономичности эксплуатации.

Из определения следуют критерии эффективности; для определения уровня критерия вводят соответствующие показатели эффективности (табл.2).

| Исполь- зование по назнач. (полет) | Ожидание ТО и Р | ТО и Р | Ожидание использован. (готовность) | Под-ка к полету | Задержка вылета | Использование по назнач. (полет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

П

Об

Опф

Ор

Тб

Тпф1

Тпф2

Тпф3

Р

У

З

Д

Ж

Г,М,А

Е

Зв

П

Рис.1. Примерный граф состояний и переходов ПТЭ ЛА. Обозначение состояний по табл.1

Таблица 1

Перечень возможных состояний ПТЭ ЛА

| Шифр состояния | Наименование состояния | Границы состояния |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П | Использование по назначению (полет) | Взлет | Посадка |
| Е | Подготовка к полету (Ф-А) | Начало Ф-А | Окончание Ф-А |
| А | Неиспользованное время | Готовность | Взлет |
| М | Простои по метеоусловиям | Взлет по расписанию | Взлет фактический |
| Г | В резерве | Назначение в резерв | Снятие из резерва |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБ | Ожидание Ф-Б | Посадка | Начало Ф-Б |
| ТБ | Обслуживание по Ф-Б | Начало Ф-Б | Окончание Ф-Б |
| Опф | Ожидание периодического ТО | Посадка | Начало периоди- ческого ТО |
| Тпф(Ф1) | Периодическое ТО (Ф1) | Начало Ф1 | Окончание Ф1 |
| Тпф(Ф2) | Периодическое ТО (Ф2) | Начало Ф2 | Окончание Ф2 |
| Тпф(Ф3) | Периодическое ТО (Ф3) | Начало Ф3 | Окончание Ф3 |
| У | Устранение неисправностей | Окончание ТО | Дата готовности |
| ОР | Ожидание отправки в ремонт | Начало ожидания отправки в ремонт | Отправка в ремонт |
| Р | Ремонт | Отправка в ремонт | Прибытие после ремонта |
| 3 | Отсутствие запчастей | Окончание ТО | Дата готовности |
| Д | Доработки по бюллетеням | Окончание ТО | Окончание доработок |
| Ж | Рекламации промышленности | Обнаружение неисправности | Устранение неисправности |
| Зв | Задержка вылета | Начало задержки | Окончание задержки |

Таблица 2

## Критерии и показатели эффективности

| ## Критерии эффективности ПТЭ | Показатели эффективности |
| --- | --- |
| Безопасность полетов | K1000 |
| Регулярность полетов | P100 |
| Использование самолетного парка | Kи, Кир, Квир |
| Исправность самолетного парка | Киспр, Кп |
| Экономичность эксплуатации | Кт |

В табл. 3 приведены расчетные формулы для определения показателей эффективности.

Таблица 3

Расчетные формулы для определения показателей

| Показатель | Расчетная формула | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Р100ТП | Р100ТП=(1-nзвnП)100% | nЗВ, nП – количество попаданий в состояния ЗВ и П. |
| КИ | КИ=πП⋅μПi=1Nπiμi | i ,i – характеристики i–го состояния ПТЭ. П, П - характеристики состояния П. |
| КИР | КИР=πП⋅μП+jπjμji=1Nπiμi | j, j – характеристики состояний: Е,ОБ,ТБ,ЗВ. |
| КВИР | КВИР=πП⋅μП+jπj⋅μji=1Nπi⋅μi | j, j- характеристика состояний: E,ОБ,ТБ,Зв,А,М,Г. |
| КП | КП=jπjμjπП⋅μП | j, j- характеристика состояний: ОП,ОР,Ф1,Ф2,Ф3,У,Р,З,Д,Ж. |
| КИСПР | КИСПР=i=1Nπi⋅μi−jπj⋅μji=1Nπi⋅μi | j, j- характеристика состояний: ОП,ОР,Ф1,Ф2,Ф3,У,Р,З,Д,Ж. |
| КТ | КТ=jπjτjπП⋅μП | j,  j- характеристика состояний: Е,ТБ,Ф1,Ф2,Ф3,Р,У,Д. |

Входящие в формулы для расчета показателей эффективности величины ni , i ,  i  определяются из зависимостей, приведенных в табл. 4;   i определяется по прил. 6 , а величины  Tгсс , Nла , tб.п.,б, ф1, ф2,  ф3, Tрес.с. из прил. 3.

Таблица 4

## Формирование характеристик проектируемого ПТЭ ЛА

| Характеристика |  |  | Способ определения (формула) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | наименование | обозначе-ние |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кол-во состоя-ний ПТЭ | ## N | Определяется по количеству состояний графа проектируемого ПТЭ с учетом заданных условий эксплуатации (номер варианта) | Заданные условия эксплуатации парка ЛА за 1 год эксплуатации (прил. 7) |
| 2 | Кол-во попада-ний в состоя-ния | ni | nп =ТГСС⋅NЛАtБП nЕ=1,1nп nТБ=365τБ⋅NЛА-(nФ1+ nФ2+ +nФ3) nОБ= nТБ nФ1=ТГСС⋅NЛАτФ1-(nФ2+ nФ3+ +nР) nФ2=ТГСС⋅NЛАτФ2-(nФ3 +nР) nФ3=ТГСС⋅NЛАτФ3- nР n=ТNТ | ТГСС-средний годовой налет на списочный ЛА (прил. 5) NЛА-заданный объем парка ЛА (прил. 3) tБП-средняя длительность беспосадочного полета (прил. 3) τБ-периодичность выполнения формы Б в сутках (прил. 3) |

Продолжение табл. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nор= nр nпф= nФ1+ nФ2+ +nФ3 nопф= nпф ny=0,05nп nз=0,15 nпф nд=0,1 nпф nж=0,03 nпф nзв=0,05 nп nгма=0,25 nп | ф1, ф2, ф3-периодичность выполнения Ф1,Ф2,Ф3, рассчитанная для оптимального регламента (прил. 3). Данную периодичность условно можно принять и для ЛА в целом. nпф - общее число попаданий ЛА на периодические формы ТО. |
| 3 | Относи-тельная частота попада-ния в состоя-ния | i |  i =nii=1Nni |  |
| 4 | Среднее время пребы-вания в состоя-нии, ч | i |  i =tini п=tБП | ti-суммарное время пребывания парка ЛА в i-м состоянии (прил. 5). |

Промежуточные результаты расчетов показателей эффективности ПТЭ необходимо свести в табл. 5.

Таблица 5

| Состояния | ni | i | ti | i | i | ii | ii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| П Е … |  |  |  |  |  |  |  |

  - Оценка показателей эффективности

Оценка показателей эффективности ПТЭ производится дифференцированно, по каждому показателю. В контрольной работе выполняется оценка по показателям критериев регулярности полетов, использования и исправности самолета и экономичности эксплуатации.

Для оценки уровня эффективности используются относительные показатели

__

П=Прасч./Пнорм.

По результатам оценки принимается решение о соответствии или несоответствии уровня эффективности проектируемого ПТЭ нормативам.

При условии:

__

П<1-для Кп , Кт ;

__

П >1 для Р100 тп , Ки , Кир , Квир , Киспр.

проектируемый ПТЭ соответствует нормативам. При несоблюдении данного условия уровень эффективности проектируемого ПТЭ будет ниже нормативного. В таких случаях требуется разработка следующих предложений, направленных на повышение эффективности проектируемого ПТЭ ЛА.

Результаты расчетов оформляем в форме табл. 6.

## Таблица 6

## Показатели эффективности ПТЭ

| Критерий |  | Регулярн. | Использов. |  |  | Исправн. |  | Экономич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Р100ТП | КИ | Кир | Квир | КП | Киспр | КТ |
| Для проекти-руемого ПТЭ | Прасч |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные | Пнорм |  |  |  |  |  |  |  |
| Относитель-ные | П |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка и анализ | П>1 П<1 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Разработка предложений по совершенствованию процесса ТО и улучшению эксплуатационной технологичности ЛА

В качестве основы для разработки предложений принимаются полученные характеристики проектируемого ПТЭ (табл. 5 и 6). Среди всех состояний ПТЭ, кроме состояния  использования по назначению “П”, выделяются состояния с наибольшими значениями характеристик   i* i  и    i* i (доминирующие состояния).

Предложения по совершенствованию ПТЭ должны быть разработаны с учетом результатов, полученных в предыдущих разделах контрольной работы, и направлены на уменьшение количества попаданий ЛА в выделенные доминирующие состояния ПТЭ, а также на сокращение времени пребывания и трудовых затрат в этих состояниях.

2.4. Алгоритм выполнения работы

При решении задачи обеспечения эффективности ПТЭ заданного парка ЛА за рассматриваемый период (один год) рекомендуется воспользоваться следующим алгоритмом:

1. По последней цифре номера зачетной книжки определить вариант задания, например:

для шифра…321 , вариант задания 1.

2. Из прил. 2 выбирается тип ЛА и вариант условий эксплуатации (для рассматриваемого примера – вариант  №1 , тип ЛА – Ил - 86; вариант условий эксплуатации – 0).

3. Для заданного варианта условий эксплуатации необходимо скорректировать исходные данные (прил. 5). Для рассматриваемого примера при эксплуатации парка Ил – 86 не будет состояний Об и Ор. Поэтому из таблицы (прил. 5) их следует исключить, а время нахождения самолетов в этих состояниях прибавить к времени нахождения ЛА в полете, т.к. сумма  t i  должна равняться фонду времени рассматриваемого парка самолетов           Ил – 86.

4. Рассчитать показатели эффективности ПТЭ ЛА (см. формулы табл. 3.). Входящие в формулу для расчета величины ni ,  i ,  i  следует определить согласно выражениям (табл.4.). Промежуточные результаты расчета представить в виде табл. 5.

5. Заполнить табл. 6, вписав в нее значения рассчитанных показателей эффективности и их нормативных значений (прил. 7), произвести оценку эффективности ПТЭ по каждому показателю. В строке “анализ” (табл.6.) с помощью стрелочек указать, увеличилась эффективность ПТЭ (стрелочка направлена вверх) или уменьшилась (стрелочка направлена вниз).

6. Выводы по работе должны содержать:

а) констатацию факта изменения эффективности ПТЭ по каждому из рассматриваемых критериев;

б) определение доминирующих состояний ПТЭ, ориентируясь на которые следует дать предложения по совершенствованию ПТЭ;

в) формулировку предложений по повышению эффективности ПТЭ рассматриваемого парка ЛА, которые должны быть направлены на снижение времени пребывания и трудозатрат  в указанных (пункт 6 б) доминирующих состояниях.

Литература

1.Техническая эксплуатация летательных аппаратов: Учебник для вузов; Под ред.  Н.Н.Смирнова. – М.: Транспорт, 1990.

2.Смирнов Н.Н., Полякова И.Ф. Расчет, оценка и анализ эффективности процесса технической эксплуатации ЛА. Пособие по проведению лабораторной работы по дисциплине “Основы теории технической эксплуатации ЛА и АД”. –М.: МГТУ ГА, 1999.

Приложение 1

Московский государственный технический университет

гражданской авиации

Кафедра “Техническая  эксплуатация  летательных

аппаратов и двигателей”

Контрольная работа

_____________________

(зачтена, не зачтена)

_____________________

(руководитель: уч. степень,

звание, ф.и.о.)

________        ___ 200…г.

(подпись)              (дата)

Расчет, оценка и анализ показателей

эффективности ПТЭ ЛА

Пояснительная записка к контрольной работе

по  дисциплине

“Основы технической эксплуатации и ремонта АТ“

Работу выполнил студент

группы________________

(номер группы)

______________________

(Ф.И.О.)

______________________

(шифр)

Работа сдана

“_____”    ________200...г.

Москва 200…г.

Приложение 2

## Варианты задания

| Вариант задания | Тип ЛА | Вариант условий эксплуатации парка ЛА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ил-86 | 0 |
| 2 | Ту-134 | 9 |
| 3 | Ту-154 | 8 |
| 4 | Як-40 | 7 |
| 5 | Як-42 | 6 |
| 6 | Ан-24 | 5 |
| 7 | Ил-62 | 4 |
| 8 | Ил-86 | 3 |
| 9 | Ту-154 | 2 |
| 0 | Як-42 | 1 |

Приложение 3

Данные для расчета показателей эффективности

|  | Типы ЛА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ту-134 | Ту-154 | Як-40 | Як-42 | Ан-24 | Ил-62 | Ил-86 |
| NЛА | 14 | 20 | 16 | 14 | 16 | 20 | 12 |
| ТГСС, ч | 2285 | 2500 | 2025 | 2285 | 2050 | 2800 | 2100 |
| tБП, ч | 1,5 | 2,2 | 1,1 | 2,0 | 4,5 | 5,2 | 4,0 |
| Б, сут. | 7 | 10 | 7 | 7 | 70 | 15 | 7 |
| ТРЕС.с |  |  |  |  |  |  |  |
| Периодичность технического обслуживания для всех типов ЛА: Ф1=300 ч; Ф2=900 ч; Ф3=1800 ч |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Варианты по условиям эксплуатации парка ЛА для проектируемого ПТЭ

| Вариант | Заданные условия эксплуатации | Обозн. состояния |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Отсутствуют задержки вылетов по техническим причинам | Зв |
|  | Формы периодического ТО выполняются без ожидания | Оп |
| 2 | Ремонт выполняется без ожидания | Ор |
|  | Не будет простоев из-за отсутствия запасных частей | 3 |
| 3 | Отсутствуют простои по метеоусловиям. Не будет задержек вылетов | М Зв |
|  | Не будет задержек вылетов | Зв |
| 4 | Отсутствуют простои самолетов в резерве. Не будет ожидания форм периодического обслуживания | Г Оп |
|  | Не будет ожидания форм периодического обслуживания | Оп |
| 5 | Отсутствуют простои из-за рекламаций промышленности Не будет простоев из-за отсутствия запасных частей | Ж З |
|  | Не будет простоев из-за отсутствия запасных частей | З |
| 6 | Отсутствуют простои в ожидании формы Б | ОБ |
|  | Отсутствуют простои при выполнении доработок | Д |
| 7 | Ремонт выполняется без ожидания Не будет простоев по метеоусловиям | Ор М |
|  | Не будет простоев по метеоусловиям | М |
| 8 | Не будет простоев в ожидании формы Б. Не будет простоев из-за отсутствия запасных частей | О 3 |
|  | Не будет простоев из-за отсутствия запасных частей | З |
| 9 | Не проводились доработки по бюллетеням. Не будет задержек вылетов по техническим причинам | Д Зв |
|  | Не будет задержек вылетов по техническим причинам | Зв |
| 0 | Не будет простоев в ожидании формы Б | ОБ |
|  | Ремонт выполняется без ожидания | Ор |

Приложение 5

Суммарное время пребывания парка самолетов за 1 год эксплуатации

в состояниях ПТЭ (t i ,ч)

| Состояния ПТЭ | Типы ЛА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ту-134 | Ту-154 | Як-40 | Як-42 | Ан-24 | Ил-62 | Ил-86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| П | 31989 | 49999 | 32400 | 32000 | 32400 | 55998 | 25000 |
| Е | 37534 | 45000 | 48600 | 29920 | 46332 | 39695 | 25789 |
| АМГ | 18627 | 20455 | 20620 | 12400 | 17010 | 12133 | 8007 |
| ТБ | 5346 | 7100 | 5856 | 7512 | 5497 | 8784 | 3798 |
| OБ | 1320 | 1420 | 1318 | 1189 | 1832 | 2086 | 950 |
| Зв | 2771 | 2500 | 4124 | 2480 | 4698 | 2301 | 1564 |
| Тп(Ф1) | 1704 | 5328 | 1296 | 3408 | 1728 | 6000 | 3630 |
| Тп(Ф2) | 864 | 2016 | 864 | 1728 | 864 | 2976 | 2016 |
| Тп(ФЗ) | 1152 | 2852 | 2880 | 2160 | 792 | 3900 | 2760 |
| ОП | 859 | 1976 | 867 | 1498 | 727 | 2715 | 1782 |
| У | 3091 | 2840 | 4861 | 2800 | 5508 | 2552 | 1720 |
| Р | 5760 | 7200 | 6480 | 4320 | 6720 | 10800 | 4320 |
| Ор | 2160 | 1430 | 2298 | 1080 | 3024 | 2016 | 816 |
| Д | 3200 | 5952 | 2880 | 4330 | 2160 | 8424 | 5520 |
| Ж | 720 | 1430 | 666 | 996 | 498 | 1800 | 1590 |
| З, ДВ | 5542 | 17702 | 4150 | 14820 | 10549 | 13020 | 15858 |

Приложение 6

Данные о трудоемкости ТО и Р ЛА    в состояниях ПТЭ

| Состоя-ния ПТЭ | Наименова-ние состояния | Средние значения трудоемкости ТО и Р, чел.-ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ту- 134 | Ту-154 | Як-40 | Як-42 | Ан-24 | Ил-62 | Ил-86 |
| Е | Форма А | 6,5 | 8,6 | 4,7 | 10,0 | 5,2 | 14,5 | 20,0 |
| ТБ | Форма Б | 18 | 22 | 14 | 33 | 12 | 29 | 64 |
| ТФ1 | Форма 1 | 320 | 460 | 130 | 395 | 213 | 600 | 760 |
| ТФ2 | Форма 2 | 517 | 710 | 220 | 520 | 285 | 800 | 1010 |
| ТФ3 | Форма 3 | 730 | 1070 | 380 | 1260 | 470 | 1490 | 3930 |
| Р | Ремонт (КВР) | 26260 | 52130 | 25860 | 48500 | 22530 | 65600 | 78700 |
| У | Устранение неисправ- ностей | 11,6 | 14,5 | 13,8 | 21,0 | 18,0 | 24,5 | 34,0 |
| Д | Доработки по бюллетеням | 160 | 180 | 140 | 210 | 130 | 210 | 320 |

Приложение 7

## Нормативные значения показателей эффективности ПТЭ ЛА

| Показатели Тип ЛА | P100ТП | КИ | КИР | КВИР | КП | КИСПР | КТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ту- 134 | 0,96 | 0,29 | 0,67 | 0,80 | 0,8 | 0,8 | 10 |
| Ту-154 | 0,95 | 0,29 | 0,62 | 0,75 | 0,9 | 0,7 | 8 |
| Як-40 | 0,96 | 0,25 | 0,68 | 0,80 | 0,7 | 0,8 | 6 |
| Як-42 | 0,96 | 0,28 | 0,65 | 0,75 | 0,8 | 0,7 | 10 |
| Ан-24 | 0,97 | 0,26 | 0,65 | 0,80 | 0,6 | 0,8 | 8 |
| Ил-62 | 0,95 | 0,29 | 0,60 | 0,65 | 1,1 | 0,7 | 10 |
| Ил -86 | 0,95 | 0,29 | 0,65 | 0,75 | 0,9 | 0,7 | 18 |