КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

Выполнение контрольной работы в соответствии с приведенными ниже заданиями является одним из этапов изучения  учебной дисциплины “Безопасность полетов ”. Цель контрольных работ – закрепление студентами навыков проведения инженерного анализа, углубление и обобщение знаний, полученных студентами в процессе обучения, а также  творческое их применение при решении конкретных инженерных задач по оценке и повышению уровня безопасности полетов при эксплуатации авиационной техники.

Прежде чем приступать к выполнению контрольного задания, следует изучить соответствующие разделы  учебной дисциплины, а также внимательно прочитать  настоящие методические указания к контрольным заданиям.

Студент выполняет контрольное задание согласно своему шифру. Номер варианта задания определяется последней цифрой шифра. Например, шифр М-86248. Номер варианта в этом случае определяется цифрой “8” .

По согласованию с преподавателем кафедры “Безопасность полетов и жизнедеятельности” студент может получить индивидуальное задание для выполнения контрольной работы. Такое индивидуальное задание обычно предусматривает расчет показателей БП в конкретном авиапредприятии, где работает студент, оценку эффективности мероприятий, проводимых в данном авиапредприятии по повышению БП, и другие задачи, основанные на решении их для конкретного ВС, его функциональных систем.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Рассчитать статистические и вероятностные показатели безопасности полетов, если известны следующие данные (табл. 1).

k  -  количество ВС данного типа, шт;

ti− налет i-го ВС за рассматриваемый период, ч;

Ni−среднее количество полетов одного ВС за рассматриваемый период, шт;

t− продолжительность одного полета, ч;

nАП(ИН)−количество АП или инцидентов за рассматриваемый период эксплуатации, шт.

Причина АП (№ гр): 1 – падение тяги  двигателя; 2 – отказы радиоэлектронного и приборного оборудования; 3 – разрушение силовых элементов планера.

#### Таблица 1

| № варианта | k | Ni | t | Причина АП (№ гр) | nАП | nИН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44 | 300 | 6 | 1 | 5 | 15 |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 17 |
|  |  |  |  | 3 | 4 | 0 |
| 2 | 38 | 600 | 4 | 1 | 4 | 15 |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 14 |
|  |  |  |  | 3 | 5 | 0 |
| 3 | 65 | 1000 | 3 | 1 | 3 | 14 |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 15 |
|  |  |  |  | 3 | 4 | 0 |
| 4 | 40 | 1700 | 2 | 1 | 8 | 14 |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 17 |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 39 | 1300 | 2 | 1 | 2 | 15 |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 14 |
|  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 41 | 1100 | 2,5 | 1 | 3 | 13 |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 13 |
|  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 7 | 48 | 1200 | 2,5 | 1 | 4 | 15 |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 13 |
|  |  |  |  | 3 | 4 | 0 |
| 8 | 60 | 900 | 3,5 | 1 | 3 | 15 |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 14 |
|  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 83 | 2000 | 1,5 | 1 | 4 | 13 |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 17 |
|  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |
| 0 | 62 | 1500 | 1,5 | 1 | 5 | 14 |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 15 |
|  |  |  |  | 3 | 4 | 0 |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1)TАП- средний налет на одно АП

TАП=iKtinАП    ,

где К- количество ВС данного типа;

ti=Nit ,

2) TИН- средний налет на один ИН

TИН=iKtinИН    ;

3) NАП-среднее количество полетов, приходящихся на одно АП

NАП=iKNinАП   ;

4) NИН-среднее количество полетов, приходящихся на один инцидент

NАП=iKNinИН  .

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БП

Уровень безопасности полетов можно определить, используя общие и частные показатели БП.

К общим показателям можно отнести:

Q – уровень риска, РАП- вероятность отсутствия  авиационных происшествий за определенное суммарное время налета.

По данным массовой эксплуатации непосредственно могут быть определены статистические оценки этих показателей:

Q=nАПN;         PАП=e−nАП;  		                                          (1.1)

N−суммарное число выполненных полетов,

t1−  суммарное время налета,

nАП−количество АП.

Полученные таким образом оценки являются приближенными, случайными, так как число авиационных происшествий nАП за рассматриваемый период, в общем-то, случайно, оно могло быть как больше, так и меньше зарегистрированного значения.

Погрешность определения показателей безопасности полетов возможно оценить, определив доверительные интервалы, в которых с определенной степенью достоверности находятся истинные значения этих показателей.

Из соотношений  (1.1)  видно, что для этого необходимо определить доверительный интервал для величины nАП. Последний может быть найден, если воспользоваться допущением о пуассоновском распределении числа авиационных происшествий. Вероятность определенного числа авиационных происшествий nАП по этому распределению определяется выражением

PАП=anАПnАП!e−а;			                     	         (1.2)

где а  – неизвестный параметр распределения.

В качестве оценки параметра “а” может быть принято зафиксированное статистическое число авиационных происшествий nАП,т.е.

a=nАП.

Распределение оценки а как  случайной величины в случае распределения Пуассона оказывается тесно связанным с χ2 - распределением.

Это обстоятельство позволяет выразить доверительный интервал для оценки “а” и, следовательно, для величины  nАП через значения χ2. Математическая статистика дает для этого случая соотношение

12χ21+β2(f1)≤nАП≤12χ21−β2(f2)		           	 (1.3)

f1=2nАП,f2=2(nАП+1)- числа степеней свободы, в функциях которых по таблицам определяются величины χ2 для заданной доверительной вероятности β.

Таблица 1.1

| nАП | χ0,9752(f1) | χ0,0252(f2) | nАП | χ0,9752(f1) | χ0,0252(f2) | nАП | χ0,9752(f1) | χ0,0252(f2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 6 | 5 | 3,25 | 23,24 | 10 | 9,59 | 36,78 |
| 1 | 0,0506 | 11,14 | 6 | 4,40 | 26,12 | 11 | 10,98 | 39,36 |
| 2 | 0,484 | 14,45 | 7 | 5,63 | 28,85 | 12 | 12,40 | 41,92 |
| 3 | 1,24 | 17,53 | 8 | 6,91 | 31,53 | 13 | 13,84 | 44,46 |
| 4 | 2,18 | 20,48 | 9 | 8,24 | 34,17 | 14 | 15,31 | 46,98 |

# Если  nАП≥15, то для вычисления χ2 можно воспользоваться приближенными формулами, имеющими при β=0,95 вид:

# χ0,9752(f1)=12(2f1−1,96)2

χ0,0252(f1)=12(2f2+1,96)2

# При известных границах  nАП1 и nАП2, используя соотношение (1.1), можно определить доверительные границы для  показателей безопасности полетов

Q1=nАП1N;        Q2=nАП2N;

PАП1=e−nАП2;    PАП2=e−nАП1

Такой же подход может быть применен при определении доверительных границ для вероятностей отсутствия инцидента или опасного отказа в одном полете, для среднего времени налета на один инцидент  TИН или опасный отказ TО  и вероятностей отсутствия этих факторов за рассматриваемый период.

Пример:  За 100000 полетов зарегистрировано 18 авиационных происшествий и 520 инцидентов. Требуется определить QАП,QИН при  β=0,95.

По формулам (4) определяем:

# χ0,9752(36)=12(4∗18−1,96)2=21,25

χ0,0252(38)=12(2∗19+1,96)2=53,45

# Используя последовательно соотношения (3) и (5) получим

1,06∗10−4≤QАП≤2,67∗10−4

Проделав аналогичные вычисления для инцидентов, будет иметь

47,75∗10−4≤QИН≤56,5∗10−4

# Итак, для оценки уровня безопасности полета требуются статистические данные по числу авиационных происшествий (инцидентов к ним) и общему количеству выполненных полетов.

По одному статистическому  показателю, например, налету на одно авиационное происшествие (инциденту), получить количественную оценку достигнутого уровня безопасности полета не представляется возможным.

Достоверность получаемых оценок возрастает с увеличением объема статистики по числу выполненных полетов или суммарного налета. Поэтому  такие оценки могут быть получены или в крупных авиационных объединениях, или за достаточно длительный период эксплуатации. Эти оценки являются интегральными, учитывающими  совокупное влияние на безопасность полета всех факторов: надежности авиационной техники, обученности  личного состава, сложности  решаемых задач и т.д. Существенное влияние на показатели уровня безопасности полета оказывают мероприятия, проводимые в масштабах управлений или ГА в целом. Поэтому по тенденции изменения показателей можно судить о влиянии этих мероприятий на уровень безопасности полетов. Оценку безопасности полета по статистическим данным можно производить не только интегрально по всем факторам и мероприятиям, но и по каждому из них в отдельности. Методика расчета   QiАПи QiИН остается прежней, только под niАП и niИП    нужно понимать число авиационных происшествий и инцидентов по  i-му фактору.

Вклад  i-го фактора в общий уровень аварийности определяется не только частотой его появления в полете, но и степенью опасности его последствий.

2. РАНЖИРОВКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ

Важной задачей анализа статистики аварийности является выявление факторов, оказывающих наиболее отрицательное влияние на уровень безопасности полетов. По этим факторам разрабатывают и реализуют первоочередные профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности полетов. Выявление наиболее опасных факторов в общем случае связано с ранжировкой факторов по определенным показателям безопасности полета. В некоторых случаях такая ранжировка очевидна из самой практики эксплуатации и не требует проведения каких-либо расчетов по специальной схеме. Во всех других случаях для ранжировки целесообразно использовать методы статистического сравнения.

Допустим, что требуется произвести ранжировку п факторов по показателю уровня риска Q, т. е. расположить их в порядке убывания вклада каждого в аварийность. Казалось бы, что эта задача решается весьма просто расположением факторов в порядке убывания числа АП по каждому из них.

Однако такая ранжировка будет случайной, так как положенные в ее основу числа АП по каждому из факторов являются случайными. Если по j-му и i-му факторам произошло соответственно nj и ni АП, причем nj > ni, то этот факт еще не обязательно означает, что j-й фактор более авариен, чем i-й. Такое утверждение с определенной степенью достоверности будет верно, если nj значимо превышает ni. Для установления такого факта математическая статистика предлагает критерий статистического сравнения

u=2(nj−12−ni+12)		                    (2.1)

Так как величины nj  и ni случайные, то и величина u также случайна. Она полагается нормально распределенной с параметрами распределения (0,1).

Для этой величины назначается критическая граница uкр=u1-а на определенном уровне значимости α. Величина α имеет смысл вероятности отвергнуть проверяемую гипотезу Qj=Qi , в то время как она в действительности верна. Обычно принимаютα=0,01...0,1. В статистике u1-а  называют квантилью распределения, в частности, при α=0,05 u1-0.05 =l,64.

Если вычисленное по формуле (6) значение u превосходит u1-а, т. e. u> u1-а, то принимается гипотеза

Qj >Qi                                                    		 	(2.2)

и, наоборот, если u< u1-а, то принимается альтернативная (конкурирующая) гипотеза.

Qj =Qi 		                        	(2.3)

Принятие гипотезы (2.2) или (2.3) со степенью достоверности 1—а (доверительной вероятностью) дает ответ на вопрос, случайным является наблюдаемый результат nj>ni или неслучайным, закономерным.

Пример, nj =6; ni=2. Оценить, является ли закономерным, что j-й фактор более авариен чем i-й. Оценку произвести при уровне значимости α =0,05.

Вычисляем

u=2(6−0.5−2+0.5)=1.08

Произведя сравнение,

u=1,08<u0.95=1,64,

делаем вывод о том, что j-й и i-й факторы по их вкладу в уровень аварийности статистически неразличимы и наблюдаемый фактический результат,                 nj =6>ni= 2 можно отнести к разряду случайных, а не закономерных.

По изложенной процедуре с использованием критерия (2.1) попарно сравнивают все n факторов, причем число сравнений

m=ν=1n−1(n−ν)

По результатам попарного сравнения заполняют специальную таблицу (табл.2.1).

Таблица 2.1

| Фактор | 1 | 2 | … | i | … | j | … | n |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | -1 | … | 1 | … | 0 | … | 0 | 0 |
| 2 | 1 | - | … | -1 | … | 0 | … | -1 | -1 |
| … | … | … | - | … | … | … | … | … | … |
| I | -1 | 1 | … | - | … | -1 | … | 0 | -1 |
| … | … | … | … | … | - | … | … | … | … |
| J | 0 | 0 | … | 1 | … | - | … | 1 | 2 |
| … | … | … | … | … | … | … | - | … | … |
| n | 0 | 1 | … | 0 | … | -1 | … | - | 0 |

В каждую ячейку ij таблицы на основании принятой гипотезы заносят:

0,  если Qi.=Qj

-1, если Qi.>Qj

1, если Qi.<Qj				                                                                                              (2.4)

По правилу (2.4) заполняют ячейки таблицы, расположенные справа от главной диагонали, на которой ставят прочерки: фактор сам с собой не сравнивается. Принцип заполнения ячеек, расположенных слева от главной диагонали, ясен из самой таблицы и правила (2.4).

Ранжировка факторов производится в соответствии с алгебраическими суммами баллов: наиболее аварийному фактору соответствует наименьшая сумма.

Пример. За 3 года летной эксплуатации одного из типов самолетов статистика зафиксировала следующее распределение АП по основным группам причин: двигатель и его система управления (Д) — 9; система управления самолетом (С) — 5, планер и его системы (гидравлическая воздушная, топливная) П — 3, ошибки в руководстве полетами, технике пилотирования и эксплуатации самолета в воздухе (0) — 15. Выполнить статистическое сравнение отдельных групп причин и их ранжировку. Результаты попарного сравнения по критерию (6) приведены в табл.2.2 (для краткости каждая группа причин в таблице обозначена ее начальной буквой).

Таблица 2.2

| Сравниваемые группы причин | Соотношение АП | u | Статистическая гипотеза |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/С Д/П Д/О С/П С/О П/О | 9/5 9/3 9/15 5/3 5/15 3/15 | 0,815 1,48 1,02 0,352 2,06 2,72 | QД=QС QД=QП QД=QО QС= QП QО> QС QО> QП |

Из анализа табл. 2.2 следует, что вопреки разнице в числах АП уровни риска из-за отказов двигателя и системы управления статистически неразличимы, т. е. статистические данные не позволяют утверждать, что АП из-за отказов двигателя более вероятны, чем из-за отказов системы управления. Тот же результат получен для ряда других попарно сравниваемых факторов. Для окончательной ранжировки причин АП составлена табл. 2.3.

Из табл. 2.3 следует, что наибольшую угрозу безопасности полета создают ошибки, допускаемые при руководстве полетами, в технике пилотирования и эксплуатации самолета в воздухе. Вклады отказов системы управления и планера с его системами в уровень аварийности статистически неразличимы, хотя видимое различие существует (соответственно 5 и 3 АП). При отсутствии повторяющихся отказов этим конструктивным группам при разработке мероприятий должно быть уделено равное внимание.

Таблица 2.3

| ## Группа причин | Д | С | П | О | Сумма балов | Ранжировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д С П О | - 0 0 0 | 0 - 0 -1 | 0 0 - -1 | 0 1 1 - | 0 1 1 -2 | 2 3-4 3-4 1 |

### ЛИТЕРАТУРА

Основная

1.Сакач Р.В., Зубков Б.В. и др. Безопасность полетов: Учебник для   вузов. – М.: Транспорт, 1989.-239с.

2.Зубков Б.В., Анишкин Н.В. Авиационное техническое обеспечение        безопасности полетов: Учебное пособие для средних специальных учебных заведений. – М.:  Воздушный транспорт, 1993.-280с.

3.Зубков Б.В. Безопасность полетов. - Киев: Книга,1983.

4.Жулев В.И., Иванов В.С. Безопасность полетов летательных аппаратов. – М.: Транспорт, 1986.-220с.

Дополнительная

5.Зубков Б.В., Минаев Е.Р. Основы безопасности полетов: Учебное пособие для средних специальных учебных заведений. – М.: Транспорт, 1987.-143с.

6.Воробьев В.Г., Зубков Б.В., Уриновский Б.Д. Технические средства и методы обеспечения безопасности полетов. – М.: Транспорт, 1989.-151с.

7.Хармакулов И.В., Зубков Б.В. Эффективность использования полетной информации. – М.: Транспорт, 1991.-175с.