динамик  кабины   экипажа  (TCAS-II)   на ИЛ-96. В какой момент

выдается команда на индикатор на соответствующий маневр.

- При нажатии кнопки “TEST” на пульте управления, какие речевые сообщения и в каком случае мы услышим через дополнительый динамик в к.э. (TCAS-II) на ИЛ-96.

- Где расположены АЗСы типа АЗК1М “ИНДИК TCAS”, “ВЫЧИСЛ TCAS”, “ИНДИК. TCAS”, “ОТВЕТЧИК TCAS”, “ПУ TCAS” и какой АЗС какое электропитание включает (“защищает”) на ИЛ-96 (TCAS-II).

5.Контрольные работы

5.1. Варианты заданий по ИЛ-62, ТУ-154, ИЛ-86

Таблица 5.1

| № Варианта |  | Вопросы заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| 1 |  | - Состав и размещение СПУ-7 на самолете ИЛ-62. - Электропитание КВ-1 и КВ-2 на самолете ИЛ-62. Расположение и название устройств защиты питания с указанием РУ. Освещение органов управления. - Назначение Курс-МП2. На каких приборах, как, с помощью каких устройств осуществляется световая, звуковая, текущая визуальная индикация информации, поступающей от Курс-МП2 на самолете ИЛ-62. Где эти приборы расположены, их тип. - Состав и размещение РЛС “Гроза-62АГ” на самолете ИЛ-62. Назначение органов управления на лицевых панелях индикаторов штурмана (ГР-4ВА) и пилота (ГР-4DB) - Назначение, Т.Т.Д., состав и размещение радиостанций “Баклан” на ТУ-154. Включение, проверка, электропитание. - Назначение, состав и размещение АРК-15М на ИЛ-62 |
| 2 |  | - Включение и проверка СПУ-7 на самолете ИЛ-62. - Назначение, состав, размещение блоков коротковолновой радиосвязи на самолёте ИЛ-62. - Основные ТТД радиостанции “Баклан”. Электрозащита, включение, проверка на работоспособность, антенны УКВ радиостанций на ИЛ-62. - Назначение блоков Курс-МП2 на самолёте ИЛ-62: селектор курса СК-Б, блок управления БУ, селектор |
| 1 |  | 2 |
|  |  | систем СС-Б, индикатор курсовых углов ИКУ-1А, делители мощности ВО-009М и ВО-010, блок комму- тации. Где они расположены. - Назначение РСБН-7С на самолёте ИЛ-62. Раскрыть (т.е., например АРК- автоматический радиокомпас) РСБН, ПРМГ, ИДР, ЦИА, ТКС, СВС, НВ, САУ, АДПК. - Назначение блоков РЛС “Гроза-62АГ” на самолёте ИЛ-62. |
| 3 |  | - Размещение центральных распределительных устройств ЦРУ-22, ЦРУ-24, ЦРУ-42, ЦРУ-43, ЦРУ-44 на ИЛ-62, обеспечивающих включение РТС. - Назначение переключателя “Прослушивание” на самолёте ИЛ-62. Как пользоваться этим переключателем. От каких РТС с помощью этого переключателя получает информацию экипаж и какую информацию (звуковую, световую, визуальную текущую) при положениях переключателя “АРК-2”, “DME-1”, “VOR-1/РСБН”, “DME-2”, “VOR-2”. Где этот переключатель находится. - Поясните, приведите необходимые рисунки видов коротковолновой связи: а) телефонной на одной нижней боковой полосе с подавлением несущей (ОМ), б) телефонной на одной боковой полосе с частично подавленной несущей (ОМн), применяемых на ИЛ-62. - Дайте краткую характеристику режимам работы Курс-МП2 на самолёте ИЛ-62. Где индицируется переключение этих режимов. - Назначение, состав и размещение РСБН-7С на ТУ-154. Встроенный контроль. - Включение и проверка работоспособности А-031 на ИЛ-86. Использование А-031 в полёте. |
| 4 1 |  | - Размещение “точек” СПУ-7 для наземного ТО на самолете ИЛ-62. - Назначение, состав, расположение устройств СПГС1 на самолёте ИЛ-62. - Тактико-технические данные радиостанции “Микрон-3Б”. Органы управления, включения, электропитание радиостанций на ИЛ-62. Антенны, их расположе- 2 |
|  |  | ние на ИЛ-62. - Назначение РЛС “Гроза-62А” на самолёте ИЛ-62. Использование РЛС для коррекции навигационного вычислителя НВ-ПБ-1. - Связная аварийно-спасательная радиостанция Р-861. - Основные ТТД АРК-15М. Органы управления и индикации АРК-15М на ИЛ-86. |
| 5 |  | - Какие РТС подключаются к абоненту на самолете ИЛ-62 при положении переключателя абонентского аппарата в “KB-1”, “KB-2”, “УКВ-1”, “УКВ-2”, “РН-1”, “РН-2”. 2. Антенны УКВ радиостанций на ИЛ-62. В чём их от-личие от аналогичных антенн ТУ-154. Преимущества и недостатки. - Связь Курс-МП2 с другими системами на самолёте ИЛ-62. Почему канал азимута Курс-МП2 осуществляет коррекцию навигационного вычислителя НВ-ПБ-1. - Совместная работа СДК-67 и РСБН-7С на самолёте ИЛ-62. Электропитание. Контроль работоспособности. - Назначение, состав и размещение РЛС “Гроза-154” на самолёте ТУ-154. - Основные ТТД. Принцип работы режимов VOR, JLS, СП-50 аппаратуры Курс МП-70 на ИЛ-86. |
| 6 1 |  | - Назначение потенциометров “Просл”, “Общая” на абонентском аппарате самолёта ИЛ-62. Как ими пользоваться. - Самолётный магнитофон МС-61 и бортовое средство сбора звуковой информации МАРС-БМ на самолётах ИЛ-62. Подобие и отличие по назначению, звуконосителю, расположению на самолёте, стиранию записи, воспроизведению. Какое устройство более совершенное. - С помощью какой КПА проверяется Курс-МП2 на самолёте и в лаборатории. Режим работы “VOR-JLS” аппаратуры Курс-МП2 на самолёте ИЛ-62. Как установить необходимую частоту (несущую) глиссадного канала (например, 330 МГц). - Связная аварийно-спасательная радиостанция Р-855УМ. 2 |
|  |  | - Основные ТТД СО-72М. Электропитание на ТУ-154. Управление, индикация. - Назначение, состав, размещение ДИСС-016 на ИЛ-86. Использование ДИСС-016 в полёте на ИЛ-86. |
| 7 |  | - Где на ИЛ-62 находятся тангенты и их назначение. - Разберитесь и опишите назначение различных режимов, которые устанавливаются переключателями на “Арфа-МБ” на ИЛ-62. Рисунок лицевой панели привести. Режимы работы, приоритеты, состав. - Поясните назначение и работу переключателя “Антенна” на самолёте ИЛ-62. Местоположение контрольного щитка КВ радиостанций для подключения контрольно-проверочного прибора. Тип прибора, измеряемые им параметры. - Основные ТТХ РВ-5. Состав и размещение РВ-5 на ИЛ-62. - ТТД, принцип измерения азимута РСБН-7С на ТУ-154. Бланкирование. - Назначение, состав и размещение РСБН “Радикал” на ИЛ-86. |
| 8 |  | - Назначение кнопки “ЦВ” на абонентских аппаратах самолёта ИЛ-62. Кого может вызывать каждый член экипажа с помощью этой кнопки. - Назначение, количество, место установки усилителей УНЧ-25, УС6-02, УНЧ-2 на самолёте ИЛ-62. - Основные тактико-технические данные Курс-МП2. С какой системой работает в комплекте азимутальный канал (VOR) на самолёте ИЛ-62. - Принцип действия РЛС “Гроза-62АГ” (самолёт ИЛ-62). - Электропитание, наддув П5Мк, антенна верхнего питания “Микрон” на ТУ-154. - Назначение переключателя “ТЛФ-ТЛГ” АРК-15М (пояснения с рисунками). Работа АРК-15М на ИЛ-86 в полёте. |
| 9 1 |  | - Какие члены экипажа и какую РТС могут прослушивать на ИЛ-62. - Включение и работа на дополнительном диапазоне радиостанций “Микрон-3Б” на самолёте ИЛ-62. 2 |
|  |  | - Назначение и расположение на ИЛ-62 фильтра нижних частот ФНЧ и блока баланса СП-50. Назначение, тип и расположение курсовой, глиссадной и маркерной антенн на ИЛ-62 (показать на выполненном вами рисунке). Назначение бленкеров, где они находятся, как работают. - Проверка РЛС “Гроза-62АГ” на ИЛ-62 с помощью КПА ГР-11А. - Назначение, состав и размещение “Арфы” на ТУ-154. Электропитание. - Назначение системы речевой информации П-591Б на ИЛ-86. Состав и размещение, основные ТТД. |
| 10 | - Назначение переключателей “Сеть 1-2”, “СПУ-РАДИО” на ИЛ-62. Какие РТС прослушиваются при положении “СПУ-РАДИО” в положении “СПУ” и с каких рабочих мест членов экипажа (при соответствующем положении переключателя “Прослушивание”). - Микрофоны МДМ-5 на самолёте ИЛ-62. Где находятся, какую информацию выдают (как их отключить). Контрольно-проверочная аппаратура “МАРС-БМ”. Тип, назначение, где подключается к самолётной схеме ИЛ-62. - Включение и проверка на работоспособность РСБН-7С на ТУ-154 от СПЛ. - Режимы работы СО-72М на ТУ-154. Встроенный контроль. - Краткая характеристика режимов работы АРК-15. Электропитание. - Основные ТТД “Радикал”. Принцип измерения азимута на ИЛ-86. |  |
| 11 1 | - На каких абонентских аппаратах ИЛ-62 и в каком положении переключателя СПУ-7 можно прослушивать РТС: РВ-5 №1, РВ-5 №2, АРК-15 №1, АРК-15 №2, Курс-МП2 №1 и №2, СД-67, СДК-67, РСБН-7С, УКВ-1, УКВ-2, КВ-1, КВ-2. - Назначение “МАРС-БМ”. Комплектность, размещение, включение, электропитание, проверка на работоспособность на ИЛ-62. 2 |  |
|  | - Защита электропитания Курс-МП2 на ИЛ-62 (тип и место установки). Почему необходимо включать, при включении Курс-МП2 АЗСы “ТКС-П” и “АРК-15 №1”. - Органы управления и индикации РЛС “Гроза-62АГ” на самолёте ИЛ-62. - Назначение токосъёмников на ИЛ-62. Состав и размещение. Эксплуатация. - Основные ТТД “Гроза-86”. Органы управления и индикации. Электропитание. |  |
| 12 | - Тип абонентских аппаратов, установленных на рабочих местах экипажа и их отличие друг от друга на ИЛ-62. - Коротковолновая связь на ИЛ-86. Основные ТТД “Яд-ро-II”. Состав и размещение на ИЛ-86. - Назначение, ТТД, состав и размещение “АРК-15М” на самолёте ТУ-154. Эксплуатация. - Назначение, состав и размещение Курс-МП2 на самолёте ТУ-154. - Назначение СОМ-64. Состав и размещение СОМ-64 на ИЛ-62. Принцип действия. - Включение и проверка работоспособности СД-75 на ИЛ-86 от системы встроенного контроля. Эксплуатация в полёте. |  |
| 13 | - Описать работу схемы включения микрофона и питания реле абонентского аппарата (рис 2.9, стр. 34-35, УП по ИЛ-62, часть 2) самолёта ИЛ-62. Схему перерисовать. - Режимы работы КВ связи на ИЛ-86 (поясните с рисунками). Электропитание. - Индикация, включение и проверка “АРК-15М” на ТУ-154. Электропитание. Установочная ошибка. Устранение радиодевиации. - Основные ТТД, управление, индикация, сигнализация Курс-МП2 на ТУ-154. Электропитание. - Назначение блоков и устройств СОМ-64 на ИЛ-62. - Связь Курс МП-70 с другими системами на ИЛ-86. Электропитание. |  |
| 14 1 | - Описать работу функциональной схемы переговорно- 2 |  |
|  | го устройства (рис. 2.4, стр. 23, УП по ИЛ-62, часть 2) самолёта ИЛ-62. Схему перерисовать. - Аварийная КВ радиостанция Р-861 на ИЛ-86. - Назначение АРК-15 на ИЛ-62. Принцип действия. Всё об установочной ошибке АРК-15. - Проверка работоспособности Курс-МП2 от МИМ-66 (СПЛ) на самолёте ТУ-154. - Основные ТТД СОМ-64. Режимы работы на ИЛ-62. Бланкирование. - Включение и проверка работоспособности Курс МП-70 на ИЛ-86 от встроенной системы контроля. |  |
| 15 | - Разобраться и описать схему электропитания систем связи (рис. 2.3, стр. 20, УП по ИЛ-62, часть 2) самолёта ИЛ-62. Схему перерисовать. - Состав, размещение, включение и проверка на работо- способность УКВ радиостанции “Баклан-20” на ИЛ-86. - Состав и размещение АРК-15 на ИЛ-62. Радиодевиация (всё о ней). Как радиодевиация устраняется практически. - Эксплуатация Курс-МП2 на ТУ-154 в полёте. - Назначение органов управления и контроля СОМ-64 на ИЛ-62. Электропитание. - Работа Курс МП-70 на ИЛ-86 в режимах “Навигация” и “Посадка” в полёте. |  |
| 16 1 | - Приоритеты внутренней связи в системе СПГС-1 на ИЛ-62 и зачем так сделано. - Основные ТТД, органы управления, электропитание “Баклан-20” на ИЛ-86. - Режимы работы АРК-15. Антенны, их вид снаружи, размещение на ИЛ-62. Электропитание (наименование АЗСов РУ обязательно). - Основные ТТД ДИСС-013-01 на ИЛ-62. Принцип действия. Электропитание. - Информация, выдаваемая диспетчеру в различных режимах работы СОМ-64. Проверка СОМ-64 на ИЛ-62 с помощью КПА. - Включение и проверка функционирования АРК-15М по двум приводным радиостанциям на ИЛ-86. Радиоде- 2 |  |
|  | виация. Установочная ошибка. |  |
| 17 | - Разберитесь и опишите назначение выключателей в различных положениях (что при данном положении переключателя происходит – какая связь, кто абонент и т.д.) абонентского аппарата АБП-2 на самолёте ИЛ-62. Рисунок лицевой панели АБП-2 привести. - Аварийная КВ радиостанция Р-855УМ на ИЛ-86. - Контроль работоспособности АРК-15 на ИЛ-62. Назначение органов управления на пульте АРК-15. Подробнее, с рисунками, о переключателе “ТЛФ-ТЛГ”. - Состав и назначение блоков ДИСС-013-01 на ИЛ-62. - Назначение СО-70. Состав и размещение СО-70 на ИЛ-62. - Связь “Радикал” с другими системами на ИЛ-86. Электропитание. |  |
| 18 | - Громкоговорящая связь ИЛ-62. Назначение, используемые блоки, органы управления, размещение. - Назначение, основные ТТД радиостанции “Микрон”. Состав и размещение на ТУ-154. - Система резервирования каналов Курс-МП2 на самолёте ИЛ-62. Как включить для проверки глиссадный канал 2-го полукомплекта. Назначение органов управления на БУ, СС-Б, СК-Б. - Размещение блоков ДИСС-013-01 на ИЛ-62. Индикация угла сноса (α) и путевой скорости (W). - Назначение блоков СО-70 на ИЛ-62. Принцип действия. - Краткая характеристика режимов “Навигация”, “Посадка” на ИЛ-86. |  |
| 19 1 | - Назначение, состав и размещение СПУ-7 на самолёте ТУ-154. - Заземление самолёта ИЛ-62 (всё о нём). - Назначение РВ-5. Какую информацию выдаёт РВ-5 экипажу ИЛ-62, где она индицируется. Погрешности РВ-5 при больших кренах, при полёте над толстым слоем снега или льда, над водой. Назначение реле давления, их расположение на самолёте. - Режимы работы ДИСС-013-01 на ИЛ-62. Связь ДИСС-013-01 с другими системами. Автоматическое отклю- 2 |  |
|  | чение вентилятора В2 блока. - Антенно-фидерная система Пион-НП-154 на самолёте ТУ-154. - Органы управления и индикации “Радикал” на ИЛ-86. Включение и проверка работоспособности от встроенной системы контроля. |  |
| 20 | - Включение и использование СПУ-7 на ТУ-154. Электропитание. - Грозоразрядник защиты КВ антенны на ИЛ-62 (всё). - Связь РВ-5 на ИЛ-62 с другими системами. Зачем выдаются с РВ-5 эти сигналы. Контроль РВ-5 на ИЛ-62. Электропитание (с указанием размещения РУ, типом АЗСов и их названием). - Основные ТТД ДИСС-016. Органы управления и индикации на ИЛ-86. Электропитание. - Назначение, состав, размещение СО-72М на ТУ-154. - Назначение, состав и размещение Курс МП-70 на самолёте ИЛ-86. |  |
| 21 | - Самолётное переговорное громкоговорящее устройство (СПГУ) на самолёте ИЛ-86. Состав, назначение, размещение на ИЛ-86. - Назначение, состав и размещение “Марс-БМ” на ТУ-154. Электропитание. - Состав и размещение РСБН-7С на ИЛ-62. Назначение блоков, пультов, индикаторов и т.д. РТС РСБН-7С. - Включение и проверка работоспособности ДИСС-016 на ИЛ-86 от системы встроенного контроля. - Самолётный ответчик СО-72М на ИЛ-86. Состав, размещение, включение, проверка на работоспособность, электропитание. - Назначение, состав и размещение “Гроза-86” на Ил-86. |  |
| 22 1 | - Основные ТТД, органы управления и их назначение на абонентских аппаратах АОП-6, БВ-19, БВ-20, БВ-21 СПГУ самолёта ИЛ-86. - ТТД, характеристика 4-х каналов записи “Арфы”. Контроль. Включение и проверка на работоспособность на ТУ-154. - Связь РСБН-7С с другими системами на ИЛ-62. Блан- 2 |  |
|  | кирование других систем. - Основные ТТД РЛС “Гроза-62АГ”. Электропитание. - Основные ТТД СО-72М. Назначение органов управления на ИЛ-86. Связь с другими РТС. Информация, выдаваемая диспетчеру при разных режимах работы. - Связь РЛС “Гроза-86” с другими РТС ИЛ-86. Включение и проверка работоспособности “Гроза-86” на ИЛ-86. |  |
| 23 | - Назначение блока БСС-3, электропитание, включение СПГУ и выход на связь на ИЛ-86. - Назначение, состав и размещение на ИЛ-62 СД-67 (DME). - Режим навигации РСБН-7С на ИЛ-62. Электропитание. - Режимы работы РЛС “Гроза” на ИЛ-62. Резервные переключения. - Принцип работы, органы управления, электропитание, включение, проверка работоспособности и использование РИ П-591Б в полёте ИЛ-86. - Эксплуатация РЛС “Гроза-86” в полёте на самолёте ИЛ-86. |  |
| 24 | - Аппаратура связи П-511 на самолёте ИЛ-86. Состав, назначение, размещение на ИЛ-86. Основные ТТД. - Тактико-технические данные СД-67. Совместная работа с Курс-МП2 (режим VOR). Управление и индикация на самолёте ИЛ-62. - Режим посадки РСБН-7С на ИЛ-62. Основные ТТД. - Основные ТТД РЛС “Гроза-154” на ТУ-154. Определение (практически) угла сноса по “Гроза-154”. - Назначение, состав и размещение СД-75 на ТУ-154. Встроенный контроль. - Назначение, состав, размещение А-031 на ИЛ-86. |  |
| 25 1 | - Назначение и органы управления абонентских аппаратов БВ-6, БВ-7, БВ-22, щитка бортпроводника на кухне, щитка бортпроводника в переднем буфете на самолёте ИЛ-86. - Назначение, состав, размещение “Лоран-1200” на ИЛ-62. Принцип действия. - Основные ТТД СО-70. Электропитание. Работа СО-70 2 |  |
|  | на ИЛ-62. Почему СОМ-64 бланкируется на ИЛ-62, а СО-70 нет. - Электропитание “Гроза-154” на ТУ-154. Проверка РЛС “Гроза-154” на самолёте от ГР-11А. - Основные ТТД СД-75, включение на ТУ-154. Управление и индикация. Электропитание. - Основные ТТД А-031. Органы управления и индикации на ИЛ-86. Встроенная система контроля. Электропитание. |  |
| 26 | - Элементы сигнализации, электропитание, включение П-511 и выход на связь на самолёте ИЛ-86. - Работа “Лоран-1200” на ИЛ-62. Основные ТТХ “Лоран-1200”. - Электростатические разрядники на ИЛ-62. Назначение, виды, применяемые на ИЛ-62. Состав и размещение на ИЛ-62. Эксплуатация разрядников. - Включение и проверка на работоспособность РЛС “Гроза-154” на самолёте ТУ-154. - Проверка работоспособности СД-75 на ТУ-154. Эксплуатация в полёте. - Краткая характеристика режимов работы РСБН-7С на ТУ-154. Электропитание. |  |
| 27 | - Аппаратура оповещения и развлечения пассажиров на ИЛ-86. Состав, размещение. - Назначение, состав, размещение РТС “Омега” на ИЛ-62. Назначение блоков. - Назначение, состав, размещение РВ-5 на ТУ-154. - Назначение, состав и размещение ДИСС-013 на ТУ-154. - Назначение, состав, размещение СД-75 на ИЛ-86. - Привести электрозащиту всех радиотехнических систем ИЛ-62 с указанием типа защиты и его места установки. |  |
| 28 1 | - Бортовой магнитофон “Арфа-МБ” на ИЛ-86. Основные ТТД, электропитание, включение и использование, органы управления. - Принцип действия РТС “Омега”. Связь с другими системами ИЛ-62. Определяемые параметры. - Основные ТТД РВ-5. Электропитание на ТУ-154. 2 |  |
|  | Встроенная система контроля. Погрешности РВ-5 при полётах над лесом, толстым слоем снега или льда, над водой, при кренах самолёта. - Основные ТТД, встроенный контроль ДИСС-013 на ТУ-154. Электропитание. - Основные ТТД СД-75. Органы управления и индикации СД-75 на ИЛ-86. Электропитание. - Привести мощность потребления всех радиотехнических систем ИЛ-62 по всем цепям питания. |  |

5.2.   ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ПО ИЛ-96

Таблица 5.2

| № варианта | Вопросы заданий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | - Электростатические разрядники, токосъёмники на ИЛ-96. Конструкция, состав, размещение. - Назначение, состав, размещение АВСА-В на ИЛ-96. - Комплексный пульт радиотехнических систем КП РТС-85 на ИЛ-96. Назначение, размещение, описание, взаимодействие КП РТС с системами КСЦПНО, контроль работоспособности КПРТС-85. Электропитание. |
| 2 | - Назначение системы декаметровых волн на ИЛ-96. Состав и размещение. Работа схемы (рис. 2.2, часть 1). - Назначение АВСА-О, ВПС-М, АВСА-В на ИЛ-96. Возможности членов экипажа по ведению связи на ИЛ-96. - Принцип и режимы работы, связь с другими системами, электропитание, управление и индикация, работа в ручном режиме управления А-331 на ИЛ-96. |
| 3 | - Назначение блоков радиостанции “Арлекин-Д” на ИЛ-96. - Состав, размещение, работа АВСА-О на ИЛ-96. - Работа РВ-85 на ИЛ-96. Контроль работоспособности. |
| 4 | - Работа с радиостанциями “Арлекин-Д” на ИЛ-96. - Назначение, состав и размещение АВСА-85-Э на ИЛ-96. - Радиомагнитный индикатор РМИ-3 на ИЛ-96. |
| 5 1 | - Антенна и согласующее устройство Б5А2-АрД на Ил-96. 2 |
|  | - Назначение блоков АВСА-О на ИЛ-96. - Радиовысотомер РВ-85 на ИЛ-96. Состав, размещение, назначение блоков. Электропитание. Взаимодействие РВ-85 с другими системами ИЛ-96. |
| 6 | - Аварийная радиостанция Р-861 на ИЛ-96. - Встроенная система контроля АВСА-О, звуковая колонка 1Кз-7 на ИЛ-96. - Самолётный ответчик СО-72МЦ на ИЛ-96. Назначение, состав, размещение, принцип действия. |
| 7 | - Назначение, состав и размещение радиосвязи метровых волн на ИЛ-96. - Работа с аппаратурой АВСА-О на ИЛ-96. - Управление и работа МН РЛС-85 на ИЛ-96. |
| 8 | - Назначение блоков радиостанции “Орлан-85СТА” на ИЛ-96. - Работа и назначение блоков БВ84, МН83, МН82, МН81 на ИЛ-96. - Назначение, состав, размещение VOR-85 на ИЛ-96. Моноблок VOR-85, связь VOR-85 с другими системами. Управление и индикация. |
| 9 | - Работа с радиостанциями “Орлан-85СТА” на ИЛ-96. - Аппаратура дальней навигации СМА-771 на ИЛ-96. Назначение, состав, размещение. Принцип действия, управление, индикация, взаимодействие с другими системами, контроль работоспособности. - Радиодальномер DME/Р-85 на ИЛ-96. Назначение, состав, размещение, принцип действия, режимы работы. |
| 10 | - Антенны радиостанций “Орлан-85СТА” на ИЛ-96. Конструкция. Принцип действия. - Назначение, виды связи или прослушивания АВСА-Э, АВСА-Б на ИЛ-96. - Назначение, записываемые сигналы, состав и размещение аппаратуры “Марс-БМ” на ИЛ-96. |
| 11 | - Аварийная радиостанция Р-855А1 на ИЛ-96. - Работа с аппаратурой АВСА-В на ИЛ-96. - Электропитание, контроль работоспособности, работа с аппаратурой VOR-85 в ручном режиме управления на ИЛ-96. |
| 1 | 2 |
| 12 | - Назначение, конструкция, состав, подготовка к работе аварийного передатчика сигналов бедствия (радиобуй) КОСПАС-АРБ-ПК на ИЛ-96. - Назначение блоков АВСА-85-Э: пульт БВ-Э1 пилотов, пульт БВ-Э2 бортинженера, пульт БВ-Э3 пилота на ИЛ-96. - Аппаратура JLS/СП-85 на ИЛ-96. Состав, размещение, принцип действия, режимы работы, контроль работоспособности, автоматизированный контроль, электропитание. |
| 13 | - Назначение блоков АВСА-85-Э: МН-УК1, микрофон МЗ, выносных элементов управления на ИЛ-96. - Работа магнитофона “Союз” на ИЛ-96. Электропитание АВСА-О. - Связь аппаратуры JLS/СП-85 с другими системами, управление и индикация на ИЛ-96. Работа в ручном режиме управления с КП РТС. |
| 14 | - Назначение, состав и размещение ВПС-М на ИЛ-96. - Назначение блоков и органов управления на них: БВ-Б1, БВ-Б2, БВ-Б3, МН-Б1, МН-Б2 на ИЛ-96. Электропитание АВСА-Б. - DME/Р-85 на ИЛ-96. Связь с другими системами, электропитание, управление и индикация, работа с дальномером в ручном режиме управления. |
| 15 | - Работа магнитофона “Союз” на ИЛ-96. - Назначение, размещение розеток техобслуживания на ИЛ-96. Назначение БВ-23. Электропитание АВСА-Э. - Работа КП РТС на ИЛ-96. Работа КП РТС с АРК, РСБН, VOR, JLS, DME. Режимы навигации и посадки. Работа в режиме “РТС ДАН”. Информационное поле КП РТС. Работа с радиостанциями МВ и ДКМВ. |
| 16 | - Работа с аппаратурой АВСА-Э на ИЛ-96. - Назначение, состав и размещение “Арлекин-А2” на ИЛ-96. - СО-72МЦ на ИЛ-96. Связь с другими системами, управление и контроль, электропитание, режимы работы. |
| 17 1 | - Работа с аппаратурой АВСА-Б на ИЛ-96. Сигнализатор вызова на связь. 2 |
|  | - Метеонавигационная радиолокационная станция МНРЛС-85 на ИЛ-96. Состав, размещение, назначение блоков, приборов индикации, включения и управления. - Режимы работы изделия “Арлекин-А2” на ИЛ-96. |
| 18 | - Назначение, работа блоков 70А-10М, 70А-20М, усилителя УсМ с микрофонами МДМ-5, 70А-50, панели контроля аппаратуры “Марс-БМ” на ИЛ-96. Электропитание. - Назначение блоков и органов управления на них БУ Б70А2-АрА, ДБУ Б70Б4-АрА, ПЦС Б7-АрА, печатающего устройства (ПУ) изделия “Арлекин-А2” на ИЛ-96. - Система предупреждения столкновений самолётов в воздухе TCAS-II на ИЛ-96. Назначение, состав и размещение, связь с другими системами. |
| 19 | - Работа “Марс-БМ” на самолёте ИЛ-96. - Радиотехническая аппаратура ближней навигации и посадки типа А-331 на ИЛ-96. Антенно-фидерное устройство. Назначение, состав, размещение А-331. - Самолётные датчики событий на ИЛ-96. |
| 20 | - Переключение режимов, электропитание, охлаждение “Арлекин-А2” на ИЛ-96. Контроль исправности. Сопряжение с бортовыми системами. - АРК-25 на ИЛ-96. Состав, размещение. Электропитание. Описание работы АРК-25. Контроль работоспособности. - TCAS-II на ИЛ-96. Описание блоков, режимы работы, контроль работоспособности, электропитание. |
| 21 | - Работа изделия “Арлекин-А2” на ИЛ-96. Распред-коробка АХ950. - Аппаратура А-723 радиотехнических систем дальней навигации на ИЛ-96. Состав, размещение. Работа с А-723. Включение, ввод данных, контроль работоспособности. - Назначение, состав и размещение АВСА-Б на ИЛ-96. |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение--------------------------------------------------------------------- | 3 |
| Литература------------------------------------------------------------------ | 3 |
| 1. Самолёт ИЛ-62----------------------------------------------------------- | 5 |
| 1.1 Радиосвязное оборудование самолёта ИЛ-62----------------- | 5 |
| Контрольные вопросы к разделу 1.1---------------------------- | 6 |
| 1.2 Радионавигационное оборудование самолёта ИЛ-62-------- | 7 |
| Контрольные вопросы к разделу 1.2---------------------------- | 8 |
| 1.3 Радиолокационное оборудование самолёта ИЛ-62---------- | 10 |
| Контрольные вопросы к разделу 1.3---------------------------- | 10 |
| 2. Самолёт ТУ-154---------------------------------------------------------- | 11 |
| 2.1 Радиосвязное оборудование самолёта ТУ-154---------------- | 11 |
| Контрольные вопросы к разделу 2.1---------------------------- | 12 |
| 2.2 Радионавигационное оборудование самолёта ТУ-154------ | 13 |
| Контрольные вопросы к разделу 2.2---------------------------- | 14 |
| 2.3 Радиолокационное оборудование самолёта ТУ-154--------- | 15 |
| Контрольные вопросы к разделу 2.3---------------------------- | 16 |
| 3. Самолёт ИЛ-86---------------------------------------------------------- | 17 |
| 3.1 Радиосвязное оборудование самолёта ИЛ-86----------------- | 17 |
| Контрольные вопросы к разделу 3.1---------------------------- | 17 |
| 3.2 Радионавигационное оборудование самолёта ИЛ-86-------- | 21 |
| Контрольные вопросы к разделу 3.2---------------------------- | 21 |
| 3.3 Радиолокационное оборудование самолёта ИЛ-86---------- | 24 |
| Контрольные вопросы к разделу 3.3---------------------------- | 24 |
| 4. Самолёт ИЛ-96----------------------------------------------------------- | 26 |
| 4.1 Радиосвязное оборудование самолёта ИЛ-96----------------- | 26 |
| Контрольные вопросы к разделу 4.1---------------------------- | 27 |
| 4.2 Радионавигационное оборудование самолёта ИЛ-96-------- | 32 |
| Контрольные вопросы к разделу 4.2---------------------------- | 34 |
| 5. Контрольные работы--------------------------------------------------- | 42 |
| 5.1 Варианты заданий по ИЛ-62, ТУ-154, ИЛ-86----------------- | 42 |
| 5.2 Варианты заданий по ИЛ-96-------------------------------------- | 51 |