МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Кафедра технической эксплуатации летательных

аппаратов и авиадвигателей

Ю.М.Чинючин,  И.Ф. Полякова

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

И РЕМОНТА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

ПОСОБИЕ

по проведению практического занятия

Система учета использования и исправности ЛА

в эксплуатационных предприятиях ГА

для студентов 3 курса

специальности 061100

всех форм обучения

Москва - 2005

Рецензент к.т.н., доц. Герасимова Е.Д.

Чинючин Ю.М., Полякова И.Ф.

Пособие по проведению практического занятия по дисциплине «ОТЭ и

РАТ». – М.: МГТУГА, 2005 г.

Данное пособие издается в соответствии с учебным планом для студентов

2-3 курсов специальности 061100 всех форм обучения.

Рассмотрено и одобрено  на заседании кафедры  24  мая 2005 г. протокол № 11  и методического совета  по спец. 130300 от 24.05.05 протокол №8.

1.Общие положения

  - Цель работы

Цель занятия:

- закрепление знаний по темам лекционных занятий;

- ознакомление с документацией по ведению учета использования и исправности самолетного парка;

- приобретение навыков обработки диспетчерского графика и определения показателей эффективности работы авиапредприятия.

  - Основные вопросы, подлежащие изучению для выполнения контрольной работы:

- виды технического обслуживания  (ТО);

- формы оперативного ТО и сроки их выполнения;

- формы периодического ТО и сроки их выполнения;

- процесс технической эксплуатации (ПТЭ), его состояния и структура;

5) ознакомление с диспетчерским графиком и учетно-отчетной документацией.

2.Методические указания по теме

2.1 Организация работ по ТО ЛА

Организация ТОиР осуществляется на основе двух принципов: плановости и своевременного предупреждения отказов.

Под принципом плановости понимается соблюдение установленной периодичности отхода ЛА на ту или иную форму ТО и Р, а также объемов части стандартных регламентных операций и операций по техническому диагностированию и дефектации объектов АТ.

Предупредительный характер ТО и Р обеспечивается за счет организации постоянного наблюдения при эксплуатации за уровнями надежности, а в ряде случаев и техническим состоянием функциональных систем и отдельных изделий с целью своевременного выявления предотказового состояния последних с последующей заменой изделий или регулировкой их параметров.

2.2. Виды и формы ТО и Р ЛА

Применительно к ЛА гражданской авиации установлены следующие виды технического обслуживания: оперативное, периодическое, сезонное, специальное, при хранении. Основными из перечисленных видов  являются оперативное и периодическое. Каждый из видов  технического обслуживания отличается объемом и сложностью работ, потребным временем и периодичностью их выполнения.

Оперативное техническое обслуживание выполняется непосредственно перед вылетом и после посадки ЛА в базовых, транзитных и конечных аэропортах. При этом выполняются следующие виды работ: по встрече ЛА, обеспечению стоянки, осмотру и обслуживанию, обеспечению вылета.

Основное назначение оперативного технического обслуживания – устранение возникших в полете отказов и повреждений и подготовка ЛА к очередному вылету. При оперативном техническом обслуживании, как правило, не должно быть работ, необходимость выполнения которых определяется налетом (числом посадок) ЛА или индивидуальной наработкой его отдельных агрегатов и изделий. Необходимость, частота и последовательность выполнения оперативных форм обуславливается характером и условиями использования ЛА по назначению. Работы по обеспечению вылета производятся непосредственно перед вылетом ЛА независимо от того, какая форма оперативного обслуживания выполнялась. Работы по обеспечению стоянки выполняются в случаях передачи ЛА от экипажа в АТБ. Особое место в оперативном техническом обслуживании занимают работы по поиску и устранению отказов и повреждений элементов и изделий функциональных систем ЛА. Учитывая стохастическую природу отказов и повреждений, решение задач поиска их причин и своевременного устранения представляется весьма сложным делом, требующим от исполнителей глубоких знаний конструкции и эксплуатации тех или иных типов ЛА. Качество и своевременность решения этих задач при оперативном техническом обслуживании во многом определяют безотказность работы техники и регулярность полетов.

Периодическое техническое обслуживание выполняется через строго установленные интервалы, измеряемые числом часов налета ЛА, числом посадок или календарным временем.

Основное назначение периодического технического обслуживания – выявление и устранение  имеющих место отказов и повреждений элементов, изделий и агрегатов функциональных систем ЛА на ранних стадиях их развития, а также проведение профилактических мероприятий по предотвращению возникновения отказов и повреждений при  дальнейшей эксплуатации ЛА: замена агрегатов, отработавших ресурс, смазка шарнирных соединений, регулировка изделий по результатам технического диагностирования и другие мероприятия. Выполнение периодических форм технического обслуживания обеспечивает поддержание работоспособности и требуемой исправности парка ЛА. Формы периодического технического обслуживания отличаются значительно большей трудоемкостью и строгой периодичностью выполнения.

Для большинства основных типов ЛА принята следующая периодичность выполнения форм технического обслуживания: форма 1 (Ф-1) – через каждые (300±30) ч налета, форма 2 (Ф-2) – через каждые (900±30) ч налета и форма 3 (Ф-3) – через каждые (1800±30) ч налета [1].

Если ЛА по условиям эксплуатации имеет сравнительно малый налет, то его периодическое обслуживание выполняют по календарным срокам. Для самолета Ту-154, например, через каждые 4 мес±15 сут  выполняется форма 1К, через (12±1) мес – форма 2К, через (24±1) мес –

форма 3К. Если самолет такого же типа длительно выполняет учебно-тренировочные полеты, то техническое обслуживание шасси, закрылков, предкрылков, интерцепторов и системы управления стабилизатором выполняют по посадкам: через каждые (300±30) посадок в объеме формы 1, через (900±30) посадок – формы 2, через (1800±30) посадок – формы 3.

Допуск на каждую форму по налету, посадкам, календарным срокам позволяет избежать неоправданных простоев ЛА в тех случаях, когда АТБ вследствие загруженности не может приступить к обслуживанию данного ЛА. Тогда эксплуатация этого ЛА продолжается за счет допуска, который позволяет также выполнить работы по данной форме раньше базового значения, если позволяют условия. Но с каким бы допуском не выполнялись работы по формам периодического обслуживания, отсчет всегда ведется от базового значения.

Каждая последующая форма периодического технического обслуживания включает в себя работы, предусмотренные предыдущими формами, а также специфические работы, присущие только данной форме. Так, при выполнении работ по форме 2, производятся также работы по форме 1, при выполнении работ  по форме 3 – работы по формам 1 и 2. При замене двигателя по любой причине на ЛА выполняется та форма технического обслуживания, которая требуется по налету планера, производятся работы, непосредственно связанные с заменой двигателей и с осмотром элементов конструкции и систем, доступ к которым возможен только при снятом двигателе.

Каждая форма периодического обслуживания состоит из предварительных, основных (стандартных) и заключительных работ. Предварительные работы включают приемку ЛА, подготовку необходимого оборудования, инструмента, материалов для обслуживания, изучения задания и документации. Основные (стандартные) работы предусматривают, кроме осмотра, демонтаж ряда агрегатов, инструментальную проверку параметров систем и оборудования, замену смазки в шарнирах, выполнение регулировочных работ. Основные работы группируются по отдельным  функциональным системам ЛА: силовая  установке, шасси, планер, управление, гидравлическая система,  система кондиционирования воздуха, система регулирования давления в кабинах, радиоэлектронное оборудование, приборное, электрическое, кислородное и бытовое оборудование и др. Заключительные работы – уборка рабочего места и передача  ЛА в цех оперативного обслуживания  для подготовки к полету и  выполнения работ по обеспечению стоянки.

Сезонное техническое обслуживание проводится 2 раза в год при переходе к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды.  Современные типы ЛА, как правило, не требуют больших затрат труда на выполнение сезонного обслуживания, поэтому оно проводится совместно с очередной формой периодического обслуживания. Сезонное обслуживание предусматривает дефектацию и полное восстановление защитных покрытий, устранение мелких повреждений и коррозии на деталях планера

и шасси, регулировку натяжений тросовых проводок, проверку работоспособности противообледенительных систем и сигнализаторов обледенения, дефектацию и ремонт чехлов и заглушек и другие работы.

Специальное техническое обслуживание выполняется в случаях  возникновения резких отклонений от условий нормальной эксплуатации. К ним относятся: грубая посадка, посадка до взлетно-посадочной полосы (ВПП), выкатывание ЛА за пределы ВПП, полет в турбулентной атмосфере, попадание в зону грозовой деятельности, попадание молнии в ЛА, превышение перегрузок и т.п. После любого из перечисленных случаев на ЛА выполняется комплекс смотровых и стандартных работ, предусмотренный действующей документацией по техническому обслуживанию, для проверки состояния элементов определенных зон конструкции ЛА и принятия решения о возможности его дальнейшей эксплуатации.

Техническое обслуживание при хранении выполняется на ЛА, длительное время не совершающих полеты. Оно обеспечивает снижение вредного влияния атмосферных и других факторов и способствует наилучшему сохранению техники в данных условиях. Обслуживание при хранении выполняется через каждые 10 суток стоянки ЛА. По мере увеличения срока хранения усиливается вредное влияние атмосферных факторов, следовательно, увеличиваются и объемы работ. Поэтому различают работы, выполняемые на ЛА через каждые 10 сут., через каждые (30+3) сут. и (90+9) сут.

Ремонт ЛА, как и периодическое техническое обслуживание, выполняется  по истечении определенных интервалов, измеряемых числом часов налета, числом посадок или календарным временем.

Ремонтные операции на ЛА (за исключение текущего ремонта, который входит структурно в техническое обслуживании), могут  выполняться или в виде капитального ремонта, или в виде так называемых ремонтных форм, похожих по принципу построения на формы периодического технического обслуживания. Однако капитальный ремонт в ряде случаев, согласно требованиям стандартов, может быть вынесен за рамки системы технической эксплуатации и рассматриваться как самостоятельный этап эксплуатации ЛА. Ремонт же, выполняемый в виде определенной совокупности ремонтных форм, совмещенных, как правило, с формами периодического технического обслуживания, естественно входит составной частью в систему технической эксплуатации.

Ремонтные формы в отличие от форм периодического технического обслуживания отличаются значительно большими интервалами времени и трудоемкостью работ. Их основное назначение и отличительная особенность состоят в том, чтобы оценить техническое состояние элементов и узлов конструкции в  труднодоступных зонах, выявить и устранить отказы и повреждения на ранних стадиях их развития, восстановить поврежденные участки конструкции планера, лакокрасочное

покрытие, бытовое оборудование ЛА, выполнить требуемые доработки конструкции по бюллетеням промышленности. В течение назначенного ресурса на ЛА последовательно выполняют несколько ремонтных форм:  Р-1, Р-2, Р-3, Р-4 и другие, усложняющиеся по мере увеличения общего налета ЛА и числа посадок.

2.3. Структура процесса технической эксплуатации

Процесс технической эксплуатации ЛА (ПТЭ) представляет собой последовательную во времени смену различных состояний эксплуатации в соответствии с принятой стратегией [1].

Под структурой ПТЭ понимается совокупность его различных состояний и распределение самолетов по этим состояниям.

Изучение структуры реального ПТЭ является необходимым условием для разработки его математической модели.

Перечень состояний и их граница определены «Инструкцией по почасовому учету исправности и использования самолетов» (прил.2).

Обобщенная структура ПТЭ с возможными группами его состояния приведена на рис.1.

Группа состояний S1 включает в себя состояния оперативного цикла ПТЭ самолетов (П, Г, А, М, Е, Об, Тб, У);  состояния ПТЭ данной группы характеризует совершенство процесса использования самолетов по назначению и производственной деятельности оперативных цехов АТБ.

Группа S2  - включает в себя группу S1 и группу дополнительных состояний ПТЭ (Оп, ТП, Ш, З, ДВ, Ж, Д, С). Состояния ПТЭ группы S2 характеризуют производственную деятельность АТБ в целом, а самолеты, проходящие через указанные состояния, можно назвать действующим парком АТБ.

Группа S3 – включает группы S1 и S2  и группу состояний, характеризующих нахождение самолетов в ремонте (ОР, Р, Ж).

Группа S3 характеризует совершенство ПТЭ всего приписного парка самолетов, то есть эффективность работы АТБ и авиаремонтного завода.

Состояние П – полет (использование по назначению) – является целевым для ПТЭ. Среди остальных состояний можно выделить:

состояния ожидания начала обслуживания и ремонта (ОБ, ОП, ОР);

состояния непосредственного обслуживания и ремонта (Е, Тб, Тп, Р, У, Д);

состояния ожидания списания (С):

состояния готовности (Г, А, М).

Следует отметить, что простои самолета в состояниях ожидания начала ТОиР объясняются многими причинами и, прежде всего, отсутствием свободных обслуживающих бригад, недостатками в организации обслуживания, изменениями планов воздушного движения и т.п.

Учет простоев и использования приписного парка ЛА возложен на производственно-диспетчерский отдел (ПДО) авиационного предприятия.

Для учета и контроля нахождения в состояниях ПТЭ приписного парка ЛА в любой момент времени диспетчером ПДО ведется по установленной форме диспетчерский график, составляемый каждые сутки. В диспетчерском графике для каждого самолета (бортового номера) приписного парка указывается состояние ПТЭ, в которое самолет попадает, и время пребывания в этом состоянии (прил.2).

Парк самолётов одного типа

Ф

Исправные

И

Неисправные

Н

В полётах

Полёт

В резерве

В ожиданиях

рейса

Неиспользуемые исправные

Задержанные по метеоусловиям

Задержка вылета (по вине  BАС)

Подготовка к полёту (Ф-А)

В ожидании ТО  по форме Б

На оператив-ных видах ТО

На ТО по форме Б

На устранении неисправностей

В ожидании периодического ТО

На периодических видах ТО

На периодических формах ТО

На смене двигателей

На ночных и межсменных

перерывах при ТО

Из-за отсутствия запчастей

По организа-ционным причинам

Из-за отсутствия двигателей

Из-за отсутствия запчастей

По причине устранения КПН

Из-за отсутствия двигателей

В ожидании списания

В ожидании ремонтов

В ремонте

В ремонтах

На рекламации ремзаводам ГА

П

Г

А

М

ЗВ

Е

ОБ

ТБ

У

ОП

ТП

ТСД

Ш

З

ДВ

Ж

Д

С

ОР

Р

ЖР

S1

S2

S3

Рис. 1. Обобщенная структура ПТЭ

2.4. Учет простоев и использования приписного парка  ЛА

В производственно-диспетчерском отделе (ПДО) АТБ ведется учет того, в каких состояниях ПТЭ и сколько времени находятся самолеты приписного парка. Эти сведения заносятся в специальный документ – диспетчерский график. Указанная информация фиксируется в диспетчерском графике в течение 24 часов. На каждые сутки составляется отдельный диспетчерский график.

Анализ данных почасового учета дает возможность осуществлять регулярный контроль за состоянием и использованием самолетов; оценивать эффективность процесса технической эксплуатации авиационной техники и организации её технического обслуживания; разрабатывать мероприятия, направленные на ликвидацию непроизводительных простоев самолетов.

Кроме диспетчерского графика предусматривается ведение следующей документации:

- «Табель учета исправности и использования самолетов» (прил.4);

- «Ведомость исправности и использования самолетов данного типа» (прил.5).

2.4.1.Табель учета исправности и использования самолета

Табель учета исправности и использования самолета является оперативным документом для ежесуточного в течение месяца учета использования и простоя самолетов, приписанных к АТБ  (приложение 4).

ПДО АТБ ведет ежемесячный табель на каждый самолет.

В левой части табеля указаны элементы календарного фонда времени самолета («состояния эксплуатации»), по которым предусматривается учет, и их условные буквенные обозначения.

В правой части табеля подводятся итоги за месяц по каждому «состоянию эксплуатации».

Ежедневное заполнение табеля за истекшие сутки производится диспетчером, ведущим  «Диспетчерский график использования и технического обслуживания самолетов».

Данные по всем исправным состояниям и по всем неисправным состояниям складываются. При заполнении табеля контролируют, чтобы суммарное количество часов пребывания самолета во всех состояниях в течение суток составляло 24 часа.

По окончании месяца табель передается в группу учета ПДО, где подсчитывают итоговые данные за месяц по каждой строке и по результирующей колонке.

2.4.2. Ведомость учета исправности и использования самолетов

Ведомость исправности и использования самолетов заполняется на самолеты одного типа и предназначена для обобщения данных, содержащихся в табелях учета всех самолетов данного типа за истекший месяц (приложение 5).

По форме бланк ведомости аналогичен табелю учета, но «шапка» таблицы разбивается не на дни месяца, а на колонки для каждого самолета (по бортовым номерам).

В колонки ведомости заносятся итоговые данные из табеля учета исправности и использования соответствующих самолетов.

Правая крайняя колонка ведомости служит для подсчета результатов по всему парку самолетов данного типа.

Заполнение ведомости исправности и использования самолетов производится в ПДО.

Заполненная ведомость исправности и использования самолетов является исходным документом для составления «Отчета об исправности самолетов парка» для анализа исправности и использования парка.

2.5. Расчет показателей эффективности

Для определения эффективности работы авиапредприятия рассчитывают показатели эффективности, которые позволяют количественно определять результаты работы авиапредприятия по использованию и исправности самолетного парка.

Этими показателями являются:

- коэффициент использования парка ЛА по назначению

Ки=tф,

где  t  - суммарный налет парка;

Ф    - располагаемый фонд времени;

- коэффициент удельных простоев

Кп =tit,

где  ti - суммарное время простоев ЛА в i – м состоянии, кроме состояния П;

- коэффициент исправности

Киспр.=tП+tЕ+tГ+tA+tMФ  ,

где  tE, tГ, tA, tM   - суммарное время пребывания ЛА в состояниях обеспечения рейсов, в исправном и неиспользуемом состоянии, простои по  метео, соответственно.

3. Порядок выполнения работы

1) Перенести в конспект заданный преподавателем вариант диспетчерского графика (прил.2), выбрав масштаб по оси абсцисс – одна клеточка равна одному часу.

2) Обработать диспетчерский график и занести информацию в таблицу (прил.3).

3) Рассчитать показатели эффективности Ки,, Кп, Киспр.

4)Ответить письменно на вопросы для самопроверки (2,3,4,5,6).

4.Требования к содержанию отчета

Отчет должен содержать:

- письменные ответы на вопросы для самопроверки (2,3,4,5,6);

- заданный преподавателем вариант диспетчерского графика (из приложения 2);

- заполненную таблицу результатов обработки диспетчерского графика (приложение 3);

- расчет показателей эффективности Ки, Кп, Киспр.

5.Вопросы для самопроверки

1. Назвать виды ТО.

2. Назвать формы оперативного ТО.

3. Назвать формы периодического ТО.

4. Дать определение термина «ПТЭ».

5. Что называется структурой ПТЭ.

6. С какой целью составляется диспетчерский график.

7. На какой срок составляется диспетчерский график.

8. В каком подразделении АТБ составляется диспетчерский график.

##### Литература

  - Техническая эксплуатация летательных аппаратов./ Под ред. Смирнов Н.Н. – М.: Транспорт,1990 .

  - Чинючин Ю.М., Рыбкина С.Г. Система учета исправности и использования ЛА в эксплуатационных предприятиях ГА. Методические указания по выполнению лабораторной работы. - М.: МИИГА, 1981.

Приложение 1

ГРАНИЦЫ

СОСТОЯНИЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛА

| № п/п | Индекс | Состояния эксплуатации | Границы состояния |  | Условные обозначения на диспетчерском графике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | П | В рейсе | Взлет ЛА | Посадка ЛА | А Зеленая штрих. линия с пометкой |
| 2 | Е | Обеспечение рейса | Начало ФА перед вылетом | 1. Окончание ФА | Синяя сплошная линия |
| 3 | М | Задержки по метеоусловиям | Время вылета по плану | Момент фактического вылета | Зеленая сплошная линия с пометкой «Метео» |
| 4 | Г | В резерве | Время назначения в резерв | Момент окончания (снятия) с резерва | Сплошная зеленая линия с пометкой «Резерв» |
| 5 | А | Исправный- неиспользуемый | Время приема готового ЛА | Момент начала подготовки к вылету по ФА | Зеленая сплошная линия |
| 6 | У | Устранение неисправностей при оперативном ТО (ФА) | Запланированный срок окончания ТО по ФА | Время приема готового ЛА | Синяя волнистая линия |
| 7 | Об | Ожидание ТО по ФБ | Запланированный срок начала работ по ФБ | Начало ТО по ФБ | Красная штрих. линия с пометкой ФБ |
| 8 | Тб | Техобслужива-ние по ФБ | Начало ТО по ФБ | Окончание ТО по ФБ | Б Синяя сплошная линия с пометкой |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Оп | Ожидание периодичес-кого ТО | Запланированный срок начала периодического ТО | Начало периодического ТО | Красная штрих. линия с пометкой-индексом периодической формы ТО Ф1, Ф2, Ф3 |
| 10 | Тп | Техобслуживание по периодическим формам ТО | Начало периодического ТО | Окончание периодического ТО | Синяя сплошная линия с пометкой-индексом периодической формы ТО Ф1 Ф2 Ф3 , , |
| 11 | Ш | Межсменные или ночные перерывы | Начало перерыва в работе | Начало работы после перерыва | Красная штрих. линия |
| 12 | Ор | Ожидание ремонта | Запланированный срок начала ремонта | Время взлета в а/п АРЗ | Коричн. штрих. линия |
| 13 | Р | В ремонте | Момент посадки в а/п АРЗ | Окончание приема из ремонта | Коричн. сплошная линия |
| 14 | З | Отсутствие запчастей | Момент прекращения ТО из-за отсутствия запчастей | Момент возобновления ТО | Красная сплошная линия |
| 15 | Дв | Отсутствие двигателей | То же из-за отсутствия двигателей | То же | Красная сплошная линия с пометкой «Дв» |
| 16 | Д | Доработки по бюллетеням | Начало доработок | Окончание доработок | Синяя штриховая линия |
| 17 | Ж | Рекламации промышленности | Время остановки эксплуатации ЛА по причине предъявления рекламации | Время возобновления эксплуатации ЛА |  |
| 18 | Жр | Рекламации ремзаводам ГА | Время обнаружения неисправности | Время устранения неисправности | Красная пунктирная линия, над которой – «ГА» |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Л | Расследование летных происшествий, поломок и повреждений | Момент свершения происшествия | Окончание расследований | Красная пунктирная линия, над которой «Расследование» |
| 20 | В | Восстановление самолета в АТБ после поломки, повреждения и пр. | Начало восстановительных работ | Окончание восстановитель-ных работ | Красная пунктирная линия |
| 21 | С | Ожидание списания | Время посадки после последнего рейса или окончания расследования | Дата приказа МГА о списании | Желтая сплошная линия |

Приложение 2

Фрагменты диспетчерского графика ПДО

### Вариант 1

А

0                                                         12                                                   24

85013

85012

85011

85010

85006

1130

820

Томск

Ульяновск

А

130

Уфа

А

Крайний

Син

Крайний

Син

1030

Метео

Зел

1930

Зел

Син

Зел

Зел

Кр

Б

Б

710

Кр.

Син

Зел

Зел

1750

А

Резерв

Син

Зел

А

А

2008

1018

Краснодар

Зел

Кр

Син

Син

Зел

0

А

Ф1

Ф1

Тюмень

Зел

Кр

Син

2000

Син

Зел

### Вариант 2

А

0                                                         12                                                   24

85045

85044

85043

85042

85041

Син

2020

Зел

410

Уфа

Син

Кр

Зел

А

Син

Зел

Зел

А

Казань

А

Зел

1800

Зел

Син

Зел

Резерв

Син

2230

А

А

Син

2200

1630

925

Норильск

Зел

Син

Ф1

Ф1

А

Кр

Зел

Син

### Вариант 3

0                                                          12                                                  24

А

85015

Син

Зел

Зел

1034

935

Уфа

210

Зел

Син

Кор

Зел

А

А

85016

Син

Зел

Кр

Зел

Син

1400

Ф1

А

Резерв

85017

Зел

Син

Син

Зел

А

85018

Резерв

Метео

2200

Б

Ф2

85019

ФБ

Син

Кр

Син

Зел

Син

### Вариант 4

24

12

0

А

А

Ф2

Ф2

85025

85024

85023

85022

85021

Зел

Син

1800

Уфа

Зел

1130

Син

810

Норильск

Зел

Кр

Син

Кр

Син

А

Метео

А

Кор

Зел

Метео

Син

Зел

Зел

1230

А

Тюмень

ФБ

2200

Зел

Резерв

Зел

Син

Кр

А

Б

Б

Зел

110

Волгоград

Син

Кр

Зел

Краснодар

1130

Зел

Син

823

### Вариант 5

А

А

А

Б

0                                                         12                                                   24

85038

85037

85036

85035

85034

Син

2120

Тюмень

Зел

750

Зел

Син

Уфа

Син

Волгоград

1640

1410

945

Краснодар

Зел

Зел

210

1730

1200

Зел

Син

Син

Метео

Зел

Зел

Син

Зел

Зел

Метео

2200

Ф1

Ф1

Зел

Кр

А

А

Син

Син

А

А

Резерв

Зел

Кр

Син

### Вариант 6

0                                                           12                                                 24

Б

А

А

А

85040

Син

Кр

410

Зел

1710

Зел

900

Зел

320

Зел

Зел

2020

Зел

Син

Син

Кр

Ф2

Ф2

85041

Зел

Кр

Син

Ф3

Ф3

85042

Син

Кр

Син

85043

Метео

Кр

85044

### Вариант 7

0                                                         12                                                   24

А

А

А

85036

1730

Уфа

850

Син

Син

Зел

1650

Зел

Зел

Кор

800

Зел

Норильск

Норильск

1850

1800

Син

Зел

Кор

Метео

85037

85038

Уфа

Син

Метео

2200

Ф1

Ф1

85039

Кр

А

Ф2

85040

Син

Кр

Кр

### Вариант 8

А

А

А

0                                                           12                                                 24

Зел

Норильск

Син

Уфа

Зел

Зел

Анадырь

Зел

Норильск

1310

Краснодар

85031

Кор

Кор

Б

85032

Син

Зел

Кр

Син

1850

405

435

А

А

85033

Зел

Син

Метео

Син

Метео

85034

Син

2015

Б

85035

Зел

Кр

Син

### Вариант 9

0                                                            12                                                 24

Б

Б

А

85030

2133

Уфа

Зел

850

Астрахань

119

Зел

Краснодар

1234

Син

Резерв

1010

Уфа

Зел

Зел

Син

Зел

Син

Кр

А

Син

85031

Зел

А

85032

Син

Кр

2220

85033

Зел

Кор

Кор

А

А

85034

Син

Метео

Син

#### Вариант 10

0                                                             12                                                 24

А

85039

85038

85036

85035

Зел

2200

1630

Кор

Зел

Зел

Син

А

А

Ф1

А

Ф1

А

А

А

Ф1

Син

Син

Метео

Кр

85037

1330

Зел

Син

650

Син

Син

2200

Зел

2230

Зел

Зел

Кр

Син

Метео

Кр

#### Вариант 11

0                                                 12                                           24

Син

Зел

А

130

Уфа

А

1030

Крайний

1930

Зел

Син

Зел

Метео

Зел

Кр

85006

А

85041

Кр

Син

Зел

85015

А

Кор

Зел

Син

Зел

85021

А

Ф2

Ф2

Кр

Син

Кр

Син

А

Б

Зел

Уфа

Зел

1730

Зел

Син

Метео

85034

Син

Вариант 12

0                                                  12                                         24

А

Б

Б

Син

85010

Зел

710

Крайний

Кр.

Син

1750

Зел

2020

А

А

А

А

А

А

А

85035

85016

Син

1410

1640

Зел

Зел

Зел

Зел

85042

Зел

410

Уфа

Син

Зел

Кр

1400

Син

Зел

Уфа

210

Син

85022

Зел

Син

1800

Уфа

Зел

Син

810

Норильск

Метео

1130

2200

Зел

Волгоград

Зел

945

Краснодар

Зел

Син

Метео

210

#### Вариант 13

А

А

А

Ф1

А

А

Ф1

Ф1

0                                               12                                              24

Син

85011

Зел

Резерв

85043

Зел

2230

Казань

1800

Зел

Син

Зел

Резерв

Син

85017

Резерв

Зел

Син

Син

Зел

85023

Кор

Зел

Син

Зел

Метео

Зел

85036

Син

Зел

Кр

#### Вариант 14

0                                                12                                              24

А

А

А

А

А

А

А

А

Син

Зел

1630

Ульяновск

85012

2008

1018

Краснодар

Зел

Кр

Син

Син

Зел

85044

2200

925

Норильск

Зел

Син

Син

85018

2200

Зел

Метео

1034

935

Резерв

85024

2200

Тюмень

Зел

Резерв

Зел

Син

ФБ

Кр

1230

85038

Резерв

Зел

Син

Кр

Син

#### Вариант 15

0                                                  12                                            24

0

2000

1130

820

А

Ф1

Ф1

Ф1

Ф1

А

Б

Ф2

А

Б

Б

А

А

Син

Зел

Зел

85013

Тюмень

Зел

Кр

Син

Син

Зел

Томск

85045

Син

Кр

Син

85019

Син

Кр

ФБ

Син

Зел

Син

Зел

110

85025

Волгоград

Кр

Зел

Краснодар

1130

823

85038

Резерв

Зел

Син

Кр

Син

Син

#### Вариант 16

А

А

А

Б

А

А

0                                                12                                            24

Кор

Кор

1850

1800

Норильск

Зел

Кр

Син

85040

Зел

2020

Син

Син

Зел

Кор

85036

Метео

85031

Кор

Зел

Син

Зел

Син

85030

Кр

Зел

Зел

85035

Син

#### Вариант 17

0                                                    12                                        24

Ф2

Ф2

А

Б

А

А

Ф1

85037

85041

Кр

2230

Зел

Зел

Зел

Зел

Кр

Син

Кор

800

Норильск

Син

Зел

85032

Кр

Син

85031

Резерв

Зел

Син

1010

Уфа

85036

#### Вариант 18

0                                                    12                                        24

Ф3

Ф3

Син

85042

Кр

А

А

А

А

Б

А

А

А

85037

85032

Син

2200

1234

Син

1650

Син

85038

2200

Уфа

Зел

Зел

Зел

Син

Метео

85033

Зел

Норильск

1850

Зел

Син

1310

Краснодар

405

Син

435

Метео

Метео

2220

Краснодар

Син

Кр

Метео

1630

Зел

Зел

Кр

Син

#### Вариант 19

0                                                    12                                         24

А

Ф1

Ф1

А

А

Ф1

А

А

Зел

Син

Зел

Зел

900

85043

1710

Зел

Зел

320

Син

Метео

Кр

85039

Син

Кр

85034

2015

Уфа

Зел

Анадырь

Син

85033

Зел

Кор

Кор

Син

85038

Син

2200

Син

#### Вариант 20

0                                                    12                                         24

Б

85044

А

Ф2

Б

А

А

А

Ф1

Зел

850

Зел

Син

Кр

410

Син

85040

1730

Уфа

Кр

Кр

85035

Зел

Норильск

Зел

Кр

Син

85034

Син

2133

Уфа

Зел

Син

850

Астрахань

119

Метео

85039

1330

Зел

Син

650

Метео

Кр

Приложение 3

Результаты обработки диспетчерского графика

| Состояние эксплуатации | ti , ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Борт № | Борт № | Борт № | Борт № | Борт № |
| П |  |  |  |  |  |
| Е |  |  |  |  |  |
| А |  |  |  |  |  |
| М |  |  |  |  |  |
| Г |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| ТБ |  |  |  |  |  |
| У |  |  |  |  |  |
| ОП |  |  |  |  |  |
| ТПФ1 |  |  |  |  |  |
| ТПФ2 |  |  |  |  |  |
| ТПФ3 |  |  |  |  |  |
| ОР |  |  |  |  |  |
| Р |  |  |  |  |  |
| З |  |  |  |  |  |
| Дв |  |  |  |  |  |
| Ж |  |  |  |  |  |
| ЖР |  |  |  |  |  |

Располагаемый фонд времени парка самолетов (за сутки): Ф =

Налет часов парка tП∑  =

Приложение 4

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ИСПРАВНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМОЛЕТА________

тип, номер

АТБ_________________________________УГА за ____________20… г.

месяц

| Состояния эксплуатации | Условные обозначения | Пребывание самолета в различных состояниях эксплуатации по дням, в часах | Итого за месяц, час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 2 ………… 31 |  |
| Всего самолето-часов В том числе Всего исправных самолето-часов | Ф |  |  |
|  | И |  |  |
| Время в рейсе | П |  |  |
| Обеспечение рейса | Е |  |  |
| Простои по метеоусловиям и запретам | М |  |  |
| В резерве | Г |  |  |
| Исправные - неиспользованные | А |  |  |
| Всего неисправных самолето-часов | Н |  |  |
| Устранение неисправностей при Ф-А | У |  |  |
| Ожидание обслуживания по Ф-Б | Об |  |  |
| Техобслуживание по Ф-Б | Тб |  |  |
| Ожидание периодического ТО | Оп |  |  |
| В том числе Периодические формы технического обслуживания | Тп |  |  |
| Смена двигателей |  |  |  |
| Ночные и межсменные перерывы в ТО | Ш |  |  |
| Ожидание ремонта | Ор |  |  |
| В ремонте | Р |  |  |
| Отсутствие запасных частей | З |  |  |
| Отсутствие двигателей | Дв |  |  |
| Доработки по бюллетеням | Д |  |  |
| Рекламации промышленности | Ж |  |  |
| Рекламации ремзаводам ГА | Жр |  |  |
| Расследование происшествий | Л |  |  |
| Восстановление после происшествий | В |  |  |
| Ожидание списания | С |  |  |
| ПРОЦЕНТ ИСПРАВНОСТИ |  |  |  |

Итоговые данные за месяц:  НАЛЕТ ЧАСОВ_________________________________

Количество посадок_________ КОЛИЧЕСТВО ВЫЛЕТОВ В РЕЙС________

Приложение 5

ТАБЕЛЬ УЧЕТА ИСПРАВНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМОЛЕТОВ____________

тип

АТБ_____________________________УГА за _________________20… г.

месяц

| Состояния эксплуатации | Условные обозначения | Пребывание самолета в различных состояниях эксплуатации самолетов (по бортовым номерам), час. | Итого за месяц, час. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего самолето-часов | Ф |  |  |
| В том числе Всего исправных самолето-часов | И |  |  |
| Время в рейсе | П |  |  |
| Обеспечение рейса | Е |  |  |
| Простои по метеоусловиям и запретам | М |  |  |
| В резерве | Г |  |  |
| Исправные - неиспользованные | А |  |  |
| Всего неисправных самолето-часов | Н |  |  |
| Устранение неисправностей при Ф-А | У |  |  |
| Ожидание обслуживания по Ф-Б | Об |  |  |
| Техобслуживание по Ф-Б | Тб |  |  |
| В том числе Ожидание периодического ТО | Оп |  |  |
| Периодические формы технического обслуживания | Тп |  |  |
| Смена двигателей |  |  |  |
| Ночные и межсменные перерывы в ТО | Ш |  |  |
| Ожидание ремонта | Ор |  |  |
| В ремонте | Р |  |  |
| Отсутствие запасных частей | З |  |  |
| Отсутствие двигателей | Дв |  |  |
| Доработки по бюллетеням | Д |  |  |
| Рекламации промышленности | Ж |  |  |
| Рекламации ремзаводам ГА | Жр |  |  |
| Расследование происшествий | Л |  |  |
| Восстановление после происшествий | В |  |  |
| Ожидание списания | С |  |  |
| Процент исправности |  |  |  |

Итоговые данные:  НАЛЕТ ЧАСОВ________________

КОЛИЧЕСТВО ПОСАДОК___________  КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ_____________