ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

Кафедра технической эксплуатации авиационных электросистем      и пилотажно-навигационных комплексов

В.П. Зыль, Ю.С. Соловьев, Д.С. Баранчиков,

Л.А. Баранчикова, И.С. Баскаков

АВИАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ И

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Пособие по изучению дисциплины

и выполнению лабораторной работы

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

ВЫСОТНО-СКОРОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИКВСП 1-1                              С КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНОЙ АППАРАТУРОЙ КПА-1»

для студентов IV курса

специальности 160903

всех форм обучения

# Москва - 2007

# ББК  0571-521

# З 96

###### Рецензент  д-р техн. наук, проф. С.В. Кузнецов

Зыль В.П., Соловьев Ю.С., Баранчиков Д.С., Баранчикова Л.А.,

Баскаков И.С.

З 96        Авиационные приборы и информационно-измерительные системы:  Пособие по изучению дисциплины и выполнению лабораторной работы «Информационный комплекс высотно-скоростных параметров                ИКВСП 1-1 с контрольно-проверочной аппаратурой КПА-1». – М.:   МГТУ ГА, 2007.  – 48 с.

Данное пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины СД.08 «Авиационные приборы и информационно-измерительные системы» по Учебному плану специальности 160903 для студентов IV курса всех форм обучения, утвержденному в 2001 г.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 28.11.06г. и методического совета 28.11.06г.

Принятые сокращенные обозначения

ИКВСП-1-1- информационный комплекс высотно-скоростных параметров;

СВС		- система воздушных сигналов (СВС-1-72-1-86);

УТ-1М	- указатель температуры наружного воздуха;

УСИМ-1-1	- комбинированный указатель скорости и числа М;

ВКРИ-1	- вычислитель критических режимов канала индикации;

ВКРС-1	- вычислитель критических режимов канала сигнализации;

БФК		- блок формирования и контроля;

БРК-1-1	- блок разовых команд;

КБ		- коммутационный блок;

БС-1М	- блок согласования;

КЗВ-0-15	- корректор-задатчик высоты;

ПЗС-1М	- пульт-задатчик скорости;

ПВМ-1М	- пульт вертикального маневра;

ВМ-15	- высотомер механический;

П-104	- приемник температуры торможения;

ППД-1М	- приемник полного давления;

УМС-1	- указатель скорости и числа М;

УВ-75-15	- указатель высоты;

БВП-9	- блок воздушных параметров;

ОТ		- ограничитель тока;

СН		- сигнализатор напряжения;

КЭ		- кворум-элемент;

ВР-30(75)	- вариометр;

СТ		- стабилизированный источник питания;

КП		- контактное устройство;

У		- согласующий усилитель;

П		- потенциометр;

СКТ            - синусно-косинусный трансформатор;

СФО		- схема формирования отказов;

СФК		- схема формирования команд;

САУ		- система автоматического управления;

АСУУ	- автоматическая система устойчивости и управляемости;

МСРП	- магнитная система регистрации параметров полета;

Рст (Рс)	- статическое давление;

Рп (Рполн)	- полное давление;

Рдин(Рд)        - динамическое давление;

Тт		- температура торможения;

Тн                         - температура наружного воздуха;

RTт		- сопротивление приемника температуры торможения Тт;

М		- число Маха;

Мтек		- текущее значение числа М;

Мзад		- заданное значение числа М;

М		- отклонение значения числа М;

Н		- высота;

Нтек		- текущее значение высоты;

Нзад.		- заданное значение высоты;

Набс 		- абсолютное значение высоты;

Нотн              - относительное значение высоты;

H		- отклонение значения высоты;

H*		- отклонение от заданной высоты;

Hэ		- значение высоты эшелона;

H*э		- отклонение от заданной высоты эшелона;

Vкр(Vкрит )   - критическая скорость;

Vист		- значение истинной скорости;

Vпр		- значение приборной скорости;

V		- отклонение значения скорости.

# 1. Состав,  назначение и основные принципы построения ИКВСП-1-1 с КПА-1

## 1.1. Состав, назначение и основные принципы построения ИКВСП-1-1

ИKВСП представляет собой информационно-измерительную систему, разделенную по трем независимым подканалам измерения, вычисления и формирования сигналов высотно-скоростных параметров. Контроль выходных сигналов осуществляется двумя способами:

- попарным сравнение сигналов подканалов между собой;

- сравнение сигналов каждого подканала со средним (кворумированным) сигналом.

Комплекс выполняет три основные задачи:

- обеспечение экипажа информацией о заданных и текущих значениях высотно-скоростных параметров воздушного судна (ВС);

- обеспечение экипажа информацией о достижении критических значений вертикальной скорости, приборной скорости и числа М, опасного отклонения от высоты эшелона, о приближении к заданной высоте эшелона, о предельно-допустимой приборной скорости, о неправильной установке Рз= 760 мм рт.ст. (1013,25 гПа);

- обеспечение бортовых автоматических систем информацией о высотно-скоростных параметрах ВС и отклонении их от заданных значений.

От ИКВСП экипаж ВС получает информацию о высотно-скоростных параметрах на соответствующих указателях:

    - по барометрической высоте и установленному давлению Рз - на указателях УВ-75-15 и барометрическом  высотомере ВМ-15;

    - по заданной высоте эшелона - на пульте ПВМ;

    - по истинной воздушной скорости - на указателе УМС;

    - по числу М - на указателях УМС и  УСИМ;

    - по приборной скорости - на указателях УСИМ;

    - по заданной приборной скорости - на пульте ПЗС и  указателях УСИМ;

    - по вертикальной скорости -  на вариометрах ВР-30 и  ВР-75;

    - по температуре наружного воздуха - на указателях УТ.

Экипаж имеет возможность при помощи ручки задатчика ПЗС вводить заданное значение приборной скорости и управлять приборной скоростью    самолета.

На пульте ПВМ установлена кнопка - табло включения автоматического режима выхода на заданный эшелон.

Комплекс используется при следующих автоматических режимах полета:

а) автоматический выход и стабилизация на заданной высоте эшелона;

б) стабилизация текущей высоты полета;

в) стабилизация текущего и заданного значения приборной скорости;

г) стабилизация текущего значения числа М.

Информационный комплекс высотно-скоростных параметров взаимодействует со следующими системами:

а) системой автоматического управления (САУ-1Т-2);

б) автоматической системой устойчивости к управляемости (АСУУ);

в) бортовым навигационным комплексом (БНК);

г) магнитной системой регистрации параметров (МСРП-256);

д) другими системами ВС.

Конструктивно ИК BCП-1-1 представляет собой комплект систем и блоков, электрическая связь между которыми обеспечивается коммутационным блоком (КБ) и кабельной сетью самолета в соответствии со схемой. Электропитание комплекса на самолете обеспечивается в соответствии со схемой.

Особенностью комплекса является то, что он представляет собой многоканальную информационно-измерительную систему, охваченную единой системой контроля исправности. Поэтому в случае возникновения отказа одного из каналов, либо какого-нибудь подканала система сигнализации неисправности сразу сообщит об отказе  экипажу.

Состав комплекса ИК BCП-1-1  сведен в табл. 1.1.

Таблица 1.1.

Состав комплекса ИК BCП-1-1

| Система или блок | Тип | Количество, шт. | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Система воздушных сигналов | CBC-1-72-1-86 | 3 | Вычисляет параметры Набс , Hотн, Vпр, Vист, М, М, Тн, из них индицирует на указателях УВ, УМС и УТ: Нотн, Vист, M и Тн |
| Комбинированный указатель скорости и числа М | УСИМ-1-1 | 2 |  |
| 1. Указатель скорости и числа М | УСИМ-1 | 2 | Измеряет и индицирует Vпр; индицирует число М, Vзад, Vм.д., инструктивные скорости V1, Vп.ст, Vс, V2 и максимально допустимую скорость экстренного снижения Vmax; индицирует отказы M, Vзад,Vм.д. |
| 2. Вычислитель критических режимов канала индикации | ВКРИ-1 | 2 | Работает совместно с УСИМ; вычисляет Vм.д., которая индицируется стрелкой "ЗЕБРА" на УСИМ, усиливает сигналы М и Vзад |
| Продолжение табл. 1.1 |  |  |  |
| Вычислитель критических режимов канала сигнализации | BKPC-1 | 2 | Включает предупредительную сигнализацию (табло "УМЕНЬШИ СКОРОСТЬ") при превышении Vм.д. |
| Система сигнализации опасной скорости сближения с землей | ССОС | 1 | Предупреждает экипаж об опасной скорости сближения с землей и невыпуске шасси при снижении на высоте 250м и ниже |
| Блок формирования и контроля | БФК | 1 | Формирует кворумированные сигналы параметров Vпр, Vy, Vy, H, M, Vпр, Н* (сигналы Vy, Vy на ВС не используются); контролирует исправность датчиков высотно-скоростных параметров и вырабатывает сигналы их отказа |
| Блок разовых команд | БPK-1-1 | 1 | Вырабатывает команды в виде напряжения 27 В при достижении ВС заданных значений высоты, скорости и числа М |
| Пульт вертикального маневра | ПВМ-1 | 1 | Служит для выставки высоты заданного эшелона; индицирует текущую вертикальную скорость ВС (не используется); включает режим выхода на заданный эшелон при использовании САУ |
| Пульт-задатчик скорости | ПЗС-1М | 1 |  |
| 1. Указатель-задатчик скорости | УЗС-1 | 1 | Индицирует текущую приборную скорость, если не включен режим стабилизации скорости у АП или AT; служит для индикации заданной приборной скорости при включении АП или AT в режим "стабилизация скорости" и для выставки заданной приборной скорости при включенном AT; вырабатывает электрические сигналы, пропорциональные приборной скорости, индицируемой на счетчике |
| Продолжение табл. 1.1 |  |  |  |
| 2. Блок-задатчик скорости | БЗС-1 | 1 | Обеспечивает электропитание счетчика УЗС-1; включает УЗС-1 в режим стабилизации Vпр при получении соответствующей команды от САУ; усиливает сигналы рассогласования Vпр в следящей системе отработки значения Vпр на УЗС-1 |
| Коммутационный блок | КБ | 1 | Является соединительной коробкой систем и блоков ИКВСП |
| Блок согласования | БС-1М | 1 | Согласовывает выходы датчиков высотно-скоростных параметров с входами их потребителей; вырабатывает сигналы, пропорциональные отклонению параметров от их заданного значения; контролирует правильность установки давления на УВ (СВС) |
| Корректор-задатчик высоты | КЗВ-0-15 | 3 | Измеряет величину отклонения высоты от заданного значения и абсолютную высоту полета; выдает соответствующие сигналы в БФК, а затем в САУ |
| Высотомер | ВМ-15ПБ |  | Измеряет и индицирует высоту относительно уровня, который определяется давлением, устанавливаемым вручную на шкале давления прибора |
| Вариометры | ВР-30ПБ ВР-75ПБ | 3 1 | Измеряют и индицируют вертикальную скорость снижения и набора высоты |
| Приемник полного давления | ППД-1М | 3 | Воспринимает полное давление встречного потока воздуха в полете |
| Нажимной переклю-чатель "КОНТРОЛЬ ИКВСП" | ПНГ-15 | 1 | Включает встроенный контроль ИКВСП |
| Продолжение табл. 1.1 |  |  |  |
| Кнопка "СБРОС" | КНР | 1 | Приводит в исходное положение систему контроля ИКВСП |
| Табло |  |  |  |
| "НЕТ РЕЗ. ИКВСП" | ТС-5 | 1 | Сигнализирует об отсутствии резерва в каком-либо одном или нескольких каналах ИКВСП |
| "ОТКАЗ ИКВСП" | ТС-5 | 1 | Сигнализирует об отказе одного или нескольких каналов ИКВСП |
| "УМЕНЬШИ СКОРОСТЬ" | ТС-5 | 3 | Сигнализирует о необходимости уменьшить скорость, если скорость или число М самолета достигли значения Vм.д. или Мкр. |
| "ЭШЕЛОН" | ТС-5 | 2 | Сигнализирует о том, что до высоты заданного эшелона осталось 150 м (сигнализация выключается при условии, что до высоты заданного эшелона осталось 60 м); сигнализирует о том, что текущая высота полета отличается от заданной на 60 м и более (сигнализация включается при включенном АП, работающем в режиме стабилизации высоты) |
| "ОПАСНО, ЗЕМЛЯ" | ТС-5 | 2 | Сигнализирует об опасной скорости сближения с землей или о невыпуске шасси при снижении на высоте 250 м и ниже |
| "ПРОВЕРЬ Р ЗЕМЛИ" | ТС-5 | 3 | Сигнализирует о том, что не на всех УВ (СВС) установлено давление 760 мм рт.ст. |
| "ССОС ИСПРАВНА" | ТС-5 | I | Сигнализирует о том, что ССОС исправна (сигнализация включается при включении ССОС) |

В качестве источников информации о высотно-скоростных параметрах в комплексе используются электромеханические вычислительные устройства, дублированные по визуальным выходам параметров Н, Vпр механическими приборами. Система автоматического контроля обеспечивает обнаружение и индикацию отказов электромеханических приборов и систем.

Система CBC-1-72-1-86 является источником первичной информации о текущих значениях параметров Набс, Нотн, Vпр, М, Vист;

БВП-9 - блок воздушных параметров, предназначен для вычисления и выдачи потребителям, в виде относительного сопротивления, сигналов параметров  Vпр,  Рст,  Haбс;

УВ-75-15 -  указатель высоты, предназначен для вычисления по сигналам от БВП-9, индикации и выдачи потребителям, в виде относительного сопротивления потенциометров и сигналов СКТ, относительной  и абсолютной  барометрической высоты Нотн и Набс;

УМС-1 – указатель числа Маха и скорости, предназначен для вычисления, по сигналам от БВП и П-I04, индикации и выдачи потребителям, в виде относительного сопротивления потенциометров и сигналов СКТ, истинной воздушной скорости Vист и числа М;

УТ-1M –указатель температуры, предназначен для вычисления, по сигналам УМС и П-104, и индикации температуры наружного воздуха Тн ;

ППД-1М -  предназначен для восприятия полного (воздушного) давления;

П-104 -  предназначен для восприятия и выдачи в СВС, в виде сопротивления  RТт , температуры Тт  заторможенного воздушного потока;

УСИМ-1 (в комплекте с ВКРИ-1) -  предназначен для вычисления и индикации приборной скорости Vпp, максимально-допустимой приборной скорости Vмд и заданной приборной скорости  Vзад, индикации числа М, индикации отказов Vм.д., Vзад, М; вычисление приборной скорости производится при подаче в указатель Рст и Рп;

ВКРС-1 -  предназначен для сигнализации о приближении к  критическому значению приборной скорости;

КЗВ-0-15  - предназначен для выдачи сигнала отклонения от запомненного значения барометрической высоты  H;

ПЗС 1-М-  предназначен для индикации и ввода заданных значений приборной скорости, обеспечивает включение автопилота и автомата тяги в режим стабилизации приборной скорости и числа М;

ПВМ-1М -  предназначен для индикации и ввода заданной высоты эшелона Нэ, заданной вертикальной скорости Vy, а также для включения автоматического режима выхода на заданный эшелон и режима стабилизации вертикальной скорости;

БРК 1-1- предназначен для вычисления и выдачи потребителям сигналов о достижении самолетом заданных значений высоты, скорости, числа М, а также заданных значений отклонений от высоты заданного эшелона;

БС1-М  - предназначен для формирования опорного напряжения, запитывающего выходные потенциометры источников первичной формации, а также для обеспечения согласования сопротивлений потенциометров с входными сопротивлениями усилителей постоянного тока в БФК;

БФK -  предназначен для формирования и выдачи потребителям сигналов постоянного тока параметров H , H*, Vпр, Vпр, М, М, а также сигналов исправности выдаваемых параметров;

КБ - предназначен для коммутации сигналов комплекса с целью обеспечения простых кабельных связей (представляет собой соединительную коробку, которая электрически объединяет системы и блоки ИКВСП в единое целое);

ВР-30 (ВР-75)- предназначен для индикации барометрической вертикальной скорости в  диапазоне от 0 до ± 30 м/с (от 0 до ± 75 м/с);

ВМ-15 (в составе комплекса)- выполняет роль дублирующего прибора по индикации относительной барометрической высоты.

Функциональная схема ИК ВСП-1-1 позволяет студентам получить представление об основных взаимосвязях, осуществляющихся между блоками комплекса и его каналами, а также понять основные принципы формирования и прохождения различных сигналов и способах их преобразования.

Функциональная схема СВС-1-72-1-86 представлена на рис. 1.1.

Функциональная схема ИК ВСП-1-1 представлена на рис. 1.2.

## 1.2. Состав, назначение контрольно-проверочной аппаратуры (КПА-1)

БН-М – блок насосов, предназначенный для создания статического и динамического давлений (моделирование ППД-1М).

ИВД – измеритель воздушного давления, предназначенный для регулировки подачи в пневмосистему комплекса точных значений статического и динамического давлений.

ППК-1 – пульт пневмокоммутации, предназначенный для моделирования самолетных пневмосистем статического и динамического давлений.

ПКС – пульт коммутации сигналов, предназначенный для соединения выходных потенциометрических сигналов комплекса с приборами и блоками, измеряющими их абсолютные значения.

ПЗК – пульт задания команд предназначен для переключения режимов  работы  комплекса  и  выдачи  команд  проверки  его  исправности.

БЭК – блок электрокоммутации предназначен для соединения с помощью жгутов всех блоков и модулей комплекса с контрольно-проверочной аппаратурой.

ИВП – измеритель выходных параметров, предназначенный для контроля значений выходных параметров комплекса, моделирования и  изменения значения сопротивления температуры торможения.

Рис. 1.1. Функциональная схема СВС-1-72-1-86

Рис. 1.2. Функциональная схема ИК ВСП-1-1

Р-33 – магазины сопротивлений, предназначенные для создания фиксированных значений сопротивления (моделирование датчиков П-104).

ТС-1 – табло сигнальное, предназначенное для моделирования в условиях лаборатории светосигнальных табло самолета, на котором загораются сигнальные лампочки.

БП-СВС-1-72-1-86 – блок проверки СВС предназначен как для проверки исправности системы воздушных сигналов в целом, так и отдельных её указателей (УВ-75-15, УТ-1М,  УМС).

## 1.3. Пневматическая схема стенда

Стенд проверки высотно-скоростных параметров состоит из двух комплектов: аппаратуры проверки (КПА-1) и Информационного комплекса высотно-скоростных параметров (ИК ВСП-1-1).

Пневматическая схема стенда проверки высотно-скоростных параметров представлена на рис. 1.3. Тонкой линией показан тракт статического давления, жирной линией обозначен тракт полного  давления (динамики) в  пневматической  системе  стенда.

Блок насосов (БН-М), состоящий из двух компрессоров (давления и вакуума), создает давление и разрежение в пневматической системе стенда.

Два бачка (давления и вакуума) служат для того, чтобы:

- аккумулировать излишки давления и вакуума в системе, создавая запас с тем, чтобы блок насосов не работал в течение длительного времени;

- выравнивать скачки давления и вакуума в системе, поскольку БН-М накачивает давление и вакуум импульсами.

Для фильтрации атмосферной влаги предусмотрено использование фильтра, включенного в систему повышенного давления.

Измеритель воздушных давлений (ИВД) предназначен для регулировки и контроля значений статического и динамического давлений, поступающих на блоки и приборы комплекса.

Высотомер ВМ-15 и вариометр ВР-75,служащие для косвенного контроля соответственно статического давления и скорости его изменения в пневматической системе стенда, включены до пульта пневмокоммутации (ППК-1), т.к. в случае отключения питания  (+ 27 В) во время проведения лабораторной работы, ППК с помощью электропневмоклапанов перекроет магистрали давления и вакуума. Кроме того, с помощью ВР-75, наблюдая за его показаниями, можно предотвратить возможность создания резкого перепада высоты.

ППК-1 служит для объединения всех потребителей комплекса по трем независимым каналам и моделирует пневматическую систему самолета, а также служит для имитации различного рода отказов (обледенение ППД, закупорка магистрали статического давления и др.).

Блоки ИК ВСП-1-1 на  рис. 1.3 представлены в нижней части схемы.

Рис. 1.3. Пневматическая схема стенда проверки высотно-скоростных параметров

Три канала ИК ВСП подключены к трем каналам ППК-1, а вычислитель ВВС ССОС – к отдельному штуцеру «Рст.ССОС», находящемуся на ППК-1.

Особенностью пневматической схемы стенда проверки высотно-скоростных параметров является отсутствие задатчика скорости вертикальной (ЗСВ), для работы которого необходимы баллоны с азотом. Поэтому вариометры ВР-30 подключены к линии статического давления блоков воздушных параметров (БВП-9) каждого канала. Это позволяет обеспечить работу вариометров без применения ЗСВ.

Указатели УСИМ-1 и корректоры-задатчики высоты КЗВ-0-15 подключены к соответствующим штуцерам на ППК-1 каждый к своему каналу.

Не задействованные в работе стенда выходные штуцеры ППК заглушены и поэтому на схеме не указаны.

## 1.4. Функциональная схема канала высоты

Вычисление, формирование и контроль сигналов канала высоты Нотн в комплексе происходит в соответствии с функциональной схемой, представленной на рис. 1.4.

Канал высоты состоит из трех идентичных подканалов вычисления и формирования сигналов. Вычисление высоты Нотн происходит в трех системах СВС, сигналы которых, пропорциональные текущему значению высоты, выдаются в виде переменного напряжения синусно-косинусного трансформатора (СКТ) и относительного сопротивления потенциометров указателей УВ.

Выходные потенциометры (П) указателей (УВ) запитываются от источников опорного напряжения (СТ) блока БС. Напряжение постоянного тока, пропорциональное высоте Нотн, снимаемое с потенциометра, через согласующий усилитель блока БС подается в блоки БФК и БРК.

В БФК сигнал каждого подканала усиливается масштабными усилителями (МУ), выходные сигналы которых подаются на устройство контроля, где они сравниваются между собой попарно на сигнализаторах напряжения (СН). При расхождении двух сигналов больше установленного порога срабатывают соответствующие СН и выдают сигналы в логическую схему определения отказавшего подканала.

При отсутствии отказов в канале высоты блок БФК формирует сигналы исправности каждого подканала H I, H II, Н III и канала Н в целом в виде напряжения +27В.

В случае отказа в одном из подканалов снимается сигнал исправности отказавшего подканала. При отказе любого другого из оставшихся двух подканалов снимаются сигналы исправности всех трех подканалов и сигнал исправности канала высоты.

В блоке БРК-1 сигнал каждого подканала от блока БС-1М подается на компараторы (К) схемы формирования команд (СФК), которые при достижении фиксированных значений высоты срабатывают, и  блок  БРК-1  выдает ра-

Рис. 1.4. Функциональная схема канала высоты Нотн

зовые команды в виде напряжения +27В о достижении самолетом высот 1500, 3000, 8000 м.

В каждом указателе УВ-75-15-ПБ при установке Рз=760 мм рт.ст.   (1013,25 гПа) с контактного устройства (КП) ручки ввода давления Рз выдается сигнал +27В, который поступает на логическую схему блока БС-1M. При выставке хотя бы на одном из указателей УВ-75-15-ПБ значения Рз, отличного от 760 мм рт.ст  (1013,25 гПа), блок БС-1M выдает сигнал "ПРОВЕРЬ ДАВЛ. ЗЕМЛИ" ("ПРОВЕРЬ Рз"). При установке на всех УВ-75-15-ПБ давлений              Рз = 760 мм рт.ст. (1013,25 гПа ) сигнал "ПРОВЕРЬ ДАВЛ. ЗЕМЛИ" ("ПРОВЕРЬ Рз") не выдается.

## 1.5. Функциональная схема канала отклонения от высоты эшелона

Вычисление, формирование и контроль канала Н* - отклонения от заданной высоты эшелона происходит в комплексе в соответствии с функциональной схемой, представленной на рис. 1.5.

Канал параметра Н* состоит из трех идентичных подканалов вычисления и формирования сигналов Н*I, Н*II, Н*III.

Заданная высота эшелона устанавливается на пульте ПВМ-1М с помощью ручки задатчика эшелона. Сигналы, пропорциональные Нзад и Нтек , снимаются с потенциометров (П) ПВМ и УВ соответственно. Потенциометры запитываются стабилизированным опорным напряжением (СТ) от блока БС.

Вычисление параметра Н* происходит в блоке БС на операционном усилителе постоянного тока (ОУ), производящего операцию алгебраического сложения напряжений, пропорциональных заданной высоте эшелона и текущему значение высоты         Н* = Нтек + (-Нзад) = Нтек – Нзад  .

Сигнал, пропорциональный Н*, с выхода операционного усилителя (ОУ) усиливается масштабным усилителем (МУ) и выдается с блока БС на блоки БФК и БРК.

В блоке БФК сигнал каждого подканала подается в каждый из трех кворум – элементов (КЭ).

Кворум-элемент представляет собой суммирующее и осредняющее устройство из трех ограничителей тока (ОТ), на каждый из которых подается сигнал своего подканала. Выходное напряжение ОТ, равное среднему значению сигналов трех подканалов, сравнивается с напряжением входного сигнала одного из подканалов сигнализатором напряжения (СН), настроенным на определенный порог срабатывания.

При отличии сигнала одного подканала от выходного кворумированного сигнала срабатывает соответствующий СН, который выдает сигнал на логическую схему, снимающую сигнал исправности отказавшего подканала Н*I, Н*II, Н*III и канала Н в целом в случае отказа двух подканалов.

Рис. 1.5. Функциональная схема канала отклонения от высоты эшелона

Три кворум – элемента, как показано на рис. 1.5, обеспечивают независимость выходов подканалов.

В блок БPK поступают сигналы первого и второго подканалов параметра Н* от блока БС и кворумированные сигналы трех подканалов от блока БФК.

Сигналы блока БФК используются для формирования команд Н*150, Н*60, Н*0, сигнализирующих о приближении самолета к заданной на пульте ПВМ высоте эшелона соответственно на  150 м,  60 м, и 0 м.

Каждая предыдущая команда снимается при выдаче последующей. В случае поступления команды стабилизации высоты "Стаб. Н", получаемой от САУ, режим формирования команд Н*150, Н*60, Н*0 отменяется и включается режим формирования команды Н*э, соответствующей отклонению от высоты эшелона, установленной на пульте ПВМ на 60 м и более. Команда Н*э  формируется по сигналу первого подканала от блока БС, при наличии сигнала исправности первого подканала Н*I, поступающего из блока БФК. При снятии сигнала "Исправность Н*I" команда  Н*э формируется по сигналу Н*II второго подканала, поступающего от блока БС.

## 1.6. Структурная схема канала отклонения от запомненной высоты

Вычисление, формирование и контроль сигналов параметра Н отклонения от запомненной высоты в комплексе производится согласно функциональной схеме, представленной на рис. 1.6.

Канал Н состоит из трех идентичных подканалов вычисления и формирования сигналов.

Вычисление отклонения от запомненной высоты происходит по команде "Стаб. Н" – стабилизации высоты, выдаваемой из САУ.

По этой команде включаются в режим формирования сигнала Н, отклонения от запомненной высоты, корректоры высоты (КЗВ-0-15). Напряжение постоянного тока, пропорциональное Н, подается на потенциометр (П) корректора КЗВ, относительное сопротивление которого пропорционально текущему значению абсолютной барометрической высоты. Указанное преобразование выходного сигнала Н КЗВ необходимо для снижения крутизны выходного сигнала Н при увеличении высоты.

Сигнал Н с потенциометров (П) подается в блок БФК на масштабные усилители "У", с выходов которых поступает на кворум–элементы(КЭ) и сигнализаторы напряжения (СН), обеспечивающие осреднение, контроль, развязку каждого подканала и контроль исправности подканалов и канала Н в       целом.

Рис. 1.6. Структурная схема канала отклонения от запомненной высоты

# 2. Подготовка лабораторного стенда к работе

## 2.1. Исходное положение органов управления стендом

На панели электропитания все автоматы – в левом положении (Выкл.).

Таблица 2.1

Исходное положение органов управления стендом

| Содержание операции и технические требования (ТТ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Установите на всех магазинах сопротивлений Р33 значение RТт = 100 Ом Исходное положение органов управления на блоках и пультах контрольно – поверочной аппаратуры |  |  |
| Обозначение блока | Наименование и обозначение | Положение |
| ИВД | Тумблер Питание Переключатели: Vст Рд Краны: Вакуум Давление Соединительный Краны: АТМ-В АТМ-Д | Отключен Макс. В положение между 300 и 600 Закрыт Закрыт Открыт Закрыт Закрыт |
| ИВП | Тумблеры: Питание Источник Uопорн = (~) Задатчик RТт Переключатели: Проверка Изделия Выходы 1 Выходы 2 Задатчик RТт Ввод Rотн | Откл. Внутр. «100» = Vх1 “I” “I” “I” “0” Среднее положение |
| Продолжение табл. 2.1 |  |  |
| БП-СВС-72 | Тумблеры: Питание Самопроверка СВС-БВП-0 Самопроверка СВС-БВП-Д Самопроверка СВС указателей Контроль ламп +Δ М – Δ М фаза –Umin Переключатели: Набс Нотн Параметр «Vист, Рст, Рд» «Vпр, М, Тн, ΔМ» СКТ | Откл. Откл. Откл. Откл. Откл Н.П. Нейтральное «1» «Набс», «Нотн» «1» «1» «Нотн БВПSIN Г» |
| ПКС | Переключатели: В1, В2, В3, В4, В5, В6, В8, В9, В10, В11 В7 | Произвольное Уменьши скорость |
| ПЗК ПЗК | Тумблер СЕТЬ Тумблеры: Команды в ВКР ВКЛ 1 ВКЛ 2 Переключатели: КОНТРОЛЬ ССОС АВТОКОНТРОЛЬ СИГНАЛ САУ – 3 Переключатель: Встроенный контроль Тумблеры: ОШ Гот.НЭ ΔНЭ60 Стаб. Н Гот. Стаб. VУ Гот. VПР. | Нижнее (отключен) Нижнее Нижнее Нейтраль Выкл. Выкл. Выкл. Нижнее Ручн. Нижнее Выкл. Нижнее Нижнее |
| Продолжение табл. 2.1 |  |  |
|  | Гот. М Гот. АТ РУ VR Исправность СС ПВМ ПЗС Блокир. Стаб.VПР,VУ | Нижнее Нижнее Нижнее Верхнее Верхнее Нижнее |
| ППК - 1 | Тумблер СЕТЬ Тумблеры: «РсIк», « РсIIк», «РсIIIк» «РдIк», «РдIIк», «РдIIIк» Ручки дросселей: «Рег. VyIк», «Рег.VyIIк», «Рег.VyIIIк» | Нижнее ВКЛ ВКЛ Между 330 и 360 |

ВНИМАНИЕ!	ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ БЛОКА  ИЛИ

СИСТЕМЫ    ИК ВСП – 1- 1   ПРИ   ПРОВЕРКАХ

НЕОБХОДИМО  СОБЛЮДАТЬ  СЛЕДУЮЩЕЕ:

При подключении питания 27 В не допускается изменение                                      полярности.

Запрещается включать питание ИК ВСП без подключения имитаторов ввода температуры торможения.

Запрещается создавать вакуум в статической системе менее                       90 мм рт. ст.

Запрещается создавать избыточное давление в динамической системе более 425 мм рт. ст.

Скорость подачи давления в систему должна соответствовать изменению по скорости – не более 400 – 500 км/ч за минуту, а по высоте – не более 3 – 5 км за минуту.

Запрещается подавать и сбрасывать статическое и динамическое давления при выключенном электропитании.

Запрещается при выключенном питании системы СВС-1-72-1-86 задавать статическое давление, соответствующее высоте более 5 км.

Запрещается производить монтаж и демонтаж блоков комплекса при включенном электропитании.

## 2.2. Последовательность включения электропитания стенда проверки системы ИКВСП-1-1

Перед подачей электропитания установить на трех УВ-75-15 давление   760 мм рт.ст.

Включение напряжения питания ±27В:

- включить АЗС 1-го канала ИКВСП;

- включить АЗС 2-го канала ИКВСП;

- включить АЗС 3-го канала ИКВСП;

- включить АЗС КПА-1;

- включить АЗС БН-М.

После включения АЗС проверить величину напряжения питание ±27В по вольтметру «V1 ±27В».

Включение напряжения питания ~ 36В/400Гц:

- включить АЗС фазы А;

- включить АЗС фазы В;

- включить АЗС фазы С.

После включения АЗС проверить величину напряжения питание                 ~ 36В/400Гц  по вольтметру «V2 ~ 36В/400Гц» по фазам с помощью галетного переключателя « ~ 36В/400Гц».

Включение напряжения питания ~ 115В/400Гц:

- включить АЗС фазы А;

- включить АЗС фазы В;

- включить АЗС фазы С.

После включения АЗС проверить величину напряжения питание                 ~ 115В/400Гц по вольтметру «V3 ~ 115В/400Гц» по фазам с помощью галетного переключателя « ~ 115В/400Гц».

Включите на пультах ПЗК, ППК тумблеры «СЕТЬ».

Включите на измерителях ИВП, ИВД, блоке БП-СВС-72 тумблеры «ПИТАНИЕ».

Убедитесь в том, что на пультах ПЗК, ПКС, ППК-1 горят лампы «СЕТЬ», на блоке БП-СВС-72 горят лампочки «27 В», «115 В», «400 Гц», «36 В».

При включенном электропитании контрольно – поверочной аппаратуры и комплекса при включенном тумблере «ОШ» на пульте ПЗК на свечение лампочек «ИСПРАВЕН» на устройствах УФК блока БФК внимание не обращать.

Перед контролем выдержать комплекс во включенном состоянии в течение 5 мин. (время готовности комплекса при нормальных климатических условиях).

Проверку погрешностей комплекса производить, начиная с 0 км в последовательности, указанной в таблицах проверки.

При определении погрешностей контроля давления РСТ и РД изменять только в сторону увеличения.

После выдержки комплекса во включенном состоянии не менее 5 мин.:

- установите на счетчике пульта ПВМ – 1М значение высоты эшелона     НЭ = 5000 м;

- определите по ИВД и зафиксируйте  в отчете давление дня в мм рт.ст. при открытом кране «АТМ-В» . Закройте кран «АТМ-В» на ИВД;

- установите на всех указателях УВ–75–15 давление Рз, равное давлению дня в мм.рт.ст.

Примечание.

Во время установки Рз может загореться лампочка «ПРОВЕРЬ РЗ » на пульте ТС-1.

При проверке ИК ВСП убедитесь в том, что:

- указатели УВ индицируют значение высоты 0 ± 45 м (при установке на шкале давления УВ давления дня);

- убирается бленкер отказа высоты на всех трех УВ;

- указатели УМС индицируют (узкая стрелка) истинную скорость, равную 150  220 км/ч и число М (широкая стрелка), равное 0,1  0,2;

- убирается бленкер отказа истинной скорости на всех трех УМС;

- на указателях УСИМ убираются бленкеры отказа числа М, VМ.Д., VЗАД;

- стрелка приборной скорости индицирует значение скорости, близкое к нулю, стрелка VМ.Д. – скорость 670 ± 5км/ч; счетчик числа М – то же, что и широкая стрелка УМС;

- указатели УТ индицируют температуру, близкую к нулю;

- УЗС индицирует значение приборной скорости;

- на шкале VУ ПВМ индицируется значение вертикальной скорости близкое к нулю.

Примечание.

Если на УВ, УМС, УСИМ не убирается какой – либо бленкер, то нажмите и отпустите кнопку «Сброс» на пульте ПЗК.

## 2.3. Проверка комплекса с помощью встроенных средств контроля

Убедитесь в том, что на всех указателях УВ-75-15 установлено          Р0=760 мм рт.ст., на пульте ПВМ-1М установлено значение высоты         НЭ=5000 м.

Установите на пульте ПКС переключатель В7 в положение «УМЕН.СКОР.» Установите тумблер «ОШ» пульта ПЗК в положение ВКЛ. Включите на пульте ПЗК переключатель «ВСТРОЕННЫЙ КОНТРОЛЬ». После отработки указателей УВ-75-15, УМС-1, УТ-1М-1, УСИМ-1 контрольных значений убедитесь в том, что указатели УВ-75-15 индицируют значения высоты – (5000 ± 45) м. Указатели УМС-1 индицируют значение скорости         Vист – (800±15) км/ч; значение числа М – (0,693 ± 0,15). Указатели УСИМ-1 индицируют значение числа М – (0,693±0,16); значение скорости                   Vм.д. – (670±5) км/ч. Указатели УТ индицируют значение температуры наружного воздуха Тн = (–17±5)0С. Указатель УЗС-1 индицирует значение скорости (636±15) км/ч. Нажмите на пульте ПЗК кнопку «СБРОС», отпустите кнопку «СБРОС». После этого убедитесь в том, что на указателях УВ-75-15, УМС-1, УСИМ-1 убраны бленкеры отказа.

Убедитесь в том, что на блоках ИК ВСП горит сигнализация:

- на блоке БРК-1-1 лампочка БРК «ГОТОВ»;

- на блоке БФК все лампочки.

Убедитесь в том, что на пультах КПА горит сигнализация:

- на пульте ТС-1 горят лампочки, указанные в нижеприведенной                    табл. 2.2.

- на пульте ПЗК горит лампочка «СС1».

Таблица 2.2

| Проверяемый параметр | Сигналы исправности | Разовые сигналы |
| --- | --- | --- |
| Н Н* Н | «Испр. +27 В» «Испр. п. Н*» «Испр. Н*» «Испр. п. Н» «Испр. Н» | «Н1500 БРК», «Н1500 КБ», «Н3000 БРК», «Н3000 КБ», «Н8000 БРК», «Н8000 КБ», «Р760» «Н*60 БРК», «Н*150 КБ», «Н*Э КБ», «Н*Э МСРП» - - |
| Vпр Vпр | «Испр. п. Vпр» «Испр.Vпр» | «V310 БРК», «V310 КБ», Л57, «V320 БРК, КБ», «V340 БРК», «V360 БРК», «V360 КБ», «V400 КБ», «V430 БРК», «V430 КБ» |
| VПР | «Испр. п. VПР» «Испр. VПР» | «VRo БРК», «VRo КБ» |
| VКР | «Испр.VКР» | УМЕНЬШИ СКОРОСТЬ! (в проблесковом режиме) |
| М | «Испр. п. М» «Испр. М» | «М0», «Мкр» |
| М | «Испр. п. М» «Испр. М» | ----- |
| Vист | «Испр. п.Vист» «Испр.Vист» | ----- |

Примечания.

Если на пульте ТС-1 горят лампочки «НЕТ РЕЗЕРВА» и « ОТКАЗ ИК ВСП», то нажмите и отпустите кнопку «СБРОС» на пульте ПЗК.

Если на пульте ПЗК не горит лампочка «СС1», то нажмите и отпустите кнопку «СБРОС».

Выключите переключатель «ВСТРОЕННЫЙ КОНТРОЛЬ» на пульте ПЗК. После отработки указателей УВ-75-15, УМС-1, УТ-1М-1, УСИМ в исходные положения убедитесь в том, что указатели индицируют значения  параметров  Vист,  М,  Vпр,  Тн,  Vм.д.,  приведенные  ниже:

- указатели УВ индицируют значение высоты 0±45 м (при установке на шкале давления УВ, давления дня);

- убирается бленкер отказа высоты на всех трех УВ;

- указатели УМС индицируют (узкая стрелка) истинную скорость, равную 150  220 км/ч и число М (широкая стрелка), равное 0,1  0,2;

- убирается бленкер отказа истинной скорости на всех трех УМС;

- на указателях УСИМ убираются бленкеры отказа числа М, Vм.д., Vзад;

- стрелка приборной скорости УСИМ индицирует значение скорости, близкое к нулю, стрелка Vм.д. – скорость 670 ± 5км/ч; счетчик числа М – то же, что и широкая стрелка УМС.

Примечания.

Если горят лампочки «НЕТ РЕЗЕРВА» и «ОТКАЗ ИК ВСП» на пульте ТС-1, то нажмите и отпустите кнопку «СБРОС» на пульте ПЗК.

Убедитесь в том, что на блоке БФК горят лампы «ИСПРАВЕН», на блоке БРК-1-1 горит лампа «БРК ГОТОВ».

## 2.4. Проверка встроенными средствами контроля блоков БС-1М

## и БФК комплекса

Нажмите и не отпускайте кнопку «ИСПРАВЕН БС» на блоке БФК. Нажмите и отпустите кнопку «СБРОС» на блоке БФК. После чего убедитесь в том, что на панели блока БФК горят лампочки: «Исправен», Vпред, Vкрит, М, Н, Vприб, Vприб, Vист, СС Vприб, СС Vу, Н*, Н, М. Отпустите кнопку «ИСПРАВЕН БС» на блоке БФК, нажмите и отпустите кнопку «СБРОС», при этом должны погаснуть указанные лампочки. Убедитесь в том, что на блоке БФК горят лампочки «ИСПРАВЕН».

Нажмите и не отпускайте кнопку «ИСПРАВЕН БФК» на блоке БФК. Нажмите и отпустите кнопку «СБРОС» на блоке БФК. После чего убедитесь в том, что на панели блока БФК горят лампочки: «Исправен», Vпред, Vкрит, М, Н, Vприб, Vприб, Vист, СС Vприб, СС Vу, Н*, Н, М. Нажмите и не отпускайте кнопку «КОНТРОЛЬ» на блоке БФК. Убедитесь в том, что погаснут указанные лампочки. Отпустите кнопки «КОНТРОЛЬ» и «ИСПРАВЕН БФК», нажмите и отпустите кнопку «СБРОС» на блоке БФК, после чего на блоке БФК горят лампочки «ИСПРАВЕН».

Примечание.

При проверке не следует обращать внимание на загорание лампочек на пульте ТС-1 и на отработку счетчика УЗС-1 и шкалы Vу на пульте ПВМ-1М.

## 2.5. Проверка БВП-9 встроенными средствами контроля

Убедитесь, что:

- указатели УВ индицируют значение высоты 0 ± 45 м (при установке на шкале давления УВ давления дня);

- убирается бленкер отказа высоты на всех трех УВ;

- указатели УМС индицируют (узкая стрелка) истинную скорость, равную 150  220 км/ч, и число М (широкая стрелка), равное 0,1  0,2;

- убирается бленкер отказа истинной скорости на всех трех УМС;

- на указателях УСИМ убираются бленкеры отказа числа М, Vм.д., Vзад;

- стрелка приборной скорости индицирует значение скорости, близкое к нулю, стрелка Vм.д. – скорость 670 ± 5км/ч; счетчик числа М – то же, что и широкая стрелка УМС;

- проверьте исправность ламп, нажав на трех блоках БВП-9 кнопку «Контроль ламп»;

- поочередно проверьте каждый из трех БВП-9, нажав и не отпуская на них кнопку «Контроль» (начните с первого канала);

- после отработки указателей УВ-75-15, УМС-1, УТ-1М-1, УСИМ-1 контрольных значений убедитесь в том, что:

- указатели УВ-75-15 индицируют значения высоты – (5000 ± 45) м;

- указатели УМС-1 индицируют значение скорости                        Vист – (800 ± 15) км/ч;

- значение числа М – (0,693 ± 0,15);

- указатели УСИМ-1 индицируют значение числа                               М – (0,693 ± 0,16); значение скорости Vм.д. – (670 ± 5) км/ч;

- указатели УТ индицируют значение температуры наружного воздуха ТН = (– 17 ± 5)0С;

- указатель УЗС пульта ПВМ индицирует значение скорости                        (636 ± 15) км/ч;

- на блоках БВП-9  загораются контрольные лампы «Vпр» и «Набс»;

- отпустите на передней панели БВП-9 кнопку «Контроль».

Повторите операцию для оставшихся двух блоков БВП-9.

# 3. Экспериментальная часть

## 3.1. Определение погрешностей канала высоты

Убедитесь в том, что включено электропитание комплекса и КПА.

Установите на счетчиках указателей УВ-75-15 давление Рз=760 мм рт.ст. Положение переключателей измерителя ИВП и блока БП-СВС-72 установите по нижеприведенной табл. 3.1.

Таблица 3.1

| И В П |  | БП-СВС-72 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Переключатели | Положение | Переключатели | Положение |
| Проверка | R% | Vпр, М, Тн, М | 1 |
| Изделие | 6 | Параметр | Vпр, М, Тн |
| «Выходы 1» | 11 |  |  |
| «Выходы 2» | 5 |  |  |
| «Питание» | ВКЛ |  |  |

На пульте ППК-1 тумблеры «РсIк, РсIIк, РсIIIк, РдIк, РдIIк, РдIIIк» должны быть включены.

Убедитесь, что включен тумблер «Питание» на ИВД.

Установите переключатель В11 на ПКС в положение В10.

Подайте питание +27 В на блок насосов БН-М нажатием кнопки «БН-М дист.» на панели стенда.

Установите с помощью измерителя ИВД статическое давление Рст, соответствующее первой проверяемой точке табл. 3.2.

Определите и занесите в табл. 3.2. фактические значения высоты трех указателей УВ.

Определите величину  погрешности по визуальным выходам по высоте как разность между фактическим и номинальным значениями высоты.

Погрешность не должна превышать предела допускаемой погрешности, указанной в табл. 3.2.

Таблица 3.2.

| Пределы допускаемой погрешности и номинальные значения НОТН по визуальному выходу системы СВС-1-72-1-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н, м | Рст мм.рт.ст. | Номинальное значение | Фактическое значение |  |  | Предел допускаемой погрешности, м | Фактическая погрешность Н, м |  |  |
|  |  | УВ, м | I УВ, м | II УВ, м | III УВ, м |  | I УВ, м | II УВ, м | III УВ, м |
| 0 | 760,00 | 0 |  |  |  | ± 10 |  |  |  |
| 1500 | 634,22 | 1495 |  |  |  | ± 20 |  |  |  |
| 3000 | 525,86 | 2990 |  |  |  | ± 25 |  |  |  |
| 5100 | 399,80 | 5085 |  |  |  | ± 30 |  |  |  |
| 8600 | 244,64 | 8580 |  |  |  | ± 35 |  |  |  |

## 3.2. Определение погрешности выдачи разовых команд по высоте Набс

Установите с помощью измерителя ИВД статическое давление Рст, соответствующее первой проверяемой точке табл. 3.3.

Начните и прекратите изменять (в сторону уменьшения) статическое давление Рст в тот момент, когда на ТС-1 загорятся лампочки «Н1500 БРК», «Н1500 КБ», зафиксируйте по I УВ-75-15 действительную величину высоты в момент выдачи разовой команды «Н1500».

Продолжайте изменять статическое давление Рст и прекратите изменять давление в момент загорания лампочек «Н3000 БРК», «Н3000 КБ» на ТС-1 и определите действительную величину высоты по I УВ-75-15 при выдаче разовой команды «Н3000».

Продолжайте изменять статическое давление Рст до момента загорания лампочек «Н8000 БРК», «Н8000 КБ» на ТС-1.

Определите действительное значение высоты при выдаче разовой команды «Н8000» по I УВ-75-15.

Определите значение погрешности выдачи  разовых команд как разность между действительным значением высоты, зафиксированным по указателю      I УВ-75-15, и номинальным значением.

Погрешность не должна превышать предела допускаемой погрешности, указанного в табл. 3.3.

Пределы допускаемой погрешности выдачи разовых сигналов высоты Набс.

Таблица 3.3

| Условное обозначение сигнала | Номинальное значение высоты Набс при выдаче разового сигнала, м | Рст, мм рт.ст. | Действительное значение высоты Набс при выдаче разового сигнала, м | Предел допускаемой погрешности высоты Набс при выдаче разового сигнала, м | Фактическая погрешность высоты  Набс при выдаче разового сигнала, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н1500 | 1500 | 634,22 |  | ± 85 |  |
| Н3000 | 3000 | 525,86 |  | ± 100 |  |
| Н8000 | 8000 | 267,02 |  | ± 120 |  |

3.3.  Определение погрешности указателей УСИМ-1 канала Vпр

Установите с помощью измерителя ИВД статическое давление Рст , равное давлению дня.

Установите с помощью ИВД динамическое давление Рд, соответствующее первой проверяемой точке табл. 3.4.

Определите и занесите в табл. 3.4 фактические значения приборной скорости  Vпр  указателей  I УСИМ, I I УСИМ и ПЗС.

Аналогичным образом определите фактические значения приборной скорости  Vпр указателей  I УСИМ, I I УСИМ и ПЗС для других точек табл. 3.4.

Определите величину погрешности Vпр, как разность между фактическим и номинальным значениями приборной скорости  Vпр, которая не должна превышать предела допускаемой погрешности, указанной в табл. 3.4.

Таблица 3.4.

| Рд, мм рт. ст. | Номинальное значение Vпр, км/ч | Фактическое значение Vпр, км/ч |  |  | Пределы допуск. погрешности Vпр, км/ч | Фактическая погрешность Vпр, км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I УСИМ | I I УСИМ | ПЗС |  | I УСИМ | I I УСИМ | ПЗС |
| 14,27 | 200 |  |  |  | ± 10,0 |  |  |  |
| 58,25 | 400 |  |  |  | ± 12,5 |  |  |  |
| 135,45 | 600 |  |  |  | ± 15,0 |  |  |  |

## 3.4. Определение погрешности выдачи разовых команд по каналу Vпр

Установите с помощью измерителя ИВД статическое давление Рст, равное давлению дня, и динамическое давление Рд, соответствующее величине  приборной скорости 270  290 км/ч по указателю I УСИМ.

Плавно изменяйте динамическое давление Рд в сторону увеличения и прекратите изменение в тот момент, когда на пульте ТС-1 загорятся последовательно лампочки: «V310 БРК, V310 КБ, V320 БРК, V320 КБ, V340 БРК, V360 БРК, V360 КБ, V400 КБ, V430 БРК, V430 КБ».

Зафиксируйте действительные значения Vпр  по указателям  I УСИМ-1, I I УСИМ-1 и ПЗС в момент загорания вышеуказанных лампочек на пульте ТС-1. Погрешность выдачи разовых команд канала Vпр не должна превышать предела допускаемой погрешности (при прямом ходе), указанного в табл. 3.5.

Установите с помощью измерителя ИВД исходное значение динамического давления Рд, равное 0 мм.рт.ст., при этом:

- плавно изменяйте давление Рд в сторону уменьшения и прекратите изменять в тот момент, когда на пульте ТС-1 последовательно погаснут лампочки: «V430 БРК, V430 КБ, V360 БРК, V360 КБ, V340 БРК, V320 БРК, V320 КБ, V310 БРК, V310 КБ»;

- зафиксируйте действительные значения Vпр по указателю I УСИМ-1 в момент погасания вышеуказанных лампочек на пульте ТС-1.

Величина разности между значениями Vпр (при прямом ходе) и значениями Vпр (при обратном ходе) не должна превышать предела допускаемого значения, указанного в табл. 3.5.

Таблица 3.5

Пределы допускаемой погрешности выдачи разовых команд по скорости Vпр

| Условное обозначение команды | Выдача команды при прямом ходе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное значение Vпр, км/ч | Фактическое значение Vпр, км/ч |  | Предел допуск. погрешн. Vпр, км/ч | Фактическая погрешность  Vпр, км/ч |  |
|  |  | I УСИМ | II УСИМ |  | I УСИМ | II УСИМ |
| 310 | 310 |  |  | ± 10 |  |  |
| 320 | 320 |  |  | ± 10 |  |  |
| 340 | 340 |  |  | ± 10 |  |  |
| 360 | 360 |  |  | ± 10 |  |  |
| 400 | 400 |  |  | ± 10 |  |  |
| 430 | 430 |  |  | ± 10 |  |  |

Снятие команды при обратном ходе: Снятие команд V310, V320, V340, V360, V430 должны производиться при значениях скорости Vпр на 1020 км/ч меньше их действительных значений скорости при выдаче команды.

## 3.5. Определение погрешности выдачи разового сигнала Vкрит

Установите на пульте ПКС переключатель В7 в положение «УМЕН.СКОР».

Установите с помощью измерителя  ИВД  статическое давление Рст, соответствующее проверяемой точке Vкр табл. 3.6 на высоте Н=5000 м.

Плавно изменяйте давление Рд до давления, соответствующего проверяемой точке Vкр табл. 3.6 по приборной скорости 670 км/ч.

Прекратите изменять давление Рд в тот момент, когда на пульте ТС-1 загорятся лампочки «УМЕНЬШИ СКОРОСТЬ».

Определите действительное значение скорости Vпр  по указателям               I УСИМ-1 и  I I УСИМ-1  при выдаче разовой команды «Vкрит».

Определите погрешность как разность между действительным (фактическим)  и номинальным значениями Vкрит.

Погрешность не должна превышать предела допускаемой погрешности, указанного в вышеизложенной табл. 3.6.

Таблица 3.6

Предел допускаемой погрешности выдачи разовой команды Vкрит                                 по каналу Vпр.

| Условное обозначение команды | Значение высоты, м | Номинальное значение Vкрит, км/ч | Фактическое значение Vкрит, км/ч |  | Предел допуск. погрешн. Vкрит, км/ч | Фактическая погрешность  Vкрит, км/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I УСИМ | II УСИМ |  | I УСИМ | II УСИМ |
| VКРИТ | 5000 | 670 |  |  | ± 11 |  |  |

## 3.6. Определение погрешности канала числа М

На пульте ППК-1 должны быть включены все тумблеры.

Установите с помощью измерителя ИВД давления Рст  и  Рд, соответствующие первой проверяемой точке табл. 3.7.

Произведите отсчет показаний числа М по трем  указателям УМС-1ПБ и счетчику числа М указателей УСИМ-1.

Определите погрешность как разность между действительным (фактическим) и номинальным значениями числа М.

Погрешность не должна превышать предела допускаемой погрешности, указанного в табл. 3.7. Определите погрешности на других проверяемых точках табл. 3.7.

Таблица 3.7

Предел допускаемой погрешности и номинальные значения

визуальных выходов числа М

| Значение высоты Н, м | Рд, мм рт.ст. | Номинальные значения М, ед. числа М |  | Фактическое значение М, ед. числа М |  |  |  |  | Предел допуск. погрешн. М, ед. числа М |  | Фактическая погрешность М, ед. числа М |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УМС | УСИМ | I УМС | II УМС | III УМС | I УСИМ | II УСИМ | УМС | УСИМ | I УМС | II УМС | III УМС | I УСИМ | II УСИМ |
| 0 | 14,30 | 0,163 | 0,163 |  |  |  |  |  | ± 0,01 | ± 0,01 |  |  |  |  |  |
| 8000 | 95,70 | 0,676 | 0,676 |  |  |  |  |  | ± 0,005 | ±0,005 |  |  |  |  |  |
| 10000 | 100,50 | 0,789 | 0,789 |  |  |  |  |  | ± 0,005 | ±0,005 |  |  |  |  |  |
| 12000 | 76,10 | 0,800 | 0,800 |  |  |  |  |  | ± 0,005 | ± 0,005 |  |  |  |  |  |

## 3.7. Определение погрешности выдачи разовых сигналов по каналу М

Установите статическое давление Рст согласно первой проверяемой точке табл. 3.8 и начинайте увеличивать динамическое давление Рд с помощью измерителя ИВД до значения, соответствующего первой проверяемой точке табл. 3.8, при этом прекратите изменять давление Рд в тот момент, когда загорится лампочка «М0» на пульте ТС-1. Определите действительное значение числа М по указателям I УСИМ-1 и II УСИМ-1 одновременно. Определите погрешность выдачи разового сигнала «М0» как наименьшую разность между действительным (фактическим) значением числа М, зафиксированным по указателям УСИМ-1, и номинальным значением. Погрешность не должна превышать предела допускаемой погрешности, указанного в табл. 3.8.

Начните изменять давление Рд с помощью измерителя ИВД до значения, соответствующего второй проверяемой точке табл. 3.8, при этом прекратите изменять давление Рд в тот момент, когда загорится лампочка «Мкр» на пульте ТС-1. Определите действительное значение числа М по указателям I УСИМ-1 и II УСИМ-1 одновременно. Определите погрешность выдачи разового сигнала «Мкр» как наименьшую разность между действительным (фактическим) значением числа М, зафиксированным по указателям УСИМ-1, и номинальным значением. Погрешность не должна превышать предела допускаемой погрешности, указанного в табл. 3.8.

Таблица 3.8

Пределы допускаемой погрешности выдачи разовых сигналов по числу М

| Условное обозначение сигнала | Значение высоты, м | Номинальное значение числа М, ед. числа М | Фактическое значение числа М, ед. числа М |  | Предел допускаемой погрешности выдачи разового сигнала, ед. числа М | Фактическая погрешность выдачи разового сигнала, ед. числа М |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I УСИМ | II УСИМ |  | I УСИМ | II УСИМ |
| М0 | 10000 | 0,700 |  |  | ± 0,015 |  |  |
| Мкр | 10000 | 0,880 |  |  | ± 0,005 |  |  |

## 3.8. Определение погрешности канала Vист

Установите с помощью измерителя ИВД давления Рст и Рд, а с помощью магазинов Р33 сопротивление RТт , соответствующие первой проверяемой точке табл. 3.9  Vист= 200 км/ч.

Произведите отсчет действительного значения скорости Vист по трем указателям УМС-1.

Определите погрешность как разность между действительным (фактическим) и номинальным значениями скорости.

Погрешность не должна превышать предела допускаемой погрешности, указанного в табл. 3.9.

Определите погрешности на других проверяемых точках табл. 3.9.

Примечание.

Значение RТт на магазинах Р33 устанавливать с точностью 0,05 Ом.

Таблица 3.9

Предел допускаемой погрешности и номинальные значения

визуальных выходов канала Vист

| Значение Н, м | Значение Рд, мм рт.ст. | Значение RТт, Ом | Номинальное значение Vист, км/ч | Фактическое значение Vист, км/ч |  |  | Предел допуск. погрешности Vист, км/ч | Фактическая погрешность Vист, км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I УМС | II УМС | III УМС |  | I УМС | II УМС | III УМС |
| 0 | 14,30 | 106,1 | 200 |  |  |  | ± 10 |  |  |  |
| 8000 | 95,70 | 93,5 | 750 |  |  |  | ± 10 |  |  |  |
| 10000 | 100,5 | 90,7 | 850 |  |  |  | ± 10 |  |  |  |
| 12000 | 76,10 | 88,1 | 850 |  |  |  | ± 10 |  |  |  |

3.9. Определение погрешности канала Тн

Установите с помощью измерителя ИВД давления Рст и Рд, а с помощью магазинов Р33 сопротивление RТт, соответствующие первой проверяемой точке табл. 3.10.

Таблица 3.10

Предел допускаемой погрешности и номинальные значения

по выходам канала Тн

| Значение высоты Н, м | Значение Рд, мм.рт.ст. | Значение RТт , Ом | Номинальное значение Тн |  | Фактическое значение Тн |  |  | Предел допускаемой погрешности Тн |  | Фактическая погрешность ТН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТ, 0С | % | I УТ, 0С | II УТ, 0С | ИВП, R% | УТ, 0С | % | I УТ, 0С | II УТ, 0С | ИВП, R% |
| 0 | 14,30 | 115,9 | + 40 | 87,5 |  |  |  | ± 3 | ± 2,35 |  |  |  |
| 1000 | 52,90 | 114,0 | + 30 | 80,0 |  |  |  | ± 3 | ± 2,35 |  |  |  |
| 3000 | 140,60 | 111,3 | + 10 | 65,0 |  |  |  | ± 3 | ± 2,35 |  |  |  |
| 10000 | 100,50 | 95,2 | - 40 | 27,5 |  |  |  | ± 2 | ± 1,57 |  |  |  |
| 12000 | 57,20 | 84,1 | - 60 | 12,5 |  |  |  | ± 2 | ± 1,57 |  |  |  |

Установите переключатели В11 и В10 пульта ПКС в положения согласно табл. 3.11.

Установите переключатель «ПАРАМЕТР» блока БП-СВС-72 в положение «Vпр, М, Тн».

Таблица 3.11

Положение переключателей пульта ПКС при проверках

потенциометрических выходов канала Тн

| Проверяемый параметр | Номер проверяемого подканала и выхода |  | Положение переключателя В11 | Положение переключателя В10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подканал | Выход |  |  |
| Тн | II подканал III подканал | 2 - | В10 В10 | II Тн III Тн |

Определите действительную величину ТН по двум  указателям УТ-1М и одновременно по указателю измерителя ИВП действительное значение выходного сопротивления R%  .

Определите погрешность  Тн  как разность между действительным (фактическим) и номинальным значениями Тн .

Погрешность не должна превышать допускаемой погрешности, указанной в табл. 3.10.

## 3.10. Определение погрешностей снятия сигналов исправности

## подканалов абсолютной высоты Набс

Установите на счетчиках указателей УВ-75-15 давление Рз=760 мм рт.ст.

Убедитесь, что на пульте ППК-1 включены тумблеры «РсIк, РсIIк, РсIIIк, РдIк, РдIIк, РдIIIк».

Нажмите и отпустите на пульте ПЗК кнопку «СБРОС».

Установите с помощью измерителя ИВД давление Рст, соответствующее высоте Набс=600 м по указателю I УВ-75-15.

Введите отказ первого подканала Набс.

На пульте ППК-1 выключите тумблеры «РсIIк» и «РсIIIк».

Увеличивайте статическое давление Рст с помощью измерителя ИВД до момента выпадения бленкера на указателе I УВ-75-15 и загорания на пульте ТС-1 лампочки «Нет резерва».

Определите действительную высоту Набс по указателю I УВ-75-15 при снятии сигнала исправности первого подканала Набс (в момент выпадения бленкера).

Определите погрешность высоты при снятии сигнала исправности первого подканала Набс как разность между действительным значением высоты по указателю I УВ-75-15 (в момент выпадения бленкера) и номинальным значением высоты Набс=600 м.

Погрешность не должна превышать предела допускаемой погрешности ±(35-200) м.

Установите с помощью ИВД давление Рст, соответствующее высоте Набс=600 м по указателю I УВ-75-15. Бленкер отказа на указателе I УВ-75-15 должен исчезнуть.

На пульте ППК-1 включите тумблеры «РсIIк» и  «РсIIIк», нажмите и отпустите на пульте ПЗК кнопку «СБРОС». На пульте ТС-1 лампочка «Нет резерва» должна погаснуть.

Аналогичным образом определите погрешность высоты при снятии сигнала исправности второго и третьего подканалов Набс. При этом для ввода отказа второго подканала Набс на пульте ППК-1 выключайте тумблеры «РсIк» и «РсIIIк», а для  ввода отказа третьего подканала Набс на пульте ППК-1 выключайте тумблеры «РсI» и «РсIIк».

## 3.11. Определение  погрешности  снятия  сигнала  исправности канала

## абсолютной высоты Набс

Убедитесь, что на пульте ППК-1 включены тумблеры «РсIк, РсIIк, РсIIIк, РдIк, РдIIк, РдIIIк».

Нажмите и отпустите на пульте ПЗК кнопку «СБРОС».

Установите с помощь измерителя ИВД статическое давление         Рст=707,5 мм рт.ст., соответствующее абсолютной  высоте Набс=600 м. При этом все три  указателя УВ-75-15 должны индицировать высоту (600±20) м.

Введите отказ первого подканала Набс.

На пульте ППК-1 выключите тумблеры «РсIIк» и «РсIIIк».

Увеличивайте статическое давление Рст с помощью измерителя ИВД до момента появления бленкера на указателе I УВ-75-15 и загорания на пульте ТС-1 лампочки  «Нет резерва».

На пульте ППК-1 выключите тумблер «РсIк».

Установите с помощью измерителя ИВД давление Рст=707,5 мм рт.ст.

На пульте ППК-1 включите тумблеры «РсIIк» и «РсIIIк».

Не нажимая кнопки «СБРОС» на пульте ПЗК, введите отказ второго подканала, для чего на пульте ППК-1 выключите тумблер «РсIIIк» и начните с помощью ИВД изменять давление Рст   в сторону меньших значений до момента выпадения  бленкера на указателе II УВ-75-15.

Определите действительную высоту Набс по указателю II УВ-75-15 при снятии сигнала исправности  канала Набс (в момент выпадения бленкера).

Определите погрешность высоты при снятии сигнала исправности  канала Набс как разность между действительным значением высоты по указателю        II УВ-75-15 (в момент выпадения бленкера) и номинальным значением высоты Набс=600 м.

Погрешность не должна превышать предела допускаемой погрешности ±(35-200) м.

Установите с помощью ИВД статическое давление Рст=707,5 мм рт.ст., соответствующее высоте Набс=600 м. Бленкер отказа на указателе II УВ-75-15 должен исчезнуть.

На пульте ППК-1 включите тумблер «РсIIIк».

Измените давление Рст до значения,  соответствующего высоте, при которой произошел отказ первого подканала. После чего на пульте ППК-1 включите тумблер «РсIк». Нажмите и отпустите на пульте ПЗК кнопку «СБРОС». Бленкеры отказа на всех трех указателях  УВ-75-15 должны исчезнуть.

## 3.12. Определение погрешностей снятия сигналов исправности подканалов по отклонению от заданной высоты  H*

Убедитесь, что на пульте ППК-1 включены тумблеры «РсIк, РсIIк, РсIIIк, РдIк, РдIIк, РдIIIк». Нажмите и отпустите на пульте ПЗК кнопку «СБРОС».

Установите на пульте ПЗК тумблер «ГОТ Нэ» в положение «РУЧН».

Установите на счетчике пульта ПВМ-1М заданное значение высоты эшелона Нэ=600 м.

Установите с помощью измерителя ИВД статическое давление                  Рст=707,5 мм рт.ст., соответствующее абсолютной  высоте Набс=600 м. При этом все три  указателя УВ-75-15 должны индицировать высоту (600±20) м.

Введите отказ первого подканала H*.

На пульте ППК-1 выключите тумблеры «РсIIк» и «РсIIIк». Нажмите и отпустите на пульте ПЗК кнопку «СБРОС» и зафиксируйте действительное значение высоты по указателю I УВ-75-15.

Увеличивайте статическое давление Рст с помощью измерителя ИВД до момента выпадения бленкера на указателе I УВ-75-15, погасания на пульте ТС-1 лампочки «ИСПР.П. H*» и загорания лампочки «Нет резерва».

Определите действительное значение высоты Набс по указателю                        I УВ-75-15 при снятии сигнала исправности первого подканала H*.

Определите погрешность высоты при снятии сигнала исправности первого подканала H*  как разность между действительными значениями высоты по указателю I УВ-75-15, зафиксированными до изменения давления Рст и после изменения давления Рст в момент снятия сигнала исправности первого подканала H*.

Погрешность не должна превышать предела допускаемой погрешности ±(65-204) м.

Установите с помощью ИВД давление Рст=707,5 мм рт.ст., соответствующее высоте Набс=600 м. Бленкер отказа на указателе I УВ-75-15 должен исчезнуть.

На пульте ППК-1 включите тумблеры «РсIIк» и  «РсIIIк», нажмите и отпустите на пульте ПЗК кнопку «СБРОС», при этом лампочка «ИСПР.П. H*» должна гореть, а лампочка «Нет резерва» погаснуть.

Аналогичным образом определите погрешность высоты при снятии сигнала исправности второго и третьего подканалов H*. При этом для ввода отказа второго подканала на пульте ППК-1 выключайте тумблеры «РсIк» и «РсIIIк», а для  ввода отказа третьего подканала на пульте ППК-1 выключайте тумблеры «РсI» и «РсIIк».

## 3.13. Определение погрешности снятия сигнала исправности канала

## по отклонению от заданной высоты  H*

Убедитесь, что на пульте ППК-1 включены тумблеры «РсIк, РсIIк, РсIIIк, РдIк, РдIIк, РдIIIк».

Нажмите и отпустите на пульте ПЗК кнопку «СБРОС».

Установите на пульте ПЗК тумблер «ГОТ Нэ» в положение «РУЧН».

Установите на счетчике пульта ПВМ-1М заданное значение высоты эшелона Нэ=600 м.

Установите с помощью измерителя ИВД давление Рст=707,5 мм рт.ст., соответствующее абсолютной  высоте Набс=600 м. При этом все три  указателя УВ-75-15 должны индицировать высоту (600±20) м.

Введите отказ первого подканала H*.

На пульте ППК-1 выключите тумблеры «РсIIк» и «РсIIIк».

Уменьшайте давление Рст с помощью измерителя ИВД до момента выпадения бленкера на указателе I УВ-75-15 и погасания на пульте ТС-1 лампочки «ИСПР.П. H*» и загорания лампочки «Нет резерва».

На пульте ППК-1 выключите тумблер «РсIк».

Установите с помощью измерителя ИВД давление Рст=707,5 мм рт.ст.

На пульте ППК-1 включите тумблеры «РсIIк» и «РсIIIк».

Не нажимая кнопки «СБРОС» на пульте ПЗК, введите отказ второго подканала H*, для чего на пульте ППК-1 выключите тумблер  «РсIIIк».

Зафиксируйте действительное значение высоты по указателю II УВ-75-15.

Начните с помощью ИВД изменять давление Рст  в сторону больших значений до момента выпадения  бленкера на указателе II УВ-75-15 и погасания на пульте ТС-1 лампочки «ИСПР. H*».

Определите действительное значение высоты Набс  по указателю                         II УВ-75-15 при снятии сигнала исправности  канала H* в момент погасания на пульте ТС-1 лампочки «ИСПР. H*».

Определите погрешность высоты при снятии сигнала исправности  канала H* как разность между действительными значениями высоты по указателю   II УВ-75-15, зафиксированными до ввода второго отказа и после ввода второго отказа при снятии сигнала исправности  канала H* в момент погасания на пульте ТС-1 лампочки «ИСПР. H*».

Погрешность не должна превышать предела допускаемой погрешности ±(65-204) м.

Установите с помощью ИВД давление Рст=707,5 мм рт.ст., соответствующее высоте Набс=600 м. На пульте ППК-1 включите тумблер «РсIIIк».

Измените  с помощью измерителя ИВД давление Рст до значения,  соответствующего высоте, при которой произошел отказ первого подканала. После чего на пульте ППК-1 включите тумблер «РсIк». Бленкеры отказа на всех трех указателях  УВ-75-15 должны исчезнуть.

Нажмите и отпустите на пульте ПЗК кнопку «СБРОС», при этом на пульте ТС-1 лампочки «ИСПР.П. H*» и «ИСПР. H*» должны гореть, а лампочка «Нет резерва» погаснуть.

## 3.14. Определение погрешностей снятия сигналов исправности подканалов истинной воздушной скорости Vист

Убедитесь , что на пульте ППК-1 включены тумблеры «РсIк, РсIIк, РсIIIк, РдIк, РдIIк, РдIIIк».

Установите с помощью ИВД статическое  давление Рст=760 мм рт.ст. и динамическое давление Рд=92,4 мм рт.ст., а с помощью магазинов сопротивлений Р33 сопротивление RTт=109,3 Ом (на трех магазинах сопротивлений Р33 с обозначениями I УМС, II УМС и III УМС).

При этом номинальное значение истинной воздушной скорости                 Vист=500 км/ч и показания узких стрелок всех трех УМС должны быть в диапазоне (500±10) км/ч.

Нажмите и отпустите на пульте ПЗК кнопку «СБРОС».

Введите отказ первого подканала Vист.

На пульте ППК-1 выключите тумблеры «РсIIк», «РсIIIк», «РдIIк» и РдIIIк».

Измените динамическое давление Рд с помощью измерителя ИВД в сторону больших значений до момента выпадения бленкера на указателе I УМС, погасания на пульте ТС-1 лампочки «ИСПР.П. Vист» и загорания лампочки «Нет резерва».

Определите действительное значение истинной воздушной скорости Vист  по указателю I УМС в момент снятия сигнала исправности первого подканала Vист.

Определите погрешность скорости при снятии сигнала исправности первого подканала Vист  как разность между действительным значением истинной воздушной скорости Vист   в момент снятия сигнала исправности первого подканала Vист по указателю I УВ-75-15 и номинальным значением истинной воздушной скорости Vист=500 км/ч.

Погрешность не должна превышать предела допускаемой погрешности  ±(21-68) км/ч.

Установите с помощью ИВД динамическое давление Рд=92,4 мм рт.ст.

На пульте ППК-1 включите тумблеры «РсIк, РсIIк, РсIIIк, РдIк, РдIIк, РдIIIк».

Нажмите и отпустите на пульте ПЗК кнопку «СБРОС», при этом на пульте ТС-1 лампочка «ИСПР.П. Vист» должна загореться, а лампочка «Нет резерва» погаснуть.

Аналогичным образом определите погрешность скорости при снятии сигнала исправности второго и третьего подканалов Vист.

3.15. Определение погрешности снятия сигнала исправности канала        истинной воздушной скорости Vист

Убедитесь, что на пульте ППК-1 включены тумблеры «РсIк, РсIIк, РсIIIк, РдIк, РдIIк, РдIIIк».

Установите с помощью ИВД статическое  давление Рст=760 мм рт.ст. и динамическое давление Рд=92,4 мм рт.ст., а с помощью магазинов сопротивлений Р33 сопротивление RTт=109,3 Ом (на трех магазинах сопротивлений Р33 с обозначениями I УМС, II УМС и III УМС).

При этом номинальное значение истинной воздушной скорости                        Vист=500 км/ч и показания узких стрелок всех трех УМС должны быть в диапазоне (500±10) км/ч.

Нажмите и отпустите на пульте ПЗК кнопку «СБРОС».

Введите отказ первого подканала Vист.

На пульте ППК-1 выключите тумблеры «РсIIк», «РсIIIк», «РдIIк» и РдIIIк».

Измените с помощью измерителя ИВД динамическое давление Рд в сторону больших значений до момента выпадения бленкера на указателе I УМС, погасания на пульте ТС-1 лампочки «ИСПР.П. Vист» и загорания лампочки «Нет резерва».

Установите с помощью ИВД исходные значения статического  давления Рст=760 мм рт.ст. и динамического давления Рд=92,4 мм рт.ст.

На пульте ППК-1 включите тумблеры «РсIIк», «РсIIIк», «РдIIк» и РдIIIк».

Введите отказ второго подканала Vист.

На пульте ППК-1 выключите тумблеры «РсIк», «РсIIIк», «РдIк» и РдIIIк».

Измените с помощью измерителя ИВД динамическое давление Рд в сторону меньших значений до момента выпадения бленкера на указателе I I УМС и погасания на пульте ТС-1 лампочки «ИСПР. Vист».

Зафиксируйте действительное значение истинной воздушной скорости Vист  по указателю I I УМС в момент снятия сигнала исправности канала Vист, (момент выпадения бленкера на указателе I I УМС и погасания на пульте ТС-1 лампочки «ИСПР. Vист»).

Определите погрешность скорости при снятии сигнала исправности канала Vист как разность между действительным значением истинной воздушной скорости Vист ,зафиксированным  по указателю I I УВ-75-15 в момент снятия сигнала исправности канала Vист, и номинальным значением истинной воздушной скорости Vист=500 км/ч.

Погрешность не должна превышать предела допускаемой погрешности  ±(21-68) км/ч.

Установите с помощью ИВД статическое  давление Рст=760 мм рт.ст. и динамическое давление Рд=92,4 мм рт.ст.

На пульте ППК-1 включите тумблеры «РсIк, РсIIк, РсIIIк, РдIк, РдIIк, РдIIIк».

Нажмите и отпустите на пульте ПЗК кнопку «СБРОС», при этом на пульте ТС-1 должны загореться лампочки «ИСПР.П. Vист» и «ИСПР Vист».

3.16. Порядок выключения лабораторного стенда

1. На измерителе ИВД открыть краны  «Вакуум», «Давление», «Соединительный», « АТМ-В» и «АТМ-Д». Убедитесь, что указатель динамического давления (избыточного) ИВД показывает значение, близкое к нулю, а указатель статического (абсолютного) давления - значение, близкое к давлению дня.

2. Выключить электропитание лабораторного стенда в обратной последовательности, изложенной в пункте 2.2.

ВНИМАНИЕ!

По окончании лабораторных работ, выключив питание стенда, НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ С БЛОКА НАСОСОВ во избежание попадания масла в пневматическую систему стенда.

# 4. Требования к отчету

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- Функциональную схему СВС-1-72-1-86.

- Таблицы и параметры, указанные в разделе 3.

- Выводы.

# 5. Контрольные вопросы

- Объясните принцип попарного сравнения сигналов подканалов на примере схемы канала высоты.

- Объясните принцип сравнения с кворумированным сигналом на примере канала отклонения от высоты эшелона.

- Состав ИКВСП-1-1, назначение, принцип действия.

- Состав КПА-1, назначение блоков и пультов.

- Методика имитации отказов по каналам скорости, высоты и числа М.

# Литература

  - Авиационные приборы, информационно-измерительные системы и комплексы: Учебник для вузов; Под ред. В.Г. Воробьева. – М.: Транспорт, 1992.

  - Воробьев В.Г., Константинов В.Д. 	Надежность и эффективность авиационного оборудования. – М.: Транспорт, 1995.

  - Техническая эксплуатация авиационного оборудования: Учебник для вузов; Под  ред. В.Г. Воробьева. – М.: Транспорт, 1990.

  - Руководство по технической эксплуатации ИКВСП-1-1. 6Г1.482.000.РЭ-ЛУ.

  - Майоров А.В., Янковский Б.Ф. Авиационное оборудование летательных аппаратов: Справочник. - М.: Транспорт, 1993.

Содержание

| Принятые сокращенные обозначения…………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| - Состав, назначение и основные принципы построения ИКВСП-1-1 с КПА-1……………………………………………………. | 5 |
| - Состав, назначение и основные принципы построения ИКВСП-1-1………………………………………………………… | 5 |
| - Состав, назначение контрольно-проверочной аппаратуры (КПА-1)………………………………………………. | 11 |
| 1.3. Пневматическая схема стенда…………………………………….. | 14 |
| 1.4. Функциональная схема канала высоты…………………………... | 16 |
| 1.5. Функциональная схема канала отклонения от высоты эшелона.. | 18 |
| 1.6. Структурная схема канала отклонения от запомненной высоты. | 20 |
| 2. Подготовка лабораторного стенда к работе…………………………… | 22 |
| 2.1. Исходное положение органов управления стендом…………….. | 22 |
| 2.2. Последовательность включения электропитания стенда проверки системы ИКВСП-1-1…………………………………… | 24 |
| 2.3. Проверка комплекса с помощью встроенных средств контроля………………………………………………………….… | 26 |
| 2.4. Проверка встроенными средствами контроля блоков БС-1М и БФК комплекса…………………………………………. | 28 |
| 2.5. Проверка БВП-9 встроенными средствами контроля…………… | 29 |
| 3. Экспериментальная часть……………………………………………….. | 30 |
| 3.1. Определение погрешностей канала высоты……………………... | 30 |
| 3.2. Определение погрешности выдачи разовых команд по высоте Набс………………………………………………………. | 31 |
| 3.3. Определение погрешности указателей УСИМ-1 канала Vпр……. | 32 |
| 3.4. Определение погрешности выдачи разовых команд по каналу Vпр………………………………………………………. | 32 |
| 3.5. Определение погрешности выдачи разового сигнала Vкрит…….. | 34 |
| 3.6. Определение погрешности канала числа М……………………… | 34 |
| 3.7. Определение погрешности выдачи разовых сигналов по каналу М………………………………………………………… | 35 |
| 3.8. Определение погрешности канала Vист…………………………... | 36 |
| 3.9. Определение погрешности канала Tн…………………………….. | 37 |
| 3.10. Определение погрешностей снятия сигналов исправности подканалов абсолютной высоты Набс…………….. | 38 |
| 3.11. Определение погрешности снятия сигнала исправности канала абсолютной высоты Набс………………….. | 39 |
| 3.12. Определение погрешностей снятия сигналов исправности подканалов по отклонению от заданной высоты ΔH*…………. | 40 |
| 3.13. Определение погрешности снятия сигнала исправности канала по отклонению от заданной высоты ΔH*………………. | 41 |
| 3.14. Определение погрешностей снятия сигналов исправности подканалов истинной воздушной скорости Vист………………... | 42 |
| 3.15. Определение погрешности снятия сигнала исправности канала истинной воздушной скорости Vист……………….…….. | 43 |
| 3.16. Порядок выключения лабораторного стенда…………………… | 44 |
| 4. Требования к отчету……………………………………………………... | 44 |
| 5. Контрольные вопросы…………………………………………………… | 44 |
| Литература………………………………………………………………….. | 45 |

Редактор И.В. Вилкова

Подписано в печать 15.02.07 г.

Печать офсетная                                        Формат 60х84/16                                   2,32 уч.-изд. л.

2,79 усл.печ.л.                                            Заказ № 281/                                          Тираж 160 экз.

### Московский государственный технический университет ГА

### 125993 Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20

##### Редакционно-издательский отдел

125493 Москва, ул. Пулковская, д.6а

©   Московский государственный

технический университет ГА, 2007