- 1. Введение

Тема контрольной работы - "Расчет показателей надежности системы".

На выполнение всей контрольной работы предусматривается 6 часов времени.

Контрольная работа должна быть напечатана на компьютере на листах формата 210х297 мм.

К выполнению контрольной работы следует приступить после самостоятельного изучения по рекомендуемой литературе [1] и [2] следующего учебного материала.

Тема 3. Вероятности безотказной работы и отказа. Плотность вероятности отказа. Интенсивность отказов. Средняя наработка на одно изделие в интервале наблюдения. Условная вероятность безотказной работы [2].

Тема 6. Связь среднего параметра потока отказов с показателями надежности невосстанавливаемых изделий [2].

Тема 7 Показатели надежности при последовательном и параллельном соединении элементов [2].

Тема 9 (Расчет надежности при смешанном соединении элементов) [2].

- 2. Условия типовой задачи для контрольной работы

- Дано:

- Структурная схема надежности системы.

- Значения интенсивностей отказов элементов системы при экспоненциальном законе распределения их наработки до отказа.

- Требуется:

- Вывести выражение для вероятности безотказной работы системы для соответствующего варианта контрольной работы. Структурные   схемы надежности систем приведены ниже.

- Рассчитать значения показателей надежности системы

;   ;     ;   ;  ;   в интервале наработки от  t = 0 до t = 3000 часов с дискретностью ∆ ti =300  часов при N0 = 500.

- Построить графики зависимостей показателей надежности от наработки на заданном интервале наработки.

- Определить условную вероятность безотказной работы системы в момент наработки t5  при условии, что в момент наработки t4  отказа не произошло.

Структурные схемы надежности для контрольных задач

В схемах №1-№30 над верхними элементами проставлены номера 1-6. Они относятся к каждому элементу в соответствующей колонке элементов. Интенсивности отказов элементов схем приведены в табл. 1.

- Таблица 1

- Интенсивность отказов элементов

| № элемента (столбца) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λi | 2*10-4 | 3*10-3 | 4*10-4 | 5*10-4 | 8*10-5 | 6*10-4 |

Выбор варианта студент производит согласно шифру зачетной книжки по сумме трех последних цифр. Например: шифр 061331, вариант (3+3+1)=7.

Номер структурной схемы надежности определяется номером варианта контрольной работы.

- Пример решения контрольной задачи

Структурная схема надежности

Рис. 1

В соответствии с методикой, изложенной в [2], в структурной схеме надежности выделяются участки с параллельными и последовательными соединениями элементов.

I

II

III

Рис. 2

Определяются выражения для вероятностей безотказной работы каждого выделенного участка (I, II, III):

Pc(t)=1−1−PI(t)PII(t) 1−PIII(t).

При заданных значениях интенсивностей отказов элементов (табл. 1) определяются  значения      в  заданном  интервале  наработки  системы (от t = 0 до t =3000 часов).

По формуле      Qc(ti)=1−Pc(ti)      определяются значения вероятности отказа системы.

По формуле    n(ti)=N0Qc(ti)     определяется количество отказавших систем к моменту наработки t  при заданном N0 = 500.

По формуле Δn(Δti)=n(ti)−n(ti−1)  определяется количество отказавших систем на интервалах наработки  , учитывая, что n (t0) = 0.

По формуле  определяются значения средней статистической плотности вероятности отказа на i-м интервале наработки.

- По формуле

определяются значения средней статистической интенсивности отказа на i-м интервале наработки.

- По формуле

определяются статистические значения среднего времени наработки на одно изделие в интервале наработки от t = 0 до ti.

По формуле   определяются статистические значения среднего параметра потока отказов при заданных наработках  системы ti .

По формуле    определяется значение условной вероятности безотказной работы системы в момент наработки ti  при условии, что в момент наработки ti-1  отказа не произошло.

Результаты расчета показателей надежности системы сводятся в табл. 2.

Таблица 2

Результаты расчета

| t, | PC(t) | QC(t) | n | ∆n | f(∆t) | λ(∆t) | TN(t) | ω(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 0,97 | 0,03 | 15 | 15 | 0,00010 | 0,00010 | 295 | 0,00010 |
| 600 | 0,86 | 0,14 | 70 | 55 | 0,00036 | 0,00040 | 570 | 0,00024 |
| 900 | 0,67 | 0,33 | 165 | 95 | 0,00063 | 0,00080 | 799 | 0,00040 |
| 1200 | 0,51 | 0,49 | 245 | 80 | 0,00053 | 0,00090 | 976 | 0,00050 |
| 1500 | 0,41 | 0,59 | 295 | 50 | 0,00033 | 0,00072 | 1114 | 0,00053 |
| 1800 | 0,32 | 0,68 | 340 | 45 | 0,00030 | 0,00082 | 1224 | 0,00055 |
| - 2100 | - 0,24 | - 0,76 | - 380 | - 40 | - 0,00026 | - 0,00095 | - 1308 | - 0,00058 |
| 2400 | 0,18 | 0,82 | 410 | 30 | 0,00020 | 0,00095 | 1371 | 0,00059 |
| 2700 | 0,14 | 0,86 | 430 | 20 | 0,00013 | 0,00083 | 1419 | 0,00060 |
| 3000 | 0,11 | 0,89 | 445 | 15 | 0,00010 | 0,00080 | 1456 | 0,00060 |

Графики зависимостей показателей надежности системы от наработки приведены на рис. 3 – 6.

Рис. 3

P(t), Q(t)

Рис. 4

λ(t)

Рис. 5

TN(t}

Рис 5.

Рис. 6

По формуле

Рис.3

Определяется значение условной вероятности безотказной работы системы в момент наработки t5  при условии, что в момент наработки t4  отказа не произошло:

=

4. Ответы по всем вариантам контрольной работы для расчетных значений вероятности безотказной работы системы при t=300 часов приведены в табл.3.

Таблица 3

Результаты расчета P(t=300) для всех вариантов схем надежности

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pс(t=300) | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,74 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,86 |
| № варианта | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Pс(t=300) | 0,85 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 0,81 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,89 |
| № варианта | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Pс(t=300) | 0,89 | 0,92 | 0,91 | 0,95 | 0.91 | 0,93 | 0,91 | 0,8 | 0,91 |
| № варианта | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Pс(t=300) | 0,96 | 0,94 | 0,97 |  |  |  |  |  |  |

  - . Рекомендуемая литература

1. Воробьев В.Г., Константинов В.Д. Надежность авиационной техники: Пособие по изучению дисциплины. - М.: МГТУ ГА, 2010.

2. Воробьев В.Г., Константинов В.Д. Надежность и техническая диагностика авиационного оборудования: Учебник для вузов. - М.:    МГТУ ГА, 2010.